| 固镇县湖沟镇中心卫生院健康一体机邀标公告 1、设备名称：健康体检一体机 2、主要配置和参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置 | 主要参数 |
| 1 | 健康体检一体机主机 | - Pentium(R)Dual-Core CPU E6500 @2.93HZ - Win10 64 位操作系统 - 系统内存 8GB - 存储容量 500GB - 屏幕尺寸 18.5英寸 屏幕分辨率 1366x768 - 产品尺寸 1180*2050*2300mm - 电源：AC 220-240V - 集成性：主机至少集成3项体检项目。 |
| 2 | 身高体重秤 | - 体重测量范围：1～200KG - 体重测量分辨率：0.1KG - 身高测量范围：10～205CM - 身高测量分辨率：0.5CM - 主板电源：DC 12V 5A - 外形尺寸：160×71×2300 - 脂肪 - 身体脂肪率:(5.0%-50.0%) (低/标准/偏高/高) BMI:(10-70.0) 基础代谢:(385kcal-5000kcal) 肥胖类型:消瘦/标准/隐性/健壮/肥胖 |
| 3 | 血压计 | 1、测量方法:示波测量 2、显示方法:数字式LED显示 3、测量范围：压力：0～280mmHg 脉搏数：40～200次/分钟 4、精度：压力：±3mmHg（±0.4kpa）以内 脉搏数：精度为±5%以内 5、电源：主板供电 DC 5V 6、测量位置:左右臂均可测量 |
| 4 | 血糖仪 | 1、测量围:1.7mmol/L-27.8mmol/L 2、测试时间：5S 3、血液样本：微血管全血（指尖或耳垂） 4、血样量：不超过1.5微升 5、存储器：180条 6、工作温度：10-40℃ 7、工作湿度：相对湿度≤85% 8、电源：2颗G13纽扣电池或 主机USB供电 |
| 5 | 尿液分析仪 | 1、测试项目：葡萄糖(GLU)，胆红素(BIL)，比重(SG)，PH，酮体(KET)，潜血(BLD)， 蛋白质(PRO)，尿胆原(URO)，亚硝酸盐(NIT)，白细胞(LED)，抗坏血酸(VC) 2、蓝牙自动上传数据。 3、单步(60 次/小时)，慢连续(60 次/小时)，快连续(120 次/小时) 4、内置锂电池，一次满充电可持续供电5小时以上。 |
| 6 | 身份证读卡器（含在便携式健康体检一体机主机内） | 1、符合公安部 GA450、1GA450 标准规范，符合非接触IC卡 ISO14443 标准、符合 GB/T 2423-2001 标准规定 2、天线谐振频率：13.56MHz 3、天线能量输出： 天线表面磁场强度（Hmax）≤7.5A/m（rms） 天线表面法线方向5cm处电磁场强度（Hmin）≥1.5A/m（rms） 4、有效读卡距离0～3cm 读卡时间：≤1秒 |
| 7 | 打印机 | 1、黑白激光打印机 2、打印幅面A4 3、最高分辨率600×600dpi 4、黑白打印速度A4：14ppm，Letter：15ppm 5、处理器234MHz 6、内存标配：2MB 7、双面打印手动 |

3、投标限价：40000.00元

4、付款方式：设备验收合格投入使用后一次性付清。

5、投标人资格要求：投标人必须有独立法人资格，具有有效的营业执照，具有独立订立合同的能力，企业的资质类别、等级等符合国家有关规定，有安全生产条件和安全生产许可证。

6、报名截止时间：2017年 11月14日 15：00

7、报名地点：固镇县湖沟镇中心卫生院办公室

联系人：李华

联系电话：13965256509

湖沟镇中心院健康体检一体机中标公示

- 项目名称：湖沟镇中心卫生院健康体检一体机

- 招标方式：公开邀标

- 开标时间：2017年11月13日

- 公示时间：2017年11月13日至2017年11月19日

- 第一中标候选人：郑州爱普瑞科技有限公司

- 中标价格：38000.00元

6、  各投标单位如有异议，可在中标公示期内以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出，异议必须是投标单位提出，委托代理人必须就投标被授权人，且亲自递交，否则不予受理。

联系电话：13965256509