| 康复科设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1、全身振动康复训练器 | 1套 | 1.1、适用于神经损伤、骨损伤及运动损伤患者，如肌无力、高肌张力、慢性肌肉骨骼疼痛、肌痉挛、结缔组织软化、骨质疏松症、平衡功能异常、本体感觉缺失、慢性疲劳综合征、水肿等。也可以用于健康人群和运动员，缓解疲劳，改善身体状态。 ▲1.2、多悬吊振动技术：弹簧支撑，振动过程模拟人体正常行走时骨盆运动模式，睡8字形振动方式，上下交替振动同时有轻微偏斜 ▲1.3、绳索系统，通过绳索将振动传递至上肢，可以实现上肢及肩部训练。配备4个拉手，长、短各两个，适用于不同体位下振动，一人使用，或多人使用。 1.4、上、下肢全身振动：绳索系统将振动刺激传递至上肢，平板将振动刺激传递至下肢及躯干，从而实现全身振动训练。 1.5、设备稳定，振动安全：设备净重≥170kg，金属结构，保证在使用过程中底座稳定，不会出现飘移等情况，提供稳定安全的训练环境。 1.6、训练体位多样性：设备稳固，振动平台宽大，特定的坐位支撑，可在站位、坐位、卧位、跪位等不同姿势下训练。 1.7、≥10英寸触屏显示器，实时反馈训练信息：可设置训练时间、训练频率及交变频率，并在训练过程中实时反馈给操作者和使用者。 1.8、训练体位引导，教练式：数百种图片式训练体位引导，≥10种视频演示引导方式 ▲1.9、预设专业训练方案：内置≥200种训练处方，菜单式引导，可以开启商务、运动、健康、体型、医学领域等多种训练，满足不同人群的使用需求。每个方案均已设定好训练时间和频率，有体位摆放图片引导，操作简单、方便。 1.10、低频高效，提高训练效果：频率为范围1-28Hz，步进≤0.5 Hz。频率不同，对机体的刺激效果也不同。频率较低时，对感觉影响较大；频率较高时，对运动影响较大。一般情况下，1-5Hz，适于改善感觉输入、关节松动；6-11Hz，适于降低肌张力，缓解痉挛与疼痛；12-28Hz，适于增强肌力，增加骨密度。 1.11、交变模式：训练过程中，频率可以随机变化，以增加训练刺激，提高运动的协调性。可变的频率范围是1-3Hz。 1.12、振幅可调：最大振幅为4.5mm，振动位置与振动平板中心线距离决定振幅大小，无级变化，可根据使用者的情况调节。 1.13、延时开始功能，可选择5 s/10 s延时开始，方便使用者设定后进行姿势调整。 1.14、系统可免费升级。 1.15、设备尺寸≥：长730×宽923.5×高1576 mm，振动平台≥：长73 cm，宽 40 cm，设备重量：≥170 kg，最大负重：≥230 kg，频率：≥1-28Hz，步进≤0.5Hz，时间：≥20 min，最短≤10 s，振幅：≥±4.5mm，冲程≥9mm 1.16、至少包含配置：主机1台、触摸屏1个、带有底座的固定架1套、电源线1根、与主机一体的控制绳1套等。 |  |
| 2、虚拟情景康复系统 | 1套 | 2.1、运动场景模拟系统通过传感器将速度信息传递给软件，进行变速控制场景变化，提供视觉生物反馈功能，提高训练兴趣，增加训练积极性。 功能参数： 2.2、运动场景模拟系统，软件内置≥30种国内各个地方著名景点风景视频，在速度训练的同时可领略国内自然风光。 2.3、软件根据频率数据大小可以改变实景视频播放速度，让使用者有一种置身于实景视频中的身临其境感，增加了体育锻炼和康复训练的乐趣 2.4、视频场景可选自由播放或与踏频传感器联动，自由播放可实现的1、2、5倍速度，与踏频传感器联动可实现最高≥2倍播放速度 2.5、场景选择可通过空中飞鼠控制，无接触式控制场景选择 ▲2.6、必须可应用于功率自行车、上下肢主被动、跑台等设备产生联动，根据患者的运动实时变换场景。 ▲2.7、配备双踏频传感器，与软件无线蓝牙连接，可与主被动无线连接，实时同步。 2.8、视频场景可更换，用户可根据自己喜好提供合适视频进行更换 2.9、设备可进行快速安装及拆解 2.10、软件不定期免费更新 2.11、踏频传感器2个、电脑主机1套 |  |
| 3、空气振动按摩系统 | 1套 | 3.1、采用空气振动的治疗模式，实现局部振动，针对于身体不同部位，优化肌张力，增加肌力，增强肌力平衡。增强耐力，促进淋巴循环，广泛适用于神经损伤患者、骨损伤患者、运动损伤患者、老年病患者、运动员以及健身领域。 3.2、使用多向控制摇杆设定振动频率、振动时间、振幅 3.3、内置多种治疗模式，降低肌张力、增强肌力、感觉输入、增强骨密度、消除水肿等，可以由治疗师分别设定 3.4、治疗时间精确到分钟，菜单引导、软件教程有精确图片和文字指导 3.5、智能记录上一次治疗设置 3.6、治疗期间可以调节振动频率、振动时间、振幅 3.7、具有定时功能，可以设定不同时间的振动频率与振幅 ▲3.8、振动方式：多频空气振动，振动频率20-300 Hz ▲3.9、治疗方法：将振动罩与设备连接固定在患者的治疗部位，≥14个通道,同时可以进行≥14个部位的治疗，也可以同时治疗多人。 3.10、频率调节：≤+/- 1 Hz 3.11、时间调整：≤+/-1 min 3.12、振幅调节：1、2、3、4档振幅选择 3.13、多向摇杆控制，操作简单方便 3.14、内置各种治疗方案根据不同设置可以降低肌张力、增强肌力、感觉输入、增强骨密度、消除水肿 3.15、通过定时设定，可以在整个治疗过程中实现三种频率与振幅的治疗 3.16、可以利用松紧带将振动罩固定在治疗部位治疗，也可以使用手持振动罩对治疗部位进行治疗，治疗方式可选，动态或静态。 3.17、可以结合其他治疗方法一起使用，如等张、等长，本体感觉输入或做徒手治疗时。 ▲3.18、频率范围为20-300 Hz，20-30 Hz 促进成骨细胞生长，40-70Hz 促进水肿消除，50-80 Hz 肌肉放松，80-120 Hz 痉挛控制，130-150 Hz 肌力增强，160-240 Hz 疼痛治疗，250-300 Hz 筋膜放松。 3.19、振动可以加快血液循环，增强人体生理代谢活动。 3.20、具有控制台、气动快速释放连接装置、施加器≥1个，聚氨酯管≥14根等。 |  |
| 4、冲击波治疗仪 | 1套 | 4.1、本设备是采用国际先进气压弹道技术研发的发散式冲击波治疗仪； 4.2、产品采用≥10.2寸真彩屏； 4.3、全触摸屏操作，更简便快捷，优化了临床使用的治疗效率； 4.4、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； ▲4.5、标配≥6种治疗探头，规格为：6mm准直式、9mm准直式、15mm准直式、15mm发散式、20mm发散式、25mm发散式；可根据治疗部位更换治疗头，使临床治疗更灵活； 4.6、治疗探头外表面具有良好的耐腐蚀性能，经过耐腐蚀试验后，无腐蚀痕迹，或经擦拭或简单清洗即可除去的轻微痕迹； 4.7、配备防滑落控制手柄，减震良好，耐久寿命长，能有效降低医护人员损伤； 4.8、具有过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； 4.9、先进PID算法软件，压力调节响应迅速，输出稳定可靠，确保治疗效果明显； 4.10、专利设计的新型循环充放气的压力控制装置，配合先进软件算法，能量稳定达到设置值，确保稳定的治疗效果； 4.11、采用进口无油空压机，压缩气体的干净无污染，相比传统有油空压机更适用于医院环境； 4.12、用户在科室可自行更换探头配件，无需返厂更换或维护设备，节约时间。 4.13、环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；大气压范围：860hPa～1060hPa； 电源：220V±22V，50Hz±1Hz；输入功率：≤500VA； 4.14、治疗能量压力：0～4Bar可调，最大工作压力误差不超过±10%，步≤0.1Bar； ▲4.15、治疗频率：1～21Hz可调，连续碰撞频率误差不超出±5%，步≤1Hz； 4.16、治疗计数范围：0～9999次,步长为≥100； 4.17、输出压力波的上升时间为≤300us，误差不超出±10%； 4.18、治疗仪的空气压缩机与控制手柄连接的管路能承受设备标称的最大工作压力的1.5倍，保持 1min，不破裂，也不永久（塑性）变形； ▲4.19、内置人体彩色图谱，根据权威专家建议设置、符合临床使用的≥45种治疗处方； |  |
| 5、下肢康复训练机 | 1套 | ▲5.1、下肢康复训练机采用非悬吊式三点支撑设计，利用骨盆与膝盖支撑维持患者直立做步行训练，加强感觉反馈、提供客制化训练、1分钟内完成上机、多重防护装置，改善患者下肢肌力 5.2、适用范围：脑卒中、不完全脊髓损伤、创伤性脑损伤、多发性硬化症、下肢肌肉萎缩、神经性病变造成的下肢行走障碍患者等。 5.3、患者身高范围：≥145cm。 5.4、患者体重限制：最大载重量 135kg 5.5、患者腿长范围：大腿符合长度：38 ~ 50 cm；小腿符合长度：40 ~ 52 cm。 5.6、患者步频调节范围：1 ~ 70 步/分钟。 5.7、患者步长调节范围：10 ~ 55 cm。 5.8、髋关节运动范围： -2°~20° 5.9、膝关节运动范围： 0°~32° 5.10、训练速度：椭圆轨迹 0.006~2.23 km/h；扁椭圆轨迹0.006~2.31 km/h；水滴轨迹0.006 ~ 2.058 km/h。 ▲5.11、承靠桌设计，患者训练时可将双臂支撑在桌子上，有利于纠正患者躯干训练姿势。 5.12、具备固定把手与安全插销双重固定模式，大腿、小腿固定均采用双固定方式，避免训练过程中固定把手松脱。 5.13、臀靠双固定模式，臀靠骨盆支撑，采用固定旋钮和安全插销固定模式。 5.14、≥3个急停按钮设置 5.15、远端驱动模式，采用电机驱动脚踏，远端驱动步行训练 5.16、操作界面中英双语可选 5.17、患者信息管理系统，治疗师专属账号，登录后可管理名下所有患者信息 5.18、可调整的定位系统：机械外骨骼分为大腿调节部分和小腿调节部分，均为电动调节，膝关节固定装置内外可调。 5.19、机械外骨骼自动复位功能，通过长按遥控器按键，设备自动完成外骨骼原点复位。 5.20、电动大腿、小腿机械外骨骼长度调节功能。 5.21、T型插销，调整大小腿外骨骼长度时，用于固定两侧脚踏板。 5.22、具备轮椅坡道，可将轮椅患者直接推到设备前，快速完成上机。 5.23、快速上机系统：通过使用卷收机可帮助将患者安全、快速地从轮椅转移至设备上。卷收机也包含紧急停止按钮，可以安全的应对突发状况。 5.24、体重支撑系统：本系统三点承靠方式，可以从腹部、髋部与膝盖支撑病患，让病患可以用自然的姿势站立在设备上，全负重式提高康复效果。适用于早期、中期、后期康复的患者。 ▲5.25、三种步态训练：本系统提供椭圆、扁椭圆以及水滴轨迹三种步态训练，可以依照不同病患的康复目的来选择最适合的训练方式，为保证实用性，坐轮椅的患者一分钟内必须可以上机，否则无法使用。 5.26、预设训练程序：提供≥12种预设训练模式，使用者可以依据训练目的快速选择需要的训练方式，其中包括降低肌张力、关节活动度、肌力、步态感觉输入、足部离地、平衡/躯干控制、承重与重心转移、摆荡期动作、步态步长、心肺耐力、步态速度及其他。 5.27、客制化训练方案：本系统提供客制化训练参数调整的功能，可以根据训练目的调整步态轨迹、行走步频、步距与训练时间等参数。 5.28、制定训练计划：根据患者训练目的可组合训练程序，训练计划支持1-4种训练程序组合。 5.29、视觉反馈功能：在训练时本系统软件具备视觉反馈功能，以侧面视角反馈，透过此功能反复刺激促进神经再塑性，可加强病人动作的再学习效果。 5.30、痉挛侦测系统：三级痉挛侦测可调，本系统能够监测患者因下肢痉挛而产生的对抗设备的阻力，如果侦测到异常阻力时，系统自动停止作动。此痉挛侦测的灵敏度是可调整的，以符合不同患者的情况。 5.31、患者训练记录与报告：本系统的患者管理系统可以管理患者基本数据、训练参数与训练记录。在每次训练后记录并储存患者行走训练的结果，包含训练轨迹、距离、髋、膝活动度与训练步数等，并可打印报告。 5.32、至少配备：下肢康复训练机1台、卷收机1个、计算机及相关设备1个、踏阶平台1套、遥控器2个、穿戴式安全护具1套等。 |  |