附件5

固镇县2026年农业生产社会化服务

作业标准

- 一、玉米气力式播种

- 播种深度合格率：播深3-5cm，合格率 ≥ 85%。

- 粒距合格率：以理论株距（如25cm）为基准，±20%（即20-30cm）范围内为合格。粒距合格率应 ≥ 85%。

- 重播率与漏播率：漏播率（大于1.5倍理论株距）：≤ 3%。

- 重播率（小于0.5倍理论株距）：≤ 5%。（精密播种指数 = 合格率，是核心指标）

- 伤籽率：因机械原因造成的破籽、裂籽率应 ≤ 1.5%。

- 行距一致性：实际行距与设计行距误差 ≤ ±2厘米。

- 田间出苗率：在种子发芽率达标的前提下，田间实际出苗数占播种粒数的比例应 ≥ 95%，且苗齐、苗匀。

- 二、小麦"耕整播施压五位一体"精量播种。

- （一）耕整地质量：耕深稳定性变异系数 ≤ 15%。土壤碎土率（直径<4cm土块）≥ 80%。地表平整度 ≤ 5厘米（2米尺测）。

- （二）播种质量：播种深度合格率（3-5cm±1cm） ≥ 85%。行距一致性误差 ≤ ±2厘米。田间粒距合格率（理论粒距±50%） ≥ 85%。漏播率 ≤ 2%，重播率 ≤ 4%。

- （三）施肥质量：施肥深度合格率（符合设定深度±1.5cm） ≥ 85%。种肥间距合格率（≥3cm） ≥ 95%，严防种肥混施烧苗。各行排肥量一致性变异系数 ≤ 7%。

- （四）镇压与整体效果：镇压后种床上实下松，无明显镇压轮辙粘连土壤。最终田间出苗率（在种子发芽率达标前提下） ≥ 90%，且苗齐、苗匀、苗壮。