建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

送审稿

项目名称：       年产5000吨超级多孔碳项目

建设单位（盖章）：蚌埠吉孚力新材料科技有限公司

编制日期：             2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产5000吨超级多孔碳项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2402-340323-04-05-319264 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈旭东 | 联系方式 | 15261128623 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度117度20分36.564秒，纬度33度16分10.577秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39；81电子元件及电子专用材料制造398；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 蚌埠市固镇县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 固经开项字【2024】15号 |
| 总投资（万元） | 25000 | 环保投资（万元） | 125 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 60218.95 |
| 专项评价设置情况 | 本项目盐酸存储量超过临界量，设置环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | - 园区规划名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》 园区规划审批机关：安徽省人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》 规划环评审批机关：安徽省生态环境厅 规划环评审批文件名称：《安徽省生态环境厅关于印送<安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响评价报告书审查意见>的函》 规划环评审批文件文号：皖环函[2022]1163号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性 根据《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》，固镇经济开发区产业布局分别在开发区南北纵向分布着北部产业片区、南部产业片区两大片区，现两个园区合并后其主导产业由原3+3调整为整体共3个，调整后的主导产业为装备制造产业、农副产品加工产业、精细化工产业。本项目位于固镇经济开发区北区，开发区产业环境准入清单表如下表所示。 表1-1 开发区（非化工集中区）产业环境准入清单表 清单类型; 类别; 准入内容; 条件; 本项目情况. 产业类型; 行业清单. 正面清单; 允许类; 装备制造; 33金属制品业; /; 本项目属于C3985电子专用材料制造，属于园区允许类装备制造产业. 34通用设备制造业; /. 35专用设备制造业; /. 36汽车制造业; /. 37铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业; /. 38电气机械和器材制造业; /. 39计算机、通信和其他电子设备制造业; /. 农副产品加工; 13农副产品加工业; /. 14食品制造业; /. 15酒、饮料和精制茶制造业; /. 负面清单; 禁止类; 装备制造; 33金属制品业; 各类涉及铸造、锻造项目. 34通用设备制造业. 35专用设备制造业. 36汽车制造业. 37铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业. 38电气机械和器材制造业. 交通运输、仓储和邮政业; 全部; 贮存和输送有毒、有害化学品和危险品. 限制类; 装备制造; 33金属制品业; 严禁控制带表面处理及电镀的机械制造项目. 34通用设备制造业. 35专用设备制造业. 36汽车制造业. 37铁路、传播、航空航天和其他运输设备制造业. 38电气机械和器材制造业. /; 13农副产品加工业; 耗水量大的食品加工产业及小型酿造类、屠宰类项目. 14食品制造业. 15酒、饮料和精制茶制造业. 19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业; /. 22造纸和纸制品业; /. 30非金属矿物制品业; /. 本项目属于C3985电子专用材料制造，不在安徽固镇经济开发区北区限制及禁止类范围内，属于园区允许类，项目符合固镇经济开发区总体发展规划。 2、规划环境影响评价符合性 根据安徽省生态环境厅皖环函[2022]1163号“关于安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书审查意见的函”的要求，本项目建设与规划环评及其审查意见相符性分析见下表。 表 1-2 项目建设与规划环评及其审查意见相符性分析 序号; 规划环评及其审查意见要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展加强《规划》与《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》及深入打好污染防治攻坚战相关要求、省市“三线一单”的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域、园区环境保护的关系，统筹园区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导园区生态化、低碳化、绿色化、智能化发展。落实园区近期发展规划，结合区域生态环境承载力适时启动远期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。; 本项目属于C3985电子专用材料制造，不在安徽固镇经济开发区限制及禁止类范围内，属于园区允许类，项目符合固镇经济开发区总体发展规划。项目建设符合蚌埠市“三线一单”要求。; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施开发区位于淮河流域，区域环境空气质量为不达标区，目前区域地表水环境质量不能稳定达标，对开发区继续开发建设形成一定制约。开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量尤其是北淝河下段水环境质量持续改善。; 项目所在区域2023年度为环境控制质量不达标区，不达标因子为PM2.5。根据现状监测可知，项目区域TSP符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，氯化氢环境质量标准满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂集中处理。; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态空间保护开发区应结合重大环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确不同规划年规划发展目标，优化精细化工功能分区和重大项目布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低浍河、怀洪新河、北淝河等地表水体的环境质量。做好开发区建设生产（重点是化工园区、农副产品加工区）与周边生态环境敏感区、居住区之间的有效隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目属于C3985电子专用材料制造，不属于禁止类、限制类，属于园区允许类项目，符合《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》。; 符合. 4; （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，结合区域供水、排水、供气及供热等规划，优先落实固镇经济开发区污水处理厂四期工程及配套中水回用工程建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质达标。; 本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂集中处理。; 符合. 5; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。现有不符合开发区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁淘汰后有序退出。; 本项目符合蚌埠市“三线一单”相关要求，项目为C3985电子专用材料制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类项目，经对照《安徽省节能减排及应对气候变化工作领导小组关于印发安徽省“两高”项目管理目录(试行)的通知》（皖节能〔2022〕2号），本项目不属于目录中“两高”项目。; 符合. 6; （六）完善环境监测体系，加强生态环境风险防控统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。重点关注化工园区环境风险源的识别与管控，确保事故状态下的事故废水与外环境有效隔离。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。; 本项目严格落实各项风险防范措施，落实厂区分区防渗要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为C3985电子专用材料制造，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类项目，视为允许类项目。本项目于2024年4月获得蚌埠市固镇县发展和改革委员会的备案（项目编码：2402-340323-04-05-319264）。因此，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 2.与《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号符合性分析 表1-3 与国发〔2023〕24号文相符性分析 序号; 国发〔2023〕24号内容; 本项目情况; 相符性. 1; - 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 - 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目不属于两高项目; 符合. 4; （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目生产不使用燃煤锅炉; 符合. 根据上表分析可知，本项目建设满足国发〔2023〕24号文要求。 3.与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 表1-4 本项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 条款; 条例内容; 项目建设情况; 符合 性. 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目属于C3985电子专用材料制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目。; 符合. 第十四条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工同时投入使用。; 生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂集中处理。本项目的水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目选址位于安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。要求企业采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 符合. 第十五条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。; 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂集中处理。; 符合. 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。; 本项目废水间接排放，不新建排污口; 符合. 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。; 评价要求企业严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为。; 符合. 4.“三线一单”相符性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 表1-5 项目“三线一单”符合性分析表 内容; 要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。蚌埠市生态保护红线面积为242.67km2，占蚌埠市全市总面积的4.08%。; 项目位于安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，对照蚌埠市生态保护红线图，本项目不在生态红线范围内，所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故不在生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 2025年地表水质量底线目标值根据《安徽省生态环境厅关于下达“十四五”国控断面水质目标及达标年限的通知》（皖环发[2022]18号）进行更新，变化情况为国考断面蚌埠固镇2025年目标值由Ⅳ更改为Ⅲ。2035年质量底线目标为暂定，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。淮河水体功能为三类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省“十四五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。; 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本》，经与蚌埠市水环境分区管控图对照分析可知，本项目所在地为蚌埠市水环境城镇生活污染重点管控区，项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂集中处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入北淝河，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。; 符合. 2025年目标值：根据《蚌埠市生态环境局关于印发<蚌埠市“十四五”大气污染防治规划>的通知》(2022年12月12日)：2025年，环境空气质量持续改善，蚌埠市PM2.5年均浓度控制在37微克/立方米。参考《蚌埠市大气污染防治联席会议办公室关于下达各县区2023年度空气质量改善目标的通知》（蚌大气办[2023]38号），对2025年各区县目标值进行调整，为暂定值，最终以2025年下达各区县环境空气质量目标为准。2035年目标值：到2035年，蚌埠市PM2.5平均浓度目标暂定为<35微克/立方米。最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。所在地环境空气功能为二类区，需要达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 重点管控区：落实《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《蚌埠市“十四五”生态环境保护规划》、中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知等要求，严格落实目标，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。; 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本》，经与蚌埠市大气环境分区管控图对照分析可知，本项目所在地为蚌埠市大气环境受体敏感重点管控区，本项目所在地PM2.5目前处于超标状态，本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量。; 符合. 根据《蚌埠市土壤污染防治规划 (2021-2025年)》，到2025年，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，局部地区稳中向好，受污染耕地和污染地块安全利用水平得到巩固提升，进一步保障老百姓“吃得放心、住得安心”；农业面源污染得到初步管控，农村生态环境基础设施建设加快推进，生产生活方式绿色转型取得显著成效，农村生态环 境明显改善，打造生态宜居的美丽乡村，为老百姓留住山清水秀、鸟语花香的田园风光。根据规划指标，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，重点建设用防控地安全利用率得到有效保障。 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《蚌埠市十四五生态环境保护规划》《蚌埠市土壤污染防治规划（2021-2025年）》《蚌埠市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《蚌埠市医疗废物管理条例》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。; 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本》，经与蚌埠市土壤污染风险分区管控图对照分析可知，本项目所在地为蚌埠市土壤一般管控区，项目用地为工业用地，不属于土壤优先保护区，产生的影响在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。; 符合. 资源利用上限; “十四五”期间，全市能源发展坚持以满足国民经济发展为中心，进一步完善能源供应保障能力，提升能源利用效率，推进能源基础设施建设，控制单位GDP能耗和碳排放强度，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到“十四五”末，全市能源消费总量完成省下达指标。依据《蚌埠市水利局关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（蚌水资源函〔2022〕7号）文件要求，至2025年蚌埠市用水总量控制在16.31亿m³；2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降20%、万元工业增加值用水量比2020年下降19%、农田灌溉水有效利用系数达到0.61。根据《蚌埠市国土空间总体规划（2021-2035年）》（送审稿），至2035年，耕地保有量不低于3721.09平方千米，永久基本农田不少于3247.44平方千米；至2035年，生态保护红线面积不少于242.66平方千米，自然保护地占国土面积不低于4.67%,森林覆盖率不低于22.1%,水域空间保有量不低于382.02平方千米；至2035年，新增建设用地规模控制在97.14平方千米以内，新增城镇建设用地规模控制在123.53平方千米以内，单位GDP使用建设用地面积下降50%以上，人均城镇建设用地控制在119.5平方米以内，十五分钟社区生活圈建设更加完善。; 项目采用的能源主要为电、水，不使用煤炭作为能源燃料，项目资源消耗量占区域资源利用总量较少，项目用地为工业用地，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。; 符合. 生态环境准入清单; 根据安徽省三线一单成果，全省建立“1+5+16+N”的四级清单管控体系。省级建立并发布省级清单、区域清单；初步确定市级清单，制作管控单元清单模板，市级清单、管控单元清单在市级“三线一单”编制过程中进一步细化。蚌埠市形成了“1+1”+“1+15+132”的管控体系。“1+1”即省级和沿淮两个区域清单，“1+15+132”即1个市级清单、15个开发区清单和132个管控单元清单。; 本项目为C3985电子专用材料制造，根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合国家产业、地方现行的产业政策和技术政策，不属于国家明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和国家明令禁止的“十五小”和新“五小”企业符合生态环境准入清单的要求。; 符合. |

|  | 经安徽省“三线一单”公众服务平台查询，项目选址属于大气环境、水环境重点管控单元，环境管控单元编码为ZH34032320006。 图1-1 本项目位于“三线一单”分区管控区域示意图 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 蚌埠吉孚力新材料科技有限公司拟投资25000万元新建“年产5000吨超级多孔碳项目”，项目选址位于安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧。项目总占地90.33亩，包含综合楼、生产车间及辅助、附属生产设施等。项目建成后，可年产5000吨超级多孔碳。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39；81电子元件及电子专用材料制造398；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的”，需编制环境影响报告表。 建设单位蚌埠吉孚力新材料科技有限公司委托蚌埠富鑫环境科技有限公司对该项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位技术人员对本项目进行了的详细的现场踏勘、资料收集工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照建设项目环境影响报告表编织技术指南的要求编制了环境影响报告表。报请生态环境主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 项目建设内容见下表。 表2-1项目建设内容一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程建设内容; 备注. 主体工程; 1#车间; 建筑面积21300m2，1F，高度13.15m。主要建设年产1000吨超级多孔碳生产线4条，项目建成后，可年产4000吨超级多孔碳。; 新建. 2#车间; 建筑面积8520m2，1F，高度13.15m。主要建设年产1000吨超级多孔碳生产线1条，项目建成后，可年产1000吨超级多孔碳。; 新建. 储运工程; 原料区; 1#车间南侧建筑面积2500m2，2#车间南侧建筑面积680m2，用于储存椰壳多孔炭。; 新建. 成品区; 1#车间南侧建筑面积1250m2，2#车间南侧建筑面积400m2，用于储存超级多孔碳成品。; 新建. 盐酸仓库; 1#车间建筑面积50m2，8个储罐，单个储罐容积5m3， 2#车间建筑面积12m2，2个储罐，单个储罐容积5m3。; 新建. 液碱仓库; 1#车间建筑面积80m2，4个储罐，单个储罐容积5m3， 2#车间建筑面积20m2，2个储罐，单个储罐容积5m3。; 新建. 辅助工程; 办公区; 位于综合车间一，建筑面积2682.5m2，5F，高度14.5m。; 新建. 食堂; 综合车间二第一层，用于员工用餐。; 新建. 宿舍; 综合车间二第二、三层，用于员工住宿。; 新建. 公用工程; 供水; 项目用水取自市政供水管网。; 依托. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。; 新建. 供电; 项目用电接自市政供电线路。; 依托. 环保工程; 废气治理; 1#车间; 盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA001）; 新建. 粉碎粉尘; 设备自带布袋除尘+1根20m高排气筒（DA002）. 2#车间; 盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA003）. 粉碎粉尘; 设备自带布袋除尘+1根20m高排气筒（DA004）. 拆包粉尘、输送粉尘、包装粉尘; 经各料仓、设备自带滤芯除尘处理后无组织排放. 废水治理; 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。; 新建. 固废治理; 生活垃圾定期由环卫清理。; 新建. 一般固废：设置一般固废暂存间，建筑面积20m2。; 废铁屑; 除磁. 废分子筛; 制氮. 废离子交换树脂; 制纯水. 除尘灰; 废气处理. 危废：设置危废暂存间，建筑面积20m2。; 废机油; 设备维护. 废机油桶; 设备维护. 噪声治理; 厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修保养等。; 新建. 地下水、土壤治理; 采取分区防渗措施，危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等做重点防渗，生产车间其他区域、隔油池、化粪池等一般防渗，厂区内道路区域、办公楼、食堂宿舍等简单防渗。; 新建. 风险防范; 编制应急预案；危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等做重点防渗；盐酸储罐区、液碱储罐区设置围堰；设置事故应急池；加强员工操作管理。; 新建. 2、项目产品方案及规模 项目产品产能、规格见下表。 表2-2产品产能及规格一览表 序号; 产品; 产能; 单位; 规格. 1; 超级多孔碳; 5000; t/a; 10kg/箱； 炭粉粒径 D50 6-8微米； 比表面积约1700m2/g 本项目产品执行《超级电容器用活性炭》（GB/T 37386—2019）标准. 3、生产设施及设施参数 表2-3 项目生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/套）; 位置; 用途. 1; 除磁机; MPRM-500-2; 30; 车间; 原料除磁. 2; 活化系统; 非标定制; 15; 车间; 活化原料. 3; 酸洗系统（每套含8个10m3洗滤罐，用于酸洗、水洗）; 非标定制; 5; 车间; 除杂. 4; 盐酸储罐; 容积5m3，直径1.8m，高度2m; 10; 车间; 酸洗. 5; 液碱储罐; 容积5m3，直径1.8m，高度2m; 6; 车间; 废水处理. 6; 离心机; /; 15; 车间; 初步干燥. 7; 干燥回转炉; 非标定制; 5; 车间; 干燥. 8; 辊道炉; 非标定制; 10; 车间; 纯化. 9; 空压机; /; 5; 空压机房; 设备用气. 10; 制氮机; /; 3; 空压机房; 保护气氛. 11; 粉碎系统（配套超声波振动筛）; /; 10; 车间; 物料粉碎. 12; 真空包装机; /; 10; 车间; 成品包装. 13; 蒸汽发生器; 产气量100kg/h; 15; 车间; 活化原料. 14; 冷却水塔; 循环水量100m3/h; 5; 车间; 回转炉、辊道炉冷却. 15; 制纯水机; 产水率10t/h; 5; 车间; 制纯水. 设备与产能匹配性： 表2-4 主要工段设备与产能匹配性分析一览表 工序; 设备名称; 设备数量; 每台设备处理能力（出料）; 年运行时间; 设计最大产能（t/a）; 本次环评产能（t/a）. 活化; 活化炉; 15; 0.05t/h; 7200h; 5400; 5000. 酸洗; 洗滤罐; 40; 0.5t/d; 300d; 6000. 纯化; 辊道炉; 10; 1.8t/d; 300d; 5400. 4、原辅材料及燃料 表2-5 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 年用量; 单位; 性状; 包装规格; 一次最大储存量（t）; 储存位置. 1; 椰壳炭; 9000; t/a; 颗粒状; 500kg/袋; 500; 原料区. 2; 36%盐酸; 200; t/a; 液态; 5m3/储罐; 53.1; 盐酸储罐. 3; 50%液碱; 160; t/a; 液态; 5m3/储罐; 40.23; 液碱储罐. 4; 机油; 0.2; t/a; 液态; 100kg/桶; /; 不储存，使用时购买. 原辅材料理化性质： 本项目涉及的主要原辅材料理化性质见下表。 表2-6 原辅材料理化性质一览表 序号; 物料名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒理性质. 1; 椰壳炭; 外观为黑色，颗粒状，主要成分是碳，‌其含量高达99.8%。‌这种高纯度的碳元素赋予了椰壳炭极高的吸附能力和稳定性。‌; 可燃; 无毒. 2; 盐酸; 氯化氢，无色，沸点为-85 °C，熔点为-114.2 °C；气体密度为1.639kg/m3（0 °C，0.1MPa），气体比重为1.268（0 °C，空气=1），摩尔体积为22.25L；临界温度是51.4 °C，临界压力是8260 kPa, 临界密度是420kg/m3。易溶于水、乙醇和醚，微溶于其它多种有机物 ，其水溶液为盐酸，浓盐酸具有挥发性，工业用盐酸常呈微黄色，主要是因为三氯化铁的存在。氯化氢有强烈的偶极，与其它偶极易产生氢键。氯化氢气体有窒息性的气味，对上呼吸道有强刺激，对眼、皮肤、黏膜有腐蚀。氯化氢与水不反应，遇空气中水分呈现雾状，稳定性较强，在空气中不燃烧，分解温度高于1500 ℃。干燥的氯化氢化学性质很不活泼，纯态氯化氢和多数金属不发生反应，但可与碱金属、铝、锰、铁、铜、锌、铅等金属进行反应。; 不可燃; 氯化氢对眼、呼吸道黏膜具有强刺激性。急性中毒会引起头痛、呼吸困难、肺水肿等症状；慢性中毒会引起慢性支气管炎、胃功能障碍、牙齿酸蚀等特征。. 3; 液碱; 液碱是氢氧化钠的一种,即液态的氢氧化钠,纯液体烧碱称为液碱,为无色透明液体。相对密度1.328-1.349，熔点318.4℃，沸点1390℃。纯液体烧碱称为液碱，为无色透明液体。工业品多含杂质，主要为氯化钠及碳酸钠等，有时还有少量氧化铁。当溶成浓液碱后，大部分杂质会上浮液面，可分离除去。; 不可燃; 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。. 5、公用系统能耗 表2-7 项目公用系统能耗明细表 序号; 名称; 单位; 消耗量. 1; 水; m3/a; 298594. 2; 电; 万kwh/a; 2600. 6、项目公用工程 （1）给水：项目给水引自市政供水管网，用水量约298594m3/a。 （2）排水：项目废水排放量为201351t/a。项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。 （3）供电：项目用电由市政输电系统供给，用电量约2600万kWh/a。 7、项目水平衡 项目用水来自市政供水管网，用水主要为职工生活用水、制水蒸气用水、酸洗用水、水洗用水、循环冷却用水、纯水制备用水、反冲洗用水、喷淋用水。废水主要为生活污水、酸性废水中和后废水、循环冷却排水、纯水制备浓水、反冲洗废水、喷淋废水。 生活用水：本项目职工人数为80人，设食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679─2019），职工生活用水量按180L/人·d计，则生活用水量约为14.4t/d，年用水量约为4320t/a（全年按300天计算）。排水系数以0.8计，则生活废水量约为11.52t/d（3456t/a）。 制水蒸气用水：根据企业生产设计，项目每台活化炉水蒸气消耗量为100kg/h，共15台，年运行7200h，则制水蒸气用纯水量为10800m3/a（36t/d），全部在活化工序蒸发损耗。 酸洗用水：项目酸洗用水为盐酸稀释用水，项目外购36%盐酸200t/a，使用纯水稀释。 一次酸洗：其中133t36%盐酸需稀释成4%盐酸进行第一次酸洗，需纯水量为1064t/a，133t36%盐酸带入水量85.12t/a，一次酸洗循环使用，仅补充损耗，不外排，经物料带走损耗按30%计，损耗量全部进入二次酸洗，则一次酸洗补充纯水量319.2t/a（1.064t/d）； 二次酸洗：67t36%盐酸稀释成2%盐酸进行第二次酸洗，需纯水量为1139t/a（3.797t/d），另外67t36%盐酸带入水量42.88t/a，一次酸洗带入水量344.7t/a，二次酸洗后进中和罐中和后外排，经物料带走损耗按30%计，则二次酸洗废水为1068.606t/a（3.562t/d）。 水洗用水：根据建设单位提供资料，年产5000吨超级多孔碳，水洗用纯水量17万t/a（566.667t/d），水洗用水经物料带走损耗按30%计，则水洗、离心废水为11.9万t/a（396.667t/d）。 中和后废水：项目二次酸洗废水为1068.606t/a（3.562t/d），水洗、离心废水为11.9万t/a（396.667t/d），酸洗、水洗、离心废水采用液碱在中和罐进行中和后外排，项目液碱年用量为160t/a，则中和后废水量为120229t/a（400.76t/d）。 循环冷却用水：项目活化炉、辊道炉采用间接冷却水进行冷却降温，项目设置5座100m3/h开式冷却塔，使用纯水间接冷却。由于循环冷却系统蒸发损耗等，需定期补充，补充水量按照循环水量的1%计，补充水量为36000t/a（120t/d）。项目循环冷却水池总容积400m3，循环冷却水一年更换一次，收集后排入园区管网，则间接循环冷却补充纯水量为36400t/a（121.333t/d）。 纯水制备用水：项目制水蒸气用纯水量10800m3/a（36t/d）、一次酸洗补充纯水量319.2t/a（1.064t/d）、二次酸洗用纯水量1139t/a（3.797t/d）、水洗用纯水量17万t/a（566.667t/d）、间接循环冷却补充纯水量为36400t/a（121.333t/d），故总纯水需水量为218658m3/a（728.86t/d），纯水制备产水率为75%，则自来水需水量为291544t/a（971.813t/d），浓水产生量为72886t/a（242.953t/d），浓水排入厂区沉淀池进行处理，处理后排入园区管网。 反冲洗用水：项目5台纯水机每次冲洗总用水量为10m3，一年冲洗三次，则反冲洗废水量为30m3/a，收集后排入园区管网。 喷淋用水：本项目拟设置2套二级碱喷淋装置，喷淋塔循环量共50m3/h，由于循环过程中蒸发损耗等，需定期补充，补充水量按照循环水量的0.5%计，补充水量为1800m3/a（6m3/d）。喷淋塔中吸收液循环使用，循环次数过多会导致污染物累积，需定期更换，吸收液池储存量共30m3，本项目拟10d更换1次吸收液，2套二级碱喷淋装置每次更换量共30m3，更换次数为30次，则喷淋废水为900m3/a（3m3/d），喷淋塔补充水量为9m3/d（2700m3/a）。 初期雨水：根据《关于发布蚌埠市暴雨强度修订公式的通知》设计暴雨强度q计算公式：q=2957.275（1+0.399lgP）/（t+12.892）0.747 式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2 )]；t－降雨历时（min），取60min； P－设计重现期（a），本项目取3a； 经计算 q=142.939L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）可知，厂区初期雨水收集量应按下列公式计算：Q=qΨFt 式中：Q－雨水收集量（L）； q－设计暴雨强度[L/(s·hm2 )]； Ψ－径流系数，根据综合径流系数表，蚌埠地区属于城镇建筑密集区，综合径流系数为0.60~0.70，本项目取0.60； F－汇水面积（hm2），取生产车间面积2.982hm2； t—降雨历时（s），取15min=900s； 经计算，项目初期雨水量230m3/次，本项目拟设置一座900m3的事故应急池，项目事故应急池兼做初期雨水池，可收纳初期雨水满足需求。降雨次数按一年15次计，则初期雨水产生量约为3450m3/a，厂区初期雨水经收集后排入固镇经济开发区污水处理厂。 表2-8 项目用水及排水量一览表 序号; 名称; 用水量（t）; 排水量（t）. 日用水; 年用水; 日排水; 年排水. 1; 生活用水; 14.4; 4320; 11.52; 3456. 2; 纯水制备用水; 971.813; 291544; 纯水制备浓水; 242.953; 72886. 3; 制水蒸气用纯水; 36; 10800; 制水蒸气废水; /; /. 4; 一次酸洗用纯水; 1.064; 319.2; 一次酸洗废水; /; /. 5; 二次酸洗用纯水; 3.797; 1139; 酸性废水中和后废水; 400.76; 120229. 6; 水洗用纯水; 566.667; 170000. 7; 循环冷却用纯水; 121.333; 36400; 循环冷却排水; 1.333; 400. 8; 反冲洗用水; 0.1; 30; 0.1; 30. 9; 喷淋用水; 9; 2700; 3; 900. 10; 初期雨水; /; /; 11.5; 3450. 合计; 995.313; 298594; 671.17; 201351. 本项目水平衡如下图所示： 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 8、工作制度及劳动定员 工作制度：年工作日为300天，两班制生产，每班12小时。 劳动定员：劳动定员80人，设食宿。 9、厂区平面布置 本项目位于安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，项目总占地90.33亩，主要为1#车间、2#车间、办公区、宿舍、食堂、一般固废暂存间、危废暂存间、环保设备等，1#车间主要是年产1000吨超级多孔碳生产线4条、原料区、成品区等；2#车间主要是年产1000吨超级多孔碳生产线1条、原料区、成品区等。危废暂存间位于2#车间内，事故应急池位于厂区南侧。本项目在各个产污节点均设有废气收集系统收集产生的废气进行治理。 生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 厂区按照 “合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生成工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。 施工期工艺流程： 图2-2 施工期流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）基础工程 基础工程主要为静压预应力混凝土管桩。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和排放的尾气。由于作业时间较短，对周围环境影响较小。 （2）主体工程 主体工程主要为钢结构，根据施工图纸，进行钢结构安装、钢筋、钢板的切割安装。 （3）装饰工程 本项目主体结构为钢结构，基本不需要装饰，但是另行边角部位可能需要修补装修，不进行大规模装修。 （4）设备安装 - 包括道路、雨水管网铺设等施工，主要污染物是机械设备安装机械产生的噪声、尾气等。 - 2、营运期 - 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程简述： 拆包：本项目外购椰壳多孔炭采用吨袋包装，入厂后利用自动拆包机进行拆包，拆包机由钢架、电动葫芦、提升组件、卸料组件、推揉组件等组成，工作原理：吨袋由电动葫芦吊起至料斗上方，袋口伸入料斗进料口内，然后关紧夹袋阀，解开扎袋绳索，缓慢打开夹袋阀，袋内的物料顺利流入料斗；物料经料斗落料到其下部的旋转阀，进入底部管道，压缩气将物料气力输送至除磁机料斗内。本项目外购多孔炭（40目，粒径0.425mm）为颗粒状，仅含有少量粉状，且拆包机呼吸口处装有除尘滤芯，因此拆包过程仅有少量拆包废气排放。 除磁：本项目每套活化系统配置2台除磁机，用于去除多孔炭中细小铁杂质，以保持产品的纯度。外购多孔炭采用气力输送至除磁机配套料斗内，随后落至磁棒上，实现铁杂质与多孔炭粒的分离。除磁过程产生少量废铁屑。 气力输送：本项目部分工段间采用气力输送，输送过程产生粉尘，每套真空上料机设有1个排气阀，排气阀前设有除尘滤芯，因此，气力输送过程有少量气力输送粉尘排放。 - 重力落料：本项目部分工段间物料输送采用重力落料方式，各料斗呼吸口处设有除尘滤芯，因此仅有少量落料废气产生。 - 活化：除磁后的多孔炭重力落入活化炉入口料斗，随后通过螺杆输送至活化炉内。活化炉充入氮气（保护气）及水蒸气，排出空气后，通过电加热先升温至600℃，随后通入物料，使蒸汽侵蚀多孔炭表面，从而大大增加其比表面积（由原1000m2/g增加至1700m2/g左右）。活化过程发生的化学反应为：C+H2O=CO+H2，CO+H2O=CO2+H2，CO2+C=2CO，产生活化废气。 - 卸酸：本项目外购36%的盐酸，槽罐车运入后采用浸没式卸至盐酸储罐中，盐酸储罐设有1个呼吸阀，大、小呼吸产生的酸雾由呼吸阀排出，产生呼吸废气。 - 配酸：项目酸洗前在洗滤罐进行不同浓度酸液的配制，配酸过程少量酸雾从呼吸口排出，产生配酸废气。 酸洗、水洗：项目酸洗、水洗均在洗滤罐内进行。洗滤罐为密闭式搅拌罐，洗滤罐底部设有过滤层，滤布孔径1000目，洗滤罐底部设有2个排水口，其中1号排水口位于过滤层上方，用于料液排放，随后进入离心工段；2号排水口位于过滤层下方，用于酸液、废水排放，洗滤罐结构详见下图： （1）酸洗：根据产品要求，本项目设置2遍酸洗，第一遍酸液浓度约为1mol/L（质量浓度4%），第二遍酸洗酸液浓度约为0.5mol/L（质量浓度2%左右）。首先将中间仓内的多孔炭通过螺杆输送至洗滤罐中，随后酸液后泵入洗滤罐内，充分搅拌接触以去除其中的微量铁、钙等杂质，酸洗时间为8h。酸洗结束后，酸液通过微负压抽滤后经2号排水口排至中间罐内暂存，以备下次使用。酸洗过程1mol/L酸液循环使用，定期添加。酸洗过程产生酸性废水、酸洗废气。 - （2）水洗：酸洗结束后，向洗滤罐中加入纯水，再次搅拌混合，以洗掉多孔炭中残留酸液。每批料设置7次水洗，前6道水洗废水均通过2号排水口排放至中和罐进行中和，最后1道水洗后，料液通过1号排放口自流进入离心工段进行固液分离。水洗过程产生酸性废水。 离心：水洗后料液自流进入卧式离心机内，利用多孔炭与水的密度差，在离心力的作用下实现固液分离，离心机内壁为滤网，多孔炭被截留在离心机内部，废水透过滤网排出，进入中和罐中和处理，此过程产生酸性废水。 - 本项目酸洗、水洗、离心过程产生酸性废水。 - 干燥：随后将离心分离出来的多孔炭通过密闭传送带输送至干燥回转炉干燥处理，干燥机内部通过皮带输送，加热方式为电加热，加热温度约100℃，干燥后的物料气力输送进中间料仓。干燥产生干燥废气。 - 纯化：将中间料仓的物料下料至辊道炉内，充入氮气无氧环境下电加热至600℃，纯化工序无水蒸气通入，物料在辊道炉内处于静止状态，因此基本无粉尘产生。 - 粉碎筛分：辊道炉出来的物料通过气力输送至封闭式粉碎系统粉碎，粉碎机采用航天射流技术，通入氮气，通过物料间的高速碰撞实现粉碎，氮气循环使用。粉料通过重力落至超声波振动筛中进行筛分，筛上物料返回粉碎工序。粉碎机、振动筛密闭连接，在落料过程产生落料废气。 - 包装入库：筛下物料气力输送至真空包装机进行称重包装后即为成品，包装过程产生少量包装废气。 产污环节： 项目主要产污环节及污染物见下表： 表2-9 主要产污环节及污染物一览表 类别; 污染来源; 污染物种类; 污染因子; 治理/处置措施. 废水; 生活污水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。. 生产废水; 纯水制备浓水; COD、SS. 反冲洗废水; COD、SS. 循环冷却排水; COD、SS. 酸性废水; pH、COD、SS、氯化物、总磷、总氮. 喷淋废水; pH、COD、SS、氯化物、总磷、总氮. 初期雨水; COD、SS. 废气; 盐酸储罐呼吸废气; HCl; 项目盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气经套管收集后经二级碱喷淋+20m高排气筒. 配酸废气; HCl. 酸洗、干燥废气; HCl、颗粒物. 粉碎粉尘; 颗粒物; 设备自带布袋除尘+20m高排气筒. 拆包粉尘、输送粉尘、包装粉尘; 颗粒物; 经各料仓、设备自带滤芯除尘处理后无组织排放. 噪声; 生产设备、风机等; 机械噪声; 等效连续A声级; 厂房隔声、基础减振、合理布局、加强维修保养等. 固废; 废铁屑; 一般固废; /; 由物资公司回收利用. 废分子筛; /. 废离子交换树脂; /. 除尘灰; 回用于生产. 废机油; 危险废物; /; 暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理. 废机油桶; /. 生活垃圾; /; /; 环卫清运. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于安徽省蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，根据现场勘察，本项目所在区域为空地，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、空气环境 （1）项目所在区域达标判断 项目所在区域环境空气质量为二类功能区。 本次评价选择2023年作为评价基准年，引用《2023年蚌埠市环境状况公报》中环境空气质量部分内容，具体如下： 2023年，本市市区细颗粒物（PM2.5）年均浓度为38微克/立方米，同比上升1微克/立方米；优良天数比例为80.8%，同比上升1.9%。 表3-1 2023年蚌埠市年均浓度 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3 ）; 标准值 （μg/m3 ）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.29; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 108.57; 不达标. CO; 日均值第 95 百分位浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 8 小时平均值第 90 百分位数; 159; 160; 99.375; 达标. - 根据上表可知，项目所在区PM2.5超标，因此判定为不达标区。根据《安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发<安徽省2022年大气污染防治工作要点>的通知》，《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》，通过落实各项具体措施，大气环境质量状况可以得到进一步改善。 - （2）特征污染物 本项目特征因子TSP、HCl监测数据引用《安徽中运通物联科技有限公司新建50万米智能环保长距离大型输送设备及年产1000万米智能煤矿用整芯阻燃输送带项目环境影响报告书》中监测数据予以分析，该报告委托安徽鑫程检测科技有限公司于2024年10月1日～10月7日对区域进行监测，监测点位为G1陈坝，位于项目西南1251m，符合引用要求。监测数据见下表。 表3-2 大气现状监测点布设 位置; 点位编号; 距本项目方位及距离; 引用监测因子. 陈坝; G1; 西南，1251m; TSP、HCl. 表3-3 环境空气现状监测评价结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度范围ug/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. 陈坝（G1）; -1236; -170; TSP; 24h平均; 300; 119-128; 42.7; 0; 达标. HCl; 1h平均; 50; ND; /; /; 达标. 监测及评价结果表明，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，氯化氢环境质量标准满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中“其他污染物空气质量浓度参考限值”要求。项目所在区域空气环境质量良好。 2、地表水环境 项目区域地表水环境引用蚌埠市环境监测站发布的《2023年蚌埠市生态环境质量状况公报》，具体如下： （1）国控断面 2023年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖泊点位。 淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口2个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口、怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥6个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。北淝河入淮河口断面水质状况同比有所好转、首次达到Ⅲ类，其它5个断面水质状况同比均无明显变化。 湖泊：天河、沱湖、天井湖、四方湖4个监测点位水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。4个湖泊监测点位水质状况同比均无明显变化。 - （2）省控断面。 - 2023年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖泊点位。 淮河干流蚌埠段：黄盆窑、新城、晶源水务取水口3个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 湖泊：龙子湖和芡河湖2个监测点位水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。与上年相比，龙子湖监测点位水质状况无明显变化，芡河湖监测点位水质状况有所好转。 （3）集中式饮用水水源地。 市级：2023年，1个市级集中式饮用水水源地（地表水水源地）水质达标率为100%，同比无变化。 县级：2023年，6个县级集中式饮用水水源地（地表水水源地）水质达标率为100%，同比无变化。 3、声环境 项目位于蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不对声环境进行监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“地下水、土壤环境 原则上不开展环境质量现状调查”，本项目位于蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，本项目采取分区防渗措施后不对地下水及土壤造成污染，本评价不进行地下水及土壤环境质量现状评价。 5、生态环境 项目位于蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，无新增用地，无生态环境保护目标，无需进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目位于蚌埠市蚌埠市固镇经济开发区门东路南侧、经二路西侧，根据现场踏勘建设项目周边情况，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊敏感环境保护目标，厂界外50米范围内无声环境保护目标，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。项目位于工业园区内，因此也不涉及生态环境保护目标。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境类别; 保护对象; 坐标/m; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 固镇县连城派出所; -52; 32; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 西北; 58. 坐标系以厂界西北侧交点为原点，正东向为x轴，正北向为y轴。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目颗粒物、HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物排放限值。 表3-5 大气污染物有组织排放标准 污染物 名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控限值（mg/m³）; 标准. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. HCl; 100; 20; 0.43; 0.2. 2、废水 本项目废水排放执行固镇经济开发区北区污水处理厂接管标准和《电子工业水污染排放标准》（GB39731-2020）中污染物排放限值，经固镇经济开发区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北淝河下段，标准详见下表。 表3-6 污水排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总氮. 固镇经济开发区污水处理厂接管标准; 6.5～9.5; 500; 350; 400; 45; /; 8.0; 70. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）; 6-9; 500; /; 400; 45; /; 8.0; 70. 本项目执行标准; 6.5～9; 500; 350; 400; 45; /; 8.0; 70. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A类标准; 6～9; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5; 15. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量控制指标 | 关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 （1）废水总量 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。 项目废水总量控制指标为COD：10.0676t/a，NH3-N：1.0068t/a。 （2）废气总量 项目大气总量涉及污染物为烟（粉）尘。 项目申请总量为烟（粉）尘：0.416t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 1、废气防治措施 项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气和装修废气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 首先，要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土建房，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期三通一平后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。 表4-1 施工期废气污染防治措施 依据; 施工期扬尘污染防治措施. 《安徽 省大气 污染防 治行动 计划实 施方 案》和 《大气污染防 治行动 计划》 （国发 〔2013 〕37 号）; 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 为减轻施工现场生活炉灶排放的烟气对大气环境造成的影响，评价建议在附近联系就餐。若不方便在外就餐，则工地食堂产生的油烟需经油烟净化装置处理后排放，经采取本评价提出的防治措施，由工程分析可知，营地食堂油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。. 在采取以上施工期大气污染防治措施后可减轻对周围环境敏感点的空气环境影响。 - 2、废水防治措施 冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定影响。施工期生活污水的水量相当少，对周围水环境影响甚微。 对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时废水沉淀池一座，收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。 施工期生活污水的水量相对较少，对周围水环境影响甚微。集中处理排放的生活污水，不得任意排放，影响到地表水体水质。 - 3、噪声防治措施 项目施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关规定，采用低噪声施工机具和先进工艺进行施工，基础打桩应采用静压桩。另外，对施工场地平面布局时应将高噪声设备尽量置于场地东南侧，进行合理布置，以减少施工噪声对周围敏感点的影响。同时在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，对于夜间施工认真执行申报审批手续，并报环保部门备案。根据有关规定，建设施工时除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条）。 该项目在装修阶段，建设方必须加强相应的管理，严禁夜间时段（22：00至次日6:00）装修施工，防止噪声影响到附近居民。 针对施工期噪声影响，拟采取的污染防治措施如下： ①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态； ②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22：00至次日6:00）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位； ③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区； ④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业； ⑤对于噪声影响较重的施工场地须采取临时隔声围墙或吸声屏障等措施处理。 a、吸声降噪：可以在搅拌机、电锯机等高噪声施工机械附近设置吸声屏，能降低噪声3～15dB（A）。 b、消声降噪：对产生空气动力性噪声源的施工机械，如空压机等高频率噪声源采用阴性消声器、抗性消声器、扩散消声器、缓冲消声器等消声方法，能降低噪声10～30dB（A）。对于运输土石方的装卸机以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声。 c、隔声降噪：用隔声性能好的隔声构件将施工机械噪声源与周围环境隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减少环境声污染范围与污染程度。隔声间由12～24m的空心砖构成，其隔声量为30～50dB（A）、隔声罩由1～3m钢板构成、隔声量为10～20dB（A），如在钢板外表用阻尼层，内表用吸声层处理，隔声量会再提高10dB（A）；施工场地四周建2.5m高的围墙。 ⑥隔振降噪：在施工机械设备与基础或连接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术，可减振至原动量1/10～1/100，降噪20～40dB（A）。对振级较高及较大的机械如空压机等应采取增加减振垫；在施工场地四周设置减震沟降低振动对周边建筑的损坏等减振措施。 ⑦减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣； 上述措施能有效的减轻施工噪声，尽可能减少对周边环境的影响。 - 4、固废防治措施 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，由施工单位或承建单位同渣土办联系外运至政府指定的弃土地点，在渣土运输过程中严格执行下列相关规定： ①施工单位在开工前，应与环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生和各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； ②工程施工现场出入口的道路应当硬化，配置相应的冲洗设施，车辆冲洗干净后，方可驶离工地； ③按照环境卫生行政主管部门核定的时间、路线、地点运输和倾倒建筑垃圾，禁止偷倒、乱倒； ④建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏。 ⑤建筑垃圾运输作业时，建设单位应当督促运输单位在清运时间内组织人力、物力或委托专业环境卫生服务单位做好沿途的污染清理工作；清运过程中造成交通安全设施损坏的，应予以赔偿。 ⑥施工期生活垃圾分类收集、袋装化；与环卫部门签订协议，由环卫部门负责将生活垃圾及时清运，做到日产日清。 由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此建设单位和施工单位必须做好施工垃圾管理，避免对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1废气源强 本项目运营期废气主要为盐酸储罐呼吸废气、活化废气、纯化废气、配酸废气、酸洗、干燥废气、粉碎粉尘、拆包粉尘、输送粉尘、包装粉尘。 - 活化废气、纯化废气 - 活化工序多孔炭在氮气保护氛围及高温状态下与过量水蒸气反应，反应生成的气体包括 水蒸气、CO、CO2、H2等，活化过程中，因炉膛的旋转及氮气、水蒸气的持续通入，造成多孔炭中细小颗粒扬起产生粉尘，颗粒物含量极少；项目纯化工序无水蒸气通入，物料在辊道炉内处于静止状态，因此基本无粉尘产生，本次评价不做定量分析。 - （1）1#车间 - ①盐酸储罐呼吸废气 - 1#车间设置8个5m3固定顶盐酸储罐，用于储存36%盐酸。盐酸在储存和装卸料过程中会产生大、小呼吸废气，废气污染因子为HCl。 盐酸储罐“大呼吸”废气计算公式如下： LW= 4.188×10-7×M×P×KN×KC×V 式中：LW——固定顶罐的工作损失(kg/m3投入量) M——储罐内蒸气的分子量，取36.5； V——泵送液体入罐量；项目1#车间盐酸消耗量160t/a，密度为1.18g/cm3，则盐酸体积136m3/a； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），36%盐酸在20摄氏度下蒸气压105mmHg 汞，折算13998.8Pa； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26，本项目KN取1； Kc——产品因子，取1.0。 - 则LW=0.029t/a。 - 盐酸储罐“小呼吸”废气计算公式如下： LB = 0.191×M[ P/(100910-P )]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP ×C×KC 其中：LB——固定顶罐的呼吸排放量，kg/a； M——储罐内蒸气的分子量，取36.5； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），36%盐酸在20摄氏度下蒸气压105mmHg 汞，折算13998.8Pa； D——储罐直径（m），1.8m； H——平均蒸气空间高度（m），取高度的一半1m； T——一天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值1～1.5之间，取1.0； C——用于小直径储罐的调 节 因 子 ( 无 量 纲 ) ; 直 径 在0~9m之 间 的 罐 体 ， C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目C=0.362 Kc——产品因子，取1.0。 则LB=0.045t/a。 经计算，盐酸储罐大呼吸废气产生量为0.029t/a（0.004kg/h），小呼吸废气产生量为0.045t/a（0.006kg/h），合计0.074t/a。 - 盐酸储罐呼吸废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA001）排放。收集效率为95%，处理效率90%。则1#车间盐酸储罐呼吸废气HCl有组织排放量为0.007t/a（0.001kg/h），无组织排放量为0.004t/a（0.0006kg/h）。 - ②配酸废气 - 项目配酸过程为36%盐酸加入5m3洗滤罐中，此过程类似于卸酸，配酸过程产生的酸性废气参照盐酸储罐大呼吸废气，配酸废气HCl产生量为0.029t/a（0.004kg/h）。 - 配酸废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA001）排放。收集效率为95%，处理效率90%。则1#车间配酸废气HCl有组织排放量为0.003t/a（0.0004kg/h），无组织排放量为0.001t/a（0.0001kg/h）。 - ③酸洗、干燥废气 酸雾源强：项目酸洗及干燥过程会产生少量HCl，产生量参照《环境统计手册》（四川科学技术出版社）中液体蒸发量计算公式，计算公式如下： GZ=M（0.000352+0.000786×U）×P×F 式中：Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体分子量，取36.5； U——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时，一般可取0.2-0.5m/s；本次取0.3m/s。 P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），本项目酸液浓度0.5mol/L-1mol/L（质量浓度 2%-4%），参考 25℃下，2%和4%浓度未查询到相关数据，本次按最不利影响按10%浓度取值 ，10%HCl 溶液 HCl 气体分压取0.007mmHg； F——蒸发面的面积，m2，项目洗滤罐直径2m，F=3.14m2。 - 经计算，每个酸液储罐盐酸雾产生量为0.0005kg/h，1#车间共32个洗滤罐，年运行时间7200h，则 HCl产生量为0.115t/a（0.016kg/h）。 粉尘源强：本项目烘干过程产生的废气中颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中“非金属矿物制品干燥过程颗粒物的产生系数为0.763kg/吨-产品”进行计算，本项目1#车间年产超级多孔碳为4000t/a，则1#车间干燥粉尘产生量为3.052t/a。 - 项目洗滤罐均有加盖，酸洗、干燥废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA001）排放。收集效率为95%，处理效率90%。则1#车间酸洗、干燥废气HCl有组织排放量为0.011t/a（0.0015kg/h），无组织排放量为0.006t/a（0.0008kg/h）；粉尘有组织排放量为0.29t/a（0.04kg/h），无组织排放量为0.153t/a（0.02kg/h）。 - ④粉碎粉尘 - 项目粉碎系统为封闭式，采用航天射流技术，通过物料间的高速碰撞实现粉碎，仅产生少量粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册，钙粉破碎工艺，颗粒物产污系数为1.13kg/t产品，本项目1#车间年产超级多孔碳为4000t/a，则1#车间粉碎粉尘产生量为4.52t/a。 - 粉碎粉尘收集后经设备自带布袋除尘器处理，处理后由1根20m高排气筒（DA002）排放。收集效率为95%，处理效率99%。则1#车间粉碎粉尘有组织排放量为0.043t/a（0.006kg/h），无组织排放量为0.226t/a（0.031kg/h）。 - ⑤拆包粉尘 - 项目外购多孔炭为颗粒状，在拆包落入料仓过程中产生少量粉尘，由于拆包过程中产生的粉尘难以定量，该部分粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》卸料时粉尘逸散系数为0.01kg/t（卸料），本项目1#车间外购多孔炭为7200t/a，则1#车间拆包粉尘产生量为0.072t/a。拆包机呼吸口处装有除尘滤芯，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则1#车间拆包粉尘无组织排放量为0.004t/a（0.0006kg/h）。 - ⑥输送粉尘 - 项目物料输送采用气力输送和重力落料输送方式，根据建设单位提供资料，粉尘产生量约为产能的0.1%，本项目1#车间年产超级多孔碳为4000t/a，则1#车间输送粉尘产生量为4t/a。项目气力输送系统及各中转料仓均配有除尘滤芯，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则1#车间输送粉尘无组织排放量为0.238t/a（0.033kg/h）。 - ⑦包装粉尘 - 项目包装过程中会有少量粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，粉状物料包装时粉尘逸散系数为0.1kg/t产品，本项目1#车间年产超级多孔碳为4000t/a，则1#车间包装粉尘产生量为0.4t/a。包装粉尘收集后经设备自带滤芯除尘器处理，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则1#车间包装粉尘无组织排放量为0.024t/a（0.003kg/h）。 - （2）2#车间 - ①盐酸储罐呼吸废气 - 2#车间设置2个5m3固定顶盐酸储罐，用于储存36%盐酸。盐酸在储存和装卸料过程中会产生大、小呼吸废气，废气污染因子为HCl。 盐酸储罐“大呼吸”废气计算公式如下： LW= 4.188×10-7×M×P×KN×KC×V 式中：LW——固定顶罐的工作损失(kg/m3投入量) M——储罐内蒸气的分子量，取36.5； V——泵送液体入罐量；项目2#车间盐酸消耗量40t/a，密度为1.18g/cm3，则盐酸体积34m3/a； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），36%盐酸在20摄氏度下蒸气压105mmHg 汞，折算13998.8Pa； KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K＞220，KN=0.26，本项目KN取1； Kc——产品因子，取1.0。 - 则LW=0.007t/a。 - 盐酸储罐“小呼吸”废气计算公式如下： LB = 0.191×M[ P/(100910-P )]0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP ×C×KC 其中：LB——固定顶罐的呼吸排放量，kg/a； M——储罐内蒸气的分子量，取36.5； P——在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），36%盐酸在20摄氏度下蒸气压105mmHg 汞，折算13998.8Pa； D——储罐直径（m），1.8m； H——平均蒸气空间高度（m），取高度的一半1m； T——一天之内的平均温度差（℃），取10℃； FP——涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值1～1.5之间，取1.0； C——用于小直径储罐的调 节 因 子 ( 无 量 纲 ) ; 直 径 在0~9m之 间 的 罐 体 ， C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目C=0.362 Kc——产品因子，取1.0。 则LB=0.045t/a。 经计算，盐酸储罐大呼吸废气产生量为0.007t/a（0.001kg/h），小呼吸废气产生量为0.045t/a（0.006kg/h），合计0.052t/a。 - 盐酸储罐呼吸废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA003）排放。收集效率为95%，处理效率90%。则2#车间盐酸储罐呼吸废气HCl有组织排放量为0.005t/a（0.0007kg/h），无组织排放量为0.003t/a（0.0004kg/h）。 - ②配酸废气 - 项目配酸过程为36%盐酸加入5m3洗滤罐中，此过程类似于卸酸，配酸过程产生的酸性废气参照盐酸储罐大呼吸废气，配酸废气HCl产生量为0.007t/a（0.001kg/h）。 - 配酸废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA003）排放。收集效率为95%，处理效率90%，设计风量为3000m3/h。则2#车间配酸废气HCl有组织排放量为0.001t/a（0.0001kg/h），无组织排放量为0.0004t/a（0.00004kg/h）。 - ③酸洗、干燥废气 酸雾源强：项目酸洗过程会产生少量酸洗废气HCl，产生量参照《环境统计手册》（四川科学技术出版社）中液体蒸发量计算公式，计算公式如下： GZ=M（0.000352+0.000786×U）×P×F 式中：Gz——液体的蒸发量，kg/h； M——液体分子量，取36.5； U——蒸发液体表面上的空气流速（m/s），应以实测数据为准。无条件实测时，一般可取0.2-0.5m/s；本次取0.3m/s。 P——相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg），本项目酸液浓度0.5mol/L-1mol/L（质量浓度 2%-4%），参考 25℃下，10%HCl 溶液 HCl 气体分压取0.007mmHg； F——蒸发面的面积，m2，项目洗滤罐直径2m，F=3.14m2。 - 经计算，每个酸液储罐盐酸雾产生量为0.0005kg/h，2#车间共8个洗滤罐，年运行时间7200h，则 HCl产生量为0.029t/a（0.004kg/h）。 粉尘源强：本项目烘干过程产生的废气中颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册中“非金属矿物制品干燥过程颗粒物的产生系数为0.763kg/吨-产品”进行计算，本项目2#车间年产超级多孔碳为1000t/a，则2#车间干燥粉尘产生量为0.763t/a。 - 项目洗滤罐均有加盖，酸洗、干燥废气采取套管收集后经密闭管道输送至二级碱喷淋装置处理，处理后由1根20m高排气筒（DA003）排放。收集效率为95%，处理效率90%。则2#车间酸洗、干燥废气HCl有组织排放量为0.003t/a（0.0004kg/h），无组织排放量为0.001t/a（0.0001kg/h）；粉尘有组织排放量为0.072t/a（0.01kg/h），无组织排放量为0.038t/a（0.005kg/h）。 - ④粉碎粉尘 - 项目粉碎系统为封闭式，采用航天射流技术，通过物料间的高速碰撞实现粉碎，仅产生少量粉尘。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其他非金属矿物制品制造行业系数手册，钙粉破碎工艺，颗粒物产污系数为1.13kg/t产品，本项目2#车间年产超级多孔碳为1000t/a，则2#车间粉碎粉尘产生量为1.13t/a。 - 粉碎粉尘收集后经设备自带布袋除尘器处理，处理后由1根20m高排气筒（DA004）排放。收集效率为95%，处理效率99%。则2#车间粉碎粉尘有组织排放量为0.011t/a（0.0015kg/h），无组织排放量为0.057t/a（0.008kg/h）。 - ⑤拆包粉尘 - 项目外购多孔炭为颗粒状，在拆包落入料仓过程中产生少量粉尘，由于拆包过程中产生的粉尘难以定量，该部分粉尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》卸料时粉尘逸散系数为0.01kg/t（卸料），本项目2#车间外购多孔炭为1800t/a，则2#车间拆包粉尘产生量为0.018t/a。拆包机呼吸口处装有除尘滤芯，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则2#车间拆包粉尘无组织排放量为0.001t/a（0.0002kg/h） - ⑥输送粉尘 - 项目物料输送采用气力输送和重力落料输送方式，根据建设单位提供资料，粉尘产生量约为产能的0.1%，本项目2#车间年产超级多孔碳为1000t/a，则2#车间输送粉尘产生量为1t/a。项目气力输送系统及各中转料仓均配有除尘滤芯，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则2#车间输送粉尘无组织排放量为0.06t/a（0.008kg/h）。 - ⑦包装粉尘 - 项目包装过程中会有少量粉尘产生，参照《逸散性工业粉尘控制技术》，粉状物料包装时粉尘逸散系数为0.1kg/t产品，本项目2#车间年产超级多孔碳为1000t/a，则2#车间包装粉尘产生量为0.1t/a。包装粉尘收集后经设备自带滤芯除尘器处理，处理后车间内无组织排放，收集效率为95%，处理效率99%。则1#车间包装粉尘无组织排放量为0.006t/a（0.0008kg/h）。 风量核算： 根据伯努利方程测算排口处风速： 式中：V——排气口断面风速（m/s）； △P——压差，pa，为保证各工段废气捕集效率，各有组织废气排放口需控制约20Pa的微负压； p ——空气密度，取 1. 17kg/m3； 风量计算公式如下：Q=3600Fv 式中L—排风量（m3/h）； F—排口面积（m2）； v—平均风速（m/s）。 表4-2 项目各废气排放口风量核算统计一览表 污染源; 排气口数量（个）; F（m2）; V（m/s）; 理论风量（m3/h）; 设计总风量（m3/h）. 1#排气筒; 盐酸储罐; 8; 0.01; 5.85; 1685; 14000. 洗滤罐; 32; 0.01; 5.85; 6739. 回转干燥炉; 4; 0.06; 5.85; 5054. 2#排气筒; 粉碎机; 8; 0.06; 5.85; 10109; 11000. 3#排气筒; 盐酸储罐; 2; 0.01; 5.85; 421; 4000. 洗滤罐; 8; 0.01; 5.85; 1685. 回转干燥炉; 1; 0.06; 5.85; 1264. 4#排气筒; 粉碎机; 2; 0.06; 5.85; 2527; 3000. - 项目废气产排情况见下表： 表4-3 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 风量 m3/h; 治理设施; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 1#车间; 盐酸储罐呼吸; 有组织; HCl; 0.07; 0.01; 0.71; 14000; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA001）; 0.007; 0.001; 0.071. 配酸; 有组织; HCl; 0.028; 0.004; 0.29; 0.003; 0.0004; 0.029. 酸洗、干燥; 有组织; HCl; 0.109; 0.015; 1.07; 0.011; 0.0015; 0.107. 有组织; 颗粒物; 2.899; 0.4; 28.57; 0.29; 0.04; 2.86. 粉碎; 有组织; 颗粒物; 4.294; 0.6; 54.55; 11000; 布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA002）; 0.043; 0.006; 0.55. 2#车间; 盐酸储罐呼吸; 有组织; HCl; 0.049; 0.007; 1.75; 4000; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA003）; 0.005; 0.0007; 0.175. 配酸; 有组织; HCl; 0.0066; 0.001; 0.25; 0.001; 0.0001; 0.025. 酸洗、干燥 干燥; 有组织; HCl; 0.028; 0.004; 1.04; 0.003; 0.0004; 0.104. 有组织; 颗粒物; 0.725; 0.10; 25.0; 0.072; 0.01; 2.5. 粉碎; 有组织; 颗粒物; 1.073; 0.15; 50.9; 3000; 布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA004）; 0.011; 0.0015; 0.51. 表4-4 项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数. 面积（m2）; 高度（m）. 1#车间; 盐酸储罐呼吸、配酸; HCl; 0.005; 封闭车间，加强废气收集效率; 0.005; 0.0007; 21300; 13.15. 酸洗、干燥; HCl; 0.006; 0.006; 0.0008. 颗粒物; 0.153; 0.153; 0.02. 粉碎; 颗粒物; 0.226; 0.226; 0.031. 拆包、输送、包装; 颗粒物; 4.472; 滤芯除尘; 0.266; 0.0366. 2#车间; 盐酸储罐呼吸、配酸; HCl; 0.0034; 封闭车间，加强废气收集效率; 0.0034; 0.00044; 8520; 13.15. 酸洗、干燥; HCl; 0.001; 0.001; 0.0001. 颗粒物; 0.038; 0.038; 0.005. 粉碎; 颗粒物; 0.057; 0.057; 0.008. 拆包、输送、包装; 颗粒物; 1.118; 滤芯除尘; 0.067; 0.009. 表4-5 项目废气治理设施一览表 产排污环节; 污染物; 排气筒编号; 治理措施; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放标准. 1#车间; 盐酸储罐呼吸、配酸; HCl; DA001; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA001）; 95; 90; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 酸洗、干燥; HCl; 95; 90; 是. 颗粒物; 95; 90; 是. 粉碎; 颗粒物; DA002; 布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA002）; 95; 99; 是. 拆包、输送、包装; 颗粒物; /; 滤芯除尘; 95; 99; 是. 2#车间; 盐酸储罐呼吸、配酸; HCl; DA003; 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA003）; 95; 90; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 酸洗、干燥; HCl; 95; 90; 是. 颗粒物; 95; 90; 是. 粉碎; 颗粒物; DA004; 布袋除尘器+1根20m高排气筒（DA004）; 95; 99; 是. 拆包、输送、包装; 颗粒物; /; 滤芯除尘; 95; 99; 是. 表4-6 排放口基本情况一览表 排放口编号; 产排污环节; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃). DA001; 盐酸储罐呼吸、配酸、酸洗、干燥废气; 117.343161; 33.269149; 20; 0.6; 常温; 一般排放口. DA002; 粉碎粉尘; 117.343945; 33.269770; 20; 0.5; 常温; 一般排放口. DA003; 盐酸储罐呼吸、配酸、酸洗、干燥废气; 117.344579; 33.268990; 20; 0.3; 常温; 一般排放口. DA004; 粉碎粉尘; 117.344375; 33.269941; 20; 0.3; 常温; 一般排放口. 非正常工况下废气源强： 本项目非正常工况主要考虑因局部停电造成废气处理设备停止运行，污染防治设备设施损坏导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0。 非正常工况下废气排放源强见下表。 表4-7 项目废气处理设施故障（无处理效率）废气排放参数汇总 非正常排放原因; 排放源; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间 h; 年发生频次 次. 废气处理设备故障，无处理效率; DA001; HCl; 0.029; 0.5; 1次/年. 颗粒物; 0.4; 0.5; 1次/年. DA002; 颗粒物; 0.6; 0.5; 1次/年. DA003; HCl; 0.012; 0.5; 1次/年. 颗粒物; 0.1; 0.5; 1次/年. DA004; 颗粒物; 0.15; 0.5; 1次/年. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.2防治措施可行性及达标排放分析 （1）废气达标排放分析 1#车间盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气经套管收集后经二级碱喷淋装置处理，处理后一起由20m高排气筒（DA001）排放。收集效率95%，“二级碱喷淋”对HCl的去除效率取90%，“二级碱喷淋”对颗粒物的去除效率取90%。 1#车间粉碎粉尘经自带布袋除尘器处理，处理后由20m高排气筒（DA002）排放。收集效率95%，布袋除尘器对颗粒物的去除效率取99%。 2#车间盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气经套管收集后经二级碱喷淋装置处理，处理后一起由20m高排气筒（DA003）排放。收集效率95%，“二级碱喷淋”对HCl的去除效率取90%，“二级碱喷淋”对颗粒物的去除效率取90%。 2#车间粉碎粉尘经自带布袋除尘器处理，处理后由20m高排气筒（DA004）排放。收集效率95%，布袋除尘器对颗粒物的去除效率取99%。 经处理后的HCl满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物项目排放限值（100mg/m3、0.43kg/h），颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物项目排放限值（120mg/m3、5.9kg/h）。 项目各中转料仓、拆包机、包装机呼吸口处均配有除尘滤芯，拆包粉尘、气力输送粉尘、落料粉尘、包装粉尘经滤芯除尘后车间内无组织排放。 （2）废气治理措施可行性分析 二级碱喷淋：碱喷淋采用二级双层填料塔。填料塔以填料作为气、液接触和传质的基本构件，液体在填料表面呈膜状自上而下流动，含尘气体呈连续相自下而上与液体逆向流动，并进行气、液两相间的传质。填料塔流体阻力小，适用于处理大风量废气。填料塔内安装两层填料层，在进风处增加挡板，改变气体流向和流动方式增加气体在塔内的停留时间；通过在塔体内填充高效填料，可以增加气体在塔内的停留时间，又可以增加气体与液体的接触表面积增加，从而提高废气的去除效率；利用新型免堵塞高效雾化喷头进行吸收，使吸收效果更好，从而提高去除效率，同时又减少设备的故障率，确保设备稳定运行。根据《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置 HJT387-2007》吸收塔对 HCl净化效率可达 90%；《废气处理工程技术手册》（王纯、张殿印主编）中明确湿式除尘器效率可达 90%以上，二级碱喷淋颗粒物去除效率可达 99% ，本次环评保守取 90%。 布袋除尘器：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。布袋除尘器除尘效率高，一般在99%以上，除尘器出口气体含尘浓度在数十mg/m3之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。 滤芯除尘器：主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰系统、喷吹系统和控制系统等几部分组成，可采用多种进气分室结构。含尘烟气由进风口经中箱体下部进入灰斗；部分较大的尘粒由于惯性碰撞、自然沉降等作用直接落入灰斗，其它尘粒随气流上升进入各个袋室。经滤芯过滤后，尘粒被阻留在滤芯外侧，净化后的气体由滤芯内部进入箱体，再通过提升阀、出风口排入大气。灰斗中的粉尘定时或连续由螺旋输送机及刚性叶轮卸料器卸出。滤芯式除尘器除尘效率一般与布袋除尘器相当，可达99%以上。 综上所述，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031—2019）中电子专用材料制造排污单位废气污染防治可行技术，本项目所使用的废气治理措施均为可行性技术，本项目废气在采取各项废气净化措施后，可做到达标排放，废气污染防治措施可行。 1.3废气监测 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022），项目废气监测情况见下表。 表4-8 废气监测一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 废气; DA001; HCl; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. DA003; HCl; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 1次/年. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; HCl、颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 2.1废水排放情况 项目用水来自市政供水管网，用水主要为职工生活用水、制水蒸气用水、酸洗用水、水洗用水、循环冷却用水、纯水制备用水、反冲洗用水、喷淋用水。废水主要为生活污水、酸性废水中和后废水、循环冷却排水、纯水制备浓水、反冲洗废水、喷淋废水。 生活污水：本项目职工人数为80人，设食宿。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679─2019），职工生活用水量按180L/人·d计，则生活用水量约为14.4t/d，年用水量约为4320t/a（全年按300天计算）。排水系数以0.8计，则生活废水量约为11.52t/d（3456t/a）。 制水蒸气用水：根据企业生产设计，项目每台活化炉水蒸气消耗量为100kg/h，共15台，年运行7200h，则制水蒸气用纯水量为10800m3/a（36t/d），全部在活化工序蒸发损耗。 酸洗废水：项目酸洗用水为盐酸稀释用水，项目外购36%盐酸200t/a，使用纯水稀释。 一次酸洗：其中133t36%盐酸需稀释成4%盐酸进行第一次酸洗，需纯水量为1064t/a，133t36%盐酸带入水量85.12t/a，一次酸洗循环使用，仅补充损耗，不外排，经物料带走损耗按30%计，损耗量全部进入二次酸洗，则一次酸洗补充纯水量319.2t/a（1.064t/d）； 二次酸洗：67t36%盐酸稀释成2%盐酸进行第二次酸洗，需纯水量为1139t/a（3.797t/d），另外67t36%盐酸带入水量42.88t/a，一次酸洗带入水量344.7t/a，二次酸洗后进中和罐中和后外排，经物料带走损耗按30%计，则二次酸洗废水为1068.606t/a（3.562t/d）。 水洗用水：根据建设单位提供资料，年产5000吨超级多孔碳，水洗用纯水量17万t/a（566.667t/d），水洗用水经物料带走损耗按30%计，则水洗、离心废水为11.9万t/a（396.667t/d）。 中和后废水：项目二次酸洗废水为1068.606t/a（3.562t/d），水洗、离心废水为11.9万t/a（396.667t/d），酸洗、水洗、离心废水采用液碱在中和罐进行中和后外排，项目液碱年用量为160t/a，则中和后废水量为120229t/a（400.76t/d）。 循环冷却废水：项目活化炉、辊道炉采用间接冷却水进行冷却降温，项目设置5座100m3/h开式冷却塔，使用纯水间接冷却。由于循环冷却系统蒸发损耗等，需定期补充，补充水量按照循环水量的1%计，补充水量为36000t/a（120t/d）。项目循环冷却水池总容积400m3，循环冷却水一年更换一次，收集后排入园区管网，则间接循环冷却补充纯水量为36400t/a（121.333t/d）。 纯水制备浓水：项目制水蒸气用纯水量10800m3/a（36t/d）、一次酸洗补充纯水量319.2t/a（1.064t/d）、二次酸洗用纯水量1139t/a（3.797t/d）、水洗用纯水量17万t/a（566.667t/d）、间接循环冷却补充纯水量为36400t/a（121.333t/d），故总纯水需水量为218658m3/a（728.86t/d），，纯水制备产水率为75%，则自来水需水量为291544t/a（971.813t/d），浓水产生量为72886t/a（242.953t/d），浓水排入厂区沉淀池进行处理，处理后排入园区管网。 反冲洗废水：项目5台纯水机每次冲洗总用水量为10m3，一年冲洗三次，则反冲洗废水量为30m3/a，收集后排入园区管网。 喷淋废水：本项目拟设置2套二级碱喷淋装置，喷淋塔循环量共50m3/h，由于循环过程中蒸发损耗等，需定期补充，补充水量按照循环水量的0.5%计，补充水量为1800m3/a（6m3/d）。喷淋塔中吸收液循环使用，循环次数过多会导致污染物累积，需定期更换，吸收液池储存量共30m3，本项目拟10d更换1次吸收液，2套二级碱喷淋装置每次更换量共30m3，更换次数为30次，则喷淋废水为900m3/a（3m3/d），喷淋塔补充水量为9m3/d（2700m3/a）。 本项目生产废水（纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却废水、酸性废水和喷淋废水中和后废水）水质参照常州创明超电材料科技有限公司年产500吨超级电容器电极材料项目验收监测报告表废水检测浓度，常州创明超电材料科技有限公司年产500吨超级电容器电极材料项目生产工艺、原辅料、生产设备等与本项目相似，其水质具有可类比性。酸性废水和喷淋废水中和后废水污染因子pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮、氯化物、溶解性总固体浓度分别为7.3-7.4、53mg/L、14mg/L、0.06mg/L、2.22mg/L、0.94mg/L、237mg/L、561mg/L。 初期雨水：根据《关于发布蚌埠市暴雨强度修订公式的通知》设计暴雨强度q计算公式：q=2957.275（1+0.399lgP）/（t+12.892）0.747 式中：q－设计暴雨强度[L/(s·hm2 )]；t－降雨历时（min），取60min； P－设计重现期（a），本项目取3a； 经计算 q=142.939L/(s·hm2)。 根据《室外排水设计标准》（GB50014-2021）可知，厂区初期雨水收集量应按下列公式计算：Q=qΨFt 式中：Q－雨水收集量（L）； q－设计暴雨强度[L/(s·hm2 )]； Ψ－径流系数，根据综合径流系数表，蚌埠地区属于城镇建筑密集区，综合径流系数为0.60~0.70，本项目取0.60； F－汇水面积（hm2），取生产车间面积2.982hm2； t—降雨历时（s），取15min=900s； 经计算，项目初期雨水量230m3/次，本项目拟设置一座900m3的事故应急池，项目事故应急池兼做初期雨水池，可收纳初期雨水满足需求。降雨次数按一年15次计，则初期雨水产生量约为3450m3/a，厂区初期雨水经收集后排入固镇经济开发区污水处理厂。 表4-9 项目用水及排水量一览表 序号; 名称; 用水量（t）; 排水量（t）. 日用水; 年用水; 日排水; 年排水. 1; 生活污水; 14.4; 4320; 11.52; 3456. 2; 纯水制备用水; 971.813; 291544; 纯水制备浓水; 242.953; 72886. 3; 制水蒸气用纯水; 36; 10800; 制水蒸气废水; /; /. 4; 一次酸洗用纯水; 1.064; 319.2; 一次酸洗废水; /; /. 5; 二次酸洗用纯水; 3.797; 1139; 酸性废水中和后废水; 400.76; 120229. 6; 水洗用纯水; 566.667; 170000. 7; 循环冷却用纯水; 121.333; 36400; 循环冷却排水; 1.333; 400. 8; 反冲洗废水; 0.1; 30; 0.1; 30. 9; 喷淋废水; 9; 2700; 3; 900. 10; 初期雨水; /; /; 11.5; 3450. 合计; 995.313; 298594; 671.17; 201351. 本项目水平衡如下图所示： 图4-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 本项目废水产排情况如下： 表4-10 项目废水产生及排放情况表 污染物; 废水量; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 总磷; 总氮; 氯化物; 溶解性总固体. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; /; 6-9; 400; 200; 200; 30; 100; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 3456; /; 1.3824; 0.6912; 0.6912; 0.1037; 0.3456; /; /; /; /. 经隔油池、化粪池处理后浓度（mg/L）; /; 6-9; 250; 140; 150; 25; 80; /; /; /; /. 经隔油池、化粪池处理后量（t/a）; 3456; /; 0.864; 0.4838; 0.5184; 0.0864; 0.2765; /; /; /; /. 纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却废水、酸性废水、喷淋废水中和后废水; 产生浓度（mg/L）; /; 7.3-7.4; 53; /; 14; 0.06; /; 2.22; 0.94; 237; 561. 产生量（t/a）; 194445; /; 10.3056; /; 2.7222; 0.0117; /; 0.2689; 0.1139; 28.7076; 67.9534. 初期雨水; 产生浓度（mg/L）; /; 6-9; 100; /; 120; /; /; /; /; /; /. 产生量（t/a）; 3450; /; 0.3450; /; 0.414; /; /; /; /; /; /. 综合 废水; 处理后浓度（mg/L）; /; 6-9; 57; 2.4; 18; 0.5; 1.4; 1; 0.6; 229; 542. 处理后量（t/a）; 201351; /; 11.5146; 0.4838; 3.6546; 0.0981; 0.2765; 0.2689; 0.1139; 28.7076; 67.9534. 排放去向; 项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，进入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河下段。. 本项目水污染物基准排水量排放浓度（mg/L） Q总/（5.0m3/t产品）=8; 6-9; 456; /; 144; 4; /; 8; 5; /; /. 固镇经济开发区污水处理厂处理接管标准（mg/L); /; 6.5～9.5; 500; 350; 400; 45; /; 8.0; 70; /; /. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）（mg/L); /; 6-9; 500; /; 400; 45; /; 8.0; 70; /; /. 本项目执行标准; /; 6.5～9; 500; 350; 400; 45; /; 8.0; 70; /; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（mg/L）; /; 6～9; 50; 10; 10; 5; 1; 0.5; 15; /; /. 经污水处理厂处理后污染物入环境总量（t/a）; 201351; /; 10.0676; 2.0135; 2.0135; 1.0068; 0.2014; 0.1007; 3.0203; /; /. 根据上表可知，本项目废水排放浓度能够满足固镇经济开发区污水处理厂处理接管标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）中污染物排放标准。 2.2依托固镇经济开发区污水处理厂处理可行性分析 固镇经济开发区污水处理厂已建成一、二、三期，共5万m3/d；四期正在建设，设计规模2万m3/d。污水厂的服务范围参照《安徽固镇经济开发区排水专业规划（2014-2030）》，将规划区域分为三个区，分别是Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区。Ⅰ区位于纬七路以北，刘集路以南，经二路以西，S101以东，污水干管沿经一路、纬一路、经二路污水干管接至一、二期污水处理厂。Ⅱ区位于纬七路以南，纬十一路以北，京沪高铁以西，S101以东，污水干管沿经二路污水干管接至一、二期污水处理厂。Ⅲ区位于纬七路以北，纬四路以南，经二路以西，S101以东，污水干管沿经三路污水干管接至三期污水处理厂，该区域主要服务于丰原集团。污水厂一期规模2万m3/d，二期规模为1万m3/d，服务范围为固镇经济开发区北区（除丰原集团）和丰原明胶污水；三期规模为2万m3/d，服务范围为丰原生物集团。 固镇经济开发区污水处理厂一期、二期工程污水处理工艺相同，均为改良氧化沟工艺，工艺流程为：粗格栅—细格栅—沉砂池—水解池—氧化沟—二沉池—微絮凝池—转盘滤池—紫外消毒。 具体工艺流程见下图： 图4-2 固镇经济开发区污水处理厂工艺图 综上，本项目位于固镇经济开发区，项目废水总排放量为201351t/a（671.17t/d），项目生活污水经隔油池、化粪池预处理，酸性废水和喷淋废水采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池，与纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水、生活污水、初期雨水一同排入园区污水管网，固镇经济开发区污水处理厂处理，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排入北淝河下段，对区域内地表水环境影响是可接受的。 2.3废水监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022），项目废水监测情况见下表。 表 4-11 地表水环境监测计划及记录信息 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 企业废水总排放口; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷; 安装在线监测设施开展自动监测; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）以及固镇经济开发区北区污水处理厂接管标准. 3、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要来自设备运行过程中产生的噪声，因此必须厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表： 表4-12 项目噪声源的平均声压级 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 噪声声压级dB（A）; 噪声防治措施; 排放强度 dB（A）; 持续时间h/a. 1; 除磁机; 30; 80; 厂房内生产设备选用低噪声设备，加装基础减振垫，厂房隔声; 65; 7200. 2; 活化系统; 15; 75; 60; 7200. 3; 酸洗系统; 5; 75; 60; 7200. 4; 离心机; 15; 80; 65; 7200. 5; 干燥回转炉; 5; 80; 65; 7200. 6; 辊道炉; 10; 75; 60; 7200. 7; 空压机; 5; 75; 60; 7200. 8; 制氮机; 3; 75; 60; 7200. 9; 粉碎系统; 10; 85; 65; 7200. 10; 真空包装机; 10; 80; 65; 7200. 11; 蒸汽发生器; 15; 75; 60; 7200. 12; 冷却水塔; 5; 80; 65; 7200. 13; 制纯水机; 5; 75; 60; 7200. 14; 风机; 2; 85; 65; 7200. 3.2厂界达标情况 - 项目通过选择低噪声设备，加强厂房隔音建设，安装设备时采取减振措施，在各设备上安装消音器，减少设备运行时的振动噪声。具体措施如下： （1）控制噪声源 在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。 （2）阻隔屏蔽、吸纳作用 在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及泵房噪声强弱，利用建构筑物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。做好厂区周围土地利用规划，不宜在厂区及卫生防护距离内建设居住区、学校、医院等敏感性建筑物。 项目在认真落实上述噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。 3.3噪声监测 本项目噪声监测参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253—2022），根据本项目污染特征制定营运期的环境监测计划见下表： 表4-13 噪声监测一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 生活垃圾：本项目工作人员80人，生活垃圾每人每天产生量按0.5kg计算，则生活垃圾产生量约12t/a，委托环卫部门统一清运处理； 一般工业固废： 吨袋：项目原料多孔炭采用吨袋包装，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“第6条不作为固体废物管理的物质6.1以下物质不作为固体废物处理：a）任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业同行的产品质量标准，并且用于其原始用途的物质”。本项目吨袋循环使用，可不作为固体废物考虑。 废铁屑：项目除磁过程中产生少量废铁屑，产生量约占多孔炭的0.5%，则废铁屑产生量为45t/a，收集后由物资公司回收利用。 废分子筛：项目制氮机运营期会产生废分子筛，产生量约0.2t/a，收集后由物资公司回收利用。 废离子交换树脂：项目纯水制备会产生一定量的废离子交换树脂，产生量约0.1t/a，收集后由物资公司回收利用。 除尘灰：由前文工程分析可知，除尘器收集粉尘量约10.6t/a，收集后回用于生产。 危险废物： 废机油、废机油桶：项目对生产设进行备维修过程中会产生少量废机油和废机油桶，根据企业提供资料，废机油量约0.2t/a，废机油桶量0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版），废机油废物类别为HW08，危废代码为900-217-08；废机油桶废物类别为HW08，危废代码为900-249-08。收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 表4-14 项目固废产生情况一览表 产生环节; 固废名称; 固废类型; 废物代码; 主要有毒有害物质; 物理性状; 危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式; 处置量t/a. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 900-099-S64; /; 固; /; 12; 垃圾桶; 环卫清运; 12. 除磁; 废铁屑; 900-099-S59; /; 固; /; 45; 一般固废暂存间; 由物资公司回收利用; 45. 制氮; 废分子筛; 900-099-S59; /; 固; /; 0.2; 0.2. 纯水制备; 废离子交换树脂; 900-008-S59; /; 固; /; 0.1; 0.1. 废气处理; 除尘灰; 900-099-S59; /; 固; /; 10.6; 回用于生产; 10.6. 设备维修; 废机油; 危险废物; HW08 900-217-08; 机油; 液; T，I; 0.2; 危废暂存间; 定期交由资质单位处理; 0.2. 废机油桶; HW08 900-249-08; 机油; 固; T，I; 0.02; 0.02. 表4-15 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 2#车间内; 20m2; 20t; 一年. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08. （1）一般固体废物管理要求 企业拟设置20m2的一般固废暂存间用来暂存产生的一般固废，根据《一般工业固体废物贮存、填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，企业应按照《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订）等相关法律法规要求，对工业固体废物采用防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。企业应建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）危险废物管理要求 厂区拟设置20m2的危险废物暂存间，厂区危险废物分区存放于危险废物暂存间内，委托有危险废物处置资质的单位处理。 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。结合本项目，危险废物暂存间设置要求如下： ①危险暂存间按要求采取分区贮存设施，设置导流沟和事故池； ②暂存间内还应设安全照明设施，并设置干粉灭火器； ③危险废物贮存设施根据当前环保要求设置警示标志，危险废物定期交有相应危废处置资质的单位处置； ④根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）,企业应向生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，企业应于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并申报本年度的危险废物管理计划，完成备案，并于每年3月31日前完成上一年度申报工作。 ⑤危险废物的转移，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，在全国固体废物和化学品管理信息系统进行申报。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒滴漏。 ⑥厂区要建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，危险废物管理台账至少应保存5年。 ⑦危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒滴漏。 综上分析可知，项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤 （1）污染源及污染途径分析 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池，主要污染途径为地面下渗污染。 （2）污染防治措施 为确保项目生产运行不会对周围地下水、土壤产生污染，评价建议建设单位应采取分区防治措施，将厂区内按各功能单元所处位置划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区。 1）重点防渗区 危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池采用抗渗钢筋混凝土，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗措施中“等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤10 -7cm/s；或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行相关要求”。 危废暂存间防渗满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 2）一般防渗区 评价要求在生产车间其他区域、隔油池、化粪池采用抗渗混凝土浇制地面底板，企业在经处理的防腐基体上铺设防渗措施，防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗措施中“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行相关要求”。 3）简单防渗区 评价要求在厂区内道路区域、办公区、食堂宿舍等防渗措施应满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中简单防渗措施中“一般地面硬化”。 本项目分区防渗措施见下表。 表4-16 项目防渗区及防渗要求一览表 序号; 防渗级别; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行； 危废暂存间防渗执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。. 2; 一般防渗区; 生产车间其他区域、隔油池、化粪池等; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 简单防渗区; 厂区内道路区域、办公区、食堂宿舍等; 一般地面硬化. 在采取以上分区防渗等措施后，可有效防止和避免本项目对地下水、土壤环境造成污染。为了将项目对区域地下水、土壤环境的影响降至最低限度，建议采取以下措施： ①为了及时准确地掌握厂区及其周围地下水、土壤环境质量状况，坚持分区管理和控制，对可能泄漏危险废物的重点污染防控区进行重点监控。 ②项目在运行前应编制操作性较强的事故应急预案，组织全厂职工认真学习并实地演习。一旦发生事故排放，可及时查明事故排放原因，做出正确的解决方案，将影响降到最低。 综上，企业在采取相应的土壤及地下水环境污染防治措施后，不会对项目地造成土壤及地下水影响。 - 环境风险影响分析 ### 6.1专题评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)计算Q值，当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 当 Q≥1 时，将Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 具体判定结果见下表。 表4-17 建设项目Q值确定表 名称; 状态; 贮存物质量（t）; Q. 最大储存量; 临界量. 盐酸; 液体; 54.255; 7.5; 7.234. 废机油; 液体; 0.2; 10; 0.02. 合计; /; /; /; 7.254. 注：①项目有5m3盐酸储罐10个，存储量按90%核算，容积为45m3，则36%盐酸（密度为1.18g/cm3）最大储存量53.1t，折算37%盐酸最大储存量51.66t。 ### ②项目40个洗滤罐同时进行4%酸洗和2%酸洗，根据企业提供资料，每个酸洗罐中盐酸在线量为0.4t，则4%盐酸（折算37%盐酸）最大在线量为40*0.4*0.04/0.37=1.73t，2%盐酸（折算37%盐酸）最大在线量为40*0.4*0.02/0.37=0.865t，则酸洗罐37%盐酸最大在线量为2.595t。 ### 则盐酸最大储存量为54.255t。 ### 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年版）中环境风险评价章节中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需做专项评价，本项目Q=7.254，需设风险评价专题。 ### 6.2主要结论 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为三级评价。 本项目涉及到的危险物质主要有盐酸、液碱、废机油，盐酸存在于盐酸储罐区、洗滤罐区，液碱存在于液碱储罐区内，废机油储存在危废暂存间内。因此，确定盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、危废暂存间为风险单元。项目盐酸储罐区、液碱储罐区做重点防渗，并设置围堰，按要求配备导流、截留系统，配套设置事故池。 为进一步建立健全企业突发环境事故应急机制，确保突发性环境事故应急处理高效、有序的进行，本评价要求企业定期组织培训、演练，及时更新修编应急预案，并向生态环境部门备案。 建设单位须高度重视，做到风险防范警钟长鸣，环境安全管理常抓不懈，严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。有效降低风险事故发生概率、杜绝特大事故的发生隐患。 ### 综上所述，本评价认为，在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的。 7、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 - （1）排污许可管理 本项目行业类别为：C3985电子专用材料制造；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于89电子元件及电子专用材料制造398；除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的，本项目为登记管理，项目运营前应办理排污许可。 相关排污许可管理要求内容如下： 表4-19 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十四、计算机、通信和其他电子设备制造业39. 89; 电子元件及电子专用材料制造398; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料（含稀释剂）的; 其他. （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 本项目属于排污许可登记管理，在环评文件中无需明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 8、环保投资 本项目总投资25000万元，预计环保投资125万元，占总投资的0.5%。 表4-20 环保投资一览表 污染源; 项目; 主要措施说明; 预期效果; 环保投资 （万元）. 废气; 盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气; 2套二级碱喷淋+1根20m高排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限制要求; 25. 粉碎粉尘; 2套设备自带布袋除尘+1根20m高排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限制要求; 10. 车间; 封闭厂房生产、滤芯除尘; 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限制要求; 5. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）以及固镇经济开发区污水处理厂接管标准; 30. 纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水; /. 酸洗废水、喷淋废水; 采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池. 初期雨水; 900m3事故应急池. 噪声; 噪声治理; 选用低噪声设备、基础减震等; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 2. 固废; 固废治理; 设置垃圾桶、一般固废暂存间、危废暂存间; 符合《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求; 3. 地下水、土壤 防渗措施; 采取分区防渗措施，危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等做重点防渗，生产车间其他区域、隔油池、化粪池等一般防渗，厂区内道路区域、办公楼、食堂宿舍等简单防渗。; 10. 风险防范; 编制应急预案；危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等做重点防渗；盐酸储罐区、液碱储罐区设置围堰；设置事故应急池；加强员工操作管理。; 40. 合计; 125. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#车间盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气（DA001） | HCl、颗粒物 | 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 1#车间粉碎粉尘（DA002） | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘+1根20m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 2#车间盐酸储罐呼吸废气、配酸废气、酸洗、干燥废气（DA003） | HCl、颗粒物 | 二级碱喷淋+1根20m高排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 2#车间粉碎粉尘（DA004） | 颗粒物 | 设备自带布袋除尘+1根20m高排气筒（DA004） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 车间 | HCl、颗粒物 | 封闭厂房生产、滤芯除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）以及固镇经济开发区污水处理厂接管标准 |
|  | 纯水制备浓水、反冲洗废水、循环冷却排水 | COD、SS | / |  |
|  | 酸洗废水、喷淋废水 | COD、SS、氯化物 | 采用液碱在中和罐进行中和至中性后进入调节池 |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS | 900m3事故应急池 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 选用低噪声机械设备，采取隔声、减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；废铁屑、废分子筛和废离子交换树脂收集后由物资公司回收利用，除尘灰收集后回用于生产；废机油、废机油桶收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质公司处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按要求设置防渗区域。重点防渗区：主要为危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池，要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行；危废暂存间防渗执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。一般防渗区：主要为生产车间其他区域、隔油池、化粪池，要求等效粘土防渗Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。简单防渗区：主要为厂区内道路区域、办公楼、食堂宿舍等，要求一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 编制应急预案；危废暂存间、盐酸储罐区、液碱储罐区、洗滤罐区、二级碱喷淋塔处、污水处理区、事故应急池等做重点防渗；盐酸储罐区、液碱储罐区设置围堰；设置事故应急池；加强员工操作管理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 ②项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策、环保政策和法规和有关技术规范的要求。本项目在采用本评价推荐的各项污染防治措施的前提下，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。建设单位应认真贯彻落实建设项目“三同时”制度，将各项环保措施落实到位，在严格执行各项环保措施特别是做好噪声、废气、废水、固废的防治措施的前提下，从环境影响角度而言，该项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表  单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟粉尘 | / | / | / | 0.416 | / | 0.416 | +0.416 |
|  | HCl | / | / | / | 0.03 | / | 0.03 | +0.03 |
| 废水 | COD | / | / | / | 10.0676 | / | 10.0676 | +10.0676 |
|  | BOD5 | / | / | / | 2.0135 | / | 2.0135 | +2.0135 |
|  | SS | / | / | / | 2.0135 | / | 2.0135 | +2.0135 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 1.0068 | / | 1.0068 | +1.0068 |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.2014 | / | 0.2014 | +0.2014 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.1007 | / | 0.1007 | +0.1007 |
|  | 总氮 | / | / | / | 3.0203 | / | 3.0203 | +3.0203 |
| 一般工业 固体废物 | 废铁屑 | / | / | / | 45 | / | 45 | +45 |
|  | 废分子筛 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 10.6 | / | 10.6 | +10.6 |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 12 | / | 12 | +12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①