- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产5000吨生物降解材料及制品项目

建设单位（盖章）：蚌埠市物来材料科技有限公司

编制日期：          2025年2月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产5000吨生物降解材料及制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-340323-04-01-724573 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈总 | 联系方式 | 18955280823 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 19 分 47.145 秒， 33 度 16 分 29.387 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927 日用塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29—第53项：其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | 固镇县经济开发区管委会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 固经开项字【2025】7号 |
| 总投资 （万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 65 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 约11270.06m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划 情况 | 园区规划名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》 园区规划审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称：《关于蚌埠市省级以上开发区优化整合方案的批复》 园区规划文号：皖政秘[2018] 139号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》 规划环评审批机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：《安徽固镇经济开发区总体发展规划( 2021-2035) 环境影响报告书技术审查意见的函》 规划环评文号：皖环函﹝2022﹞1163号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划用地相符性分析 项目所在地地位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，根据企业不动产权证【皖（2025固镇县不动产权第0001717号）】，项目地块用地性质属于工业用地，项目位于《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2020-2035年）》中规划范围内，因此本项目选址用地符合安徽固镇经济开发区规划要求。 2、与安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）符合性分析 安徽固镇经济开发区（以下简称“固镇经开区”）位于固镇县中部的连城镇内，隶属于安徽省蚌埠市，位于安徽省东北部，淮河中游北岸，开发区是固镇县县委、县政府为贯彻实施东向发展战略的重要载体。2002年3月，经蚌埠市人民政府成立开发区；2006年2月，经安徽省人民政府以皖政秘（2006）22号批准为省级经济开发区，同年经国家发改委审核通过，并经国土资源部核定公布了经济开发区四至范围、面积，批准总面积3.05平方公里。 蚌埠铜陵现代产业园（以下简称“蚌铜园区”）位于蚌埠市固镇县新马桥镇磨盘张，由蚌埠和铜陵两市合作共建，独立运作，享受省级开发区各项优惠政策。2012年4月经安徽省人民政府以（皖政秘[2012]192号）文批复为省级开发区。 2017年，安徽省人民政府《关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政[2017]98号）中促进开发区优化整合，以国家级和发展水平高的省级开发区为主体，整合区位相邻相近、产业关联同质的开发区。县（市、区）原则上实行“一县一区”。2018年，安徽省人民政府《关于蚌埠市省级以上开发区优化整合方案的批复》（皖政秘[2018]139号）文件：撤销蚌埠铜陵现代产业园，将其整体并入安徽固镇经济开发区，加挂“蚌埠铜陵（固镇）现代产业园”牌子，保留“蚌埠台湾产业园”牌子。 2020年11月，安徽省自然资厅根据省政府开发区整合优化工作要求，对开发区四至范围进行了进一步审核并下发了《安徽省自然资源厅关于安徽固镇经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕149号），经审核，撤销蚌埠铜陵现代产业园，将其整体并入安徽固镇经济开发区。整合之后，园区开发区总面积为1727.6094公顷。 2019年，安徽固镇经济开发区管理委员会开始着手对两个开发区整合工作，委托编制《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》，并同步开展规划环境影响工作。 在保留原固镇经济开发区和蚌铜园现有主导产业的基础上，参考蚌埠市和固镇县“十四五”发展规划，固镇经开区委托编制 《安徽固镇经济开发区主导产业调整变更可行性研究报告》，研讨区域产业发展政策，对主导产业变更进行研判，现两个园区合并后其主导产业由原3+3调整为整体共3个，调整后的主导产业为农副产品加工、装备制造、精细化工。 本项目为C2927 日用塑料制品制造，不与主导产业冲突，不属于限制和禁止准入产业，项目符合开发区产业定位要求。 2、与安徽固镇经济开发区规划环评符合性分析 本项目与《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》及其批复安徽省生态环境厅关于印送《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书审查意见》的函（皖环函[2022]1163号）中关于建设项目有关的要求相符，具体见下表： 表1-1 与安徽固镇经济开发区环评审查意见相符性分析 序号; 规划环评批复内容; 本项目实际建设情况; 是否相符. 1; （一）加强《规划》引领，坚持绿色协调发展加强《规划》与《安徽省人民政府关于印发安徽省贯彻落实淮河生态经济带发展规划实施方案的通知》及深入打好污染防治攻坚战相关要求、省市“三线一单”的协调衔接。统筹推进开发区整体发展和生态保护，基于环境承载力合理控制开发利用强度和建设时序，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域、园区环境保护的关系，统筹园区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导园区生态化、低碳化、绿色化、智能化发展。落实园区近期发展规划，结合区域生态环境承载力适时启动远期发展规划，着力推进开发区产业转型升级和结构优化，确保产业发展与区域生态环境保护人居环境质量保障相协调。; 本项目建设严格按照报告表中要求建设环保措施，做到达标排放; 符合. 2; （二）严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施开发区位于淮河流域，区域环境空气质量为不达标区，目前区域地表水环境质量不能稳定达标，对开发区继续开发建设形成一定制约。开发区应坚持生态优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区发展存在的制约因素。根据国家和我省大气、水、土壤、固体污染防治相关要求，妥善解决区域生态环境问题，确保开发区建设项目污染物长期稳定达标排放，区域生态环境质量尤其是北淝河下段水环境质量持续改善。; 本项目产生的废气能满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值要求；项目废水经化粪池预处理满足固镇县经开区污水处理厂接管限值后接管固镇县经开区污水处理厂深度处理。项目产生的一般固废暂存于厂区一般固废暂存间，综合利用；危险废物暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置；生活垃圾交由环卫部门统一清运。; 符合. 3; （三）优化产业布局，加强生态空间保护开发区应结合重大环境制约因素、开发区产业定位等，进一步完善产业发展规划，明确不同规划年规划发展目标，优化精细化工功能分区和重大项目布局。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，规划实施不得降低浍河、怀洪新河、北淝河等地表水体的环境质量。做好开发区建设生产（重点是化工园区、农副产品加工区）与周边生态环境敏感区、居住区之间的有效隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调; 项目为C2927日用塑料制品制造，不与主导产业冲突，不属于限制和禁止准入产业，符合《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》。; 符合. 4; （四）完善环保基础设施建设，强化环境污染防控根据开发时序和开发强度，结合区域供水、排水、供气及供热等规划，优先落实固镇经济开发区污水处理厂四期工程及配套中水回用工程建设。结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设、排放和运行管理要求，保障受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质达标; 区域供水、供电、供气、排水等基础工程均已配套完成，本项目可依托现有市政公用工程建设。; 符合. 5; （五）细化生态环境准入清单，推动高质量发展根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、“三线一单”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。严格执行国家产业政策，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求，限制与规划主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区。现有不符合开发区发展定位和环境保护要求的企业应逐步升级改造或搬迁淘汰后有序退出; 本项目符合蚌埠市“三线一单”相关要求，项目为C2927日用塑料制品制造，不与主导产业冲突，不属于限制和禁止准入产业；符合园区规划要求; 符合. 6; （六）完善环境监测体系，加强生态环境风险防控统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理等要求，健全区域风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强日常环境监管，落实区域环境管理要求。重点关注化工园区环境风险源的识别与管控，确保事故状态下的事故废水与外环境有效隔离。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价; 本项目严格落实各项风险防范措施，落实厂区分区防渗要求。; 符合. 2、环境相容性分析 项目位于固镇县经济开发区刘集路南侧内，项目西侧为工业厂房（待建），北侧为刘集路，隔刘集路威固镇驾培驾考中心，南侧为工业厂房（待入驻），东侧为蚌埠大美印务有限公司等，且本项目产生的废气经预处理后，排放量较少，对周边产生的影响甚微。故此，项目投入运行后对周围环境的影响在可接受范围内，不会改变当地的环境功能。 因此，本项目的建设与周围环境具有相容性。 |
| 其他符合性分析 | 1.建设项目产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于C2927 日用塑料制品制造，不属于其中的淘汰类和限制类，属于允许类项目。项目使用设备和工艺，不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》和部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》淘汰设备和工艺之列。且项目已于2025年02月24日经固镇县经济开发区管委会备案，项目代码：2502-340323-04-01-724573。 综上，本项目建设符合国家产业政策。 2、三线一单符合性分析 表1-2 项目与“三线一单”相符性 序号; 内容; 要求; 项目情况; 相符性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 根据《生态保护红线划定技术指南》，生态保护红线主要包括重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区、其他区域，本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，根据《安徽省生态保护红线》，拟建项目不涉及禁止开发区(国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区域)。根据《安徽省生态保护红线图》， 本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内; 相符. 2; 环境质量底线; 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件; 2023年环境空气质量状况显示，基本污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均质量浓度均未出现超标，细颗粒物（PM2.5）超标，项目所在地为大气环境空气质量不达标区；将通过落实《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》中十大重点领域与主要任务，到2030年，全市空气质量实现达标，PM2.5年均浓度下降至35微克/立方米以下；SO2、NO2、CO、PM10年评价浓度全面稳定达到国家二级标准限值以下；臭氧污染态势得到遏制；全市空气质量优良率达到85%及以上。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口、怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥6个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。北淝河入淮河口断面水质状况同比有所好转、首次达到Ⅲ类，其它5个断面水质状况同比均无明显变化。; 相符. 3; 资源利用上线; 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”; 根据蚌埠市水资源条件和《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》划定成果，蚌埠市水资源管控区包括重点管控区和一般管控区，其中重点管控区主要涉及地下水开采重点管控区。对照蚌埠市地下水开采重点管控区图，本项目属于重点管控区域；根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，蚌埠市土地资源共划分7个管控区。其中重点管控区0个；一般管控区7个，面积为5950.72平方公里，占全市国土面积的100%。项目位于固镇县经济开发区内，属于建设用地，满足土地资源利用上限及分区管控要求。; 相符. 4; 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合国家产业、地方现行的产业政策和技术政策，不属于国家明令禁止、淘汰、限制的生产工艺和国家明令禁止的“十五小”和新“五小”企业。本项目不属于环境准入负面清单内。项目已经固镇县经济开发区管委会备案，项目编码：2502-340323-04-01-724573，备案文号：固经开项字【2025】7号; 相符. 生态环境准入清单： 根据《全国主体功能区规划》、《安徽省主体功能区规划》和《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”编制文本》，蚌埠市生态环境准入清单以“三线”管控要求为基础，从要素和领域入手，按照空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控、资源开发效率4个维度，分别梳理国家和地方相关法律法规及各类规划、计划、政策文件以及战略/规划环评成果，衔接集成既有管理要求，有针对性提出生态环境准入要求。 省级清单、区域清单和市级清单适用于全省及市级的一般性管控要求，由优先保护、重点管控、一般管控三大类环境管控单元生态环境准入清单组成。其中优先保护单元生态环境准入清单针对生态空间及大气、水、土壤等环境要素的优先保护区编制，主要强调空间用途管控，以禁止和限制开发为主；重点管控单元生态环境准入清单针对大气、水、土壤、资源能源及岸线等要素的重点管控区编制，主要从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求等方面提出要求；一般管控单元根据内部地块属性，按单要素重点管控区执行重点管控单元相应管理要求。 根据长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本成果，本项目属于大气、水重点管控区，与生态环境准入清单相符性分析见表1-3。 表1-3与蚌埠市生态环境准入清单相符性分析 单元; 内容; 管控要求; 相符性分析. 大气重点管控区; 空间布局约束; 企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放; 本项目根采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备; 符合. 污染物排放管控; 新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。; 本项目排放重点大气污染物满足总量控制要求; 符合. 因地制宜制订集中供热方案，具备条件的建设热电联产机组，鼓励企业使用集中供热、供气设施提供的热源，各工业园区在 2020 年基本实现集中供热。; 本项目各生产工序均使用电能; 符合. 深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。; 本项目污染物满足达标排放要求; 符合. 建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。; 本项目施工期严格按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）中的要求执行; 符合. 裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。. 环境风险防控; 限制生产和使用高环境风险化学品，依法淘汰高毒、难降解、高环境危害的化学品。强化对现有化工园区、化学品码头等重大风险源排查，完善化工园区环境风险应急预案。; 本项目不涉及高境风险化学品，项目建成投产前，按照要求编制突发环境事件应急预案; 符合. 水重点管控区; 空间布局约束; 合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水环境承载能力和水资源开发利用效率，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。; 本项目雨污分流，生活污水经化粪池预处理后接管固镇经开区污水处理厂胜读处理；满足水环境承载能力，符合城乡规划和土地利用总体; 符合. 污染物排放控制; 所有排污单位必须依法实现全面达标排放。; 本项目废水满足达标排放要求; 符合. 开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目落实水量、总量双控制度，生活污水经化粪池预处理后接管固镇经开区污水处理厂深度处理; 符合. 资源开发效率要求; 大力推进园区循环化改造，促进工业水循环利用。; 本项目冷却水循环使用，不外排，定期补充新鲜水，; 符合. 经与《蚌埠市环境管控单元分类图》对照分析可知，本项目所在区域为重点管控单元，项目落实了各项污染防治及风险管控措施，符合管控要求。 综上，本项目符合“三线一单”要求。 5、与其他相关政策符合性分析 与安徽省生态环境保护委员会办公室关于印发《安徽省2022年大气污染防治工作要点》、《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知）》（皖长江办〔2022〕10号）、《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）符合性分析、与国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）的相符性、《安徽省淮河流域水污染防治条例》、《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）符合性分析、等相关政策要求，本项目的政策相符性分析汇总见表1-4。 表1-4 项目实施的政策相符性分析一览表 政策名称; 相关要求; 符合性分析; 相符性. 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》; 全面推进碳达峰碳中和。完善“双碳”政策体系，编制安徽省减污降碳协同增效工作方案，协同推进减污降碳。积极参与碳排放权交易，开展发电行业重点排放单位碳排放权交易配额分配和清缴。编制年度省级温室气体排放清单，加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，探索将温室气体管控纳入环评管理。深化低碳城市试点和适应气候变化城市试点。; 拟建项目不排放甲烷等二氧化碳温室气体。; 符合. 加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励和支持洁净煤技术的开发和推广。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。; 拟建项目不使用煤炭等原料; 符合. 积极发展清洁能源。坚持实施“增气减煤”，提升供应侧非化石能源比重，提高消费侧电力比重，增加天然气供应量、优化天然气使用，2022 年底前，新增电能替代电量 60 亿千瓦时，天然气供气规模达 76 亿立方米。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换，积极争取“外电入皖”。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目，推进生物燃料乙醇项目改造提升。; 本项目所有设备均采用电能供能; 符合. 加快产业结构转型升级。严格执行《产业结构调整指导目录》《产业发展与转移指导目录》，落实国家产业结构调整指导目录中碳排放控制要求。有序开展产业承接和重点行业省内调整优化，高水平打造皖北承接产业转移集聚区。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类建设项目，根据《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，本项目不属于逐步调整退出的产业及不再承接的产业。; 符合. 《关于印发安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）的通知）》; 禁止建设不符合全国和省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家和省港口岸线使用管理相关规定，办理港口岸线使用手续。未取得港口岸线使用许可的，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不属于码头项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，不在自然保护区、风景名胜区范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目，禁止设立工业废渣、生活垃圾和其他废弃物堆场，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的项目，禁止设置排污口。; 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，不在饮用水水源一级保护区和二级保护区范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等项目。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，不在水产种质资源保护区、国家湿地公园范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》《全国重要江河湖泊水功能区划》范围内。; 符合. 禁止未经许可在长江（安徽段）干支流、湖泊新设、改设或扩大排污口。; 项目产生的生活污水经化粪池预处理接管至固镇经开区污水处理厂深度处理后排入北淝河; 符合. 禁止在长江干流安徽段及华阳河、水阳江、皖河、青弋江、漳河、滁河干流以及菜子湖（包括白兔湖、嬉子湖、长河）、巢湖（包括巢湖主体、裕溪河）等8个主要支流和44个全面禁捕水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，不涉及生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江（安徽段）干支流、巢湖岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和主要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，且距离淮河34.494km，满足文件要求。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目属于C2927日用塑料制品制造，位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，不属于园区外高污染项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于石化、现代煤化工等产业布局规划项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。严格执行国家《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类有关规定，禁止投资建设属于淘汰类的项目，禁止投资新建属于限制类的项目。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类和限制类项目，不属于高耗能高排放项目。; 符合. 《安徽省“十四五”生态环境保护规划》（皖环发〔2022〕8号）; （一）加快产业结构转型升级 以钢铁、水泥、石化、化工、玻璃、有色、印染等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级，在火电、钢铁、建材等行业开展减污降碳协同增效。支持各市因地制宜制定化工项目入园标准，建立入园项目准入评审制度。加快淘汰落后低端产能，加大新基建、高新技术产业、新能源汽车等产业的支持力度，构建高效节能、先进环保和资源循环利用的绿色产业体系，充分发挥生态环境保护引导、优化和倒逼作用，加快生产方式绿色转型，提升经济发展质量。; 本项目不属于规划中限制和结构转型升级产业。; 符合. - 推动能源结构优化 - 强化能源消费总量和强度双控制度，严格控制能耗强度，有效控制能源消费增量，坚决遏制“两高”项目盲目发展。发挥市场配置资源作用，引导能源要素合理流动和高效配置。严格控制煤炭消费总量，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目严格实施煤炭等量或减量替代。完成30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤热电关停整合。; 本项目不使用煤炭，不属于“两高”项目。; 符合. （2）持续推进固定污染源治理。实施窑 炉深度治理，加快推进钢铁、玻璃、铸造、有色、焦化等行业污染深度治理；持续推进火电、水泥行业绩效提升改造；加强自备燃煤机组污染治理设施运行管控，确保按照超低 排放运行；加强建材行业全流程无组织排放管控，开展不达标燃煤设施清理整治，加大皖北地区散煤清理力度，推进农副产品加工领域散煤治理。强化挥发性有机物（VOCs）治理精细化管理，在石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的 VOCs全过程控制体系，实施 VOCs 排放总量控制；全面推进使用低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等。; 本项目产生的粉尘通过袋式除尘器处理后有组织达标排放。产生的有机废气经二级活性炭吸附后有组织达标排放; 符合. 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢·定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目不属于其中所划分的限制类、淘汰类和鼓励类项目，视为允许类项目。同时已于2025年2月24日经固镇县经济开发区管委会备案，项目代码：2502-340323-04-01-724573，备案文号：固经开项字【2025】7号。因此，该项目的建设符合国家和地方产业政策；根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。; 本项目使用使用PBS颗粒新料，属于低VOCs含量物料; 符合. 大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目使用能源为水、电，属于清洁能源。; 符合. 严格合理控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长，重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。对支撑电力稳定供应、电网安全运行、清洁能源大规模并网消纳的煤电项目及其用煤量应予以合理保障。; 本项目不涉及煤炭使用。; 符合. 积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目不使用燃煤锅炉，各生产工序使用电能供热; 符合. 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等；燃料类煤气发生炉实行清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目各生产工序使用电能供热，不涉及燃煤锅炉窑; 符合. 深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共绿地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目施工期严格按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）中的要求执行; 符合. 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目颗粒料袋装，有机废气经二级活性炭处理后达标排放。; 符合. 推进重点行业污染深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全国80%以上的钢铁产能完成超低排放改造任务；重点区域全部实现钢铁行业超低排放，基本完成燃煤锅炉超低排放改造。 确保工业企业全面稳定达标排放。推进玻璃、石灰、矿棉、有色等行业深度治理。全面开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，通过清洁能源替代、升级改造、整合退出等方式实施分类处置。推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。强化治污设施运行维护，减少非正常工况排放。重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路，因安全生产需要无法取消的，安装在线监控系统及备用处置设施。; 本项目不属于钢铁、水泥、焦化等重点污染行业；使用电能供能，不涉及燃煤锅炉的使用。; 符合. 《安徽省淮河流域水污染防治条例》; 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业; 符合. 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 项目产生的生活污水经化粪池预处理接管固镇经开区污水处理厂深度处理；同时企业认真落实报告中提出的水污染防治措施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 符合. 禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。; 项目产生的生活污水经化粪池预处理接管固镇经开区污水处理厂深度处理; 符合. 向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。; 项目无病原体，热废水产生、排放; 符合. 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资【2020】80号）; 禁止生产、销售的塑料制品：禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料进口。到2020年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到2022年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。; 本项目原料为PBS可降解材料，不属于发泡塑料餐具; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、建设内容及规模 项目名称：年产5000吨生物降解材料及制品项目 建设单位：蚌埠市物来材料科技有限公司 建设性质：新建 项目建设地点：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧 建设内容及规模：项目占地约16.91亩，拟建设2栋钢结构厂房1栋办公楼，项目规划总建筑面积6530m2，同步建设配电房，厂内道路，给排水，绿化，停车场等附属设施，共计安装12条生产线，主材料聚乳酸和生物基辅材料，通过设备加温，物理相容等特性，挤出片材，生产环保降解产品，如一次性餐盒、打包盒，预制菜餐盒，托盘及盒，医用托盘等。待项目建设完成后可实现年产5000吨生物降解材料及制品的生产能力。 2、项目概况 2.1、项目环评及排污许可判定情况 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目主要工艺为热熔挤出、吸塑、破碎等工艺，属于名录中：“二十六、橡胶和塑料制品业29—第53项：其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 2.2项目环评与排污许可联动内容 2.2.1排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C2927 日用塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29、第62项-塑料制品业292”类别，本项目年产5000吨日用塑料品，不满足年产1万吨及以上，也不属于塑料人造革、合成革制造2925，故本项目不属于重点管理、简化管理的范畴，属于“其他”，故为登记管理，故本项目应当在建成运营前进行排污许可登记工作。 2.2.2建设项目环境影响评价与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》，本项目为登记管理，无需在环评文件中体现排污许可联动内容。 2.3、项目建设内容 拟建项目在已建厂房内建设。项目主体、辅助及公用工程详见表2-1。 表2-1 项目工程组成内容一览表 工程名称; 建设名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 位于厂区内中部靠北区域，建设1栋1层厂房，建设生物降解材料及制品生产线，设置片材挤出机、吸塑成型机、破碎机等; 建筑面积2808m2，可形成年产5000吨生物降解材料及制品产能; 新建. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区内西北侧区域，建设1栋2层办公用房，高11.70m，用于生产日常办公; 建筑面积1237.6m2; 新建. 储运工程; 2#车间; 原料仓库; 位于厂区内南部区域，建设1栋1层厂房，厂房内北侧区域设置为原料仓库，用于原料暂存; 建筑面积为1404m2; 新建. 成品仓库; 位于厂区内南部区域，建设1栋1层厂房，厂房内南侧区域设置为成品仓库，用于成品暂存; 建筑面积为1404m2; 新建. 公用工程; 供水系统; 厂区内建设供水管网，接入市政供水管网; 新建. 排水系统; 厂区内进行雨污分流，建设雨水管网接入市政雨水管网；建设污水管网接入市政污水管网; 新建. 供电系统; 厂区内建设电网，接入园区市政供电管网; 新建. 环保工程; 废水治理; 雨污分流，生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口接管固镇经济开发区污水处理厂深度处理后，尾水排入北淝河；冷却水循环使用，不外排; 新建. 废气治理; 热熔挤出废气经集气罩（带软帘）收集后经1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高排气筒（DA001）排放；破碎废气集气罩（带软帘）收集后经1套布袋除尘器（TA002）处理后由15m高排气筒（DA002）排放; 新建. 噪声治理; 厂房隔声、距离衰减，选用低噪声设备、隔声减振等措施; 新建. 固废治理; 新建1间一般固废暂存间；新建1间危废暂存间，位于1#厂房内西北角，建筑面积15m2，底部重点防渗; 新建. 风险防范; 危废暂存间、污水管网重点防渗；设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 新建. 表2-2 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 11270.06; 合16.91亩. 2; 总建筑面积; m2; 6871.60. 3; 计容总建筑面积; m2; 12153.20. 4; 容积率; 1.08; ≥1.0≥11270.06. 5; 建筑占地面积; m2; 6089.20. 6; 建筑系数; ％; 54.03. 7; 办公及生活设施用地面积占总用地比; ％; 4.20. 8; 办公及生活设施用地面积; m2; 473.20. 9; 办公及生活设施面积占计容总建筑面积比; ％; 10.33. 10; 办公及生活设施建筑面积; m2; 1255.60. 11; 绿地率; ％; 10.5. 12; 机动车停车位; 辆; 9. 13; 其中; 办公; 辆; 3. 14; 车间; 辆; 6. 15; 非机动车停车位; 辆; 20. 表2-3 项目主要技术经济指标一览表 序号; 建筑 名称; 占地面积m2; 建筑面积m2; 计容面积m2; 建筑高度m; 层数; 结构 形式; 备注. 1; 1#厂房; 2808; 2808; 5616; 10.20; 1; 钢结构; 檐口高度大于8米，按2倍计容. 2; 2#厂房; 2808; 2808; 5616; 10.20; 1; 钢结构; 檐口高度大于8米，按2倍计容. 3; 办公楼; 455.2; 1237.6; 903.2; 11.70; 2; 钢筋混凝土框架结构; 地下不计容面积334.40平米. 4; 门卫; 18; 18; 18; 3.30; 1; 钢筋混凝土框架结构. 5; 合计; 6089.2; 6871.6; 12153.2. 3、产品方案 本项目建设完成后，可形成年产5000吨生物降解材料及制品的产能。项目产品方案详见下表2-4。 表2-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产能; 备注. 1; 生物降解材料及制品; 吨; 5000; 一次性餐盒、打包盒，预制菜餐盒，托盘及盒，医用托盘等。根据订单在产能内调整. 4、主要原辅料消耗 主要原辅材料消耗情况详见下表。 表2-5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 材料名称; 单位; 年需求量; 规格; 最大储存量; 存放位置. 生产原料. 1; 可生物降解材料; t/a; 5000; 50kg/袋; 500; 2#车间 原料仓库. 其他辅料. 1; 机油; t/a; 0.2; 25kg/桶; 0.05; 2#车间 原料仓库. 2; 润滑油; t/a; 0.8; 25kg/桶; 0.1. 能源. 1; 水; t; 585; 由区域供水管网供给. 2; 电; 万Kwh; 48.5; 由区域供电系统供给. 主要原辅材料理化性质说明： 表2-6 主要原辅材料理化特性表 名称; 理化性质; 成分; 含量. 可生物降解材料; 乳白色颗粒状、比重1.3~1.35、粒径2mm; 聚丁二酸丁二醇脂; 20~60%. 聚乳酸; 20~60%. 矿物填充; 10~20%. 助剂、颜料; 1~5%. 机油：密度约为0.91×10³(kg/m³)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 润滑油：润滑油是液压传动与控制系统中用来传递能量的工作介质，同时具有润滑、冷却和防锈作用。通常由深度精制的石油润滑油基础油或合成润滑油加入抗磨和抗氧剂等调制而成。广泛用于机床、矿山工程机械、农业机械、交通运输机械、航空航天等方面。润滑油一般要具有合适运动粘度，高温运转时不低于 6mm2/s，低温起动时不应高于1000mm2/s。氧化安定性、抗剪切性、润滑性、抗泡性、抗乳化及水解安定性好。由于液压系统精度高，介质长期在密闭的压力系统中工作，因此要求润滑油的清净性要好，对密封材料影响小，并能提高金属的防腐蚀能力。 4、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 型号、 容量. 1; 片材挤出; 热熔挤出; 片材挤出机; /; 台套; 2; 含自动供料系统. 2; 吸塑、剪裁; 吸塑、剪裁; 吸塑成型机; /; 台套; 12; 热压成型. 3; 破碎; 破碎; 破碎机; /; 台套; 2; /. 4; 冷却系统; 冷却; 冷却水塔; 3t; 台套; 1; 冷却水循环使用. 5、公用工程 （1）给排水 Ⅰ给水：建设项目由区域市政供水管网供给，本项目主要有生活用水等。 1、生活用水 本项目新增劳动定员30人；在厂区内就餐，均不在厂区内住宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），非住宿人员用水量按60L/人•d 计，则项目员工日常生活用水量为1.8t/d、540t/a（一年按300天计算）；污水排放系数按0.85计，则本次项目员工生活废水排放量为1.53t/d、459t/a；厂区生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网接入固镇经济开发区污水处理厂进一步处理，尾水排入北淝河。 - 冷却用水 根据企业提供的资料，生产过程中产品件需要冷却，采用间接冷却的方式，不外排，定期补充损耗量，项目冷却循环水量为3t，24小时损失率按5%计算，则冷却水损耗量（即补充量）为0.15t/d，45t/a。 图2-1 本项目水平衡图 单位t/d II排水：采取雨污分流、清污分流的排水体制。雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口排入区域市政污水管网，接管固镇经济开发区污水处理厂深度处理后达标排放；冷却水循环使用，不外排。 （2）供电 项目用电来自市政供电管网，本次工程年用电48.5万kWh/a；停电时，停产待工，不独立设置备用柴油发电机发电。 6、劳动定员和制度 劳动定员：本项目新增定员30人，其中管理人员8人，劳动定员22人；均不在厂区内食宿。 工作制度：三班制，单班工作8小时，年工作300天，年工作时间7200h。 7、平面布置及周边关系 （1）平面布置 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，厂区内建设2栋1层厂房，自北向南建设，厂区内中部靠北建设1#厂房用于生产内容建设；厂区内南部建设2#厂房用于仓储；建设1栋2层厂房位于厂区内西北侧，作为办公楼，用于日常生产经营办公使用，冷却水池（含塔）位于厂区内1#厂房外东南侧。 厂区内厂房合理布置，符合生产工艺和消防要求。厂区北侧设置1个生产区主出入口。在厂区内部设计中，形成物流通道、人流通道，形成内部闭环道路，使物流、人流交通合理有序。详见附图厂区总平面布局图。 - （2）周边情况 项目位于固镇县经济开发区刘集路南侧内，项目西侧为工业厂房（待建），北侧为刘集路，隔刘集路威固镇驾培驾考中心，南侧为工业厂房（待入驻），东侧为蚌埠大美印务有限公司等。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 1.1、施工期 图2-2 施工期工艺及产污节点图 工艺简介： 基础工程施工阶段：包括挖掘、打桩、砌筑基础，清运工程垃圾土等； 主体工程施工阶段：包括钢筋、混凝土工程，钢木工程，砌体工程、回填土、铺设上下水管等； 装饰工程施工阶段：包括主体内墙体装修、粉刷、回填土方和清理现场等； 设备安装施工阶段：包括生产及辅助设备购置、现场安装等； 工程验收阶段：包括调试与试运行阶段。 1.2、营运期 本项目生产主要为热熔挤出成片材后，经吸塑成型即为成品。 （1）生物降解材料生产线： 图2-3 生物降解材料生产工艺及产污节点图 图示：G1-非甲烷总烃、G2-粉尘；S1-废包装材料、S2-废滤网、S3-废模具、S4-边角料、S5-不合格品 工艺说明： ①热熔挤出：将PBS可生物降解颗粒（新料）拆袋后倒入至片材挤出机内（自动供料系统），采用电加热方式加热达到流动状态并具有良好的可塑性状态，颗粒加热至160℃~180℃，加热过程约为3s，加热过程中会产生有机废气非甲烷总烃产生； PBS可生物降解颗粒加热后呈熔融状，经片材挤出机出口挤出成片状，片材经牵引辊（滚筒）卷取将成品片材卷成型。 ②冷却：冷却工序较为重要，塑料产品只有经过冷却才具有一定刚性，项目产品不直接接触冷却水，冷却水位于滚轴内，使滚轴呈低温状态下，产品经滚轴时从而对产品进行冷却，大部分热量通过冷却带走，少部分未被带走的热量直接逸散，冷却后即为片材成品。 ③收卷：经冷却后的PBS片材经末端滚轴带动至滚筒呈卷收容。 ④开卷：卷材运至吸塑成型机，开卷使片材进入吸塑成型机内。 ⑤吸塑成型：将成卷的片材经吸塑成型机内的模具中进行吸塑成型（根据模具热压成型），吸塑（热压）温度控制在90-100℃左右，冷却水通过内部管路接入模具中进行间接冷却，冷却水循环使用，此工序会产生微量的废气、边角料。 ⑥检验包装：检测产品是否合格，不合格产品集中收集后，经破碎后，回用于生产；合格品经打包后入库待售。 ⑦破碎：生产过程中产生的边角料、不合格品经收集后，经破碎机破碎后回用于生产，此工序会产生破碎粉尘。 表2-8 工艺参数一览表 生产工序; 工艺参数; 能源供给. 热熔挤出; 温度为160~180℃，加热时间3S; 电加热. 片材成型; 温度为90~100℃，加热时间0.2S; 电加热. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目厂区位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，用地属于固镇县经济开发区内，目前区域地块内为空置状态，本项目为新建项目，故无与本项目有关的原有污染情况和环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量 （1）区域环境空气达标情况 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据蚌埠市生态环境局于2024.6.3发布的《2023年蚌埠市生态环境质量状况公报》，对区域达标情况进行判定，具体统计结果见下表。 表3-1 2023年度蚌埠市环境空气质量状况 污染物; 年评价指标; 标准值（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 60; 8; 16.67; 达标. NO2; 年均值; 40; 24; 62.5; 达标. PM10; 年均值; 70; 66; 94.29; 达标. PM2.5; 年均值; 35; 38; 108.57; 不达标. CO; 日平均第95百分位数; 4000; 800; 20.00; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 159; 99.38; 达标. 2023年环境空气质量状况显示，基本污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3年平均质量浓度均未出现超标，细颗粒物（PM2.5）超标，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。改善区域大气环境质量的措施：通过落实《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》中十大重点领域与主要任务，到2030年，全市空气质量实现达标，PM2.5年均浓度下降至35微克/立方米以下；SO2、NO2、CO、PM10年评价浓度全面稳定达到国家二级标准限值以下；臭氧污染态势得到遏制；全市空气质量优良率达到85%及以上。 （2）特征污染物 本项目特征因子为非甲烷总烃。非甲烷总烃数据引用《安徽丰华大地生物科技有限公司委托件检测》中检测数据，检测时间为2022年7月29日-8月4日，监测地址位于项目所在地东南侧2.23km范围内，引用数据属于建设项目周边5千米范围内，监测数据3年内有效，且项目区域环境空气质量变化不大，故本次引用监测数据合理。具体监测结果及评价结果见下表： 表3-2 大气环境质量监测布点与监测因子 编号; 名称; 方位; 距离本项目（ m）; 监测因子. G3; 和谐苑; 东南; 2230; NMHC. ②监测结果 表3-3 监测结果与评价 监测点位; 监测因子; 评价标准 （mg/m3）; 监测浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占 标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 最小值; 最大值. G3; NMHC; 1次均值; 2; 0.21; 0.9; 45; 0; 达标. 由上表可知，现状监测期间，引用点位监测因子非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的限值，区域大气环境质量状况较好。 2地表水环境质量现状 （一）国控断面。2023年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖泊点位。 淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口2个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口、怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥6个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。北淝河入淮河口断面水质状况同比有所好转、首次达到Ⅲ类，其它5个断面水质状况同比均无明显变化。 湖泊：天河、沱湖、天井湖、四方湖4个监测点位水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。4个湖泊监测点位水质状况同比均无明显变化。 （二）省控断面。2023年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖泊点位。 淮河干流蚌埠段：黄盆窑、新城、晶源水务取水口3个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 湖泊：龙子湖和芡河湖2个监测点位水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。与上年相比，龙子湖监测点位水质状况无明显变化，芡河湖监测点位水质状况有所好转。 3、噪声环境质量 根据“建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）-厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声” 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行现状监测。 4、生态环境质量 本项目建设用地范围内及周边无生态环境保护目标，应此无需进行生态现状调查。 5、土壤、地下水环境 项目位于固镇县经济开发区内，本项目为PBS生物降解材料项目，冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池预处理后接管至固镇县经开区污水处理厂深度处理，项目无生产废水产生；针对化粪池做重点防渗，不会造成废水浸入土壤及地下水环境，故不存在土壤、地下水环境污染途径。原则上不需进行土壤、地下水现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，500m范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 表3-4 项目环境空气保护目标一览表 类别; 名称; 坐标m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X轴; Y轴. 空气环境; 经开区派出所; 476; 251; 行政人员; 约40人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区; SE; 483. 注：坐标以项目区厂房中心为（0，0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴；相对厂址距离取最近厂房边界点。 2、声环境 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，根据对厂址周边环境现状的踏勘，项目所在区域边界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，根据对厂址周边环境现状的踏勘，项目所在厂区边界500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区刘集路南侧，根据对厂址周边环境现状的踏勘，用地范围内无文物保护点、自然保护区和风景名胜区等敏感点，未发现有国家保护的野生动植物，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期废气执行安徽省地方标准《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中标准限值。 表3-5 监测点颗粒物排放要求 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; ug/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. 任一监测点自整时起依次顺延15分钟的TSP浓度平均值不得超过的限值。超标次数指一个日历日96个TSP 15分钟浓度平均值超过监测点浓度限值的次数。 根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。. 本项目热熔废气排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1挥发性有机物基本污染物项目排放限值。破碎粉尘及厂界无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值。 表3-6 废气排放标准限值 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测 浓度限值(mg/m3); 执行标准. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 20; /; /; 厂界外浓度最高点; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0. 非甲烷总烃; 40; /; 1.6; /; /; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 厂区内无组织有机废气执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中排放限值；具体详见下表。 - 表3-7 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物; 特别排放限值; 限值意义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 2、废水 项目采取雨污分流的排水体制，雨水经厂区雨水管道排至市政雨水管网； 生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口排入区域市政污水管网，执行固镇经济开发区污水处理厂接管限值；污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准。 表3-8 本项目污水排放标准限值 单位：mg/L，pH 值除外 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 固镇经济开发区污水处理厂接管限值; 6-9; 500; 350; 400; 45; 8. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 标准名称; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值如下。 表3-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 标准名称; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）; 3类; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固废执行《安徽省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据安徽省环保厅《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），国家对SO2、NOx、COD、NH3-N、烟尘（粉尘）、VOCs实施总量控制。 废水总量控制因子COD、NH3-N纳入到固镇经济开发区污水处理厂，不另申请总量。 本项目涉及总量申请因子为颗粒物、VOCs，根据环评报告核算，申请总量为：颗粒物：0.0004t/a、VOCs：0.243t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工内容有：土方明挖、混凝土工程、砌体工程、地基处理、钢筋工程、模板工程、设备安装等。工程施工包括筹建工程、准备工程、主体工程及完建工程四个部分。建设期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响。 1、大气环境影响分析 （1）大气污染源分析 施工过程中的大气污染源主要包括施工扬尘、施工车辆排放的尾气等。其中，最主要的影响来自于施工扬尘。 工程施工期间的施工扬尘主要来自于以下几个方面： (1)基础开挖、地基处理以及土地平整期间，施工区域地表裸露，在大风天气下易产生风蚀扬尘； (2)渣土车在运输过程中，由于高速行驶及路面颠簸，会造成渣土撒落，造成二次扬尘； (3)建设过程中使用的大量建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中将会产生大量的粉尘外逸。 根据同类项目建设经验及监测结果，施工期产生的粉尘会在近距离内形成局部污染。一般情况下，运输道路在正常气象条件下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，物料露天堆放和搅拌作业扬尘影响范围在50-100m。运输车辆往来造成的地面扬尘、沙石料的装卸扬尘，其污染程度主要取决于风力因素。运输车辆行驶产生的扬尘，约占施工扬尘总量的60%，其扬尘量与道路路面及车辆行驶速度有关，随风速的增加，扬尘造成的污染程度和范围也将随之增强和扩大。 （2）大气污染防治措施 本次评价提出的施工期大气污染防治措施主要包括： （1）施工扬尘 ①对施工场地及道路进行洒水抑尘，保持施工现场和施工道路表面的湿润，建议每天洒水4~5次以上。 ②加强现场管理，做到标准化施工和文明施工，场界四周设置围墙和抑尘网。 ③对运输车辆车速进行限制，运输砂石、土方、渣土等易产生扬尘污染的物料，应当实行密闭化运输，不得沿路泄漏、遗撒，避免二次污染。 ④施工场地出入口处设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。 ⑤对露天的物料堆场应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防治措施。 ⑥避免在大风天气进行水泥等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，并加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。 ⑦工程应按规定使用商品混凝土，禁止现场设置混凝土搅拌场。 ⑧灰土集中拌合，合理安排拌合点，尽量减少拌合点设置；灰土拌合站不得选在环境敏感点上风向，且距离应在200m以上。 ⑨大型施工机械必须领有环保牌照方可进场施工。 同时，本项目应按《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》中要求，将进一步加强扬尘污染防治工作，做好建筑工程施工扬尘“六个百分之百”环境综合整治量化指标管控，强化扬尘污染防治精细化管理，持续改善大气环境质量，保障人民生活健康。主要措施如下： ①现场设置密闭围挡，重点路段围挡材质和高度应符合相关要求。 ②施工辅道、堆场应硬化必须硬化。 ③车辆出入口设置冲洗设施，且确保冲洗设施可以正常使用。 ④施工区内应覆盖裸土或堆土，按要求进行覆盖，易尘材料需要覆盖。 ⑤环境敏感区内不得现场露天拌和灰土，灰土拌需采取有效控尘措施，场区外临时拌和点封闭围挡需符合相关要求。 ⑥在预警期间有预警措施。按照重污染天气黄色、橙色和红色三个预警响应级别，针对扬尘污染防治特点，应采取洒水降尘、局部停工、全面停工等应急响应措施。 ⑦施工过程应安装扬尘在线监测设备，确保扬尘在线监测设施正常使用，主出入口车辆冲洗监控确保有视频资料。 ⑧施工现场应包含扬尘防治标识与六牌一图标识。 ⑨现场应按相关规定要求配备符合数量的洒水车、雾炮机等降尘设备。 ⑩路面或石材需采用湿法切割，施工行为应尽量不造成扬尘污染。 （2）机械尾气 ①汽车减少怠速时间，避免猛提速等高燃耗操作； ②加强施工机械和运输车辆的维修、保养，确保施工机械和运输车辆尾气达标排放。 2、地表水环境影响分析 （1）水污染源分析 根据类比分析，施工期的水污染源主要包括施工人员产生的生活废水以及施工过程中产生的生产废水。 1、生活污水 项目计划施工期为6个月。施工人员产生的生活废水主要包括餐饮、卫浴排放的废水。由于施工现场人员数量受到施工内容、施工季节、施工机械等多种因素影响，变化较大。根据类比分析，高峰期施工人员总数可达50人，人均生活用水量按100L/d 计算，污水产生量按用水量的80%计算，则施工现场的生活污水产生量约为4m3/d（720m3/施工期），废水中主要污染物浓度为：COD200-300mg/L；BOD5100-150mg/L；SS100-200mg/L。施工期生活废水如果不经处理而直接排放，将会对项目拟建区域的环境产生一定的不利影响。 2、施工废水 施工废水主要包括：施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，混凝土养护用水、路面洒水以及施工材料的雨水冲刷废水等等。这些废水中主要污染物为SS和石油类。施工废水经沉淀处理后全部回用于设备冲洗或施工现场降尘洒水。本工程机械设备众多，且汽车及机械设备冲洗具有间断性、不稳定性，施工废水经隔油沉淀后上清液的回用比率以及处理时间具有不确定性；施工废水的产生量、污染因子浓度及发生量难以定量预测，本次评价不做定量分析，只提出防治措施。 （2）水污染防治措施 1、施工生活废水 施工高峰期，现场施工人员将达到50人左右，生活污水产生量达到4m3/d。施工期员工的生活污水可经三格式化粪池预处理后，接管固镇县经济开发区污水管网。 2、施工废水 ①施工现场设置隔油沉砂池、简单混凝沉淀池。施工机械、车辆冲洗废水收集至隔油沉砂池，经隔油、加药沉淀去除油脂、悬浮物后上清液可重新回用于设备冲洗或施工现场降尘洒水； ②施工现场四周设置集水渠，集水渠尾端设置沉砂池，集水渠收集的雨水及地下涌水进入沉砂池沉淀处理后排入附近雨水管网； ③沉渣收集后外运到指定地点处置。 3、声环境影响分析 （1）噪声污染源分析 施工期的主要噪声源有打桩机、挖掘机、搅拌机、推土机、装载车、起重机等。通过对上述机械设备和车辆等噪声值进行类比调查，同时结合《环境噪声与振动控制工程技术导则(HJ 2034-2013)》，上述设备噪声源强见下表。 表4-1 主要施工机械的噪声源强 序号; 施工阶段; 噪声源名称; 测点距声源距离（m）; 声压级dB（A）. 1; 打桩; 打桩机; 5; 100. 2; 土石方; 挖掘机; 5; 85. 3; 轮式装载车; 5; 95. 4; 推土机; 5; 88. 5; 压路机; 5; 90. 6; 结构; 搅拌机; 5; 90. 7; 振捣棒; 5; 88. 8; 电锯; 5; 93. 9; 装卸; 起重机; 5; 85. 10; 吊车; 5; 83. 11; 全程; 载重车辆; 5; 90. （2） 噪声环境影响分析 本次评价中，施工期的噪声源考虑到了不同施工阶段的机械组合，从打桩、土石方、结构、装卸等四个阶段进行预测，昼间施工机械最大影响距离为58-165m，夜间施工机械最大影响距离为281-692m，因此夜间施工对周边环境影响较大，本项目周边均为工业企业，但考虑夜间噪声影响，企业夜间施工，需向生态环境主管部门报备，经同意后定时间段进行，因此，本项目昼间施工噪声对周边声环境影响不大。 （3）施工期噪声防治措施 施工单位应采取相应噪声防治措施，施工阶段的噪声控制必须要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，最大限度地减少噪声对周边声环境的影响。 ①合理安排施工时间。要求施工单位在制订施工计划时，尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。高噪声施工时间尽量安排在白天，禁止夜间施工。 ②降低设备声级。设备选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械等，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭。 ③合理选择施工车辆进场路线，避开周边敏感点。若确实经过周边集中居住区，应避免上、下班时间经过，并要求减速行驶，禁止鸣笛。可同时结合设置隔声屏障来减少对周边敏感点影响，确保周边敏感点声环境质量不受较大影响。 ④降低人为噪音。按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业，代之以现代化通讯设备。 ⑤施工期间不得在夜间22∶00以后、早晨7∶00以前进行高噪声作业。根据有关规定规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 ⑥施工过程中，高噪声设备需远离厂界。 4、固废环境影响分析 （1）固废来源分析 施工期固体废物主要为废弃土方、结构施工阶段的废渣土、废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。项目施工场地土石方平衡，因此，产生的固体废物基本为生活垃圾及少量施工废料。 （1）生活垃圾 根据类比分析，现场施工人员数量大约为50人，人均生活垃圾的产生量按0.5kg/d 计算，则施工现场的生活垃圾产生量大约为25kg/d。 （2）建筑垃圾 项目建筑垃圾主要来源于建筑物施工过程，主要包括装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的石子、块石、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料等。建筑垃圾按0.2t/m2计算。施工期产生建筑垃圾约1374.32t。 （2）固废污染防治措施 为防止施工期固体废物对环境造成不利影响，应采取如下措施： (1)建筑固体废物分类堆放，回收部分和不可回收部分分开，无机垃圾与有机垃圾分开，及时清运。 (2)对于施工垃圾、维修垃圾，要求进行分类收集处理，其中可利用的物料(如纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾等)可由废品收购站回收；对不能利用的，应按要求运送到指定地点。 (3)施工人员产生的生活垃圾，应采取定点收集的方式。在施工营地设置垃圾桶，按时清运；施工场地内，也应设置一些分散的垃圾收集装置，并派专人定时打扫清理。施工场地的生活垃圾交由环卫部门统一进行处理。 (4)施工开挖的表层土应单独存放，并采取相应的防护措施，防止雨水冲刷，以备施工结束后绿化和复垦用。 (5)产生的渣土和建筑垃圾必须按照城管部门的要求进行外运，生活垃圾交与环卫部门集中处置，施工产生的危险废物应暂存现有项目危废库，并定期委托有资质的单位进行处置。 (6)工程建设中尽量做到挖填平衡，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取护坡措施；尽量缩短施工工期，减少疏松地面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期。 5、生态环境影响分析 为了尽可能减轻项目对周围生态环境的影响，项目应在施工及运营过程中充分考虑对周围生态系统的保护和采取相应的减缓措施，以减少和避免开发建设时的各种行为所引起的对生物物种和整个生态系统的不利影响，保持生态系统的多样性、可持续利用和发展。本项目水土流失防治及生态保护措施可采用工程措施、植被恢复措施、临时防护措施和管理措施等四种措施。 （1）工程措施：在重点水土流失防治地段，如弃土临时堆放场采取工程措施防治水土流失，主要包括挡土墙、排水工程等。 （2）植被恢复措施：生态补偿措施中最重要的就是植被恢复措施，本项目应就地进行生态补偿，配合区域规划种植合适的草类植物及草灌木混合种植等，减少雨水直接侵蚀坡面，从而减少水土流失量，起到水土流失防治作用。对工程完工后被规划为绿地的堆料区、施工便道、临时堆泥场等，先行土地整治，然后种植林草，以保持水土。 （3）临时措施：主体工程在工程施工期间，边坡、堆土料场、施工便道等，均需采取临时措施防治水土流失。考虑临时工程的短时效性，一般选择简单、有效、易行且投资少的工程措施。工程施工中的临时堆放一般采用覆盖遮蔽物、修建拦水埂等。 （4）管理措施：水土流失防治工程的施工时序是否合理，施工期间是否设置临时防护措施，措施设置是否适宜等，对其防治效果具有较大影响。据此，主体工程施工中填筑工程应先修建拦挡措施后，再行填筑；考虑土方的合理堆放，减少临时占地；施工便道应及时采取拦挡和排水措施，还应经常洒水，运输土石料的车辆应实行遮盖，工程施工中应落实水土流失防治监督、监理和监测工作，保证水土流失防治措施能真正有效地落到实处。 此外，还应采取以下措施： （1）项目施工期间应注意采取相应水土流失防治措施，所涉及的水土流失防治设施应与其主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。其主体工程竣工时，必须相应完成如绿化、砌面等护坡固土及截洪、排水等有关水土流失防治工作，以控制水土流失。项目在与施工单位签订工程承包合同时，建议增加施工期项目建设区应符合水土流失防治和环境保护要求的条款，并有违约的处理办法。 （2）项目应根据当地雨量季节分布特征和旱季风日分布规律，选择适宜的土方施工时期，并经常与当地气象部门联系，尽量避免在大暴雨天或大风干热天施工。在雨季施工时，应搞好施工场地截洪、排水工作，保证截洪、排水系统畅通，以减少土壤水蚀流失和重力侵蚀。在旱风、干热季节施工时，应对裸露、松散的干燥土壤喷洒适量水，使土壤表面处于湿润状态，以减少土壤风蚀流失和尘土污染危害。 （3）项目在各种工程建设施工过程中，应努力减少地貌和植被破坏，尽量缩小土壤裸露面积。在建设区各种土地平整区周边上、下方应分别开挖拦洪沟和排水沟来减少集雨面积和地表径流，并应在填方区外侧边缘竖面建筑挡土墙和在挖方区内侧边缘竖面进行砌石、绿化等护坡，以防止土壤冲刷流失；在土方施工完毕后，应尽早尽快对项目建设区进行主体工程、水土流失防治设施和环境绿化工程等建设，使裸露土面及时得到覆盖，以控制水土流失，美化环境，保持水土。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 1.1项目废气污染源项分析 ①生物降解材料生产线 依据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表7排污单位废气产污环节、污染控制项目、排放形式及污染治理设施一览表中日用塑料制品制造--使用除聚氯乙烯以外的树脂生产泡沫塑料/塑料制品：颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度b、恶臭特征污染物b。 表4-2 HJ1122-2020 表7 塑料制品工业 HJ1122-2020 表7; 本项目; 备注. 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类. 热熔挤出; 片材挤出机; 热熔挤出; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度b、恶臭特征污染物b; 非甲烷总烃; 本项目使用原料为颗粒状，故无混料粉尘产生，本项目使用原料为PBS生物降解材料，对照《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无其他特征污染因子. 破碎; 破碎机; 破碎; 颗粒物; 颗粒物; /. 1.2废气风量核算 拟建项目拟采取集气罩（带软帘）收集有机废气及粉尘； 1.2.1热熔挤出废气 根据废气产生量情况，建设单位拟在各产污点采用集气尺寸：长0.8m×宽0.8m的集气罩（带软帘），参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3中集气罩的收集效率，包围型集气罩（含软帘）集气效率为50％，为保证收集效率可达90％，加强风机风量，罩口设计风速为0.8m/s，集气罩（带软帘）距离产污点距离0.4m，根据《环境工程设计手册》中的经验公示： L=3600×（5X2+F）×Vx 式中 X为集气罩至产污点的距离， 取0.4m； - F为集气罩面积，为0.64m2； - Vx为控制风速，取0.8m/s； 表4-3 风量核算参数一览表 集气罩（带软帘）. 序号; 工序; 尺寸（m）; 集气罩面积（m2）; 数量（个）; 控制风速（m/s）; 理论风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 1; 热熔挤出; 0.8×0.8; 0.64; 2; 0.8; 8294.4; 9000. 1.2.2破碎废气 根据废气产生量情况，建设单位拟在各产污点采用集气尺寸：长0.4m×宽0.4m的集气罩（带软帘），参照《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》表2-3中集气罩的收集效率，包围型集气罩（含软帘）集气效率为50％，为保证收集效率可达90％，加强风机风量，为保证收集效率可达90％，罩口设计风速为0.5m/s，集气罩距离产污点距离0.2m，根据《环境工程设计手册》中的经验公示： L=3600×（5X2+F）×Vx 式中 X为集气罩至产污点的距离， 取0.2m； - F为集气罩面积，为0.16m2； - Vx为控制风速，取0.5m/s； 表4-4 风量核算参数一览表 集气罩（带软帘）. 序号; 工序; 尺寸（m）; 集气罩面积（m2）; 数量（个）; 控制风速（m/s）; 理论风量（m3/h）; 设计风量（m3/h）. 1; 破碎; 0.4×0.4; 0.16; 2; 0.5; 1296; 1500. 1.3废气污染源强分析 表4-5 本项目有组织废气产排放情况表 污染源; 污染物; 排气量Nm3/h; 工作时间; 产生情况; 处理方式; 处理效率; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 热熔挤出; 非甲烷总烃; 9000; 7200; 37.44; 0.34; 2.426; 二级活性炭; 90％; 3.75; 0.034; 0.243. 破碎; 颗粒物; 1500; 750; 34.67; 0.052; 0.039; 布袋除尘器; 99％; 0.36; 0.00053; 0.0004. 表4-6 本项目废气排放口基本情况表 排气筒编号; 设施名称; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒高度m; 出口内径m; 烟气温度℃; 烟气流速m/s; 年排放小时/h; 排放工况; 类型. 经度; 纬度. DA001; 二级活性炭吸附装置; 117.329950; 32.275608; 15; 0.5; 25; 13.9; 7200; 正常; 一般. DA002; 布袋除尘器; 117.329489; 33.275341; 15; 0.2; 25; 14.48; 750; 正常; 一般. 表4-7 本项目无组织废气污染物排放情况表 序号; 生产设施编号/组织排放编号; 产污环节; 污染物种类; 主要污染防治措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; MF001; 注塑; 非甲烷总烃; 加强环境管理; 0.269; 0.037. 破碎; 颗粒物; 0.004; 0.0053. 本项目废气主要为热熔挤出工序产生的废气（非甲烷总烃）、片材成型工序产生的废气及破碎粉尘。 I：有组织排放废气 （1）热熔挤出工序产生的废气 拟建项目采用PBS生物降解材料颗粒（新料）热熔挤出成片材，设备均布置于1#厂房内北侧区域，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）热熔挤出工序产生的有机废气以非甲烷总烃表征。根据参考《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法》表1-4主要塑料制品制造工序产污系数及《浙江省重点行业 VOCs 污染排放源排放量计算方法》(1.1版，2015年11月)中表 1-7塑料行业的排放系数；排放系数为0.539kgt，本项目产品年产量5000t，则非甲烷总烃产生量为2.695t/a。 项目拟采用集气罩（带软帘）收集废气，集气效率可达90％，废气统一收集后由1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放； 项目年工作时间7200h，则非甲烷总烃有组织产生量为2.426t/a，有组织产生浓度为37.44mg/m3，产生速率为0.34kg/h；二级活性炭吸附处理效率可达90％，则有组织排放量为0.243t/a，有组织排放浓度为3.75mg/m3，排放速率为0.034kg/h。 - 非甲烷总烃排放总量为0.243t/a，则其单位产品排放量为0.0486kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中规定单位产品非甲烷总烃排放量不超过0.3kg/t产品的限值。 （2）片材成型工序产生的废气 本项目片材成型工艺主要为吸塑成型机通过加热模具至90-100℃左右，经压入PBS可生物降解片材内成型，单次热压时间0.2S，此工序主要是通过加热模具，与片材表面接触，从而使片材热变形，PBS材料稳定性强，成型时间极短，产生的废气极少，无法进行定量核算，因此不对片材成型废气进行量化分析。 （3）破碎工序产生的废气 项目经检验后不合格品及修边工序产生的边角料，经过破碎机破碎后回用于生产，此过程中会产生破碎粉尘，根据企业提供的资料，需破碎量为115t/a，根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》废弃资源综合利用行业系数手册-非金属废料和碎屑加工处理行业系数表中干法破碎-所有规模，颗粒物375g/t-产品，则破碎粉尘产生量为0.043t/a， 项目拟采用集气罩（带软帘）收集废气，集气效率可达90％，废气统一收集后由1套布袋除尘器装置处理，项目年工作时间750h，则粉尘有组织产生量为0.039t/a，有组织产生浓度为34.67mg/m3，产生速率为0.052kg/h；布袋除尘器处理效率可达99％，则有组织排放量为0.0004t/a，有组织排放浓度为0.36mg/m3，排放速率为0.00053kg/h。 II无组织排放废气： （1）未收集的热熔挤出工序产生的非甲烷总烃废气 项目在热熔挤出过程中，经集气罩（带软帘）收集有机废气，仍有少量的废气未被收集，呈无组织排放，非甲烷总烃产生量0.269t/a。 （2）未收集的破碎工序产生的粉尘 项目在破碎过程中，经集气罩（带软帘）收集粉尘，仍有少量的废气未被收集，呈无组织排放，粉尘产生量0.004t/a。 1.4环保措施及可行性分析 本环评要求企业对热熔挤出工序废气集气罩（带软帘）收集后经1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高排气筒（DA001）排放；破碎废气集气罩（带软帘）收集后经1套布袋除尘器（TA002）处理后由15m高排气筒（DA002）排放。 根据对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中附录A.2废气防治可行技术参考表及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中附录A.1废气防治可行技术参考表，其可行性情况如下： 表4-8 本项目处理设施可行性情况一览表 生产设施; 处理设施; 污染因子; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 依据来源. 片材挤出机; 二级活性炭吸附装置; 非甲烷总烃; 90％; 90％; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）. 破碎机; 布袋除尘器; 颗粒物; 90％; 99％; 是; 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）. 同时对照安徽省地方标准《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分：塑料制品业》（DB34/T4230.9-2022）中废气防治可行技术参考表，其可行性情况如下： 表4-9 本项目处理设施可行性情况一览表 生产设施; 末端治理要求; 本项目; 是否符合; 对应环境技术规范. 要求. 生产线; 4.3.1工艺过程废气应收集后排入废气处理系统处理; 本项目工艺废气均排入废气处理系统处理; 符合; 《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第9部分：塑料制品业》(DB34/T4230.9-2022). 4.3.2 宜采用吸附、燃烧、喷淋吸收、生物、臭氧氧化、光氧化、等离子等技术；中、低浓度有机废气宜采用吸附浓缩一燃烧技术处理。; 本项目采用二级活性炭处理有机废气; 符合. （1）活性炭吸附 活性炭吸附技术主要是利用活性炭吸附材料具有丰富空隙结构和巨大比表面积，将VOCs吸附在其内部空隙，从而达到净化废气的目的。活性炭吸附技术的主要原理如下所示：VOCs从流体主体以对流扩散的形式传递到吸附材料的外表面；然后从外表面进入到吸附材料的微孔内，最后扩散到吸附剂的内表面；当VOCs的分子直径略小于吸附剂内表面的孔径时，很难从内表面的微孔中逸出，即产生物理吸附。 二级活性炭吸附装置： 根据前文分析，进入活性炭吸附装置内的风量约为9000m3/h。因此，活性炭吸附塔外形尺寸设计：1500×1300×1600mm；活性炭托板为1350×1150×100mm，分6层均匀置放于塔体中，通风间距313mm，活性炭单层厚100mm，实际过滤面积为：1.35m×1.15m×6=9.315m2。 吸附过滤风速S=9000/3600/9.315=0.27m/s，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的规定，颗粒状活性炭吸附装置废气流速宜低于0.6m/s。 有机废气净化系统活性炭总过滤面积为9.315m2，单层厚0.1m，共6层，总用量为0.932m3，本项目采用的是颗粒状活性炭，密度0.45t/m3，一次装填0.42t。吸附比（污染物量/活性炭量）按0.3kg/kg计算，项目采用二级活性炭吸附装置，两套活性炭吸附装置吸附的废气量为1.746t/a（80％有机废气量）、0.437t/a（20％有机废气量），则第一套活性炭量为1.746÷0.3=5.82t，项目活性炭一次装填量为0.42t/a，则每年更换14次（即22天更换一次），更换量为7.626t/a（含吸附的有机废气量1.746t/a）；第二套活性炭量为0.437÷0.3=1.46t，项目活性炭一次装填量为0.42t/a，则每年更换4次（即3个月更换一次），更换量为2.117t/a（含吸附的有机废气量0.437t/a）。 “活性炭吸附装置”方案如下： 活性炭处理装置主要由活性炭吸附装置、离心机以及排气筒组成，本项目共设置1套两级活性炭吸附装置，各活性炭装置主要技术参数如下： 表4-10 活性炭吸附装置技术参数表 处理效率; 活性炭密度; 过滤风速; 过滤停留时间. 90％; 550kg/m3; 0.27m/s; 0.2~2s. 活性炭形态; 介质温度; 介质; 过滤面积. 颗粒状; 常温（-5℃~40℃）; 有机废气; 9.315m2. 碘值; 活性炭层数; 活性炭间距; 活性炭单层厚度. 850; 6层; 0.313m; 0.1m. 出口风量（m3/h）; 一次填充量（t）; 活性炭箱尺寸; 活性炭箱数. 9000; 0.42; L×W×H=1500×1300×1600mm; 2套. 综上，本项目废气处置措施可行。 1.5大气污染物排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-11，项目大气污染物年排放量核算表见表4-13。 表4-11 大气污染物有组织排放核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 无. 一般排放口. 1; DA001; - 非甲烷总烃; 3.75; 0.034; 0.243. 2; DA002; - 颗粒物; 0.36; 0.00053; 0.0004. 有组织排放总计; - 非甲烷总烃; 0.243. - 颗粒物; 0.0004. B、无组织排放量核算 表4-12 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 浓度限值/(mg/m3); 核算年排放量/（t/a）. 1; MF001; 注塑; 非甲烷总烃; 加强环境管理，加强有组织收集; 4.0; 0.269. 破碎; 颗粒物; 1.0; 0.004. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.269. 粉尘; 0.004. 表4-13 大气污染物年排放核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; - 非甲烷总烃; 0.512. 2; - 颗粒物; 0.0044. 1.6大气环境影响分析 根据前文分析，热熔挤出工序废气收集后经1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由15m高排气筒（DA001）排放，非甲烷总烃排放满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）排放限值；破碎工序废气收集后经1套布袋除尘器（TA002）处理后由15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限值。 1.7废气非正常工况分析 非正常排放一般包括开停车、检修、环保设施不达标三种情况。 本项目在开车前首先运行废气处理装置，然后进行生产作业，使生产中的废气都能得到及时处理。停车时，废气处理装置继续运转，待工艺中的废气完全排出后再关闭。设备检修以及突发性故障（如，区域性停电时的停车），企业会事先安排好设备正常停车，停止生产。项目在开、停车时排出污染物均可得到有效处理，排出的污染物和正常生产时的情况基本一致。因此，非正常工况考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。本项目非正常工况为废气处理装置发生故障。 表4-14 本项目非正常工况废气有组织排放情况汇总表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 非正常排放量（t/a）; 单次持续 时间/h; 年发生频 次/次; 应对 措施. DA001; 环保设施出现故障，废气未经处理直接排放; 非甲烷总烃; 37.44; 0.34; 2.426; 0.5; 1; 立即 停产，关闭 阀门， 检修 设施，排除 故障。. DA002; 颗粒物; 34.67; 0.052; 0.039; 0.5; 1. （2）非正常工况防范措施 为确保项目废气处理装置正常运行，建设方在日常运行过程中，拟采取如下措施： ①由公司委派专人负责每日巡检废气处理装置，做好巡检记录。 ②当发现废气处理设施故障并导致废气非正常排放时，应立即停止生产，待废气处理装置故障排除后并可正常运行时方可恢复相关生产。 ③按照环评要求定期对废气处理装置进行维护保养，并定期维护置换活性炭、破损布袋，尤其需保证废气处理措施的正常运行，以减少废气的非正常排放。 ④建立废气处理装置运行管理台账，由专人负责记录。 2、废水 2.1污染工序及源强分析 项目营运期外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口排入区域市政污水管网；项目冷却水经沉淀水池循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 （1）污染工序及源强分析 表4-15 项目运营期生活污水污染源源强核算结果及相关参数一览表 废水种类; 废水量（t/d）; 污染物浓度（mg/l）. COD; BOD5; SS; NH3-N; 总磷. 职工办公生活污水; 1.53; 320; 180; 200; 30; 3. 化粪池预处理效率（％）; /; 15; 9; 30; 3; /. 处理后浓度; /; 272; 163.8; 140; 29.1; 3. 污染物产生量（t/a）; 459; 0.125; 0.075; 0.064; 0.013; 0.0014. 表4-16 项目废水治理措施情况一览表 废水 种类; 设施名称; 污染物名称; 治理工艺; 治理 效率; 排放标准; 是否为可行技术; 排放去向. 生活污水; 化粪池; COD; 沉淀; 15％; 固镇经济开发区污水处理厂接管限值; 是; 固镇经济开发区污水处理厂. BOD5; 9％. SS; 30％. 氨氮; 3％. 总磷; 0％. 2.2废水污染物排放信息 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、氨氮; 固镇经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 是þ 否£; þ企业总排 £雨水排放 £清洁下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口. 表4-18 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/(万t/a); 排放 去向; 排放 规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; 117.329588; 33.275987; 0.0459; 固镇经济开发区污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 不定时; 固镇经济开发区污水处理厂; COD; 50. 氨氮; 5. 2.3地表水环境影响评价 2.3.1废水污染防治措施 生活污水防治措施： 化粪池处理工艺说明：化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。污水首先由进水口排到第一格，在第一格里比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，开始初步的发酵分解，经第一格处理过的污水可分为三层：糊状粪皮、比较澄清的粪液、和固体状的粪渣。经过初步分解的粪液流入第二格，而漂浮在上面的粪皮和沉积在下面的粪渣则留在第一格继续发酵。在第二格中，粪液继续发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪渣厚度比第一格显著减少。流入第三格的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三格功能主要起暂时储存已基本无害的粪液作用。 2.3.2接管可行性分析 ①固镇经济开发区污水处理厂位于开发区纬七路北侧，经二路西侧。开发区污水厂一期、二期和三期已建成，规模合计5.0万m3/天；四期工程设计处理规模2.0万m3/天，目前正在验收。 一期工程污水处理设计规模为2万m3/d，于2009年1月9日通过蚌埠市环境保护局《关于固镇县连城污水处理厂工程项目环境影响报告书的批复》（固镇县连城污水处理厂工程项目即安徽固镇经济开发区污水处理厂一期工程），于2013年8月建成调试运行，2014年8月由安徽阳光水务有限责任公司托管运行，于2016年12月通过环保竣工验收。 二期工程设计规模10000m3/d，于2015年12月9日通过蚌埠市环境保护局《关于固镇县连城污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告书的批复的函》（蚌环许〔2015〕138号文），开发区污水处理厂二期工程和尾水管网工程于2016年9月开工建设，2017年7月24日通过竣工验收。目前污水处理厂一期、二期工程已满负荷运行。 三期工程设计规模20000m3/d，于2018年5月25日通过原固镇县环境保护分局《关于安徽固镇经济开发区污水处理厂工程（三期）项目环境影响报告书的批复的函》（固环函〔2018〕22号），开发区污水处理厂三期工程和尾水管网工程于2019年10月开工建设，2020年12月通过竣工验收。开发区污水处理厂处理工艺为：粗格栅间—细格栅—曝气沉砂池—事故调节池—水解酸化池—AAO生化池—二沉池—高效沉淀池—臭氧接触池—曝气生物滤池—反硝化深床滤池.具体工艺流程见下图。 图4-1 固镇经济开发区污水处理厂处理工艺流程图 ②接管可行性分析 本项目位于固镇县经济开发区刘集路南侧，属于固镇经济开发区污水处理厂的收水范围内，故项目区废水经市政污水管网排至固镇经济开发区污水处理厂处理深度处理。项目外排废水为员工生活污水，水质浓度低，各项因子均满足污水处理厂接管限值要求，不会对固镇经济开发区污水处理厂生化处理系统造成冲击，固镇经济开发区污水处理厂完全有能力接纳本项目排放的综合废水，对区域地表水环境影响较小。 综上所述，从接管可行性、污水处理厂处理能力、工艺可行性和达标可行性等方面综合分析，项目接管进入固镇经济开发区污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为片材挤出机、吸塑成型机、破碎机、冷却水塔等工序设备运行过程产生的噪声，其噪声源强为70-90dB(A)，为了减轻设备运行产生的噪声对周围环境的影响，建设方拟采取如下降噪措施： （1）合理总平布局 通过合理车间布局，将车间内噪声较大的设备尽量远离厂界。 （2）降低噪声源 在选购设备时尽可能选用低噪声设备，从源头上降低噪声源，对于噪声源强相对较高的设备底座安装减振基座、垫橡胶圈。 （3）加强管理 加强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 - 降噪措施 对消声材料进行加固和墙面缝隙的处理（泡沫填充剂后再打玻璃胶）；风机加装消声器。 - 表4-19 室内声源工业企业噪声源及治理措施 单位：dB(A) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 治理措施; 降噪效果. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 1#生产厂房; 片材挤出机; 70-80; 12~32; 58~62; 2; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声; 30-35. 2; 吸塑成型机; 70-80; 5~35; 24~48; 2. 3; 破碎机; 75-85; 33~37; 15~20; 1.5. - 表4-20 室外声源工业企业噪声源及治理措施 单位：dB(A) 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 治理措施; 降噪 效果. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 冷却水塔; 36; 73; 1.5; 80-90; 安装减振基座，距离衰减; 30-35. 2; 环保风机1; 40; 60; 1.5; 80-90. 3; 环保风机2; 40; 24; 1.5; 80-90. 备注：以1#厂房西南角为坐标原点，南侧厂房边界为X轴，西侧厂房边界为Y轴。 3.2噪声预测 根据工程噪声源特点，预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A中的工业噪声预测计算模式。噪声预测模式如下： 1）室外噪声源 计算某个声源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)－20lgrr0－ΔLoct 式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则 Loct(r0)=Lw cot－20lgro－8 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级 LA。 2）室内声源 ①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct，1=Lw cot＋10lgQ4πr12+4R 式中：Loct，1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lwoct为某个声源 的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。 ②再计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct，1T=10lgi=1N100.1Loct，1（i） ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： #### Loct，2T=Loct，1T－TLoct+6 ④ 将室外声级Loct，2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： Lw cot=Loct，2T+10lgS 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 由上述各式可计算出周围声环境因该项目设备新增加的声级值，综合该区内的声环境背景值，再按声能量迭加模式预测出某点的总声压级值，预测模式如下： Leq总=10lg1Ti=1ntini100.1LAini+j=1mtoutj100.1LAoutj 式中：Leq总—某预测点总声压级，dB（A）； n—为室外声源个数； m—为等效室外声源个数； T—为计算等效声级时间。 3）预测参数 经对现有资料整理分析，拟选用如下参数和条件进行计算： a一般属性 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大余地，以对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。厂界噪声最终预测结果见表4-21。 表4-21 各测点噪声最终预测结果表 单位：dB(A) 序号; 厂界点; 预测值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 53.5; 53.5; 是; 是. 2; 南厂界; 51.9; 51.9; 是; 是. 3; 西厂界; 53.4; 53.4; 是; 是. 4; 北厂界; 52.8; 52.8; 是; 是. 由此可见，本项目运营期通过对高噪声设备采取相应的噪声控制措施，利用厂房隔声和距离衰减的情况下，本项目厂界昼间噪声能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物 4.1固废产生及处置情况 项目运营期产生的固体废物主要包括危险废物、一般固废以及员工生活垃圾；一般固废主要为废模具、废包装袋、废滤网、塑料边角料、不合格品、除尘设备收集的粉尘、废布袋；危险废物主要为废机油、废润滑油、废润滑油桶、废机油桶、含油抹布、废活性炭等。 1、一般固废： ①废模具：项目在片材成型过程中，使用定制的磨具进行热压成型，根据企业提供的资料，项目年使用钢模数为15个/a，单个钢模重10kg，则产生量为0.15t/a，收集后由厂家回收置换。 ②不合格品：项目在检验过程中会产生少量的不合格品，根据企业提供的资料，不良率约为2％，则不合格品产生量为100t/a，属于一般固废，不涉及危险废物，收集经破碎后回用于生产。 ③塑料边角料：项目在修边过程中，会有少量的边角料产生，根据企业提供的资料，边角料约为0.3％，则塑料边角料产生量为15t/a，属于一般固废，不涉及危险废物，收集经破碎后回用于生产。 ④废包装袋：项目外购袋装成品原料颗粒，在投料过程中，会产生一定量的废包装材料，根据核算，废包装袋年产生量为100000个，单个包装袋约重0.05kg，则废包装材料产生量为5t，属于一般固废，定期收集后，外售物资回收公司。 ⑤废滤网：项目在注塑过程中，热熔挤出机过滤网定期更换过程中会产生少量的废过滤网（主要成分是铁和塑料），废过滤网产生量约为0.08t/a，属于一般固废，定期收集后，外售物资回收公司。 ⑥除尘设备收集的粉尘：项目在破碎工序会产生少量的粉尘，根据工程分析，产生的粉尘经布袋除尘器收集后，其产生量为0.0386t/a，由于收集的粉尘为属于一般固废，不涉及危险废物，统一收集后回用于生产。 ⑦废布袋：布袋除尘器产生的废布袋：项目在除尘过程中，工艺产生的粉尘经布袋除尘器过滤后达标排放，在日常环保设备运营过程中，会定期产生一定量的布袋破损或布袋老化，估算量为0.25t/a，根据设备资料，企业应于2年进行一次布袋置换，定期对布袋除尘器进行检查，若发现有布袋破损，需及时进行更换，更换后的废布袋由设备厂家进行回收置换。 2、危险固废： ①废润滑油：项目使用润滑油进行设备润滑，会产生一定量的废润滑油，根据企业实际生产经验，除自然损耗外，约40%都转化成废油，年使用量为0.8t/a，废润滑油产生量约0.32t/a，属于危险固废（废物代码为HW08 900-217-08 使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），利用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ②废机油 项目在设备维修过程中会产生少量的废机油，根据企业实际生产经验，除自然损耗外，约40%都转化成废油，年使用量为0.2t/a，废机油产生量约0.08t/a，属于危险固废（废物代码为HW08 900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），利用专用容器盛装后，暂存于危废暂存库，定期委托资质单位处理。 ③废润滑油、废机油桶：根据建设方提供的资料分析，项目年用润滑油0.8t/a，25kg/桶，年产生的废润滑油桶为32个，单个重量2kg，则年产生量为0.064t/a；年用机油0.2t/a，25kg/桶，年产生的废机油桶为8个，单个重量0.5kg，则年产生量为0.004t/a；合计产生量为0.068t/a。属于危险固废（废物代码为HW08 900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。企业拟在厂区内危废暂存间暂存后，定期委托由有资质单位进行处理。 ④含油抹布 项目生产过程中会产生少量的含油手套，废含油手套的产生量为0.2t/a，属于危险固废（废物代码为HW49 900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质）；根据《国家危险废物名录》（2025年版）附录危险废物豁免管理清单，若未分类收集，则属于豁免，全过程不按危险废物管理。若分类收集则收集后贮存于危废贮存间，定期委托有相关危废处理资质单位进行集中处置。 ⑤废活性炭：项目废活性炭主要来源于有机废气处理设施，吸附比（污染物量/活性炭量）按0.3kg/kg计算，项目采用二级活性炭吸附装置，两套活性炭吸附装置第一套活性炭更换量为7.626t/a（含吸附的有机废气量1.746t/a）；第二套活性炭更换量为2.117t/a（含吸附的有机废气量0.437t/a）；合计：9.743t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，属于危险废物HW49其他废物900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，经收集后放入专用的储存桶内暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。 3、生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为4.5t/a。分类收集后袋装由环卫部门统一收集定期清运处理。 本项目固体废弃物处理措施见表4-22。 表4-22 一般固体废物处置措施一览表 序号; 固废名称; 类别; 产生量; 处理处置方式. 1; 废模具; 一般固废，900-001-S17; 0.15t/a; 由厂家回收置换. 2; 不合格品; 一般固废，900-003-S17; 100t/a; 厂区内破碎后回用. 3; 塑料边角料; 一般固废，900-003-S17; 15t/a; 厂区内破碎后回用. 4; 废包装袋; 一般固废，900-003-S17; 5t/a; 外售物资回收公司. 5; 废滤网; 一般固废，900-099-S59; 0.08t/a; 外售物资回收公司. 6; 除尘设备收集的金属粉尘; 一般固废，900-002-S17; 0.0386t/a; 回用于生产. 7; 废布袋; 一般固废，900-099-S59; 0.25t/a; 由厂家回收置换. 8; 生活垃圾; --; 4.5t/a; 委托环卫部门清运. 根据环境保护部2017年第43号公告《建设项目危险废物环境影响评价指南》，针对危险废物列明危险废物的名称、数量、类别、形态、危险特性和污染防治措施等内容，具体见下表4-23。 表4-23 项目危险废物收集措施及产生处置情况 序 号; 固废名称; 危废 类型; 危废代码; 状态; 收集措施; 储存地点; 产生量; 处置 方式. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 液态; 收集后密封桶装存放于危废库内; 危险废物临时贮存场，位于位于1#厂房内西北侧，建设独立危废间，面积15m2; 0.32t/a; 委托有危废处置资质单位进行处理. 2; 废机油; HW08; 900-214-08; 液态; 0.08t/a. 3; 含油抹布; HW49; 900-041-49; 固态; 0.2t/a. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 9.743t/a. 5; 废润滑油、废机油桶; HW08; 900-249-08; 固态; 直接暂存于危废库; 0.068t/a. 4.2固废环境影响分析 1、一般固废要求 一般工业固废的暂存场所应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》建设。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； 具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施； ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志； ④一般工业固体废物贮存、处置场禁止危险废物和生活垃圾混入； ⑤贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 2、危险废物要求 环评要求企业按如下要求规范建设危险废物暂存场所： 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防雨、防晒等设施。 根据《国家危险废物名录》，本项目生产过程中产生危险废物在厂内贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建立。 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层渗透系数≤10-7cm/s 或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm其它人工材料渗透系数≤10-10cm/s。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ③必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，设置集气装置经活性炭吸附装置处理后排放； ④设施内要有安全照明设施和观察窗口； ⑤用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑦不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； ⑧配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 同时按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的要求，在醒目处设置警示标志牌，符合环保要求。 对危险废物实行“五联单”管理制度，运输车辆应设置明显的标志并经常维护保养，必须由专业运输车辆和专业人员承运。 危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。按规定要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 运输过程中需要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃及其它禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。运输时要按规定的线路行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 企业须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请当地环保局批准，同时填写危险废物转运单。企业须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 企业危废暂存间应设置集气系统，收集的逸散废气经活性炭吸附装置处理后排放。 危险废物签订委托处置协议： 要求建设单位在项目建成后与有资质单位签订危废委托处置协议，定期委托危废处置单位回收处置。建设单位可在省内危废经营单位中选择距离较近的危废处置单位处置，危废转移严格执行《危险废物转移联单管理办法》中有关规定和要求。 综上，项目产生的各类固废均能得到综合利用和妥善处理，满足环保要求，对环境影响较小。 5、土壤及地下水环境影响分析 （1）污染途径 根据工程分析，本项目生产运行过程中对地下水环境存在潜在污染风险的区域主要为危废暂存间；项目排放的废气为非甲烷总烃、颗粒物，不会造成大气沉降，故项目对土壤的潜在风险为污水和物料泄露造成地表漫流和垂直入渗影响。 项目生产设备，物料输送管道等均设置于地面上，如厂区地面防渗出现破损，液态危废可能进入土壤将会对厂区地下水及土壤造成污染。为减小项目区液态危废物料对土壤及地下水影响，需对厂区地面进行防渗硬化。 （2）污染防治措施 A源头控制措施 ①严格按照国家相关规范要求，危废暂存间等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②设备和管线尽量采用“可视化”原则，即尽可能地上敷设和放置，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 B分区防渗措施 厂区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 根据厂区各生产功能单元是否可能对土壤、地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区。厂区污染防渗分区、防渗标准及要求如下表。 表4-24 防渗区域划分表 污染防渗区类别; 防渗区名称; 防渗标准及于要求. 重点防渗区; 危废暂存间、污水管网、化粪池; 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 一般防渗区; 其他生产区域、仓储区域; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区道路、办公区; 地面采用混凝土硬化. 项目在建设过程中做好污染防渗措施，运行期加强维护和管理情况下，生活污水、液态危废物料发生渗漏造成土壤、地下水污染的可能性较小，项目的建设运营对土壤、地下水环境的影响是可控的，对土壤、地下水环境的影响从环保上来说是可接受的。 跟踪监测要求： （1）地下水环境影响跟踪监测要求 本项目无地下水环境影响跟踪监测要求。 （2）土壤环境影响跟踪监测要求 本项目无土壤环境影响跟踪监测要求。 6、环境风险评价 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）可知：环境风险评价应以突发性事故的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.1评价依据 6.1.1风险调查 本项目使用的原辅材料主要为PBS颗粒、油类物料等，主要位于厂区的原料区内，生产过程中根据生产需要进行调运。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）标准所列物质，本项目生产过程中不使用或产生危险物质，基本为无毒或低毒物质；原辅材料不会发生泄漏排入到环境，对环境影响较小。 6.1.2风险潜势初判 项目重大危险源辨识情况如下表4-25所示。 表4-25 危险物质数量及临界量比值情况一览表 危险物质名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Qn/Qn; 备注. 机油; 0.05; 2500; 0.00002; 原辅料. 润滑油; 0.1; 2500; 0.00004. 废润滑油; 0.16; 50; 0.0032; 危废. 废机油; 0.04; 50; 0.0008. 含油抹布; 0.1; 50; 0.002. 废活性炭; 4.87; 50; 0.0974. Q; 0.10346; /. 根据上表可明显看出，建设项目涉及的有毒、有害、易燃易爆的物质不构成重大危险源：Q=0.10346＜1时，该项目环境风险潜势为I。 鉴于本项目不存在重大危险源，且项目位于环境低度敏感区，对照上表及导则可以确定，项目环境风险潜势为I，风险评价工作级别为简单分析，只对事故风险影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 6.2环境风险识别 ### 风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 6.2.1 风险类型 根据有毒有害物质风险起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。本项目风险类型主要为生产过程中出现的物料泄漏及因此而造成的事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。 6.2.2风险识别内容 生产设施风险识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。根据《环境影响评价技术导则总则》，本项目主要分析工程在实施过程中，由于自然或人为的原因造成的爆炸、火灾和泄漏等后果十分严重的会造成人身伤害或财产损失的风险事故。本项目可能发生的风险设施主要为物料的泄露或者油类物料的流失。 （1）运输、装卸过程 本项目生产过程中不使用或产生危险物质，基本为无毒或低毒物质；油类物料采用桶装密封存储，在运输、装卸过程中基本不会发生泄漏排入到环境，对环境影响较小。 （2）贮存与使用过程 在贮存过程中可能存在的风险事故为：管理人员失误、容器破裂或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故。 （3）物质风险识别 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 （4）生产装置风险识别 项目生产过程发生火灾爆炸等事故中主要原因为电器设备故障、陈旧导致。 （5）废气污染治理设施的潜在风险 本项目在生产的过程中会产生少量粉尘，粉尘由呼吸或皮肤进入到人体内，会对人体健康产生危害。有的直接刺激皮肤、刺激眼、鼻等粘膜引起疾病。当吸入量多时引起肺部感染，失去知觉甚至死亡。若本项目废气处理装置出现故障后，非甲烷总烃、粉尘直接排放，对周围环境会造成不良影响。 6.3环境风险分析 6.3.1泄漏事故的影响分析 本项目油类物料放置在专用原料仓库内，区域地面均进行防渗硬化，危险废物储存在危废暂存间，存放在铁桶内，底部设置有防渗托盘。一旦容器发生破裂，迅速转移至其他包装桶内，泄露的废液经收集后合理贮存在危废暂存间内，委托有资质单位进行处理，严禁排入雨污水管网。 6.3.2火灾事故的影响分析 （1）火灾爆炸后果分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。油类物料、危险废物的主要成分为碳氢化合物，充分燃烧后的产物为 CO2和水，即便伴生有少量的 CO、烟尘和携带少量未燃尽的物料，在消防水的洗涤下，也不会对环境产生很大的影响。因而从环保角度，对本项目燃烧爆炸类事故，风险防范的重点为事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境的污染。 （2）火灾爆炸次生/伴生事故环境影响分析 危险废物、油类物料若发生火灾事故，燃烧产生的烟气有可能对周围大气环境造成一定的污染。考虑到项目实施后用量较小，事故发生的机率极小，一是防雷击防火等防范可靠性强，二是即使发生雷击火灾，燃烧形成的烟气量较小，经扩散稀释后对周围大气环境污染较小。油类物料使用和贮存过程，危废的运输和贮存过程中可能发生火灾、爆炸等风险事故，同时造成油漆、废油等外泄。在灭火的同时，危废、油类物料等会随着消防用水四溢，这些外泄污染物和混有此类物质的消防用水可能通过厂区雨水管道排入附近河流，对纳污河流水质造成一定的污染影响。 （3）泄漏环境风险事故影响分析 本项目油类物料使用量相对较少，危废贮存量较少。危废于危废暂存间合理贮存，根据同类型国内企业实际运行情况，项目运行中油类物料等泄漏风险事故概率较低、危废暂存间危废外泄风险较低。一旦发生危险物质泄漏，油类物质等污染物在短时间内对附近环境将产生一定污染影响，但只要及时发现采取应急措施，可有效减少危险物质泄漏对环境的影响程度。 6.4环境风险防范措施与应急要求 6.4.1 环境风险防范措施 1、 贮存风险防范措施 油类物料等使用铁皮容器盛装，运输过程注意轻拿轻放。 （1）危废暂存间以及贮存相关物料库房必须防渗、防漏、防雨。 （2）生产区域、原料仓库区域、危废暂存间内严禁火源进入。 （3）车间内采用防爆型电气、电讯设施和通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 （4）生产区域内应设置的废油类物料收集桶，当泄漏事故发生时，将油类物料收集至桶内暂存，最终作为危险废物处理。 （5）生产区域、危废暂存间外应配备干粉灭火器、黄土、惰性吸附剂等材料，防止发生事故时能对事故进行应急处理。 （6）危废暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志。 （7）对危险废物承运单位资质、运输人员资质、货物装载、运输线路等严格把关，减少风险发生的因素。 （8）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告环保等有关部门，并积极采取相应措施，使损失降低到最小范围。 （9）定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 2、消防、火灾报警系统 为杜绝火灾事故发生，建议采用以下措施： （1）厂内应严禁烟火，增添消防栓、灭火器，并做好消防安全措施。 （2）厂内增添消防砂、消防桶等应急物资，物料泄漏的情况下采取修筑临时围堰的方式堵截防止物料外流。 3、固废事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，不合格品、边角料回用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施： （1）在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。 （2）厂内应设置专门的危废暂存间以及一般固废暂存处，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；不同的固体废物应分类贮存，其中，危险废物贮存容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，并贴上相应的标签；容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 （3）运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 4、应急措施 为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 （1）项目建成后，公司应立即建立有完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施设立应急报警、通讯系统以及事故处置管理体系。 （2）制定有效处理事故的应急预案，并得到有关部门认可，能与有关部门有效配合。 （3）明确职责，并落实到具体部门及负责人员。 （4）制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。 （5）对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。 6.5环境风险应急预案 通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的几率，消除事故风险隐患。根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规定和要求，建议建设单位尽快编制突发环境事件应急预案向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。 6.6结论 通过风险防范措施的设立和应急预案的建立，可以较为有效的最大限度防治风险事故的发生和有效处置，结合企业在运营期间不断完善的风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 7、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》（国家环境保护总局-第33号）、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函【2005】114号）精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。 废气排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见表4-26。 表4-26 环境保护图形标志一览表 简介：污水排放口; 简介：污水排放口. 提示图形符号; 警告图形符号. 污水排放口; 污水排放口. 表示污水向水体排放; 表示污水向水体排放. 简介：废气排放口; 简介：废气排放口. 提示图形符号; 警告图形符号. 废气排放口; 废气排放口. 表示废气向大气环境排放; 表示废气向大气环境排放. 简介：噪声排放源; 简介：噪声排放源. 提示图形符号; 警告图形符号. 噪声排放源; 噪声排放源. 表示噪声向外环境排放; 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废物; 简介：危险废物. 提示图形符号; 警告图形符号. 一般固废; 危险固废. 表示一般固废贮存（处置）场所; 表示危废临时贮存（处置）场所. 8、环境监测计划 运营期环境监测计划 ①废气污染物自行监测计划 本项目企业属于非重点排污单位，根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中废气排放监测，排污单位的有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次按表4-27执行，无组织废气排放监测点位设置、监测指标及最低监测频次按表4-28执行。 具体自行监测计划如下： 表4-27 有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 排气筒编号; 生产工序; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 登记管理. 一般排放口. DA001; 热熔挤出; 热熔挤出废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. DA002; 破碎; 破碎废气排放口; 非甲烷总烃; 1次/半年; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 表4-28 无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 序号; 监测点位; 监测指标; 监测频率; 执行排放标准. 1; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）. 2; 厂房外厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. ②声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中厂界环境噪声监测，项目监测点位设置、监测频次及最低监测频次按表4-29执行。 表4-29 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 实施单位; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季度; 有资质的监测单位; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 9、环保投资 本项目总投资10000万元，其中环保投资为65万元，占总投资的0.65%，项目环保投资见下表。 表4-30 环保投资一览表 序号; 治理内容; 治理方案; 环保投资（万元）. 1; 废水; 厂区雨污管网; 雨污分流、雨污管网的建设; 30. 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后接管固镇经济开发区污水处理厂; 5. 2; 废气; 热熔挤出废气; 集气罩（带软帘）收集后经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 9. 破碎废气; 集气罩（带软帘）收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放; 6. 3; 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声等; 6. 4; 固废; 办公生活; 生活垃圾交环卫部门定期清运; 4. 一般固废; 建设1座一般固废暂存场所，一般固废收集后综合利用；1座危险废物暂存间（15m2），危废暂存于危废暂存间内. 5; 环境风险; 化粪池、污水管网、危废暂存间重点防渗; 5. 总计; 65. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 1#热熔挤出废气排放口/热熔挤出废气 | 非甲烷总烃 | 经二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 | 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  | DA002 2#破碎废气排放口/破碎废气 | 颗粒物 | 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 加强环境管理，有组织收集 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 厂房外厂区内无组织 | 非甲烷总烃 |  | 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口/生活污水 | pH、COD、BOD5、SS 氨氮、总磷 | 生活污水经化粪池预处理后经厂区总排口排入区域市政污水管网至固镇经济开发区污水处理厂深度处理 | 固镇经济开发区污水处理厂接管限值 |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备、安装减振基座、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固体废物 | 生活垃圾交环卫部门定期清运；废模具、废布袋由厂家回收置换；废包装袋、废滤网收集后外售物资回收公司；塑料边角料、不合格品经破碎后回用于生产；除尘设备收集的粉尘回用于生产；废机油、废润滑油、废润滑油桶、废机油桶、含油抹布、废活性炭等危废暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：化粪池、污水管网、危废暂存间等，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求：采用涂刷环氧树脂漆方式进行防渗处理，其渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，厚度不小于2mm。 一般防渗区：主要为生产车间内其它区域。要求等效粘土防渗Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，并加强企业安全管理制度和安全教育；编制应急预案 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度建设 本项目运营期应做好以下环境管理： 建设项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量作好组织和监督工作，环境管理具体内容如下： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）企业自主组织落实“三同时”，完成环保竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （8）建立台账管理制度，专人进行收集、整理、存档。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目选址符合规划，建设符合国家相关产业政策，市场前景广阔，具有较好的的经济效益。项目对废气（热熔挤出废气经二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放、破碎粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放）、废水（生活污水经化粪池预处理后接管至固镇县经开区污水处理厂深度处理）、噪声（厂房隔声、基础减振等）和固体废物（综合处置）等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度，项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.0044 | +0.0044 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.512 | +0.512 |
| 废水（t/a） | COD | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | +0.125 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | +0.013 |
| 一般固废（t/a） | 废模具 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | +0.15 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 |
|  | 塑料边角料 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废滤网 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 除尘设备收集的金属粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 | 0 | 0.0386 | +0.0386 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |
| 危险废物（t/a） | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | +0.32 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.743 | 0 | 9.743 | +9.743 |
|  | 废润滑油、废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068 | +0.068 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①