- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    年产50万台负压节能环保风机扩建项目

建设单位（盖章）：   安徽犇风凉环保设备有限公司

编制日期：                2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50万台负压节能环保风机扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-340323-04-01-138471 |  |  |
| 建设单位联系人 | 顾雅利 | 联系方式 | 16656093336 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 117 度 20 分 15.547 秒， 33 度 15 分 36.875 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3462风机、风扇制造 | 建设项目行业类别 | 三十一、通用设备制造业 69烘炉、风机、包装等设备制造 346 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 固镇县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 固经开项字〔2025〕20号 |
| 总投资（万元） | 3500 | 环保投资（万元） | 29 |
| 环保投资（%） | 0.829 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 33333 |
| 专项评价设置情况 | 无。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南—污染影响类》（试行）专项评价设置原则表，项目无需进行专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，用地为工业用地，项目用地符合土地利用规划。建设项目厂址地理位置优越，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，从环境保护角度而言，项目选址合适、可行。 2、产业政策符合性分析 项目为C3462风机、风扇制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于限制类及淘汰类项目，视为允许类，符合国家现行产业政策。 2025年3月17日，项目已通过蚌埠市固镇县发展和改革委员会备案，备案代码为2503-340323-04-01-138471。因此，项目符合地方产业政策。 综上分析，项目符合国家和地方产业政策要求。 3、与“三线一单”相符性分析 （1）项目与蚌埠市“三线一单”文本相符性分析，具体见下表。 表1-1 与蚌埠市“三线一单”相符性分析 类别; 蚌埠市“三线一单”要求; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。蚌埠市生态保护红线总面积为242.67km2，占全市国土总面的4.08%。; 扩建项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，周边无自然保护区等目标，不在蚌埠市生态保护红线范围内。; 符合. 环境质量底线; 1、水环境质量底线 2025年地表水质量底线目标值根据《安徽省生态环境厅关于下达“十四五”国控断面水质目标及达标年限的通知》（皖环发〔2022〕18号）进行更新，变化情况为国考断面蚌埠固镇2025年目标值由Ⅳ更改为Ⅲ；2035年质量底线目标为暂定，最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。; 根据《蚌埠市2023年生态环境质量概况》可知，北淝河水质满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类标准。; 符合. 2、大气环境质量底线 根据《蚌埠市生态环境局关于印发<蚌埠市“十四五”大气污染防治规划>的通知》（2022年12月12日）：2025年，环境空气质量持续改善，蚌埠市PM2.5年均浓度控制在37微克/立方米。参考《蚌埠市大气污染防治联席会议办公室关于下达各县区2023年度空气质量改善目标的通知》（蚌大气办〔2023〕38号），对2025年各区县目标值进行调整，为暂定值，最终以2025年下达各区县环境空气质量目标为准；到2035年，蚌埠市PM2.5平均浓度目标暂定为<35微克/立方米。最终以“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。; 2023年，蚌埠市环境空气基本污染物PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放；注塑废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后1根15米高排气筒（DA003）排放。项目废气经处理后对周围环境空气影响较小，可满足大气环境质量底线要求。. 3、土壤环境风险防控底线 根据《蚌埠市土壤污染防治规划（2021-2025年）》，到2025年，全市土壤和地下水环境质量总体保持稳定，局部地区稳中向好，受污染耕地和污染地块安全利用水平得到巩固提升，进一步保障老百姓“吃得放心、住得安心”；农业面源污染得到初步管控，农村生态环境基础设施建设加快推进，生产生活方式绿色转型取得显著成效，农村生态环境明显改善，打造生态宜居的美丽乡村，为老百姓留住山清水秀、鸟语花香的田园风光。根据规划指标，到2025年，受污染耕地安全利用率达到95%左右，重点建设用地安全利用率得到有效保障。; 扩建项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，用地为工业用地，在落实各项风险防控措施的基础上，土壤环境风险较小。. 资源利用上线; 1、煤炭资源利用上线 “十四五”期间，全市能源发展坚持以满足国民经济发展为中心，进一步完善能源供应保障能力，提升能源利用效率，推进能源基础设施建设，控制单位GDP能耗和碳排放强度，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。到“十四五”末，全市能源消费总量完成省下达指标。; 扩建项目生产过程中不使用煤炭。; 符合. 2、水资源利用上线 依据《蚌埠市水利局关于落实“十四五”用水总量和强度双控目标的通知》（蚌水资源函〔2022〕7号）文件要求，至2025年蚌埠市用水总量控制在16.31亿m³；2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降20%、万元工业增加值用水量比2020年下降19%、农田灌溉水有效利用系数达到0.61。; 扩建项目年用水量为1260t/a，来自市政自来水管网。. 3、土地资源利用上线 根据《蚌埠市国土空间总体规划（2021-2035年）》（送审稿），至2035年，耕地保有量不低于3721.09平方千米，永久基本农田不少于3247.44平方千米；至2035年，生态保护红线面积不少于242.66平方千米，自然保护地占国土面积不低于4.67%,森林覆盖率不低于22.1%,水域空间保有量不低于382.02平方千米；至2035年，新增建设用地规模控制在97.14平方千米以内，新增城镇建设用地规模控制在123.53平方千米以内，单位GDP使用建设用地面积下降50%以上，人均城镇建设用地控制在119.5平方米以内，十五分钟社区生活圈建设更加完善。; 扩建项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，依托现有生产厂房扩建风机生产线，不新增用地。. 生态环境准入清单; 根据安徽省三线一单成果，全省建立“1+5+16+N”的四级清单管控体系。省级建立并发布省级清单、区域清单；初步确定市级清单，制作管控单元清单模板，市级清单、管控单元清单在市级“三线一单”编制过程中进一步细化。 根据划分成果，蚌埠市形成了“1+1”+“1+16+124”的管控体系。“1+1”即省级和沿淮两个区域清单，“1+16+124”即1个市级清单、16个开发区清单和124个管控单元清单。; 扩建项目类别为C3462风机、风扇制造，属于通用设备制造业，不属于禁止类项目和限制类项目，满足生态环境准入清单要求。; 符合. （2）项目与蚌埠市“三线一单”成果相符性分析 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，对照生态环境管控单元分布，项目不在生态管控区内，在水环境工业污染重点管控区内，在大气环境高排放重点管控区内，在土壤环境风险一般管控区内。项目属于重点管控单元5，环境管控单元编码为：ZH34032320005。项目环境管控单元管控要求相符性分析见下表。 表1-2 与环境管控单元管控要求相符性分析 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别; 管控要求. 重点管控单元; 无; 空间布局约束; 1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。7非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。8在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。9严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。10禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。11禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。 12禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。13在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。14禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。15禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。16在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。17禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。18任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。19在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。20严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 21禁止淘汰落后类的产业进入开发区。 22从事餐饮服务业的经营活动，不得有下列行为： （一）未经处理直接排放、倾倒废弃油脂和含油废物；（二）在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目；（三）在当地人民政府禁止的区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场所。 23加大钢铁、铸造、炼焦、建材、电解铝等产能压减力度。24严格资源节约和环保准入门槛，转入项目必须符合国家产业政策、资源节约和污染物排放强度要求，避免产业转移中的资源浪费和污染扩散。25对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经相关部门组织验收合格后方可恢复生产。26加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。严防“地条钢”死灰复燃。 28重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。29加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。30严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新建、改扩建用煤项目严格实施煤炭消费等量或减量替代。31推动钢铁行业碳达峰。严格执行产能置换，严禁新增产能，依法依规淘汰落后产能。32优化产能规模和布局，引导化工企业向产业园区转移，提高集聚发展水平。33加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。34对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。35城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。36严格执行环境保护法律法规，对超过大气和水等污染物排放标准排污，以及超过重点污染物总量控制指标排污的企业，责令限制生产、停产整治等；情节严重的，报经有批准权的地方政府批准，责令停业、关闭。依法打击违反固体废物管理法律法规行为。37加快区域产业调整。加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出；城市钢铁企业要切实采取彻底关停、转型发展、就地改造、域外搬迁等方式，推动转型升级。加大现有化工园区整治力度。退城企业，逾期不退城的予以停产。38对不服从整改的餐饮企业，责令停业整治。依法关闭市、县（区）人民政府禁止区域内的露天餐饮、烧烤摊点，推广无炭烧烤。39对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，对拒不停产或擅自恢复生产的依法强制关闭。40对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。41对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。42重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。43严格执行水泥熟料、平板玻璃产能置换要求，实施水泥常态化错峰生产，有序退出低效产能。推进燃煤窑炉清洁能源替代，逐步淘汰钢铁企业煤气发生炉。44强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业及集群整治标准。按照“先停后治”的原则，实施分类处置。45企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。76严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。77落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库（暂存场除外）。78坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。79引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。80严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。81新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。82持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。83推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。84严格水域岸线用途管制，土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求，留足河道、湖泊的管理和保护范围，非法挤占的应限期退出。85国家禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。1禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 2在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。 3禁止下列行为：（一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动；（九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为。 4在淮河水域航行的船舶，应当遵守国家和省有关内河的船舶污染物排放标准，禁止向水体排放残油、废油、不符合规定的船舶压载水和倾倒船舶垃圾。 5全面停止天然林商业性采伐。 6坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，依法有序推进新建露天矿山开采，严禁在自然保护区、风景名胜区、地质公园等禁止开采区域内新设矿权。 7坚持水资源水生态水环境水灾害统筹治理，严格落实水产种质资源保护区和自然保护区全面禁捕措施。8严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 9新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 10在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。 11严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。 12严格管控重污染耕地，划定农产品禁止生产区，加强对严格管控类耕地的用途管理。实施建设用地准入管理，城市控制性详细规划涉及疑似污染地块或污染地块的，应根据规划用途明确其土壤环境质量要求并作为规划许可条件。13完善规模畜禽养殖场污染治理设施，科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，实行适度规模养殖。 14加强重金属污染源头控制和重金属重点防控区域治理，对重要粮食生产区域周边的工矿企业实施重金属排放总量控制，对达不到环保要求的企业要限期升级改造或依法关闭、搬迁。 15依法开展环境影响评价工作，严格落实生态环境损害责任追究问责制度，对不符合要求占用的岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。 16推进农业水价综合改革，推广节水灌溉水肥一体化技术，提高农业灌溉水利用效率。在缺水地区试行退地减水，有序调整种植业结构与布局。加快产业升级，降低单位工业增加值用水量，大力开展节水型载体建设。提高城镇水资源重复利用率，促进再生水利用。12落实工业领域2030年前碳达峰行动方案，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。13坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。 14依据土壤污染防治法开展永久基本农田集中区域划定，在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。15列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。依法应当开展土壤污染状况调查评估而未开展或尚未完成调查评估的土壤污染风险不明地块，杜绝进入用地程序。 16合理确定产业发展布局、结构和规模。推进集聚发展、创新发展，加快老工业基地改造，加快精细化工等产业搬迁，强化产业导向、产业政策引导激励约束作用，科学有效推进退市入园，引导企业和项目向工业园区和工业走廊集中布局。提升园区产业承载能力。明确园区发展方向，加大基础设施建设力度，完善配套功能。推进产业发展负面清单制度，不断优化工业布局，努力构建“一带、三区、三基地、三板块”的产业发展布局。17重大项目原则上布局在重点园区，并符合城乡规划、土地利用总体规划以及园区规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业。严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。18推进“海绵城市”建设，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。新建城区硬化地面可渗透面积要达到40%以上。19（1）淮河干流及主要支流岸线1公里范围内的企业，依法依规必须搬迁的，全部搬入合规园区，厂区边界距岸线应大于1公里。（2）淮河干线岸线5公里范围内的重化工企业，经评估认定，难以就地改造提标的，依法依规搬入合规园区。（3）淮河干流岸线15公里范围内，新建工业项目原则上全部进园区。20严格项目准入，所有新建的化工、制药、废弃资源综合利用等产生危险废物的重点行业企业应进入工业园区。21严格执行国家产业政策，提高“亩均效益”，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。22持续开展“散乱污”整治，确保“散乱污”企业动态清零。23持续推进重点化工企业退市进园和城区老工业区搬迁改造，加快推进老虎山油库、八一化工、天润化工、富博化工等企业搬迁。大力实施城市留白裸地增绿工程，在城市功能疏解、更新和调整中，将腾退空间用于留白增绿。建设城市绿道绿廊，大力提高城市建成区绿化覆盖率。. 污染物排放管控; 46环境空气质量持续改善，全省细颗粒物（PM2.5）浓度总体达标，基本消除重污染天气，优良天数比率进一步提升。47化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物等4项主要污染物重点工程减排量分别累计达到13.67万吨、0.69万吨、8.3万吨、3.07万吨。48严格合理控制煤炭消费增长，大气污染防治重点区域内新、改、扩建用煤项目实施煤炭消费等量或减量替代。重点削减非电力用煤，各市将减煤 目标按年度分解落实到重点耗煤企业，实施“一企一策”减煤诊断。49新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。50进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。51对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。52推动具备条件的省级以上园区全部实施循环化改造。（责任单位：省发展改革委，配合单位：省经济和信息化厅等）推动工业园区能源系统整体优化，鼓励工业企业、园区优先使用可再生能源。推进园区电、热、冷、气等多种能源协同的综合能源项目建设。53进一步强化区域协作机制，完善重污染天气应对和重点行业绩效分级管理体系，突出PM2.5和臭氧协同控制，加大钢铁、水泥、焦化、玻璃等行业以及工业锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。54全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。55实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。56使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。57污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。58对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。 59按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。60新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施。61烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。62已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。63铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。 64城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。65实施煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”，推动煤电由主体电源向支撑性、调节性电源转变。66强化工业企业无组织排放管理，推进挥发性有机物排放综合整治，开展大气氨排放控制试点。 67依法严禁秸秆露天焚烧，全面推进综合利用。68深化工业污染治理，工业污染源全面达标排放，未达标排放的企业一律依法停产整治。69露天开采、加工矿产资源，应当采取喷淋、集中开采、运输道路硬化绿化等防止扬尘污染的措施。70合理控制燃油机动车保有量，严格控制重型柴油车进入城市建成区，限制摩托车的行驶范围，并向社会公告。机动车和船舶向大气排放污染物不得超过规定的排放标准。71农业生产经营者应当改进施肥方式，科学合理施用化肥并按照国家有关规定使用农药，减少氨、挥发性有机物等大气污染物的排放。禁止在人口集中地区对树木、花草喷洒剧毒、高毒农药。72工业生产中产生的可燃性气体应当回收利用。不具备回收利用条件而向大气排放的，应当进行污染防治处理.73强化餐饮油烟和露天烧烤治理。加强餐饮油烟污染治理，对未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施或者未采取其他油烟净化措施，超过排放标准排放油烟的，依法责令改正，并处以罚款。74县级以上城市建成区禁止销售、燃放烟花爆竹。75非煤矿山企业对产生扬尘的作业场所，应当按《安徽省非煤矿山管理条例》采取相应污染防治措施。76建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。具体要求执行《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》（试行）。77裸露地面扬尘、道路扬尘、装卸扬尘控制具体要求从严执行《安徽省大气污染防治条例》和《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》等要求。86企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。 87积极推进清洁生产审核，对焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。88建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。89专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。90实施技术、工艺、设备等生态化、循环化改造，加快布局分散的企业向园区集中，按要求设置生态隔离带，建设相应的防护工程。91所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。92开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。17按照省政府下达给区域各市的允许排放量相关要求执行。18全面排查并淘汰经整改环保仍不达标的落后产能，集中治理产业集聚区水污染，全面建成污水集中处理及重污染企业污水预处理设施。实施重污染行业专项整治，加强清洁生产审核和工业用水循环利用。 19完善大气污染物排放总量控制制度，加强对工业烟尘、粉尘、城市扬尘和有毒有害空气污染物排放的协同控制。严格煤炭消费总量，增加清洁能源供给和使用，力争实现煤炭消费负增长。强化机动车尾气治理，优先发展公共交通，严禁秸秆露天焚烧，推进秸秆综合利用，全面推行“绿色施工”。 20加快城镇污水垃圾处理设施和配套管网建设，提升污泥处理处置水平。逐步推进老城区雨污分流改造，新建城区严格实行雨污分流。推进村庄生活污水治理，因村制宜选择接入市政管网、建设小型设施相对集中处理、分散处理等模式，提高生活污水处理水平。21加强船舶港口污染控制，增强港口码头污染防治能力。 22建立农业面源污染监测体系，严格控制农业面源污染。加强秸秆、农膜、农产品加工剩余物等农业废弃物综合利用，推进种养结合的废弃物无害化处理、资源化利用，构建废弃物收集、转化、应用全链条污染防治与资源化利用体系。推进农业面源污染综合防治示范区建设，加快发展循环农业，实施化肥农药使用量零增长行动，加大测土配方施肥推广力度，引导科学施肥，提高化肥利用效率，强化病虫害统防统治，推广绿色防控技术，广泛使用高效低毒低残留农药。 23向淮河流域水体排放含病原体废水的，应当经过消毒处理，符合国家和省规定的有关标准后，方可排放。向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准。24船舶装载运输油类或者有毒货物，应当采取防止散落、溢流和渗漏措施，防止货物落水造成水污染。25省及淮河流域县级以上人民政府应当推广精准施肥、生物防治病虫害等先进适用的农业生产技术，推广使用高效、低毒、低残留农药，减少化肥、农药使用量，支持秸秆综合利用和畜禽粪污处理设施建设，调整农业产业结构，发展绿色生态农业，开展清洁小流域建设，有效控制农业面源污染。24打好臭氧污染防治攻坚战。以化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。落实低挥发性有机物含量产品标识制度。推动水泥、玻璃等行业超低排放改造，实现燃煤机组、燃煤锅炉超低排放。开展家具制造、木材加工等涉气产业集群排查治理。到2025年，氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别达到5699吨、2041吨。25强化水岸污染协同治理。研究制定不达标水体达标方案。开展重点河湖水生态健康评估和省级美丽河湖建设。深化淮河流域（蚌埠段）综合治理，推进跨界河流协同治理。全面推进入河排污口“查、测、溯、治”。到2025年，基本完成全市入河排污口整治，建成3条省级美丽河湖，化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到7793吨、346吨。26严格控制高耗水、高污染行业发展，新、改、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。27加强涉重金属行业源头防控。实施重金属污染总量控制，对排放重点重金属的重点行业，要严控增量、减少存量，新增产能和淘汰产能实行“等量置换”或“减量置换”。对涉重金属重点行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代，对区域重金属排放量持续上升的园区，原则上停止审批新增重金属污染物排放的建设项目。落实重金属相关行业规范条件，禁止新建落后产能项目，严禁产能严重过剩行业新增产能建设项目，禁止向涉重金属相关行业落后产能和产能过剩行业供应土地。28开展重点行业整治。建立造纸、印染、农副食品加工、原料药制造、电镀等重点行业企业动态清单。按行业制定专项治理方案，依法开展强制性清洁生产审核，并实施清洁化生产改造。 29深化锅炉污染整治，逐步完成35蒸吨/小时以上锅炉超净排放改造。30针对钢铁、铸造、玻璃、水泥、砖瓦、陶瓷等重点行业企业，实施封闭储存、密闭运输、系统收集，严格控制物料（废渣）储存、装卸、破碎、输送及工艺过程中的无组织排放。31落实省大气办《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》，完善“源头—过程—末端”治理模式，推行基于反应活性的VOCs减排策略，实施“一园一案”、“一企一策”精细化治理。重点推进化工、包装印刷、工业涂装等工业行业VOCs污染减排，强化设备密闭化改造，全面加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。推进产业集群VOCs综合治理，家具、彩涂板、皮革制品、制鞋、包装印刷等以小企业为主的集群，优先推进低VOCs源头替代；汽修、人造板、制药等行业为主的集群，重点推动优化整合，探索建立集中喷涂中心。开展VOCs整治专项执法行动，推动末端治理设施提档升级，强化末端治理设施的运行维护。32落实国家涉重金属重点工业行业清洁生产技术推行方案有关要求，鼓励企业采用先进适用生产工艺和技术，在有色金属、电镀等行业实施清洁化改造。加大对涉重企业环保监督检查力度，实施全指标监督性监测，对不能稳定达标的企业限期整改，对长期不能稳定达标的企业实施关停。33加强大气面源和噪声污染治理。聚焦可吸入颗粒物（PM10）治理，强化施工、道路等扬尘管控。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。深化消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。实施噪声污染防治行动，到2025年，市区全面实现功能区声环境质量自动监测，声环境功能区夜间达标率达到85%。34加强固体废物治理。加强固废危废收集、贮存、利用、处置环境监管。加快建设生活垃圾分类管理系统，推进生活垃圾分类投放、收集、运输、处理等。强化白色污染、新污染物治理。到2025年，固体废物产生强度持续下降，处置能力与需求基本匹配。35深入推进碳达峰行动。研究制定蚌埠市碳达峰实施方案。落实二氧化碳排放总量控制制度，推进减污降碳协同增效。积极落实碳排放权交易相关工作。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。落实排放源统计调查、核算核查、监管制度，将温室气体管控纳入环评管理。36（1）深入开展淮河入河排污口整治提升行动，排查整治入河入湖排污口及不达标水体。（2）严格涉水企业环境监管，加强化工、纺织、食品等重点行业污水排放达标管理。（3）协调推进城乡黑臭水体治理，全面推进现有污水处理厂提标扩容改造，加快城镇污水处理设施和配套管网建设，切实提高污水处理能力。37新建城镇生活污水处理厂一律按一级A排放标准设计建设。. 资源开发效率要求; 80坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。到2025年，非化石能源占能源消费总量比重达到 15.5%以上。81推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。82实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。83推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。84积极开发风电资源，在皖北平原、皖西南地区建设集中连片风电，持续推进就近接入、就地消纳的分散式风电建设。85大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆、政府公务用车新能源或清洁能源替代195禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，逐步实现无煤化。196在禁燃区内的企业事业单位和其他生产经营者，应当在规定的期限内停止使用高污染燃料，改用天然气、液化石油气、电能或者其他清洁能源。 197到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。 34按照省政府下达给区域各市的水资源利用总量及效率要求执行。 35兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。 36开采地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：（一）半咸水、咸水、卤水层；（二）已受污染的含水层；（三）含有毒有害元素，超过生活饮用水卫生标准的水层；（四）有医疗价值和特殊经济价值的地下热水、温泉水和矿泉水。 37淮河流域地下水开采区应当依靠降雨、地下径流、河流和湖泊、水库渗漏等补给地下水。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。 38按照省政府下达给区域各市能源利用总量及效率要求执行。39按照省级清单中禁燃区要求执行。40土地资源利用效率按照省政府下达给区域各市的要求执行。47至2025年，全市用水总量严格控制在16.31亿m3（其中，城乡生活及工业用水总量4.95亿m3），万元GDP用水量较2020年下降18%；至2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降17%，建设一批节水型企业；至2025年，全市城市供水管网漏损率控制在9%以内；至2025年，全市城市非常规水利用率达到25%。48工业节水的重点是开展工业园区水资源区域评估和争创节水型工业园区和节水型企业，加快对现有高耗水行业节水技术改造，强化用水定额管理，大力发展循环经济，推行清洁生产，限制和淘汰耗水量大、污染严重的落后工艺和设备。49根据中水的不同用途，对污水处理厂出水采取相应的处理措施以提高中水利用率。一是蚌埠城市兴建中水厂对城市污水处理厂出水再处理后向热电厂等对水质要求不高的企业供水；二是对三县污水处理厂出水提标后，供沿途农业灌溉用水，尽量减少入河排污量；三是鼓励生物、化工等大型高用水企业自建中水厂，供本厂和周边对水质要求不高的企业使用；四是对校园等用水大户兴建小型中水站，经处理后的中水进行回用。50强化水资源水环境承载力约束，合理规划工业发展布局和规模，优化调整产业结构。禁止在限制地下水开采范围内的建设项目取用中深层地下水。列入淘汰类目录的建设项目，禁止新增取水许可。推动过剩产能有序退出和转移，严格实施等量置换或减量置换。大力发展战略性新兴产业，鼓励高产出低耗水新型产业发展，培育壮大绿色发展动能。51引导工业园区内火电、生物化工、印染、食品等高耗水行业开展以节水为重点内容的绿色高质量技术改造，鼓励企业间串联用水、分质用水，实现一水多用和梯级利用，推行废水资源化利用。鼓励园区建设智慧水管理平台，优化供用水管理。52加强雨水集蓄利用。将海绵城市建设理念融入城市规划建设管理各环节，提升雨水资源涵养能力和综合利用水平。在城市公园、绿地、建筑、道路广场等新改扩建过程中推广透水铺装，合理建设屋顶绿化、植草沟、下沉式绿地、地下调蓄池等设施，减少雨水地表径流外排。53以高耗水工业技术改造、工业绿色发展、清洁生产为重点，促进废水循环利用和综合利用。加强重点企业、工业园区中水回用，支持有条件的污水处理厂配套建设中水厂。推进再生水、雨水等非常规水源利用，将城市污水处理厂再生水、分散处理设施尾水以及经收集处理后的雨水用于生态补水、工业生产和市政杂用。到2025年，全市非常规水资源利用率力争达到25%以上。54大力推进园区循环化改造，促进工业水循环利用。鼓励纺织印染、造纸、化工等高耗水企业废水深度处理回用。55促进再生水利用。建设再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水要优先使用再生水。具备使用再生水条件但未充分利用的火力发电、垃圾焚烧、化工、造纸、印染等项目，不得批准其新增取水许可。56全面加强新上项目能耗评估管理，将能效水平纳入招商引资预审机制，全面推开以节能减排为重点的企业技术改造，推动年综合能耗1000吨标煤以上企业接入市级能耗在线监测平台管理，全面推行合同能源管理，引领工业企业能效水平提升。57推动能源系统整体优化，提高设备利用率和系统效率。到2025年单位地区生产总值能源消耗降低14.5%；到2025年，非化石能源发电装机比重达到30%，非化石能源发电量比重达到20%。58加快推动能源清洁低碳转型。建设新型能源供应系统，实施可再生能源替代行动。强化能源消费总量和强度双控制度。原则上不再新增自备燃煤机组，推进现有机组实施清洁能源替代、功能转换。“十四五”期间，完成煤炭消费总量控制目标任务，非化石能源消费比重提高到28.1%左右。59大力优化调整能源结构。落实能源消费总量和强度“双控”制度。严格控制新建耗煤项目，实施煤炭消费项目等量或减量替代，推动煤炭消费指标向优质高效项目倾斜。推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径15公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合。逐步削减民用散煤和农业用煤消耗量，实施清洁能源替代。稳步推进工业园区与产业聚集区集中供热，加快推进怀远县经开区热电联产、新源热电厂搬迁重建项目进度，逐步消除工业园区集中供热盲点。深入推进节能降耗，不断降低电力、化工等行业综合能耗，进一步提高工业能源利用效率。不断提升天然气供应保障能力，完善城市天然气输配管网，积极推进天然气调峰电站建设。大力发展清洁能源，因地制宜推进风电、光伏、生物质能及配套储能设施建设，打造怀远、固镇、五河风光储一体化示范基地。依托怀远、五河、固镇秸秆综合利用示范基地，积极推进农林生物质直燃热电联产，鼓励发展燃煤耦合农林生物质发电、燃煤耦合垃圾发电。加快推动能源消费清洁化、低碳化转型，实施煤改气、煤改电，大力推广分布式能源应用，扩大清洁能源在区域供电、供热、交通、建筑等各领域的应用，稳步推进可再生能源规模化发展。到2025年，非化石能源发电装机比重达到30%以上，非化石能源发电量比重达到14%以上。60加快推进高污染燃料禁燃区内生物质锅炉清洁能源替代工作，推进三县生物质锅炉高效除尘改造和无组织烟粉尘治理工作，推进生物质电厂超低排放改造工作。61禁燃区范围：市区高污染燃料禁燃区范围扩大至宁洛高速-X041县道-圈堤路-京台高速-京台高速仁合集出口-蚌埠南与凤阳交界处-蚌五高速公路-宁洛高速。62依据《高污染燃料目录》，确定我市禁燃区禁燃区内燃料组合为Ⅲ类（严格），具体为：（一）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）。（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。（三）非专用锅炉或未配制高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。63在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在各区政府（含市高新区管委会、市经开区管委会）规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。64推进清洁生产和能源资源节约高效利用。引导重点行业深入实施清洁生产改造，推进清洁生产。开展循环发展引领行动，提高能源资源使用效率。实施节水行动，推进污水资源化利用。65推进用地结构优化调整。严格落实城市规划及园区规划，严控城市无序发展、粗放发展，合理确定重点产业发展布局、结构与规模。扎实开展建设用地总量和强度“双控”行动，加强建设用地供后开发利用全程监管，强化临时用地管理，加大力度盘活闲置、低效建设用地。强化空间、总量、准入三条红线对产业布局的约束，引导产业向工业集聚区集中布局。66更大力度强化节能降碳。构建节能降耗体系、推进重点领域节能、严格控制煤炭消费、坚持低碳发展模式。到2025年，全市单位GDP能耗下降完成省下达基本目标，力争完成激励目标，单位GDP二氧化碳排放下降完成省下达目标。167严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。168在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。169严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。170在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。171城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。172在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。173皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。. 项目地 图1-1建设项目与安徽省“三线一单”公众服务平台叠图 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 2018年11月23日，《安徽省淮河流域水污染防治条例》经安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订公布，自2019年1月1日起施行。本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，属于安徽省淮河流域。 其中与本项目相关内容如下： 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目为新建项目，项目行业类别为C3462风机、风扇制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；项目生活污水经化粪池收集后接管至固镇经济开发区污水处理厂处理，评价要求建设单位执行“三同时”制度；项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区，项目的建设采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收，验收合格后，方可投入使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 因此，项目的建设符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的要求。 5、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）的相符性分析 项目与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析内容具体见下表。 表1-3 与《安徽省空气质量持续改善行动方案》相符性分析 序号; 方案要求; 项目情况; 相符性. 1; 坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目为扩建项目，项目类别为C3462风机、风扇制造，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“允许类”项目，且该项目已取得固镇县发展和改革委员会备案（项目代码：2503-340323-04-01-138471），因此，该项目的建设符合国家和地方产业政策；根据《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 2; 加快推广使用清洁能源。深入实施风电光伏发电装机倍增工程，提高电能占终端能源消费比重。到2025年，非化石能源消费比重达到15.5%以上，电能占终端能源消费比重达到30%左右。加快推进天然气入皖管道建设，提升城镇燃气管网覆盖率，增强天然气供应能力，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目使用能源为水、电，属于清洁能源。; 符合. 3; 推动煤炭消费减量替代。在保障能源安全供应的前提下，继续实施煤炭消费总量控制，到2025年，重点区域煤炭消费量较2020年下降5%左右。重点削减非电力用煤。修订煤炭消费减量替代管理办法。重点区域新改扩建用煤项目，依法实行煤炭等量或减量替代，不得将使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。持续加大民用、农用散煤替代力度，重点区域散煤基本清零，其他地区散煤使用量进一步下降。强化企业商品煤质量管理，鼓励制定更严格的商品煤质量企业标准，提倡生产和使用优质煤。; 本项目不涉及煤炭使用。; 符合. 4; 加快推动燃煤锅炉机组升级改造。各市将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。加快热力管网建设，开展远距离供热示范，鼓励城镇供热企业推广使用清洁能源技术，科学合理布局供热管道。淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。持续推动茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等各类燃煤设施清洁能源替代。对30万千瓦以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停整合。禁止新建自备燃煤机组。大力推动现有煤电机组开展节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 5; 推动工业炉窑清洁能源替代。有序推进工业领域电能替代，提高电气化水平，推动大用户直供气，降低供气成本。重点区域不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。燃料类煤气发生炉实施清洁能源替代，或因地制宜采取园区（集群）集中供气、分散使用方式。逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉，鼓励现有煤气发生炉“小改大”。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等，推动石油焦、重油等高污染燃料逐步替代。; 本项目生产不使用工业炉窑。; 符合. 6; 加强建筑工地、道路扬尘污染和矿山综合治理。推动全省1万平方米以上规模建筑工地安装视频监控并接入监管平台，到2025年底，安装接入率达70%以上，合肥等有条件的市力争达到100%。开展道路扬尘污染治理专项行动。推动装配式建筑发展。将防治扬尘污染费用列入安全文明施工措施费等工程造价不可竞争性费用，明确施工单位扬尘污染防治责任。推动建筑业工业化、数字化、绿色化发展，提高城市道路保洁质量和效率。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例40%以上，城市建成区道路机械化清扫率达90%左右，县城达70%左右。加强城市公共裸地扬尘管控，对在建工地、闲置地块等裸露土地开展排查建档，因地制宜落实抑尘措施。严格落实城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆放场所主体责任，完善露天堆场防风网、喷淋装置、防尘屏障等抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。推动矿山综合治理，限期整改仍不达标的矿山，由矿山所在地人民政府根据安全生产、水土保持、生态环境等要求依法关闭。; 本项目不涉及。; 符合. 7; 加强VOCs综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气密闭收集处理。石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气，不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。; 本项目注塑废气经集气罩收集后由三级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 8; 加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。; 符合. 9; 加快涉气重点行业深度治理。高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。到2025年，全省钢铁冶炼企业、燃煤锅炉全面完成超低排放改造，独立烧结、球团、热轧企业参照钢铁超低排放标准力争完成改造。推进重点行业深度治理，推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高效除尘设施。推进整合小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内生物质锅炉（含电力）超低排放改造。减少非正常工况排放，重点涉气企业逐步取消烟气和含VOCs废气旁路。; 本项目属于C3462风机、风扇制造，不属于钢铁、水泥、焦化等重点污染行业；不涉及燃煤锅炉的使用。; 符合. 10; 推动农业和工业领域大气氨污染防控。推广水稻侧深施肥和小麦、玉米种肥同播。推广低蛋白日粮和全混合日粮等精准饲喂技术。研究畜禽养殖场氨气等臭气治理措施，鼓励生猪、鸡等圈舍封闭管理，加强废气收集和处理，推行覆盖式处理与利用粪污技术。加大企业氨排放监管力度，工业企业严格执行恶臭异味防治要求和烟气脱硫脱硝氨逃逸排放标准。; 本项目不涉及。; 符合. 综上，项目建设符合《安徽省空气质量持续改善行动方案》（皖政〔2024〕36号）中相关要求。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析内容具体见下表。 表1-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 序号; 挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策; 项目情况; 相符性. 1; VOCs污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。在工业生产中采用清洁生产技术，严格控制含VOCs原料与产品在生产和储运销过程中的VOCs排放，鼓励对资源和能源的回收利用；鼓励在生产和生活中使用不含VOCs的替代产品或低VOCs含量的产品。; 项目采用三级活性炭对有机废气进行处理可达标排放，有效减少废气对环境的影响。; 符合. 2; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目注塑废气经集气罩收集后由三级活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。; 符合. 3; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施：1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；2.根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；4.鼓励在人造板、制鞋、皮革制品、包装材料等粘合过程中使用水基型、热熔型等环保型胶粘剂，在复合膜的生产中推广无溶剂复合及共挤出复合技术；5.淘汰以三氟三氯乙烷、甲基氯仿和四氯化碳为清洗剂或溶剂的生产工艺。清洗过程中产生的废溶剂宜密闭收集，有回收价值的废溶剂经处理后回用，其他废溶剂应妥善处置；6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目不涉及。. 综上，项目建设符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 7、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）的符合性分析 项目与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析内容具体见下表。 表1-5 与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 相关要点摘要; 项目情况; 相符性. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目属于C3462风机、风扇制造，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂的使用。; 符合. 2; 实施排污许可。建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 企业运营前实施排污许可，进行排污许可登记。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 （1）项目名称：年产50万台负压节能环保风机扩建项目。 （2）项目性质：扩建。 （3）建设单位：安徽犇风凉环保设备有限公司。 （4）建设地点：安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧。 （5）建设内容及规模：扩建项目不新增用地，利用原有生产厂房扩建风机生产线，拟购置折弯机、激光机、冲床、注塑机、溜边机、开平机、破碎机、液压机等设备，项目建成后可实现年产10万台风机的生产规模。 （6）项目总投资：3500万元。 二、扩建项目类别判定 （1）项目环评类别判定 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号）有关规定，建设项目应履行环境影响评价手续。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），项目属于通用设备制造业中“C3462风机、风扇制造”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目属于“三十一、通用设备制造业34--69、烘炉、风机、包装等设备制造 346其他”，应编制环境影响报告表。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》摘录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69; 锅炉及原动设备制造 341；金属加工机械制造 342；物料搬运设备制造 343；泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344；轴承、齿轮和传动部件制造345；烘炉、风机、包装等设备制造 346；文化、办公用机械制造 347；通用零部件制造 348；其他通用设备制造业 349; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. （2）项目排污许可管理类别确定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“63 烘炉、风机、包装等设备制造 346-其他”，排污许可管理类别为“登记管理”。 表2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）摘录 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、通用设备制造业 30. 63; 锅炉及原动设备制造 341，金属加工机械制造 342，物料搬运设备制造 343，泵、阀门、压缩机及类似机械制造 344，轴承、齿轮和传动部件制造 345，烘炉、风机、包装等设备制造 346，文化、办公用机械制造 347，通用零部件制造348，其他通用设备制造业 349; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 三、建设内容 项目建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程等。 表2-3 项目建设内容一览表 工程类别; 单项工程名称; 现有项目建设内容及规模; 扩建项目建设内容及规模; 扩建后全厂建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 车间内划分钣金区、装配区等，布置开平机、百叶机、边板机、冲床、数控车床等设备，占地面积16000m2，年产50万台负压节能环保风机; 依托原生产车间建设风机生产线，扩建项目产能为年产10万台风机; 车间占地面积16000m2，扩建项目依托原生产车间建设风机生产线，年产60万台风机; 依托原生产车间. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，用于员工办公，共设3个办公室，面积均为100m2; 增设1间办公室，占地面积为100m2; 位于生产车间内，用于员工办公，共设4个办公室，面积均为100m2; 不变. 研发中心; 位于生产车间内，用于产品研发，面积400m2; /; 位于生产车间内，用于产品研发，面积400m2; 不变. 储运工程; 原材料仓库; 车间内共设3个原料库，用于原材料存放，面积分别为1500m2、1000m2、800m2; 增设1间辅料仓库，占地面积为50m2，用于暂存机油等; 车间内共设3个原料库，用于原材料存放，面积分别为1500m2、1000m2、800m2；设1间辅料仓库，用于机油等暂存，占地面积为50m2; 依托现有项目原材料仓库，增设辅料仓库. 成品仓库; 位于生产车间内，用于成品存放，面积1000m2; /; 位于生产车间内，用于成品存放，面积1000m2; 不变. 公用工程; 供电; 本项目供电由市政供电线路供给; /; 本项目供电由市政供电线路供给; 不变. 供水; 项目供水由市政供水管网供给，满足生活和消防需要; /; 项目供水由市政供水管网供给，满足生活和消防需要; 不变. 排水; 项目排水采取雨污分流，雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后，经污水管网进入固镇经济开发区污水处理厂处理; 新增生活污水经化粪池收集后，经污水管网进入固镇经济开发区污水处理厂处理; 项目排水采取雨污分流，雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池收集后，经污水管网进入固镇经济开发区污水处理厂处理; 依托现有项目. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网纳入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河; 新增生活污水经化粪池收集后由市政污水管网纳入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河; 生活污水经化粪池收集后由市政污水管网纳入固镇经济开发区污水处理厂处理达标后排入北淝河; 不变. 废气处理; 切割烟尘通过集气罩收集后经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放; 新增切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放; 切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放; 依托原切割烟尘废气处理设施. 有机废气通过集气罩收集后经“两级活性炭”处理后由1根15米高排气筒（DA002）排放; 注塑废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后1根15米高排气筒（DA003）排放; 现有项目有机废气通过集气罩收集后经“两级活性炭”处理后由1根15米高排气筒（DA002）排放；扩建项目有机废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后1根15米高排气筒（DA003）排放; 新建注塑废气处理设施. 噪声; 生产设备采取相应的防噪、降噪、减振措施; 新增生产设备采取相应的防噪、降噪、减振措施; 生产设备采取相应的防噪、降噪、减振措施; 依托现有项目. 固体废物; 一般固体废物：一般固废暂存间，位于厂区北侧；生活垃圾：设置垃圾桶；危险废物：危险废物暂存间，位于厂区北侧，20m2; /; 一般固体废物：一般固废暂存间，位于厂区北侧；生活垃圾：设置垃圾桶；危险废物：危险废物暂存间，位于厂区北侧，20m2; 依托现有项目. 三、产品方案 扩建项目产品方案见下表。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 现有项目设计年产量; 扩建项目设计年产量; 扩建后全厂设计年产量; 单位. 1; 负压风机; 40万; 5万; 45万; 台. 2; 工业冷风机; 10万; 5万; 15万; 台. 四、主要生产设备 根据建设单位提供，项目主要生产设备见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 生产设备名称; 规格/型号; 现有项目数量; 扩建项目数量; 扩建后全厂数量; 单位. 1; 开平机; /; 1; 1; 2; 条. 2; 百叶机; /; 3; 0; 3; 台. 3; 冲床; /; 6; 12; 18; 台. 4; 激光机; HM-G1530; 3; 7; 10; 条. 5; 折弯机; KCN-4016; 7; 6; 13; 台. 6; 注塑机; /; 9; 26; 35; 台. 7; 液压机; /; 0; 12; 12; 台. 8; 破碎机; /; 0; 1; 1; 台. 9; 色选机; /; 0; 1; 1; 台. 10; 溜边机; /; 0; 8; 8; 台. 11; 行车; /; 0; 5; 5; 台. 五、主要原辅材料和能源消耗 根据建设单位提供，项目主要原辅材料和能源消耗见下表。 表2-6 项目原辅材料、能耗指标 序号; 类别; 材料名称; 现有项目年用量; 扩建项目年用量; 扩建后全场年用量; 最大贮存量; 单位; 形态. 1; 原辅材料; 镀锌卷; 10010; 660; 10670; 100; t/a; 固态. 2; 方管; 190; 50; 240; 20; t/a; 固态. 3; 塑料件; 1510; 0; 1510; 10; t/a; 固态. 4; 铝压件; 1005; 200; 1205; 8; t/a; 固态. 5; 电机; 500000; 100000; 600000; 10000; 台/a; 固态. 6; PE颗粒; 510; 1000; 1510; 200; t/a; 固态. 7; PP颗粒; 490; 1000; 1490; 400; t/a; 固态. 8; 水泵; 0; 50000; 50000; 50000; t/a; 固态. 9; 机油; 0.6; 0.2; 0.8; 0.4; t/a; 液态. 10; 能源; 电; 310万; 120万; 430万; /; kW·h/a; /. 11; 水; 4620; 1260; 5840; /; t/a; /. 注：本项目所使用的PP、PE颗粒为新料，不使用废塑料。 表2-7 扩建项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; PE颗粒; 聚乙烯颗粒通常为乳白色蜡状，无味、无臭且无毒。其密度范围在0.910至0.965克/立方厘米之间。聚乙烯具有高度的化学稳定性，能够抵御大多数酸、碱和室温下的溶剂侵蚀，但对氧化性酸较为敏感‌。在常温下，聚乙烯不溶于普通溶剂，吸水性低‌。广泛应用于包装材料、建筑材料、电线电缆、农业薄膜等领域。具体应用包括薄膜、模塑制品、管道生产和电线电缆等。‌. 2; PP颗粒; 聚丙烯颗粒无嗅、无味、无毒；优异的力学性能，包括拉伸强度、压缩强度和硬度，突出的刚性和耐弯曲疲劳性能，低温下冲击强度较差；拉伸强度一般21-39兆帕；弯曲强度42-56兆帕，压缩强度39-56兆帕，断裂伸长率200%~400%，缺口冲击强度2.2-5kJ/m2，低温缺口冲击强度1-2kJ/m2。洛氏硬度R95~105；耐热性良好，连续使用温度可达110-120℃；化学稳定性好，除强氧化剂外，与大多数化学药品不发生作用；耐水性特别好；电性能优异，耐高频电绝缘件好，在潮湿环境中也具有良好的电绝缘性。. 3; 机油; 机油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。. 六、劳动定员 扩建项目新增员工为20人，年工作时间为300天，实行1班制，每班工作8小时。 七、公用工程 1、给水 项目用水由当地自来水管网供给。 （1）生活用水 生活用水主要来自员工办公生活，扩建项目新增员工20人，不提供食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T 679-2019），员工生活用水按60L/人·d计，用水量为1.2t/d，360t/a（全年按300天计）。 （2）循环冷却用水 注塑机生产过程需进行冷却，冷却方式为间接冷却，根据建设单位提供资料，项目循环水量为60t/d，冷却水不外排，需定期补充，补充水量约为循环水量的5%，冷却水补充量为3t/d（900t/d）。 2、排水 项目排水采用雨污分流制。本项目外排废水为生活污水，员工生活用水量为1.2t/d，360t/a（全年按300天计），生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为288t/a（0.96t/d），经化粪池收集后排入市政管网进入固镇经济开发区污水处理厂（北区）。 图2-1 扩建项目用水平衡图（单位：t/d） 图2-2 全厂用水平衡图（单位：t/d） 3、供电 项目用电来自当地市政电网，经配电房变压后供各路用电系统使用，用电量为120万kW·h/a。 九、厂区平面布置 根据项目功能要求和场地地形，项目出入口设置在厂区南侧；厂区东侧为空地，南侧为安徽凯特雅科技股份有限公司，西侧为安徽旭辰纺织科技有限公司，北侧为空地及其他企业厂房。厂区内设置生产厂房、原料仓库等。设备区位于生产厂房南部，原材料仓库、成品仓库位于生产厂房中部，注塑区位于生产厂房北部，车间内部明确各生产区位置、设置人车通道，满足生产、人流、物流分离，互不交叉干扰的原则（详见附图）。因此，项目厂区平面布局较合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目生产工艺流程 - 项目生产工艺流程图及产污节点，见下图。 图2-4 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 N-噪声） 生产工艺流程和产污节点说明： （1）下料：外购镀锌板原料利用开平机经过开卷、校平、定尺后剪切成所需长度和宽度的平整板材。 - 产污节点：下料过程产生边角料S1、噪声N。 - （2）切割：下料后的板材再通过切割机切割成符合产品尺寸要求的规格形状。 - 产污节点：切割过程产生边角料S2、切割烟尘G1、噪声N。 （3）成形：切割后的板材分别通过百叶机、折弯机等设备压制成百叶、边板、托架和边框等风机配件。 产污节点：成形过程产生边角料S3、噪声N。 （4）组装边框：人工将成形后的风机配件进行组装。 产污节点：组装过程产生噪声N。 （5）注塑成型：外购PE、PP塑料颗粒送入注塑机粒斗后，经螺杆输送机压入经加热达到预定温度的料斗中，然后在料斗中加热至熔融状态，熔融状态的塑料经高速喷嘴射入预先调整好的模具内充满模具内部。熔料充满模腔达到最大压力之后，使物料压实，这时压力螺杆位置保持不动，头部的熔料压力及喷嘴压力相对稳定，保持压力基本不变。同时，模具温度随冷却系统的冷却开始下降（间接冷却，冷却水循环使用，不外排），使物料温度相对下降并收缩。此时，由于保压作用，有少量的熔料进入模体进行补料，使制品的密度增大。当物料冷却到制品热变形温度以下进行冲压脱模，即为成品塑料件。注塑温度：180~220℃。 产污节点：注塑成型过程产生注塑废气G2、废包装材料S4、废塑料件S5、噪声N。 - （6）破碎：注塑过程中产生废塑料件，使用破碎机对废塑料件进行破碎，破碎成不规则片状。 产污节点：破碎过程产生破碎粉尘G3、噪声N。 - （7）色选：破碎后的片状废塑料件通过色选机按照不同颜色进行分类，方便后续回用工序。 产污节点：色选过程产生噪声N。 - （8）安装零配件：人工将外购电机、铝压件、方管等配件进行安装。安装后产品入库待售。 - 产污节点：安装过程产生噪声N。 2、主要产污环节及污染物 项目主要产污环节及污染物情况，见下表。 表2-8 项目主要产污环节及污染物一览表 类别; 名称; 产污环节; 主要污染物; 处理措施. 废水; 生活污水W1; 办公生活; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池收集后接管至固镇经济开发区污水处理厂（北区）处理最终排入北淝河. 废气; 切割烟尘G1; 切割; 颗粒物; 经集气管收集后通过布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒（DA001）排放. 注塑废气G2; 注塑; VOCs（非甲烷总烃）; 经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后由一根15m高排气筒（DA003）排放. 破碎粉尘G3; 破碎; 颗粒物; 破碎作业时加盖封闭，作业结束先静置一段时间后再开盖，同时加强车间通风. 噪声; 噪声N; 设备运行; 噪声; 采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等降噪措施进行处理. 固废; 生活垃圾S; 员工办公; 生活垃圾; 分类收集后交由环卫部门清运. 边角料S1; 下料、切割、成形; 边角料; 收集后出售. 废包装材料S4; 原辅材料拆包; 废包装材料. 布袋除尘器收集尘S6; 废气处理; 布袋除尘器收集尘. 废塑料件S5; 注塑; 废塑料件; 经破碎后回用. 废活性炭S7; 废气处理; 废活性炭; 收集后暂存于危废暂存间并委托有资质单位处置. 废机油S8; 设备维护; 废机油. 废机油桶S9; 废机油桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有项目环评履行情况 2021年12月27日，安徽犇风凉环保设备有限公司备案年产50万台负压节能环保风机项目，该项目经蚌埠市固镇县发展和改革委员会备案，备案文号：固发改项字（2021）574号。 2022年11月，安徽犇风凉环保设备有限公司委托安徽显闰环境咨询有限公司编制完成了《安徽犇风凉环保设备有限公司年产50万台负压节能环保风机项目环境影响报告表》。 2023年1月6日，固镇县生态环境分局以“固环许〔2023〕3号”对《安徽犇风凉环保设备有限公司年产50万台负压节能环保风机项目环境影响报告表》予以批复。 2023年9月12日，安徽犇风凉环保设备有限公司进行了排污登记，登记编号为91340323MA8N283046001W。 2023年12月，年产50万台负压节能环保风机项目完成建设并通过了验收。 表2-9 现有项目环评履行情况一览表 序号; 时间; 文件手续; 审批部门. 1; 2021年12月27日; 年产50万台负压节能环保风机项目备案，备案文号：固发改项字（2021）574号; 蚌埠市固镇县发展和改革委员会. 2; 2022年8月; 编制完成《安徽犇风凉环保设备有限公司年产50万台负压节能环保风机项目环境影响报告表》; 蚌埠市固镇县生态 环境分局. 3; 2023年1月6日; 《安徽犇风凉环保设备有限公司年产50万台负压节能环保风机项目环境影响报告表》批复，固环许〔2023〕3号; 蚌埠市固镇县生态 环境分局. 4; 2023年9月12日; 排污登记，登记编号：91340323MA8N283046001W; 蚌埠市生态环境局. 5; 2023年12月; 年产50万台负压节能环保风机项目完成建设并通过了验收; 企业自主验收. 二、现有项目实际污染物排放情况 本次现有项目污染物排放量根据年产50万台负压节能环保风机项目验收报告核算，具体如下： - 废气 表2-10 现有项目有组织废气验收监测结果一览表 采样点位; 项目名称; 采样日期; 标准限值; 是否达标. 2023.10.21; 2023.10.22. I; II; Ⅲ; I; II; Ⅲ. 切割废气排气筒; 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 5.0; 5.3; 5.0; 4.8; 5.0; 5.5; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 2.22×10-2; 2.33×10-2; 2.15×10-2; 2.01×10-2; 2. 15×10-2; 2.30×10-2; 3.5; 是. 注塑废气排气筒; 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 7.05; 7.00; 7.08; 7.10; 7.25; 7.25; 120; 是. 排放速率（kg/h）; 5.42×10-2; 5.30×10-2; 5.55×10-2; 5.66×10-2; 5.63×10-2; 5.62×10-2; 10; 是. 表2-11 现有项目无组织废气验收监测结果一览表 采样日期; 检测项目; 颗粒物（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 是否达标. 采样频次; G1; G2; G3; G4. 2023.10.21; 第一次; 0.264; 0.288; 0.349; 0.295; 1.0; 是. 第二次; 0.259; 0.299; 0.330; 0.301. 第三次; 0.243; 0.301; 0.336; 0.292. 第四次; 0.248; 0.292; 0.346; 0.290. 2023.10.22; 第一次; 0.250; 0.303; 0.330; 0.297. 第二次; 0.250; 0.294; 0.341; 0.305. 第三次; 0.264; 0.295; 0.363; 0.306. 第四次; 0.261; 0.294; 0.346; 0.292. 采样日期; 检测项目; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 采样频次; G1; G2; G3; G4. 2023.10.21; 第一次; 0.86; 1.05; 1.24; 1.08; 4.0; 是. 第二次; 0.87; 1.01; 1.26; 1.03. 第三次; 0.83; 1.05; 1.28; 1.05. 第四次; 0.84; 1.10; 1.20; 1.02. 2023.10.22; 第一次; 0.87; 1.06; 1.28; 1.08. 第二次; 0.86; 1.07; 1.20; 1.06. 第三次; 0.82; 1.04; 1.28; 1.05. 第四次; 0.82; 1.02; 1.29; 1.04. 采样日期; 检测项目; 采样频次; 非甲烷总烃（mg/m3）; 标准限值; 是否达标. 采样位置. 2023- 10-21; 厂房通风口; 第一次; 1.63; 6; 是. 2023- 10-22; 厂房通风口; 第一次; 1.61. - 废水 现有项目水平衡情况如下表所示： #### 表2-12 现有项目用、排水量一览表 序号; 名称; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 生活用水; 14.4; 4320; 10.8; 3240. 2; 循环冷却用水; 1; 300; 0; 0. 现有项目水平衡图如下： 图2-6 现有项目水平衡图（单位：t/d） 现有项目废水产排情况如下： #### 表2-13 现有项目废水产生及排放情况一览表 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果（单位：mg/L，pH无量纲）; 标准限值; 达标情况. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 污水总排口; 2023.10.21; pH; 7.3; 7.2; 7.3; 7.4; 6~9; 达标. COD; 158; 160; 156; 156; 400. BOD5; 31.2; 32.2; 30.2; 32.2; 200. 悬浮物; 219; 208; 207; 204; 250. 氨氮; 0.082; 0.081; 0.078; 0.087; 30. 2023.10.22; pH; 7.2; 7.3; 7.2; 7.4; 6~9. COD; 156; 160; 159; 156; 400. BOD5; 32.2; 34.2; 32.2; 30.2; 200. 悬浮物; 220; 208; 217; 214; 250. 氨氮; 0.058; 0.069; 0.066; 0.064; 30. - 噪声 #### 表2-14 现有项目噪声验收监测情况一览表 编号; 监测点位; 2023.10.21; 2023.10.22. 昼间Leq; 昼间Leq. N1; 厂界东; 50.0; 50.5. N2; 厂界南; 47.1; 47.7. N3; 厂界西; 59.2; 60.1. N4; 厂界北; 49.0; 49.9. GB3096-2008中3类标准; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标. - 固体废物 #### 表2-15 现有项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生量t/a; 处置方式. 1; 生活垃圾; 5.7; 环卫部门清运. 2; 废包装袋; 0.5; 外售综合利用. 3; 金属边角料; 800. 4; 废塑料件; 5. 5; 除尘器收集尘; 4.9; 委托有资质单位处置. 6; 废活性炭; 11.3. 7; 废机油; 0.5. 8; 废机油桶; 0.02. 三、现有项目污染物排放情况及总量控制指标 #### 表2-16 现有项目污染物排放情况及总量控制指标 类别; 污染物; 排放量t/a; 总量控制指标t/a; 符合情况. 废气; 颗粒物; 0.06; 0.5995; 符合. VOCs; 0.18; 0.5130; 符合. 四、现有工程存在问题及整改建议 根据现场勘查，现有项目废气、废水、噪声及固废均得到妥善处理，且已通过验收，项目现场未发现遗留环境问题。建议建设单位完善各废气收集处风量控制，提高废气收集效率；建立并落实废气污染治理设施运行管理制度，确保各项污染物稳定达标排放。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目区域达标判断 依据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 项目评价基准年为2023年，根据环境空气质量模型技术支持服务系统公布的蚌埠市2023年环境空气质量状况可知：蚌埠市2023年SO₂、NO₂、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m³、31ug/m³、66ug/m³、38ug/m³；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m³，O₃日最大8小时平均第90百分位数为159ug/m³；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。 因此，项目区域为环境空气质量不达标区。 （2）基本污染物 本次环境空气质量基本污染物现状评价引用环境空气质量模型技术支持服务系统公布的蚌埠市2023年环境空气质量状况中的数据，统计分析结果见下表。 表3-1 蚌埠市2023年环境空气质量状况表（单位：μg/m³） 污染物; 评价指标; 标准值 （μg/m³）; 现状浓度 （μg/m³）; 最大浓度占标率（%）; 超标频率（%）; 达标 情况. SO₂; 年平均浓度; 60; 8; 13.3; /; 达标. NO₂; 年平均浓度; 40; 31; 77.5; /; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 66; 94.3; /; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 38; 108.6; 8.6; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 900; 22.5; /; 达标. O₃; 日最大8h平均值第90百分位数; 160; 159; 99.3; /; 达标. 根据上表可知，蚌埠市2023年环境空气基本污染物中SO₂、NO₂、PM10、CO、O₃均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求；PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度最大超标倍数为0.086。 蚌埠市人民政府以蚌政秘〔2021〕10号文下发了“蚌埠市人民政府关于印发《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》的通知”，通过积极落实相关大气污染防治工作，预计区域环境空气质量将会进一步好转。 （3）其他污染物环境空气质量现状 为了解项目区域TSP的现状情况，本次评价引用《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035年）（调区）环境影响报告书》中G2点位的TSP监测数据，监测时间为2024年7月4日至2024年7月11日。项目距离G2监测点约为3236m，满足引用数据时效性和有效性要求。 表3-2 特征污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. G2; TSP; 2024年7月4日至2024年7月11日; SW; 3236. 3236m G2 图3-1 引用数据监测点位图 表3-3 特征污染物环境质量现状表（单位：mg/m³） 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. G2; TSP; 小时值; 0.9; 0.107; 35.7; 0; 达标. 由上表可知，项目区域TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2、地表水环境质量现状 建设项目地表水受体为北淝河。区域地表水环境引用蚌埠市环境监测站发布的《2023年蚌埠市生态环境质量概况》，具体如下： 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口、怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥6个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。北淝河入淮河口断面水质状况同比有所好转、首次达到Ⅲ类，其它5个断面水质状况同比均无明显变化。 综上所述，建设项目地表水受体为北淝河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水环境质量较好。 3、声环境质量 项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，周边50m范围内无声环境保护目标。根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知，可不进行现场噪声监测。 4、生态环境 项目区域范围内无珍稀动植物和文物保护区，无重大生态环境制约因素。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 建设项目厂房内地面采取硬化并按照相关防渗要求进行分区防控处理，不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》（试行）中要求，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧。根据现场踏勘，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。保护目标为区域大气、水、声环境质量及敏感目标，具体环境保护目标如下： 1、大气环境 - 根据现场勘察，项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标如下表所示。 - 表3-4 项目大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 连城镇; 0; -415; 居民; 约45217人; GB3095-2012中二级标准; S; 360. 注：以厂界西南点地面为坐标原点（X=0，Y=0）。 2、声环境 根据现场勘察，项目50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 根据现场勘察，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 根据现场勘察，项目地位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区经一路西城南路北侧，项目依托本企业现有空地进行建设厂房，不新增用地，无新增用地范围内生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目产生的注塑废气有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中相关标准，无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中相关标准；破碎粉尘排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））中相关标准；切割烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准；厂区内VOCs（以非甲烷总烃计）同时需满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）表4中标准限值要求。 ## 表3-5 废气污染物排放标准 标准名称; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒（m）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单））; VOCs（以非甲烷总烃计）; 60; /; 15; 4.0. 颗粒物; 20; /; /; 1.0. 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; VOCs（以非甲烷总烃计）; 40; /; 15; /. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 表3-6 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） 单位：mg/m3 污染物; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 项目外排废水为生活污水。生活污水经化粪池收集后排入市政管网，进入固镇经济开发区污水处理厂（北区）处理。项目外排废水排放执行固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值；固镇经济开发区污水处理厂（北区）尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准。 表3-7 废水排放标准（单位：mg/L，pH：无量纲） 标准来源; pH; COD; BOD5; NH3-N; SS. （GB8978-1996）三级标准; 6～9; 500; 300; /; 400. 固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值; 6-9; 400; 200; 30; 250. 本项目执行标准; 6～9; 400; 200; 30; 250. （GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 5; 10. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体内容见下表。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准来源; 单位; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）3类标准; dB（A）; 65; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》中规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省生态环境厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》，纳入大气污染物总量控制的指标从两项增加为四项，在二氧化硫和氮氧化物的基础上增加烟（粉）尘和VOCs，因此现阶段纳入总量控制指标的污染物为CODcr、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘和VOCs。 项目外排废水为生活污水。生活污水经化粪池收集后排入市政管网，进入固镇经济开发区污水处理厂（北区）处理，处理达标后外排，总量由固镇经济开发区污水处理厂（北区）统一调剂。因此，不再单独申请排放总量。综上，项目纳入总量控制指标的污染物为颗粒物和VOCs。 项目建成后，本项目排放量为颗粒物：0.0345t/a、VOCs：0.4860t/a。 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）：上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”，上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。蚌埠市2023年度PM2.5不达标，故本项目无需实行区域倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 扩建项目依托现有生产车间，施工期主要为设备安装调试，此过程会产生少量的生活污水和生活垃圾、施工噪声、固废等，且随着施工期的结束而消失，对周边环境影响很小，本次环评对施工期的环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 1、废气污染源源强分析 本项目所产生的废气主要为：切割烟尘、破碎粉尘、注塑废气。 （1）切割烟尘 项目切割过程中会有烟尘产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“机械行业系数手册”，切割废气产污系数为1.10kg/吨-原料，本项目需要切割的板材量约660t/a，则产生的切割烟尘量约为0.726t/a。切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放（集气管收集效率为95%，布袋除尘器处理效率为95%）。 - 注塑废气 本项目注塑成型过程中产生有机废气，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“塑料零件及其他塑料制品制造行业系数手册”，塑料件注塑工序VOCs（以非甲烷总烃计）产污系数为2.70千克/吨-产品，本项目年产塑料件2000吨，则VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为5.4t/a。注塑废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（集气罩收集效率为90%，三级活性炭吸附装置处理效率为90%）。 - 破碎粉尘 本项目生产过程中产生一定量的废塑料件，经破碎后回用于生产，破碎过程中产生破碎粉尘，根据企业提供资料，项目废塑料件产生量约为原料的1%。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册，PP、PE干法破碎颗粒物产生量为375克/吨-原料，故破碎过程中破碎粉尘产生量为0.0075t/a。破碎粉尘产生量较少，车间内无组织排放。要求进行破碎作业时加盖封闭，作业结束先静置一段时间后再开盖，同时加强车间通风，能保证生产车间空气质量良好，对人体和环境不产生明显影响。 项目废气集气设施设置如下： 本项目切割产生的切割烟尘经设备排气口连接集气管收集，集气管直径为25cm；注塑产生的注塑废气经圆形集气罩收集，圆形集气罩直径为35cm。 集气设施风量的计算： （1）切割烟尘风量计算 参照《环境工程设计手册》，集气管的风量计算如下： L=3600×（L1+υF） 式中：L--集气管的风量，m³/h； L1--物料或工艺设备带入罩内的空气量，m³/s，根据建设单位及设备供应商提供资料，物流带入罩内的空气量为0.1m³/s； υ--工作孔口吸入气流速度m/s，一般不应小于1.5m/s，本次取1.5m/s； F--工作孔口面积，m2，本次取工作孔口直径为0.25m，面积为0.05m2。 经计算，单个集气管的风量为630m³/h，扩建项目设置7台激光机，合计风量为4410m³/h。企业目前切割烟尘废气处理设施风量为5000m³/h，考虑风量损失，扩建后切割烟尘废气处理设施设计风量为10000m³/h。 （2）注塑废气风量计算 参照《环境工程设计手册》，圆形集气罩的风量计算如下： L=3600×F×υ 式中：L--集气罩的风量，m³/h； F--罩口面积，m2，圆形集气罩直径为35cm； υ--罩口平均风速，m/s，项目可取1.05～1.25m/s，本次取0.3m/s。 经计算，单个圆形集气罩的风量为363.4943m³/h，扩建项目设置26台注塑机，合计风量为9450.8518m³/h，考虑风量损失，注塑废气处理设施设计风量为10000m³/h。 表4-1 扩建项目有组织废气产生和排放情况一览表 污染源编号; 污染物; 废气量m³/h; 处理前; 治理措施; 处理后. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m³; 治理设施; 效率; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m³. DA001; 颗粒物; 10000; 0.6897; 0.2874; 28.7375; 布袋除尘器; 95%; 0.0345; 0.0144; 1.4369. DA003; VOCs（非甲烷总烃）; 10000; 4.8600; 2.0250; 202.5000; 三级活性炭吸附装置; 90%; 0.4860; 0.2025; 20.2500. 表4-2 扩建项目废气排放口基本情况 污染源 编号; 污染源 名称; 地理坐标; 废气量m³/h; 排放 高度 m; 管道 内径 m; 温度 ℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 切割烟尘; 117.33706039; 33.26043050; 10000; 15; 0.4; 26; 一般排放口. DA003; 注塑废气; 117.33710345; 33.26076273; 10000; 15; 0.4; 26; 一般排放口. 项目大气污染物有组织排放量核算结果见下表。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放源编号; 污染物; 核算排放速率 （kg/h）; 核算排放浓度 （mg/m³）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放源. 1; DA001; 颗粒物; 0.0144; 1.4369; 0.0345. 2; DA003; VOCs（非甲烷总烃）; 0.1013; 10.1250; 0.4860. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.0345. VOCs（非甲烷总烃）; 0.4860. 项目大气污染物无组织排放量核算结果见下表。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 污染物; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 主要排放源. 1; 切割烟尘; 颗粒物; 0.0151; 0.0363. 2; 注塑废气; VOCs（非甲烷总烃）; 0.2250; 0.5400. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.0363. VOCs（非甲烷总烃）; 0.5400. 本项目大气污染物年排放量核算结果如下表。 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0708. 2; VOCs（非甲烷总烃）; 1.0260. 2、废气达标排放及污染防治措施可行性分析 （1）废气达标排放分析 项目运营期废气为切割烟尘、注塑废气。 根据前文中废气污染源源强分析可知：本项目切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后经DA001排气筒（15m）排放，处理后颗粒物的排放浓度为1.4369mg/m³，排放速率为0.0144kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值（排放浓度：120mg/m³，排放速率为3.5kg/h）；注塑废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，注塑废气排放浓度为20.25mg/m³，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中排放限值（非甲烷总烃：40mg/m³）。因此，项目废气在采取相应环保措施处理后均能达标排放。 （2）污染防治措施可行性分析 ①布袋除尘器污染防治措施可行性分析 本项目切割烟尘的处理设施为布袋除尘器，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），颗粒物防治可行技术有：袋式除尘器。 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。布袋除尘器除尘效率较高，对亚微米粒径的细尘也有较高的分级效率。 ②三级活性炭吸附装置污染防治措施可行性分析 注塑废气的处理设施为三级活性炭吸附装置。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122—2020），非甲烷总烃防治可行技术有：吸附。 本项目所采用的三级活性炭吸附装置其所填充的活性炭为颗粒活性炭。活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物溶剂的蒸汽吸附到固相表面，从而达到净化废气的方法。活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，其孔径平均为（10～40）×10-8cm，比表面积一般在600～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。 废气通过活性炭吸附层时，大部分的吸附质被吸附在吸附层内，随着吸附时间的延续，活性炭的吸附能力将下降，其有效部分将越来越薄，当活性炭全部达到饱和时，活性炭被穿透。为确保装置处理效率，需定期对活性炭进行更换。 表4-6 活性炭吸附装置设计控制参数一览表 序号; 项目; 控制参数. 1; 预处理要求; 若颗粒物浓度超过1mg/m3时，采取过滤或洗涤等方式进行预处理. 2; 若进气温度高于40℃时，采取换热或稀释等方式进行调节. 3; 过滤装置两端装设压差计，当阻力超过规定值时及时清理或更换过滤材料. 4; 吸附材质要求; 颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于800mg/g. 5; 颗粒活性炭最好选择柱状活性炭，直径≤5mm，比表面积≥1200㎡/g. 6; 工艺参数; 采用颗粒状吸附剂时，箱内气速宜低于0.6m/s. 综上所述，本项目所采取的废气处理措施属于可行技术。 3、非正常情况 非正常排放指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 非正常情况下（废气处理设施处理效率按0%计），项目废气排放状况见下表。 表4-6 非正常情况下项目废气排放状况 污染源编号; 处理设施; 污染物; 非正常情况废气排放状况. 排放浓度（mg/m³）; 排放速率（kg/h）; 排放频次; 持续时间（h）; 排放量（kg/a）. DA001; 布袋除尘器; 颗粒物; 28.7375; 0.2874; 1次/a; 4; 1.1496. DA003; 三级活性炭吸附装置; VOCs（以非甲烷总烃计）; 202.5000; 2.0250; 1次/a; 4; 8.1000. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 4、废气监测计划 - 本项目属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测，鉴于企业运营期有污染物外排，建议企业运营期开展污染物排放监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）及其他相关要求，废气监测计划见下表。 表4-7 环境监测计划 类别; 监测地点; 监测项目; 监测频率. 废气; 有组织; DA001排气筒（切割烟尘）; 颗粒物; 1次/半年. DA003排气筒（注塑废气）; VOCs（非甲烷总烃）; 1次/半年. 无组织; 上、下风向; 颗粒物; 1次/年. VOCs（非甲烷总烃）; 1次/年. 厂区内; VOCs（非甲烷总烃）; 1次/年. 5、废气排放的环境影响分析 根据环境空气质量模型技术支持服务系统公布的蚌埠市2023年环境空气质量状况可知，项目区域PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求，为不达标区。蚌埠市人民政府以蚌政秘〔2021〕10号文下发了“蚌埠市人民政府关于印发《蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）》的通知”，通过积极落实相关大气污染防治工作，预计区域环境空气质量将会进一步好转。 项目周边500米范围内存在环境保护目标，但本项目废气已采取相应的处理措施，项目排放的废气对环境保护目标影响较小。 根据前文分析，本项目切割烟尘经集气管收集后通过布袋除尘器处理后经DA001排气筒（15m）排放，处理后颗粒物的排放浓度为1.4369mg/m³，排放速率为0.0144kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值（排放浓度：120mg/m³，排放速率为3.5kg/h）；注塑废气经集气罩收集后通过三级活性炭吸附装置处理后由DA003排气筒排放，注塑废气排放浓度为20.25mg/m³，满足《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中排放限值（非甲烷总烃：40mg/m³）。项目废气在采取相应环保措施处理后均能达标排放，污染物排放量较小，对周边大气环境影响较小。 综上所述，本项目各污染治理措施是可行的，各污染物均能达标排放，并满足相应的废气排放标准限值，不会降低周围环境空气质量现状。 二、废水 1、废水污染源源强分析 项目外排废水为生活污水员工生活用水量为1.2t/d，360t/a（全年按300天计），生活污水排放系数取0.8，则生活污水排放量为288t/a（0.96t/d），经化粪池收集后排入市政管网进入固镇经济开发区污水处理厂（北区）。 表4-8 建设项目废水污染物排放信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD; 固镇经济开发区污水处理厂（北区）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放量. BOD5. SS. NH3-N. 表4-9 废水排放口（间接）基本情况表 排放口编号; 排放口坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; （GB18918-2002）一级A标准. DW001; 117.332175°; 33.260803°; 0.0288; 固镇经济开发区污水处理厂（北区）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 固镇经济开发区污水处理厂（北区）; COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5. 表4-10 建设项目废水污染物排放信息表 从上表可以看出，项目生活污水经化粪池收集后各项污染因子均能满足固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准。固镇经济开发区污水处理厂（北区）尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，废水排放总量为288t/a，其中COD（按50mg/L计算）的排放量为0.0144t/a，NH3-N（按5mg/L计算）的排放量为0.0014t/a，对环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。 种类; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 收集后; 排放标准浓度限值; 排放去向; 最终排放. 浓度; 产生量; 浓度; 排放量; 浓度; 排放量. mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; mg/L; t/a. 生活 污水; 288; COD; 350; 0.1008; /; 350; 0.1008; 400; 固镇经济开发区污水处理厂（北区）; 50; 0.0144. BOD5; 150; 0.0432; 150; 0.0432; 200; 10; 0.0029. SS; 200; 0.0576; 200; 0.0576; 250; 10; 0.0029. NH3-N; 25; 0.0072; 25; 0.0072; 30; 5; 0.0014. 2、废水达标排放分析 根据前文分析，项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池收集后进入市政污水管网流入固镇经济开发区污水处理厂（北区），收集后的生活污水：COD的排放浓度为250mg/L、BOD5的排放浓度为100mg/L、SS的排放浓度为120mg/L、NH3-N的排放浓度为20mg/L，满足固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准（COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L）。因此，生活污水经化粪池收集后可以满足达标排放。 3、固镇经济开发区污水处理厂（北区）依托可行性分析 （1）接管可行性分析 固镇经济开发区污水处理厂位于经开区经二路与经三路之间，纬七路两侧，规划规模7万m3/d，污水处理厂已建成一期、二期、三期、四期（一期2万m3/d、二期1万m3/d、三期2万m3/d、四期2万m3/d）。固镇经开区一般污水厂（一期、二期）服务对象为固镇经济开发区北区非化工企业，污水干管沿经二路污水干管接至一、二期污水处理厂；固镇经开区化工污水厂（三期、四期）服务对象为丰原生物产业制造基地及区内其他化工企业，其中丰原生物产业制造基地污水进入丰原集团污水处理站，其他化工企业经预处理设施处理后，排入固镇经济开发区开发区污水处理厂三期、四期集中处理。其中，三期、四期进水管网与一、二期无连通。固镇经济开发区污水处理厂一期、二期的尾水（1.6万m3/d）排入受纳水体，三期、四期尾水一部分进入中水厂回用，一部分（0.8万m3/d）排入受纳水体。 目前，固镇经济开发区污水处理厂已投入运行规模为5万m3/d（四期未投入运行），现状一期、二期实际处理规模约1.69万m3/d，占处理负荷的56.33%；三期实际处理规模约0.86万m3/d，占处理负荷的43%。一期、二期采用粗格栅-细格栅-沉砂池-水解池-氧化沟-二沉池-微絮凝池-转盘滤池-紫外消毒的处理工艺；三期、四期采用粗格栅-细格栅-沉砂池-水解池-改良型A/A/O-二沉池-高效沉淀池-生物滤池-反硝化深床滤池-紫外消毒，均为广泛适用且处理效果较好的生物处理工艺，可去除来水中大部分有机污染物，同时有一定的脱氮除磷效果；三期、四期深度处理工段采用高效沉淀池+反硝化深床滤池，在高效沉淀池中投入混凝剂，通过絮凝反应去除胶体物质并辅以化学除磷，均采取了混凝沉淀过滤的处理工艺，混凝沉淀可去除污水中呈胶体和微小悬浮状态的有机、无机污染物及氮、磷等，进一步提高出水水质。根据运行监测数据，固镇经济开发区污水处理厂一期、二期出水水质均可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水经金山湖湿地处理后，最终排入北淝河下段。 根据前文分析，项目外排废水为生活污水，生活污水经化粪池收集后进入市政污水管网流入固镇经济开发区污水处理厂（北区），收集后的生活污水：COD的排放浓度为250mg/L、BOD5的排放浓度为100mg/L、SS的排放浓度为120mg/L、NH3-N的排放浓度为20mg/L，满足固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：250mg/L、NH3-N：30mg/L）。 综上所述，项目产生的废水经处理后由固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管是可行的。 （2）处理可行性分析 固镇经济开发区污水处理厂（北区）正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。项目外排废水仅为生活污水，排放量为288t/d，排放废水量占污水处理厂工程容量极小，不会对污水处理厂运行造成冲击，且污水处理厂仍有容量接纳本项目污水，生活污水的主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，无有毒有害物质，经处理后的废水不会对地表水产生直接影响。因此，项目废水依托固镇经济开发区污水处理厂（北区）处理是可行的。 4、废水监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）及其他相关要求，项目外排废水仅为生活污水，可不进行排污许可监测。 三、噪声 1、噪声源强分析 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要来自开平机、冲床、激光机、折弯机、注塑机、液压机、破碎机、色选机、溜边机、行车等设备，通过选用低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施，可起到一定降噪效果。通过以上措施可以降低噪声约15～25dB（A）。根据类比资料分析，设备噪声声级情况详见下表。 表4-11 项目主要产噪设备及其源强（单位dB（A）） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 车间; 开平机; /; 80; 选用 低噪 声设 备、 厂房 隔声; 74; 60; 1; 10; 60.0; 8h; 15; 45; 1. 2; 冲床; /; 85; 71~100; 25~40; 1; 15; 61.5; 15; 46.5; 1. 3; 激光机; /; 80; 70~105; 60~75; 1; 10; 60.0; 15; 45; 1. 4; 折弯机; /; 75; 75~100; 53~60; 1; 35; 44.1; 15; 29.1; 1. 5; 注塑机; /; 75; 30~100; 140~160; 1; 5; 61.0; 15; 46; 1. 6; 液压机; 80; 62~100; 50~55; 1; 10; 60.0; 15; 45; 1. 7; 破碎机; /; 85; 23~28; 145~150; 1; 25; 57.0; 15; 42; 1. 8; 色选机; /; 80; 25; 152; 1; 20; 54.0; 15; 39; 1. 9; 溜边机; /; 75; 65~90; 50~55; 1; 10; 55.0; 15; 40; 1. 10; 行车; /; 80; 35~87; 60~140; 1; 15; 56.5; 15; 41.5; 1. （2）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）附录中的预测模型，其计算公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，也可按下式计算。 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw--点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q--指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R--房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r--声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： Lp1iT=10lgj=1n100.1Lp1ij 式中：Lp1i（T）--靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij--室内j声源i倍频带的声压级，dB； n--室内声源总数。 C.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下： Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i（T）--靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）--靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi--围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： Lw=Lp2T+10lgS 式中：Lw--中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）--靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S--透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源在预测点产生的声级计算模型 A.根据声源参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，其计算公式如下： Lpr=Lpr0+Dc−Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； Dc--指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv--几何发散引起的衰减，dB； Aatm--大气吸收引起的衰减，dB； Agr--地面效应引起的衰减，dB； Abar--障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc--其他多方面效应引起的衰减，dB。 B.无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lpr=Lpr0−20lgrr0 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB； r--预测点距声源的距离； r0--参考位置距声源的距离。 C.点声源的几何发散衰减Adiv，计算公式如下： Adiv=20lgrr0 式中：Adiv--几何发散引起的衰减，dB； r--预测点距声源的距离； r0--参考位置距声源的距离。 D.障碍物屏蔽引起的衰减Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 屏障衰减Abar在单绕射（即薄屏障）情况，衰减最大取20dB；在双绕射（即厚屏障）情况，衰减最大取25dB。 ③噪声贡献值计算公式如下： Leqg=10lg1Ti=1nti100.1LAi+j=1mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； ti—在T时段内i声源工作时间，s； LAi—第i个室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； tj—在T时段内j声源工作时间，s； LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ④噪声预测值计算公式如下： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 （3）噪声环境影响预测与分析 项目噪声影响值预测见下表。 表4-12 噪声影响预测统计表 序号; 预测点; 单位; 贡献值; 背景值; 预测值. 昼间; 昼间. 1; 厂界东; dB（A）; 30.2; 50.3; 50.3. 2; 厂界南; dB（A）; 42.4; 47.4; 48.6. 3; 厂界西; dB（A）; 45.6; 59.7; 59.9. 4; 厂界北; dB（A）; 40.1; 49.5; 50.0. 由上表可以看出，项目生产过程中通过采取选用低噪设备、厂房隔声、基础减振等措施进行降噪处理，在厂界的预测噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间65dB（A），对周围环境影响较小。 - 2、噪声监测计划 - 本项目属于登记管理，无需申领排污许可证，故亦无需开展自行监测，鉴于企业运营期有污染物外排，建议企业运营期开展污染物排放监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范-工业噪声》（HJ 1301-2023）中要求，噪声监测计划见下表。 表4-13 噪声监测计划 序号; 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 噪声; 厂界外1m; 等效A声级; 1次/季. 四、固体废物 - 项目建成后产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。 - （1）一般固废 - 一般固废主要为边角料、废包装材料、废塑料件、布袋除尘器收集尘。 - ①边角料 项目钢筋在下料过程中会产生一定量的边角料，根据企业提供资料，边角料的产生量约为原料的1%，项目原料总用量为660t/a，故生产过程中边角料产生量约为6.6t/a。边角料经集中收集后出售。 - ②废包装材料 - 项目原辅材料使用过程中会产生一定量的废包装材料，根据企业提供资料，废包装材料产生量为0.5t/a。废包装材料经集中收集后出售。 - ③废塑料件 - 项目注塑过程会产生不合格的废塑料件，根据建设单位提供资料，废塑料件产生量约10t/a。废塑料件经破碎后回用于生产。 - ④除尘器收集尘 - 项目废气处理过程中产生除尘器收集尘，根据项目废气源强核算，除尘器收集尘产生量0.6552t/a。除尘器收集尘经收集后出售。 - （2）生活垃圾 - 生活垃圾主要来自员工办公。扩建项目员工20人，垃圾产生量为0.5kg/人·d，则产生量为3t/a，分类收集后交由当地环卫部门清运。 - （3）危险废物 危险废物主要为废机油、废机油桶、废活性炭。 ①废机油 项目机油使用量为0.2t/a，设备运转及维护过程中会产生一定量的废机油。根据企业提供材料，机油的损耗按40%计，则废机油的产生量为0.08t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知：废机油属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油经收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ②废机油桶 项目机油使用量为0.2t/a，包装规格为25kg/桶，单个包装桶约250g，故废机油桶产生量为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知：废机油桶属于危险废物，废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废机油桶经收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处置。 ③废活性炭 根据《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭更换周期经验数据，新建项目去除有机废气量按每千克活性炭吸附0.2千克有机废气计算，项目活性炭吸附的废气量为4.374t/a，则使用活性炭量为21.87t/a。本项目共设1套三级活性炭吸附装置，每个活性炭箱的设置相同，单个活性炭箱的填充量为1.83t，则单个三级活性炭吸附装置活性炭的填充量为5.49t，活性炭每季度更换一次，则活性炭的总用量为21.96t。综上，项目废活性炭（含吸附废气）的产生量约为26.33t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知：废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码为900-039-49。废活性炭经收集后暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处理。 - 项目固废产生情况及处理措施详见下表。 表4-14 项目固废产生情况及处理措施一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 产生量（t/a）; 固废类别; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工办公; 3; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运. 2; 边角料; 下料; 6.6; 一般固废; 集中收集后出售. 3; 废包装材料; 生产过程; 0.5. 4; - 除尘器收集尘; 废气处理; 0.6552. 5; - 废塑料件; 注塑; 10; 经破碎后回用. 6; 废活性炭; 废气处理; 26.33; 危险废物; 委托有资质单位处置. 7; 废机油; 设备运行、维护; 0.08. 8; 废机油桶; 0.002. 表4-15 项目危险废物成分及特性情况 序号; 废物名称; 废物类别; 废物代码; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 固态; 活性炭、有机废气; 有机废气; 季度; T. 2; 废机油; HW08; 900-249-08; 液态; 机油; 机油; 年; T，I. 3; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 固态; 机油桶; 机油; 年; T，I. 表4-16 项目危险废物暂存场所基本情况 序号; 场所名称; 废物名称; 场所位置; 坐标; 占地面积 （㎡）; 贮存方式; 贮存能力（t/a）; 贮存周期. 经度; 纬度. 1; 危废暂存间; 废活性炭; 厂区北侧中部; 117.33952367°; 33.26098278°; 20; 桶装; 26.33; 季度. 2; 废机油; 桶装; 0.08; 年. 3; 废机油桶; 桶装; 0.002; 年. 表4-17 项目危险废物暂存场所可用性分析 序号; 场所名称; 废物名称; 贮存周期; 贮存方式; 最大贮存量（t）; 分区面积（㎡）. 1; 危废暂存间; 现有项目; 废机油; 年; 桶装; 0.5; 1. 2; 废机油桶; 年; 桶装; 0.02; 1. 3; 废活性炭; 季度; 袋装; 3; 5. 4; 扩建项目; 废机油; 年; 桶装; 0.08; 1. 5; 废机油桶; 年; 桶装; 0.002; 1. 6; 废活性炭; 季度; 袋装; 6.6; 8. 合计; 10.202; 17. 根据贮存周期，本项目扩建后产生的危险废物最大贮存量为10.202t，所需面积为17m2，企业已建设一个占地面积20m2的危废暂存间，可以满足项目危险废物暂存需求。 一般固体废物暂存要求： - （1）一般固废暂存处应设置明显的符合相关规定的图形或文字标志。 - （2）各种固体废物应按照要求分类放置于相应区域，禁止混放。 - （3）一般固废暂存处应根据所收集、存放的固体废物的产生量及时进行清理，不得出现溢满现象，并在每次清运固体废物后，负责打扫一般固废暂存处的卫生，保持整洁。 - （4）相关管理人员对一般固废暂存处进行日常检查，发现问题，及时处理。 危险废物暂存要求： （1）危废暂存间应设置明显的符合相关规定的警示标志、标识。 （2）危险废物须使用符合标准的收集装置，分类分区放置，禁止混入一般固废中，禁止将不相容（互反应）的危险废物在同一容器内混装，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 （3）危废暂存间必须有泄漏液体收集装置。 （4）危废暂存间须地面硬化、有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求的防腐防渗措施（防渗层的渗透系数≤10-7cm/s）、且表面无裂缝。 （5）配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并有应急设备 （6）按照要求对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。相关管理人员对危废暂存间进行日常检查，发现问题，及时处理，必要时联系相关部门人员。 因此，本项目的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。 五、土壤、地下水 1、土壤、地下水污染因子识别 项目在生产过程中使用及产生的机油、废机油、废活性炭，发生泄漏或散落可能会造成土壤和地下水污染。 2、土壤、地下水防控区域划分和污染防控措施 （1）项目防控区域划分 项目区需要按照相关防渗要求进行分区防控处理。项目防控区域分为一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下： ①重点防渗区：危废暂存间、辅料仓库等区域（危废暂存间、辅料仓库依托一期项目）。 ②一般防渗区：一般固废暂存间等区域。 ③简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。 （2）分区防渗措施 ①一般防渗区：采取等效黏土防渗层进行防渗，等效厚度≥1.5m。 ②简单防渗区：采用一般地面硬化。 项目污染防治分区及措施见下表。 表4-18 项目污染防治分区及措施 序号; 防渗区; 防渗位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、辅料仓库等区域; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 18598执行. 2; 一般防渗区; 一般固废暂存间等区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889执行. 3; 简单防渗区; 除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域; 一般地面硬化. 因此，项目在采取上述措施后，可以有效地避免因泄漏导致土壤和地下水污染，对周边环境影响较小。 六、环境风险 1、评价依据 项目生产过程中涉及的环境风险物质为机油、废机油。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C1.1，“危险物质数量与临界量比值（Q）”：计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； ②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn 式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。 Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-19 危险物质量与临界量比值 序号; 存储位置; 环境风险物质; 最大储存量（t）; 在线量（t）; 折算量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 辅料仓库; 机油; 0.05; 0.02; 0.07; 2500; 0.000028. 2; 危废暂存间; 废机油; 0.08; /; 0.06; 50; 0.0012. 合计; 0.001228. 经计算，项目涉及的危险物质量与临界量的比值Q=0.001228＜1，项目环境风险潜势为I。风险评价工作级别为简单分析，只对事故风险影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 - 环境风险识别 本项目生产过程中涉及的环境风险物质为机油、废机油，机油分布于辅料仓库，废机油分布于危废暂存间。可能影响环境的途径为机油、废机油发生泄漏；机油、废机油发生泄漏时遇火种、热源会发生火灾或爆炸事故。 - 环境风险分析 本项目使用的机油以及产生的废机油遇操作不当可能发生泄漏，从而造成土壤和地下水污染；机油、废机油发生泄漏时遇火种、热源会发生火灾或爆炸事故，从而造成大气污染。 - 环境风险防范措施及应急措施 针对可能发生的环境事故，企业需采取以下措施进行防范及应急：①储存物存放处设置明显的标志。②对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。⑥在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、生产废水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水、生产废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 - 分析结论 建设项目在采取上述措施后可有效预防机油、废机油泄漏事故及火灾、爆炸事故的发生。同时在事故发生后，通过采取上述措施可有效控制事故态势，降低事故对周边环境的影响。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 年产50万台负压节能环保风机扩建项目. - 建设地点; - 安徽省; - 蚌埠市; - 固镇县; - 安徽固镇经济开发区（北区）. - 地理坐标; - 经度; - 117.33765198°; - 纬度; - 33.26024311°. - 主要危险物质及分布; 机油--分布于辅料仓库；废机油--分布于危废暂存间. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 机油、废机油发生泄漏时会造成土壤和地下水污染；机油、废机油发生泄漏时遇火种、热源会发生火灾或爆炸事故，造成大气污染。. - 风险防范措施要求; ①储存物存放处设置明显的标志。 ②对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、生产废水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水、生产废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。 - ⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。. - 七、项目环保投资 本项目总投资3500万元，环保投资约29万元，占投资总额0.829%。 表4-21 环保投资一览表 序号; 类型; 项目; 建设内容; 投资（万元）. 1; 废水; 生活污水; 化粪池、污水管道（依托现有项目）; /. 2; 雨水; 雨水; 雨水管道（依托现有项目）; /. 3; 废气; 切割烟尘; 布袋除尘器、废气管道（依托现有项目）; /. 4; 注塑废气; 三级活性炭吸附装置、废气管道; 25. 5; 噪声; 设备运转噪声; 隔声、减振等措施; 3. 6; 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 1. 7; 一般固废; 一般固废暂存间（依托现有项目）; /. 8; 危险废物; 危废暂存间（依托现有项目）; /. 9; 总计; 29. - 扩建项目完成前后污染物排放“三本账”分析表 - 4-22 扩建项目完成前后污染物排放“三本账” 类别; 污染物; 现有项目排放量t/a; 扩建项目排放量t/a; 以新带 老削减 量t/a; 扩建项目完成后总排放量t/a; 增减量变化t/a. 废水; COD; 0.192; 0.0144; 0; 0.2064; +0.0144. BOD5; 0.0384; 0.0029; 0; 0.0413; +0.0029. 悬浮物; 0.0384; 0.0029; 0; 0.0413; +0.0029. 氨氮; 0.0192; 0.0014; 0; 0.0206; +0.0014. 废气; 烟（粉）尘; 0.06; 0.0432; 0; 0.1032; +0.0432. 非甲烷总烃; 0.18; 1.026; 0; 1.206; +1.026. 固废 （产生量）; 生活垃圾; 5.7; 3; 0; 8.7; +3. 边角料; 800; 6.6; 0; 806.6; +6.6. 废包装材料; 0.5; 0.5; 0; 1; +0.5. - 废塑料件; 5; 10; 0; 15; +10. - 除尘器收集尘; 4.9; 0.6552; 0; 5.5552; +0.6552. 废活性炭; 11.3; 26.33; 0; 37.63; +26.33. 废机油; 0.5; 0.08; 0; 0.58; +0.08. 废机油桶; 0.02; 0.002; 0; 0.022; +0.002. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准 |
|  | DA003 |  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 三级活性炭吸附装置 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 加强车间通风、增强厂区绿化等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单）） |
|  |  |  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015（含2024年修改单）） |
|  |  | 厂区内 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 加强车间通风 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准 第六部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
| 地表水 环境 | 生活污水 |  | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池收集后排入市政管网进入固镇经济开发区污水处理厂（北区） | 固镇经济开发区污水处理厂（北区）接管限值和《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）表4中三级标准。 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 设备噪声 | 隔声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：边角料、废包装材料、废塑料件、除尘器收集尘集中收集出售；危险废物：废机油、废机油桶、废活性炭收集后委托有资质单位处置。一般固废贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目区按照相关防腐防渗要求采取分区防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①储存物存放处设置明显的标志。 ②对各类原料按计划采购、分期分批入库，严格控制贮存量。 ③对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品的控制和管理。 ④实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ⑤制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生。 ⑥在事故状态下，由于管理、失误操作等原因，可能会导致泄漏的物料、生产废水和消防污水通过净下水（雨水）系统从雨水排口进入外部水体，污染地表水体。为防止消防废水、生产废水等从雨排口或清下水排口直接排出，在排水管网（包括雨水管网、污水管网）全部设置切断装置，必要时立即切断所有排水管网（包括雨水管网、污水管网），严防未经处理的事故废水排入区域地表水体。 ⑦制定、落实事故风险应急预案和环境监测计划。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 规范设置污水排污口、雨水排污口和废气排放口、定期维护环保处理设施、定期监测、加强厂区管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，选址合适、可行，项目符合国家和地方相关产业政策要求；项目所产生的污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，在认真落实相关污染防治措施后，严格做到污染防治措施与主体工程“三同时”制度即“同时设计、同时施工、同时投产”，污染物均可实现达标排放，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.06 | 0.5995 | / | 0.0432 | / | 0.1032 | +0.0432 |
|  | VOCs | 0.18 | 0.5130 | / | 1.026 | / | 1.206 | +1.026 |
| 废水 | COD | 0.192 | / | / | 0.0144 | / | 0.2064 | +0.0144 |
|  | BOD5 | 0.0384 | / | / | 0.0029 | / | 0.0413 | +0.0029 |
|  | SS | 0.0384 | / | / | 0.0029 | / | 0.0413 | +0.0029 |
|  | NH3-N | 0.0192 | / | / | 0.0014 | / | 0.0206 | +0.0014 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 5.7 | / | / | 3 | / | 8.7 | +3 |
|  | 边角料 | 800 | / | / | 6.6 | / | 806.6 | +6.6 |
|  | 废包装材料 | 0.5 | / | / | 0.5 | / | 1 | +0.5 |
|  | 废塑料件 | 5 | / | / | 10 | / | 15 | +10 |
|  | - 除尘器收集尘 | 4.9 | / | / | 0.6552 | / | 5.5552 | +0.6552 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 11.3 | / | / | 26.33 | / | 37.63 | +26.33 |
|  | 废机油 | 0.5 | / | / | 0.08 | / | 0.58 | +0.08 |
|  | 废机油桶 | 0.02 | / | / | 0.002 | / | 0.022 | +0.002 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。