建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：数控智能装备、表面处理设备项目

建设单位：安徽高柏智能装备科技有限公司（盖章）

编制日期：           2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	73

六、结论	75

建设项目污染物排放量汇总表	76

附件

附件1委托书

附件2备案表

附件3营业执照

附件4土地证

附件5投资协议

附件6 MSDS

附件7抹阁李家搬迁证明

附件8建设项目排污许可申请与填报信息表

附件9技术评审意见

附件10 修改清单

附件11 建设项目主要污染物新增排放容量核定表（水）

附件12 建设项目主要污染物新增排放容量核定表（大气）

附图

附图1项目位置图

附图2项目周边目标敏感点分布图

附图3项目四周企业关系图

附图4厂区平面布置图

附图5厂区雨污管网图

附图6分区防渗图

附图7项目地生态保护红线图

附图8项目地水环境分区管控图

附图9项目地大气环境分区管控图

附图10项目地土壤环境分区管控图

附图11 项目在安徽省“三线一单”公共服务平台查询图

附图12南区（原蚌埠铜陵园）土地利用规划示意图

附图13南区(原蚌埠铜陵园)产业布局规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 数控智能装备、表面处理设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-340323-04-01-485033 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨涛 | 联系方式 | 13305521252 |
| 建设地点 | 固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西 |  |  |
| 地理坐标 | 117度23分20.152秒，33度5分45.085秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3421金属切削机床制造； C3422金属成形机床制造 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69金属加工机械制造342； |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 固镇县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固经开项字【2024】118号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 40 |
| 环保投资占比（%） | 0.33 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 23334.5 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2017年，安徽省人民政府《关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政[2017]98号）中促进开发区优化整合。2018年，安徽省人民政府《关于蚌埠市省级以上开发区优化整合方案的批复》（皖政秘[2018]139号）文件：撤销蚌埠铜陵现代产业园，将其整体并入安徽固镇经济开发区。 2019年安徽固镇经济开发区管理委员会委托编制《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035年）》2020年11月，安徽省自然资源厅根据省政府开发区整合优化工作要求，对开发区四至范围进行了进一步审核并下发了《安徽省自然资源厅关于安徽固镇经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕149号），经审核，撤销蚌埠铜陵现代产业园，将其整体并入安徽固镇经济开发区。整合之后，园区开发区总面积为1727.6094公顷。 2020年11月，安徽省自然资源厅根据省政府开发区整合优化工作要求，对开发区四至范围进行了进一步审核并下发了《安徽省自然资源厅关于安徽固镇经济开发区四至范围和面积的函》（皖自然资用函〔2020〕149号）。 2021年12月，安徽固镇经济开发区管理委员会委托广州博厦建筑设计研究院有限公司编制《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》作为本区开发建设的指导文件。 2022年9月，南京大学环境规划设计研究院集团股份公司编制的《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》获得安徽省生态环境厅出具的审查意见（皖环函[2022]1163号），评价面积及主导产业与总规完全一致。 2022年12月，安徽省人民政府出具《关于同意安徽固镇经济开发区变更主导产业的批复》（皖政秘[2022]253号），同意安徽固镇经济开发区主导产业为装备制造、农副产品加工、精细化工。 2023年8月，固镇经开区管委会委托编制《甬蚌产业合作园主导产业发展规划》。甬蚌产业合作园位于经开区南区，据沪苏浙城市结对合作帮扶皖北城市实施方案，依托蚌埠市的要素资源、产业基础、交通区位等，发挥宁波市在产业能级、创新驱动、要素集聚等方面先发优势，合作设立甬蚌产业合作园。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035）（调区）环境影响报告书》 规划环评审批机关：安徽省生态环境厅 规划环评审批文件名称：《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035）（调区）环境影响报告书》审查意见的函 规划环评审批文件文号：皖环函【2024】1042号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划符合性分析 （1）规划基本情况： 根据《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）》，固镇经济开发区产业布局分别在开发区南北纵向分布着北部产业片区、南部产业片区两大片区。主要是打造原固镇经济开发区：精细化工、装备制造；蚌埠铜陵现代产业园：装备制造、农副产品加工。主导产业为装备制造产业、农副产品加工产业、精细化工产业。 （2）规划范围 本轮总体发展规划编制过程中，规划编制单位依据《安徽省自然资源厅关于核定安徽固镇经济开发区经济开发区四至范围和面积的通知》（皖自然资用函〔2020〕149）号文中对安徽固镇经济开发区规划面积与四至范围的认定结果，在保持经开区规划总面积1727.61公顷不变的情况下，结合经开区发展现状对各区块原四至范围进行了调整。2024年9月25日，安徽省自然资源厅印发《关于安徽固镇经济开发区拟调区四至范围初核意见》，安徽固镇经济开发区拟调区范围总面积为1727.61公顷。拟调区范围包括三个区块，本次调区地块无工业用地无企业。本轮总体发展规划不对经开区主导产业进行变更，经开区主导产业仍沿用上一轮总体规划中的装备制造、农副产品加工、精细化工。 本次拟调整固镇经开区四至范围，调出、调入用地面积相等，为180.01公顷。固镇经开区南北区联动调区，北区调出高铁以西面积0.23公顷，调入面积143.58公顷，保留面积799.77公顷，北区调整后面积为943.35公顷。南区调出天井湖大道西侧、创业路北侧地块面积 179.78公顷，调入面积36.43公顷，保留面积747.83公顷，南区调整后面积为784.26公顷。安徽固镇经济开发区调整后总面积仍为原批复1727.61公顷。 本项目地块为南区，工业路南、丰和路西，用地性质为工业用地，不涉及调出地块。 项目国民经济类别为C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，本项目位于装备制造片区，与该区域主导产业不冲突，符合园区规划要求。根据项目土地证所示，项目位于固镇县新马桥镇蚌埠铜陵现代产业园宏业路南侧、仁和路东侧，用地性质为工业用地，且位于园区装备制造片区，用地性质符合要求，符合固镇经济开发区总体发展规划。 2、规划环境影响评价符合性 本项目与《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035）环境影响报告书》中与园区生态环境准入清单符合性分析如下表所示： #### 表1-1入区行业环境准入负面清单 类别; 细类; 准入要求. 产业准入; 有条件准入; 对于南区内新建、扩建排放含氟废水项目，应建设含氟废水预处理设施，含氟废水经污水预处理设施处理达到行业排放标准后，排放至经开区除氟系统，除氟系统处理至2.0mg/L后方可排入现代产业园污水处理厂，经污水处理厂排放至受纳水体。确保开发区周边受纳水体的水环境功能、下游水环境保护目标及相关考核断面水质稳定达标。. 限制类; 限制水污染物排放量较大的项目入园。限制入园项目主要指国家现行产业政策中未禁止或未淘汰的污染型项目。这类项目应根据工业园区规划的产业发展方向，同时根据园区环境容量及其他环境条件从严要求，并严格执行环境影响评价制度，限制入园项目主要包括：《淮河流域水污染防治暂行条例》中限制类项目；《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制类项目；与工业园区规划的产业类型不相容的其他产业项目；严格“两高一低”项目管理。. 禁止类; 严禁新建涉及工业废水排放的电镀项目（含电镀工序）。禁止入园项目是指国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业和工艺，以及排污量较大，污染控制难度大，不符合工业园区水污染及大气污染总量控制原则的项目。禁止入园项目主要为产业政策明令禁止或淘汰的项目。包括：《淮河流域水污染防治暂行条例》中禁止类项目；《产业结构调整指导目录》（2024年本）中淘汰类项目；《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》中明令禁止的项目等。. 其他; 入区项目应符合《安徽省经济和信息化厅安徽省发展和改革委员会安徽省自然资源厅安徽省生态环境厅安徽省应急管理厅关于进一步规范化工项目建设管理的通知》（皖经信原材料[2022]73号）、《市场准入负面清单》、《固镇经开区入园项目准入清单》及蚌埠市生态环境分区管控等相关文件要求。. 注：根据硅烷处理剂MSDS，成分中有含氟物质，涉及含氟废水通过自建污水处理设施处理后达标排入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。 对照上表，本项目为C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，不属于蚌埠铜陵现代产业园限制类、禁止行业，属于蚌埠铜陵现代产业园产业链相配套的企业中的规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《国民经济行业类别》（GB/T4754-2017）2019年修订版中的C3422金属成形机床制造。本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类中“四十九、数控机床第1、2、3条中设备类型”，符合国家产业政策。本项目已通过蚌埠市固镇县发展和改革委员会备案，备案号为2403-340323-04-01-485033。 2、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 《安徽省淮河流域水污染防治条例》经2018年11月23日安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订。条例适用于本省辖区内淮河流域的干流、支流、河道、湖泊、水库等地表水体和地下水体的污染防治。本工程与该条例的相符性分析情况见下表。 本项目地表水属淮河支流，项目建设内容符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》相关要求，项目建设不存在违反该防治条例相关内容的情况。 #### 表1-2与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析一览表 序号; 《安徽省淮河流域水污染防治条例》相关内容; 本项目相关情况; 与条例符合性. 1; 第十三条禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。; 本项目为C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的企业。; 符合. 2; 第十四条新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： (一)新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； (二)采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； (三)改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。; 本项目按照“三同时”制度执行，项目选址符合安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）要求，不在对环境有特殊要求的功能区内；本项目投产后生产废水主要为清洗废水。清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理后达标排放，本项目水质复杂程度简单。; 符合. 3; 第十九条禁止下列行为： (一)向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； (二)在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； (三)向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； (四)向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； (五)向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； (六)利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； (七)在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； (八)围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； (九)引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； (十)法律、法规禁止的其他行为。; 本项目投产后生产废水主要为清洗工序产生。清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理后达标排放，本项目水质复杂程度简单。; 符合. 3、与VOCs政策符合性分析 本项目与VOCs政策符合性分析见下表： 表1-3项目与废气排放及治理相关政策符合性分析表 文件名称; 相关要求; 项目建设情况; 符合性. 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 配料加工和含VOCs产品的包装：VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目固化工序会产生少量的VOCs，废气集气罩收集后经干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放，不会对周边环境产生较大影响。; 符合. 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。; 本项目属于C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，不属于“两高”行业。; 符合. 鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 本项目不使用油墨、胶粘剂、涂层机（树脂）等原辅材料，使用少量塑粉采用静电喷涂方式喷涂工件，在固化过程中会产生少量的VOCs、固化废气负压收集后经干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放，可有效减少VOCs的排放，确保废气达标排放。; 符合. 建立健全以排污许可核发为中心的VOCs管控依据，在石油、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销五大领域全面推行排污许可制度，不断规范涉VOCs工业企业的排污许可登记管理，落实企业VOCs源头削减、过程控制和末端污染治理工作，推进企业自行监测、台账落实和定期报告的具体规定落地，严厉处罚无证和不按证排污行为。; 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“简化管理”，待环评批复后，项目即刻进行排污许可证申请工作。; 符合. 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气【2021】65号）; 五、废气收集设施; 制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂等间歇性生产工序较多的行业应对进出料、物料输送、搅拌、固液分离、干燥、灌装、取样等过程采取密闭化措施，提升工艺装备水平；含VOCs物料输送原则上采用重力流或泵送方式；有机液体进料鼓励采用底部、浸入管给料方式；固体物料投加逐步推进采用密闭式投料装置。; 本项目属于C3422金属成形机床制造，生产工序上不使用农药、油墨等，使用少量塑粉采用静电喷涂方式喷涂工件，在固化过程中会产生少量的VOCs、固化废气负压收集后经干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA003）达标排放，不会对环境造成较大影响。; 符合. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发【2024】1号）; 二、工作目标; 到2025年底前，推进汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等领域3100余家重点企业（附件1）实施低VOCs含量涂料源头替代及工艺改造，原则上实现“应替尽替”。 全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，2025年底前基本实现溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂“能替则替”。在房屋建筑和市政工程领域，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。 面向含VOCs原辅材料使用企业和含VOCs产品生产、销售、进口企业，建立完善含VOCs原辅材料达标情况联合执法机制，落实低VOCs含量产品标识制度，实现“真替真用”。; 本项目属于C3422金属成形机床制造，不属于汽车整车制造、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等领域。本项目不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂，使用少量静电喷涂粉体。; 符合. 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013); 治理工程应遵循综合治理、循环利用、达标排放、总量控制的原则。治理工艺设计应本着成熟可靠、技术先进、经济适用的原则，并考虑节能、安全和操作简便。 运转。; 本项目属于C3422金属成形机床制造，，使用少量塑粉采用静电喷涂方式喷涂工件，在固化过程中会产生少量的VOCs、固化废气负压收集后经干式过滤+二级活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 治理工程在建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与排放，应执行国 家或地方环境保护法规和标准的相关规定，防止二次污染。; 本项目废气污染物主要为颗粒物、VOCs、SO2及NOx，采用相应收集处理措施收集后达标排放，满足相应国家、地方排放标准；废水主要为工件清洗废水，其中含氟物质经自建污水处理措施处理后排放浓度满足园区接管标准（含氟废水：2mg/m3）； 项目产生的固废均按照固废相关处理规定，规范收集处置，对环境造成影响较小。; 符合. 4、与《空气质量持续改善行动计划》的通知国发〔2023〕24号符合性分析 表1-4与国发〔2023〕24号文相符性分析 序号; 国发〔2023〕24号内容; 本项目情况; 相符性. 1; - （六）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。 - （七）严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 本项目不属于两高项目; 符合. 4; （十一）积极开展燃煤锅炉关停整合。各地要将燃煤供热锅炉替代项目纳入城镇供热规划。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域原则上不再新建除集中供暖外的燃煤锅炉。加快热力管网建设，依托电厂、大型工业企业开展远距离供热示范，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，PM2.5未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；重点区域基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备、农产品加工等燃煤设施，充分发挥30万千瓦及以上热电联产电厂的供热能力，对其供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和落后燃煤小热电机组（含自备电厂）进行关停或整合。; 本项目生产不使用燃煤锅炉; 符合. 5、选址可行性分析 本项目位于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，本项目地块为工业用地，建设项目符合固镇经济开发区总体发展规划，距离本项目最近的工业企业为北侧的安徽晗辉科技有限公司相距约130m，且根据现场勘察，距离本项目最近的环境保护目标为东侧910m处肖庄子，本项目废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物可以妥善处置，项目建设对其影响很小。本项目区域供水、供电、排水设施齐全，可满足项目生产运行，项目选址可行。 6、“三线一单”符合性分析 中华人民共和国环境保护部环环评[2016]150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 表1-5“三线一单”符合性分析 环评[2016]50号文要求; 本项目情况; 相符性分析. 生态保护红线; 综合考虑维护区域生态系统完整性、稳定性的要求，结合构建区域生态安全格局的需要，基于重要生态功能区、保护区和其他有必要实施保护的陆域、水域和海域，考虑农业空间和城镇空间，衔接土地利用和城镇开发边界，识别并明确生态空间。生态空间原则上按限制开发区域管理。已经划定生态保护红线的，严格落实生态保护红线方案和管控要求。尚未划定生态保护红线的，按照《生态保护红线划定指南》划定。; 项目位于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，不属于自然生态红线区，不涉及生态环境保护红线范围内用地，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线; 总体要求; 对于环境质量不达标区，环境质量只能改善不能恶化；对于环境质量达标区，环境质量应维持基本稳定，且不得低于环境质量标准。; 本项目属空气质量PM2.5不达标区，本项废气收集后经二级活性炭处理后达标排放，且排放量较小，不会碰触区域环境质量底线，对大气环境影响较小。; 符合. 水环境; 将饮用水水源保护区、湿地保护区、江河源头、珍稀濒危水生生物及重要水产种质资源的产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道、河湖及其生态缓冲带等所属的控制单元作为水环境优先保护区。根据水环境评价和污染源分析结果，将以工业源为主的控制单元、以城镇生活源为主的超标控制单元和以农业源为主的超标控制单元作为水环境重点管控区。有地下水超载等问题的地区，还需考虑地下水管控要求。其余区域作为一般管控区。; 本项目选址固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，不在水环境优先保护区内，本项目投产后生产废水主要为清洗工序产生。清洗废水经污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理，本项目水质复杂程度简单，符合要求。; 符合. 大气环境; 将环境空气一类功能区作为大气环境优先保护区。将环境空气二类功能区中的工业集聚区等高排放区域，上风向、扩散通道、环流通道等影响空气质量的布局敏感区域，静风或风速较小的弱扩散区域，城镇中心及集中居住、医疗、教育等受体敏感区域等作为大气环境重点管控区。将环境空气二类功能区中的其余区域作为一般管控区。; 根据《长江经济带战略环境评价蚌埠市“三线一单”文本》，经与蚌埠市大气环境分区管控图对照分析可知，本项目所在地为蚌埠市大气环境高排放重点管控区，本项目所在地PM2.5目前处于超标状态，本项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量。; 符合. 土壤环境; 依据土壤环境分析结果，参照农用地土壤环境状况类别划分技术指南，农用地划分为优先保护类、安全利用类和严格管控类，将优先保护类农用地集中区作为农用地优先保护区，将农用地严格管控类和安全利用类区域作为农用地污染风险重点管控区。筛选涉及有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动和危险废物贮存、利用、处置活动的地块，识别疑似污染地块。基于疑似污染地块环境初步调查结果，建立污染地块名录，确定污染地块风险等级，明确优先管理对象，将污染地块纳入建设用地污染风险重点管控区。其余区域纳入一般管控区; 本项目选址于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，用地性质为工业用地，且本项目属于C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，在采取了分区防渗措施后，对土壤环境影响较小。; 符合. 资源利用上线; 水资源; 根据生态需水量测算结果，将相关河段划为生态用水补给区，纳入水资源重点管控区，实施重点管控。根据地下水超采、地下水漏斗、海水入侵等状况，衔接各部门地下水开采相关空间管控要求，将地下水严重超采区、已发生严重地面沉降、海(威)水入侵等地质 环境问题的区域，以及泉水涵养区等需要特殊保护的区域划为地下水开采重点管控区。; 本项目选址于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，本项目投产后生产废水主要为清洗工序产生。清洗废水经沉淀过滤处理后通过市政污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理，不在地下水开采重点管控区内。; 符合. 土地资源; 考虑生态环境安全，将生态保护红线集中、重度污染农用地或污染地块集中的区域确定为土地资源重点管控区。; 本项目不在生态红线范围内; 符合. 能源; 考虑大气环境质量改善要求，在人口密集、污染排放 强度高的区域优先划定高污染燃料禁燃区，作为重点管控区。; 本项目不使用煤炭等能源，主要使用电作为能源，不会对大气环境质量产生较大影响。; 符合. 自然资源; 根据各区县耕地、草地、森林、水库、湖白等自然资源核算结果，加强对数量减少、质量下降的自然资源开发管控。将自然资源数量减少、质量下降的区域作 为自然资源重点管控区。; 本项目选址于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，属工业用地，不在自然资源重点管控区内; 符合. 生态环境准入清单; 严格禁止在生态保护红线内不符合主体功能定位的各类开发活动；避免开发建设活动在水环境优先保护区内对水资源和环境造成损坏不得建设破坏植被缓冲带的项目，已经损坏水体功能的，应建立退出机制；禁止在大气环境优先保护区新建、改扩建排放大气污染物的企业，已建企业应制定退出方案； 严格禁止在农用地优先保护区新建重污染、具有有毒有害物质排放的企业且应划定缓冲区域，禁止新建排放重金属和有机污染物的开发建设活动，现有相关行业应加快升级改造步伐。; 对照《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2021-2035）环境影响报告书》，本项目属于C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，不属于园区禁止行业；且对照蚌埠市生态环境保护红线图，本项目不在生态红线内，属工业用地，不在四个优先保护区域内，且项目污染物排放量较小，对环境影响较小，不属于负面清单内容。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 经对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目涉及的环境管控单元为重点管控单元，重点管控单元编码“ZH34032320006”，属于大气重点/水重点管控单元，本项目环境管控单元情况及管控要求见下表。 表1-6 本项目涉及环境管控单元情况一览表 行政区; 管控单元; 管控单元细类; 管控单元编码. 蚌埠市; 重点管控单元; 大气重点/水重点; ZH34032320006. 表1-7 本项目环境管控单元管控要求 单元编码; 管控类别; 管控要求; 相符性分析. ZH34032320006; 空间布局约束; 在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业；禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）；严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法; 本项目属C3421金属切削机床制造；C3422金属成形机床制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》允许类，本项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。. 严格环境准入，在水污染防治重点控制单元的区域内，限制新建耗水量大、废水排放量大的项目和单纯扩大产能的项目。严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。; 本项目为C3421金属切削机床制造；C3422金属成形机床制造项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目符合国家产业、地方现行的产业政策和技术政策。. 污染物排放管控; 烧结机机头、球团焙烧烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值分别不高于10、35、50毫克/立方米；其他主要污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度小时均值原则上分别不高于10、50、200毫克/立方米，达到超低排放的钢铁企业每月至少95%以上时段小时均值排放浓度满足上述要求。 铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。; 本项目废气污染物主要为颗粒物、VOCs、SO2、NOx,天然气燃烧废气颗粒物、VOCs、SO2、NOx均执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关限值（颗粒物30mg/m3、SO2：200mg/m3、NOx：300mg/m3）. 开展经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区水污染治理设施排查和污染治理，全面推行工业集聚区企业废水量、水污染物纳管总量双控制度。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。; 本项目清洗废水经自建污水处理措施处理后通过园区污水管网进入蚌铜现代产业园污水处理厂处理。. 安徽省“三线一单”公共服务平台查询图详见附图11。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目由来 安徽高柏智能装备科技有限公司选址于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西建设数控智能装备、表面处理设备项目（以下简称“本项目”），本项目总投资12000万元，总占地面积约23334.5平方米（35亩），本项目主要生产1000台（套）数控智能装备、表面处理设备，主要生产设备为龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心、激光切割机、数控折弯机、激光焊机等，达产后可年产1000台（套）数控智能装备、表面处理设备，本项目已经在蚌埠市固镇县发改委备案，项目代码：2403-340323-04-01-485033。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）中有关规定，建设项目应在可行性研究阶段同步开展环境影响评价工作。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）2019年修改版及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造；三十一、通用设备制造业34。 故本项目需要编制环境影响报告表。受安徽高柏智能装备科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了《安徽高柏智能装备科技有限公司数控智能装备、表面处理设备项目环境影响报告表》，呈报生态环境主管部门审查。 2、建设内容 详细建设内容见下表： 表2-1建设内容一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 1#厂房建筑面积为7800m2，建筑高度为14m，厂房主要生产设备为激光切割机、数控折弯机、激光焊机、气保焊设备等，可形成轮毂涂装生产线20台、塑胶涂装线15台的规模。; 新建. 2#厂房; 2#厂房建筑面积为3000m2，厂房高度为7m，主要生产设备为龙门加工中心、卧式加工中心、立式加工中心等，可形成年产数控智能装备965台的规模。; 新建. 3#厂房; 3#厂房建筑面积为1500m2，厂房高度为14m，为原料库和成品仓库。; 新建. 辅助工程; 办公区; 办公楼位于3#厂房东侧，四层，建筑面积560m2，用于员工办公、休息。; 新建. 储运工程; 原料库; 位于3#厂房东侧，建筑面积约400m2，用于存放。; 新建. 成品区; 位于3#厂房原料库西侧，建筑面积约500m2，用于暂存数控智能装备、表面处理装备。; 新建. 化学品库; 位于生产车间外北侧，建筑面积约80m2,，用于存放切削液、硅烷处理剂等; 新建. 公用工程; 给水工程; 由园区供水管网提供; 依托. 排水工程; 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理；; 新建. 生产废水为清洗废水（喷淋废水和冲洗废水），清洗废水经自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。; 新建. 供电工程; 由市政供电系统提供; 依托. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后通过市政污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理；; 新建. 生产废水为清洗废水，清洗废水经自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。; 新建. 废气处理; 激光切割、焊接烟尘; 集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 打磨粉尘; 集气罩收集滤筒除尘处理后无组织排放。; 新建. 新建. 喷塑废气; 密闭负压收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放。; 新建. 固化废气、天然气燃烧废气; 密闭负压收集后通过干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。; 新建. 噪声处理; 优先选用低噪设备，设置减振基座，厂房隔声，绿化隔声等; 新建. 固废处理; 生活垃圾; 设置垃圾桶; 新建. 一般固体废物; 设置一般固废间，位于3#厂房南侧，建筑面积10m2; 新建. 危险废物; 危废暂存间位于3#厂房南侧、一般固废间西侧，建筑面积30m2，用于存放废硅烷处理剂桶等，已做好防渗防腐措施; 新建. 土壤与地下水污染防治; 厂区采取分区防渗措施; 新建. 风险防范; 购置灭火器、防护服、吸附棉等消防器材，加强员工风险防范意识、规范生产操作编制应急预案; 新建. 3、产品方案 产品方案见下表： 表2-2项目产品方案及规模一览表 序号; 产品; 包装规格; 年产能/台; 备注. 1; 数控智能装备; 数控龙门加工中心; /; 30; 数控智能装备965台. 2; 数控立式加工中心; /; 430. 3; 卧式加工中心; /; 50. 4; 数控车床; /; 455. 5; 表面处理设备; 轮毂涂装生产线; /; 20; 表面处理设备35台. 6; 塑胶涂装线; /; 15. 合计; 1000; /. 4、生产设备 (1)本项目主要生产设备明细见下表： 表2-3项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 位置; 用途. 1; 龙门加工中心; GF-4022; 台; 3; 2#厂房; 机加工. 2; 卧式加工中心; GF-800; 台; 3. 3; 立加加工中心; GF-1165; 台; 5. 4; 激光切割机; 3020; 台; 2; 1#厂房; 激光切割. 5; 数控折弯机; 4000; 台; 2; 折弯. 6; 数控折弯机; 3200; 台; 2. 7; 数控折弯机; 1600; 台; 2. 8; 激光焊机; /; 台; 3; 焊接. 9; 气保焊; /; 台; 6. 10; 电焊机; /; 台; 6. 11; 打磨机; /; 个; 5; 打磨. 12; 涂装线; /; 台; 1; 包括喷塑间、固化间（固化炉）. 13; 废气设备; /; 台; 1; 废气处理. 14; 废水设备; /; 台; 1; 1#厂房及厂房外南侧; 废水处理. (2)生产设施参数 项目喷塑间等主要参数见下表 表2-4项目废气废水设备一览表（部分） 参数 设施; 长×宽×高（m）; 送风方式; 作业方式. 喷塑间; 6×5×4.5; 侧吸; 静电喷涂. 固化间; 6×4×4.5; 负压收集; 电加热. 清洗槽; 0.6×0.5×0.4; /; 作为储存容器，采用喷淋清洗. 废水处理清洗槽：硅烷处理剂、无磷脱脂剂配水各使用一个清洗槽，共2个，规格为0.6×0.5×0.4m，表面处理使用喷淋方式进行清洗，清洗槽仅为配液储存容器不与工件直接接触。 5、主要原辅材料及用量 （1）主要原辅材料及用量 项目主要原辅材料及用量详见下表。 表2-5项目主要原辅材料及其用量一览表 序号; 名称; 包装规格/型号; 年用量; 一次最大储存量t; 存储位置; 备注. 1; 铸铁件; /; 3000; 35; 原料库; 机器床身. 2; 钢材; 45#; 100; 10; 涂装骨架. 3; 不锈钢; 304; 150; 15; /. 4; 数控系统; /; 1000/套; 100; 1#厂房; 智能装备系统. 5; 水泵; /; 5000/套; 5000; 冷却，设备组装材料. 6; 燃烧机; /; 500/套; 50; 炉体加温，设备组装材料. 7; 电焊条; 4.2; 1; 0.2; 架体焊接. 8; 不锈钢焊丝; 2; 1; 0.2; 喷粉焊接. 9; 机夹刀具; /; 1000/把; 100; 床身加工. 10; 切屑液; 25kg/桶; 1.25; 0.5; 化学品库; 机加工切割及调试设备用. 11; 塑粉; 20kg/桶; 8; 1; 钣金喷涂. 12; 无磷脱脂剂; 20kg/桶; 3吨; 1; 表面处理. 13; 硅烷处理剂; 20kg/桶; 5吨; 2. 14; 氧气; 40L/瓶; 120L; 80L; 1#厂房; 气保焊. 15; 二氧化碳; 40L/瓶; 160L; 80L; 保护气体. 16; 絮凝剂（PAC); 25kg/桶; 6t; 2; 化学品库; 废水处理. 17; 助凝剂（PAM）; 25kg/袋; 1t; 0.5. 18; 片碱; 25kg/桶; 2t; 1. 19; 硫酸; 25kg/桶，浓度6000mg/L; 2t; 1. 表2-6主要原辅料理化性质一览表 序号; ### 名称; ### 理化性质; ### 危险性; ### 毒性腐蚀性. 1; 切削液; ### 黄色液体，独特气味，由基础油，离子、非离子表面活性剂，防锈添加剂以及二醇脂肪醇稳定剂组成的混合物。; 不易燃易爆; 较低. 2; 塑粉; 静电喷涂粉体，无刺激气味，主要成分为环氧树脂30%、聚酯树脂30%、矿物质粉30%、颜料助剂10%。实际密度（23°C）1.2-1.9g/cm3。; ### 粉尘或混合气的引燃温度为450-600°C、粉尘和混合气的爆炸下限（g/m3）为20-70; ### 无毒. 3; 无磷脱脂剂; 无色至浅黄色液体，应用于金属材料表面处理，主要成分为KOH 15-30%、葡萄糖酸钠5%、表面活性剂3%、去离子水60-80%，相对密度（水=1.2kg/L左右）、易溶于水; ### /; 急性毒性：产品会引起皮肤和黏膜腐蚀。. 4; 硅烷处理剂; 无色透明液体，主要成分为氟锆酸3%-8%%、硅烷低聚物5%-12%、纯水7余量。pH值1.5-3.5，熔点0°C，密度（20）1-1.05g/cm3; ### 不燃、不爆; 刺激性：酸性腐蚀性、灼伤皮肤. 5; PAC; PAC，聚合氯化铝絮凝剂，呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体，有较强的架桥吸附性能，在水解过程中伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程，其中氧化铝含量≥28.0%（以Al2O3计），盐基度：30-95%，pH值3.5-5.0（10g/L水溶液），不溶物质量分数≤1.5，易溶于水、醇、氯仿、四氯化碳，微溶于苯; ### /; ### LD50：3730mg/kg(大鼠经口). 6; PAM; PAM或聚丙烯酰胺，废水处理用助凝剂或絮凝剂，白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭，容积密度：0.70gms/cm3，粘度：（1.0%SOL）1800mPaS，水分（0.1%SOL）:10%以下，pH值：6.0-7.0; ### /; ### /. 7; 氢氧化钠; 氢氧化钠，别名：苛性钠、烧碱、火碱，白色固碱等。白色不透明固体、易潮解，分子式NaOH，分子量40.01，相对密度（水=1)2.12，熔点：318.4℃。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。; ### 本品不会燃烧; ### 有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。. 8; 硫酸; 硫酸为透明、五色、无嗅的油性液体，分子式H2SO4。分子量:98.08。其相对密度及凝固点也随其含量变化而不同。相对密度1.841(96～98%)。凝固点10.35℃(100%)、3℃(98%)、-32℃(93%)、-38℃(78%)、-44℃(74%)、-64℃(65%)。沸点290℃。蒸气压0.13kPa(145.8℃)。对水有很大亲和力。从空气和有机物中吸收水分。与水、醇混合产生大量热,体积缩小。用水稀释时因把酸加到稀释水中,以免酸沸溅。加热到340℃分解成三氧化硫和水。; ### 与许多物质接触能燃烧甚至爆炸,能与氧化剂或还原剂反应。; ### 大鼠经口LD50:2140mg/kg；吸入LC50:510mg/m3/2H。小鼠吸入LC50:320mg/m3/2H。 腐蚀品，玻璃瓶外木箱，酸坛外木格箱或铁罐车运输，硫酸应单独储存于通风、阴凉和干燥的地方，并有耐酸地坪。. 本项目喷涂生产线，使用塑粉对工件进行喷涂，喷涂面积约为5000m2/月，喷涂厚度为60-80um（取70um），根据附件塑粉MSDS知，塑粉密度为1.6-1.9g/cm3（本项目取1.9g/cm3），经计算60000m2×0.00007m×1900kg/m3=7.98t,本项目塑粉用量以8t/a计算。 6、公用系统能耗 公用系统能耗见下表： 表2-7项目公用系统能耗明细表 序号; 名称; 规格; 单位; 消耗量. 1; 水; 自来水; t/a; 3658. 2; 电; 380/220V、50HZ; 万度/年; 51. 3; 天然气; 管道输送; 万立方/年; 2. ### 7、公共设施 （1）供电：接入园区供电电网，年用电量约51万kW·h。 （2）供水：由园区供水管网提供，项目的水平衡图如下所示： 图2-1项目水平衡图（t/d） （3）排水：生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理；清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。 ### 8、劳动定员及制度工时 本项目劳动定员共30人，1班制，每班工作8小时，年工作日310天，厂区不设宿舍、食堂。 9、平面布局 本项目位于固镇固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，拟建1#、2#、3#厂房及办公楼等配套设施。1#厂房主要设置涂装线、清洗区、数控设备装配区；2#厂房主要设置龙门数控加工中心；3#厂房主要为化学品库、成品库、原料库；办公楼为职员休息办公使用。生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。 厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生成工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目地现为空置地块需自建厂房及辅助设施，施工期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声以及施工队伍的生活排污。 施工期工艺流程： 图2-2本项目施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）土方工程 首先需要进行土方工程，包括打桩、挖掘基坑、垫层、夯实等。 - 基础施工 以基坑挖掘完成为前提，按照设计图纸要求，在现场铺设和建造混凝土基础，基础完成后待其完全干透凝固。 （3）主体结构施工 在浇筑完成的基础混凝土内放置预制的钢筋，并使用脚手架、起重机等操作设备，在预制的模板上浇筑混凝土形成具有承载能力的钢筋混凝土结构，包括梁、柱、板、墙等构件。整个结构框架建造好后，需要对其进行养护处理，使其更加稳固牢固。 （4）外墙砌筑 在顶部悬挑板已经安装好、楼层施工已经完成后，可进行外墙的砌筑。可使用红砖、混凝土块等材料进行砌筑。 （5）内墙、阻断、楼梯等施工 完成外墙施工之后，可以进行室内隔断墙、墙板、楼梯、护栏等施工。 （6）屋面结构施工 屋面施工包括采用双层双向钢筋且根据需要再额外布置负筋，这样才能有效确保屋面斜板的施工质量。由于屋面的坡度较大而且转折较多，所以在施工过程中需对各个部位的标高、顶板的厚度、檐口的造型尺寸、板的平整度仔细检查，确保无误才能浇筑混凝土。 本项目选址为固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，现为空置地块新建厂房进行生产，涉及施工建设厂房及相关污染问题。 二、营运期 （1）智能数控装备加工工艺流程及产污节点图： 图2-3本项目智能数控装备工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 数控机床加工：对外购的铸件进行机加工处理，主要通过龙门加工中心等设备进行加工（钻孔、铣面等），得到可使用铸件。过程中使用切削液进行润滑、冷却作业，此工序产生废切削液S1。 检验：对加工后各铸件进行人工检验各铸件外形、尺寸等，过程中会产生不合格品S2。 装配：将加工好的机床床身、光机、外防护及数控系统等按要求组装。 调试：将加工好的产品通电测试，合格产品包装入库。通电调试时会加入少量切削液润滑，调试结束后切削液废液S3作危废处理。 （2）表面处理设备加工工艺流程及产污节点图： 图2-4本项目表面处理设备加工工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 激光切割：外购的钢材、不锈钢使用激光切割机将其切割成设定的规格。此过程产生烟尘G1、边角料S3和噪声N。 弯折：对打磨后的工件按一定标准进行弯折。 焊接：成型后的工件按设计要求进行焊接，焊接采用激光焊接、气保焊及普通焊接。此过程中产生焊接烟尘G3、废焊渣S4。 打磨：切割后工件会人工使用打磨机进行去毛刺，此工序会产生少量打磨粉尘G2及噪声N。 表面处理：对焊接后的工件，根据不同的产品需求使用硅烷处理剂、无磷脱脂剂配水后采用喷淋方式进行清洗，再使用清水进行冲洗，清洗后的工件放入固化间进行烘干2h。此过程中产生清洗废水W1。 喷塑：清洗烘干后的工件进喷塑间进行人工喷粉和自动喷粉。喷塑原理是指粉末涂料由供粉系统借压缩空气气体送入喷枪，在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压，由于电晕放电，在其附近产生密集的电荷，粉末由枪嘴喷出时，形成带电涂料粒子，它受静电力的作用，被吸到与其极性相反的工件上去，随着喷上的粉末增多，电荷积聚也越多，当达到一定厚度时，由于产生静电排斥作用，便不继续吸附，从而使整个工件获得一定厚度的粉末涂层，然后经过加热使粉末熔融、流平、固化，即在工件表面形成坚硬的涂膜。此过程产生少量喷塑废气G3。 固化：工件进入固化间，使用电加热固化炉供热，为喷塑后的工件进行加热，过程中不直接接触工件，通过固化炉升温后烘烤后粉层形成均匀膜层，固化温度为180℃～220℃，烘干时间约为15分钟。固化后经自然冷却。过程中产生挥发性有机物G4。此过程天然气燃烧产生颗粒物、SO2、NOx。 检验：人工检查工件表面是否光滑、喷涂是否完整等。合格的产品入库代售。此过程产生不合格品S5。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，购置位于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西地块拟新建厂房进行生产，根据现场踏勘，场地为空地，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状如下： 1、空气环境： （1）项目所在区域达标判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据环境空气质量模型技术支持服务系统公布的蚌埠市2023年环境空气质量状况可知：蚌埠市2023年SO₂、NO₂、PM10、PM2.5年均浓度分别为8ug/m³、31ug/m³、66ug/m³、38ug/m³；CO 24小时平均第95百分位数为0.9mg/m³，O₃日最大8小时平均第90百分位数为159ug/m³；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM2.5。 本次引用《2023年蚌埠市生态环境质量状况公报》中的数据，统计分析结果见下表： 表3-1 2023年蚌埠市年均浓度 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 31; 40; 77.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 38; 35; 108.6; 不达标. CO; 日均值第95百分位浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 8小时平均值第90百分位数; 159; 160; 99.4; 达标. 根据上表可知，蚌埠市2023年环境空气基本污染物中SO₂、NO₂、PM10、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM2.5超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5年平均浓度最大超标倍数为0.086。蚌埠市人民政府以蚌政秘〔2021〕10号文下发了《蚌埠市人民政府关于印发<蚌埠市环境空气质量达标规划（2019-2030年）>的通知》，通过积极落实相关大气污染防治工作，预计区域环境空气质量将会进一步好转。 2、特征污染物 本项目主要特征因子为TSP、非甲烷总烃。本项目所在区域TSP环境质量现状数据引用《安徽恒立纤维科技有限公司年产8000吨羊毛羊绒纤维两条生产线项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测地点抹阁李家距本项目约423m，监测时间为2022年8月18日~8月24日，数据可用。本项目所在区域非甲烷总烃环境质量现状数据引用《安徽固镇经济开发区总体发展规划（2024-2035年）调区环境影响报告书》中现状监测数据，监测地点为西北村（G6），监测地点西北村距项目地3.8km，检测时间为2024年10月17号-2024年10月23号，数据可用。具体监测数据见下表： 表3-2环境空气监测点位一览表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂房位置; 相对厂房距离/m. 经度; 纬度. 抹阁李家; 117.387556; 33.100791; TSP; 日均值; N; 423. 西北村（G6）; 117.351512; 33.084630; 非甲烷总烃; 一次值; SW; 3800. 表3-3环境空气现状监测评价结果表单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围/（ug/m3）; 最小浓度占标率/%; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. 抹阁李家; 117.387556; 33.100791; TSP; 24h; 300; 209-217; 69.7; 72.3; 0; 达标. 西北村（G6）; 117.351512; 33.084630; 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 最大值1240; /; 0.62; 0; 达标. 监测及评价结果表明，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》限值标准，区域环境质量良好。 2、地表水环境 项目区域地表水环境引用蚌埠市环境监测站发布的《2023年度蚌埠市环境质量概况》，具体如下： - 国控断面 2023年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口2个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口、怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥6个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。北淝河入淮河口断面水质状况同比有所好转、首次达到Ⅲ类，其它5个断面水质状况同比均无明显变化。 湖泊：天河、沱湖、天井湖、四方湖4个监测点位水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。4个湖泊监测点位水质状况同比均无明显变化。 - 省控断面 2023年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：黄盆窑、新城、晶源水务取水口3个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 湖泊：龙子湖和芡河湖2个监测点位水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。与上年相比，龙子湖监测点位水质状况无明显变化，芡河湖监测点位水质状况有所好转。 （3）集中式饮用水水源地 市级：2023年，1个市级集中式饮用水水源地（地表水水源地）水质达标率为100%，同比无变化。 县级：2023年，6个县级集中式饮用水水源地（地表水水源地）水质达标率为100%，同比无变化。 3、声环境质量 本项目为新建项目，周边50m范围内无居民等敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不对声环境进行监测。 4、地下水和土壤环境质量现状 建设项目厂房内地面采取硬化并按照相关防渗要求进行分区防渗处理，不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类》（试行）中要求，可不开展环境质量现状调查。 5、生态环境质量现状 本项目位于固镇固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，为新建厂房，无生态保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，根据现场踏勘建设项目周边情况，厂界50米范围内无声环境保护目标，厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。项目位于园区内不涉及生态环境保护目标，总体上不会因本项目的实施而改变区域环境现有功能。 根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目500m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无声环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目生活废水经化粪池处理后通过园区污水管网进入蚌铜现代产业园污水处理厂处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北淝河，表面处理工序产生的清洗废水经污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理后达标排放，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入北淝河。 表3-4废水污染物排放标准单位：mg/L 项目污染物 标准来源; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; LAS; 氟化物. 蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂接管标准; 320; 160; 180; 30; /; /; 2.0. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; /; /; 20; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L); 50; 10; 5; 5; 1; 0.5; /. 2、废气 （1）施工期废气 本项目施工期施工过程中限定的边界范围内产生扬尘的作业区域，监测点颗粒物排放限值要求如下： 表3-5施工期监测点颗粒物排放限值 控制项目; 单位; 监测点浓度限值; 达标判定依据. TSP; ug/m3; 1000; 超标次数≤1次/日. 500; 超标次数≤6次/日. （2）运营期废气 本项目废气为激光切割废气、焊接烟尘、打磨烟尘、喷塑废气、固化废气、天然气燃烧废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。 非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1排放限值；激光切割废气、焊接烟尘等产生颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；天然气燃烧废气中颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）；企业厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的有关标准。具体标准见下表： 表3-6废气污染物有组织排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 3.5; 厂界; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NMHC; 70; 3.0; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 颗粒物; 30; /; /; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）. SO2; 200; /; /; /. NOx; 300; /; /; /. 烟气黑度（林格曼级）; 1; /. 表3-7废气污染物无组织排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 排放限值含义; 无组织排放监控位置; 执行标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 施工期厂界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值、运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表3-8施工期及运营期厂界噪声排放标准单位：dB（A） 时间段; 标准类别; 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值; 70; 55. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 65; 55. 4、固体废物 一般固废处理处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险固体废物须委托有相应资质的单位按照国家有关规定妥善处理处置，危险废物暂存设施需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 - 废水总量 根据安徽省生态环境厅发布的皖环发【2023】72号文件安徽省排污权有偿使用和交易管理办法（试行）第五条“现阶段实施排污权交易的排污单位为全省列入排污许可重点和简化管理范围内有污染物许可排放量要求的排污单位。”本项目为“简化管理”，厂区废水排放口为一般排放口，只许可排放浓度，不许可排放量，可不开展排污权交易。 本项目应申请废水总量为COD：0.146t/a，氨氮：0.015t/a。 - 废气总量 本项目烟（粉）尘排放量为0.35t/a、VOCs排放量为0.0019t/a、SO2排放量为0.0004t/a、NOx排放量为0.0374t/a，故污染物申请总量的有烟（粉）尘申请量为0.35t/a、SO2申请量为0.0004t/a、NOx申请量为0.0374t/a。根据蚌埠市生态环境局大气科要求废气污染物排放量小于0.01t/a，可不申请总量。故本项目不申请VOCs总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 废气防治措施 项目施工期的大气污染源主要为施工区裸露的地表在大风气象条件下形成的风蚀扬尘，其产生量与风力、表土含水率等因素有关。另外还有施工队伍建筑材料运输、卸载中的扬尘，土方运输车辆行驶产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘，混凝土搅拌产生的水泥粉尘等。但影响程度及范围有限，而且是短期的局部影响。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，在初期“三通一平”后，即应根据设计方案对规划中的公共绿地进行合理绿化，以减少表土的裸露。结合《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》和《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施如下： - 严格落实“六个百分百”相关要求，安装视频监控与扬尘污染物在线监控设备并与市生态环境局监控平台联网，构建“6+2”扬尘污染治理体系，采取有效措施防治施工现场扬尘污染； - 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围挡底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏； - 施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路； - 施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施； - 施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘； - 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖； - 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理； - 外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁； - 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； - 施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施； - 运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输； - 拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施； - 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业； - 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3； - 施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖； - 为减轻施工现场生活炉灶排放的烟气对大气环境造成的影响，评价建议在附近联系就餐。若不方便在外就餐，则工地食堂产生的油烟需经油烟净化装置处理后排放，经采取本评价提出的防治措施，营地食堂油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关要求； - 装修期油漆中有机溶剂在油漆过程及之后的一段时间内挥发、排向空气，属无组织排放。各单位装修阶段随机性大，时间跨度很长，故会对周围环境带来一定的影响； 项目建设装修过程中，应做到： ①倡导绿色装修，推广使用符合环境标志产品技术要求的建筑材料，尤其是建筑涂料、粘合剂、建筑板材和家具等； ②室内装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》（GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001）等十项国家标准要求，逐步淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰应全部使用水性涂料； ③企业要正确做到宣传引导和严格监督管理，倡导绿色装修，完善装修标准合同，增加环保条款，推广鼓励开展装修监理和装修后室内空气质量检测验收。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显影响。 通过采取以上措施，项目施工期粉尘对周围环境影响较小，施工产生的废气影响在施工结束后即可消除。 - 废水防治措施 施工期水污染源主要为施工区的冲洗废水、施工队伍的生活污水等。其中冲洗废水主要来源于石料等建材的洗涤和车辆冲洗废水，主要污染物为SS；生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD等。 - 车辆冲洗废水为间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周边地表水环境造成一定的影响。对于施工中的冲洗废水，应在施工现场设置临时的废水调节池一座，收集施工中所排放的各类冲洗废水，废水经沉淀后，作为施工用水的一部分重复使用； - 在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中避免地面开挖，并争取土料随挖、随运、减少裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷。在项目区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土； - 在施工现场需要构筑相应的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、施工废水，经过沉沙、除渣和隔油等预处理后循环使用； 项目区尽可能不设施工营地，若不便联系就餐必须设置施工营地、设置食堂宿舍的，则产生的含油废水、粪污水等必须进行处理方可进入园区污水管网。项目施工期施工人员生活污水经隔油池（营地餐饮排水预处理）、化粪池（粪污水及其他排水）预处理后通过市政污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。 - 噪声防治措施 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。建筑施工过程中，需动用较多的施工机械和运输车辆，施工噪声是最大的污染源。施工机械噪声具有声压级高、连续排放等特点。运输车辆的交通噪声具有声源多、流动性强等特点。 为了尽量减少施工过程对环境的影响，本评价针对性的提出以下几点控制措施： - 施工期车辆进出口远离居民区设置，尽量减少对周边环境保护目标的影响； - 高噪声施工机械应合理安排施工时间，高噪声设备夜间禁止施工； - 高噪声设备（振动夯锤、混凝土振捣器、电锯、电锤、商砼搅拌车）需采用移动声屏障，隔声量不小于30dB（A）。 根据以上措施，在采取相关措施后厂界昼间噪声值能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，夜间禁止高噪声设备施工。 但在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。为保护项目区声环境，建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》（本法2022年6月5日起实施）规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境的影响。为了减轻施工噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位采取以下防治措施： ①严格遵守GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》有关规定，未经批准，不得夜间（夜间22:00～次日早晨06:00）从事产生噪声污染的施工作业，确因赶工需要连续施工作业的，应当提前向当地有关部门申报，取得许可证明，并提前2日公告等，方可实施； ②积极采取各种噪声控制措施，如尽量采用低噪施工设备，以液压工具代替气压工具，严禁使用冲击式打桩机，选用静压式打桩机。对于高噪声设备应搭建隔声棚； ③施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响； ④对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响； ⑤要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷； ⑥优化施工车辆行车路线。项目施工期产生的噪声，在采取一定的污染防治措施后，能够有效减轻施工噪声对周围环境的影响。 - 固废防治措施 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。施工人员的生活垃圾应定点堆放，定时清运至环卫部门指定的垃圾处理场或卫生填埋场统一处置。项目建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方，项目挖掘、施工过程中产生的渣土。 施工挖掘产生的土方以及施工过程中产生的渣土，应按照《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》中的规定进行处理处置，必须到市容环境卫生行政主管部门办理建筑垃圾准进、处置手续，由施工单位或承建单位和市容局渣土办联系外运。渣土运输过程中严格执行自2017年5月1日起实施的《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》的规定： 第十八条城市的工程施工现场应当符合下列规定： （一）在批准的占地范围内封闭作业； （二）渣土及时清运，保持整洁； （三）驶离工地的车辆保持清洁； （四）施工用水按照规定排放，不得外泄污染路面； （五）临街工地周围设置安全护栏和围蔽设施； （六）停工场地及时整理并作必要的覆盖； （七）工程竣工后，及时清理和平整场地； （八）工地的厨房、厕所符合卫生要求。 第二十五条、城市环境卫生的清扫时间、保洁标准和城市生活废弃物的倾倒地点、方式，由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定。 因工程施工等原因产生的渣土、弃土、弃料等建筑垃圾，需要运输、处理的，应当按照城市人民政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求清运、处理。 5、生态环境保护措施 本项目用地性质为工业用地，项目范围内无生态环境保护目标，项目的建设对区域生态环境的影响较小。 - 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 本项目废气主要为激光切割烟尘、激光焊接烟尘、打磨废气、喷塑废气、固化废气。主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOx。 - 激光切割烟尘 本项目激光切割机对钢材、不锈钢进行切割，激光切割过程会产生烟尘，激光切割烟尘源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37机械行业系数手册”中“下料核算环节--等离子切割”的产排污系数，取颗粒物1.10千克/吨-原料。根据项目原料用量250t/a，本项目激光切割烟尘产生量为0.275t/a。激光切割工段年运行时间2000小时。激光切割机产生的切割烟尘经集气罩收集布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。烟尘收集效率按90%计，处理效率按99%计。 - 焊接烟尘 本项目采用激光焊接对切割后钢材、不锈钢板材进行焊接，过程中产生烟尘，激光焊接烟尘产生系数与激光切割基本一致，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中切割废气产污系数为1.10千克/吨-原料。根据建设单位提供资料，项目需焊接的原料使用量共250t/a，则焊接烟尘产生量为0.275t/a，废气经集气罩收集布袋除尘处理后通过一根15m排气筒（DA001）排放，收集效率为90%，净化效率为99%。 本项目采用普通焊机和气保焊对切割后钢材、不锈钢板材进行焊接，焊接过程产生烟尘，激光焊接烟尘源强参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37机械行业系数手册”中“09焊接核算环节--手工电弧焊及实芯焊丝”的产污系数，其中“手工电弧焊”的产污系数为20.2千克/吨-原料、实芯焊丝产污系数为9.19千克/吨-原料。项目需焊接的原料使用量共250t/a，则本项目焊接烟尘产生量为0.04t/a，焊接年工作时间按2000h计，废气经集气罩收集布袋除尘处理后通过一根15m排气筒（DA001）排放，收集效率为90%，净化效率为99%。 小计：激光切割、焊接烟尘有组织产生量为0.59t/a,废气经集气罩收集布袋除尘处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，收集效率为90%，处理效率为99%，故有组织产生量为0.531，有组织排放量为0.0053t/a。 - 打磨粉尘 本项目采用打磨机人工对切割、焊接后工件进行打磨去毛刺，打磨过程会产生粉尘，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37,431-434机械行业系数手册”中打磨废气产污系数为2.19千克/吨-原料。根据建设单位提供资料，项目需打磨的原料钢材、不锈钢年使用量为250吨，则打磨粉尘产生量为0.55t/a，打磨年工作时间按2000h计，产生速率为0.275kg/h。本项目打磨机为人工手持使用，工位较灵活，故通过滤筒除尘器处理后无组织排放，收集效率按90%计，处理效率按95%计，未收集粉尘量为0.0275t/a，处理后未收集粉尘量为0.012t/a，故无组织排放合计为0.0395t/a，打磨工序粉尘产生量较小，车间内无组织排放。 （4）喷塑废气 本项目喷塑过程中会产生喷塑粉尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册-14涂装中粉末涂料”产污系数计算，喷塑的产污系数为300kg/t-原料，本项目静电喷涂粉体年使用量为8t/a，则喷塑粉尘年产生量约为2.4t/a。本项目设置一个密闭喷塑间，产生的喷塑粉尘在密闭负压收集后经布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放，收集效率为98%，处理效率为99%，年工作2000h，项目设置风机风量为4000m3/h。 （5）固化废气 项目工件在静电喷涂工序后随自动线轨道进入烤炉烘道，进行高温烘烤固化，项目烤炉加温烘烤后使工件表面粉层熔化、流平、固化，从而使工件表面形成均匀光滑致密的涂层，此过程由于粉体涂料受热熔化会产生挥发性有机废气。 本项目喷塑过程中会产生喷塑粉尘，年工作2000h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册-14涂装中粉末涂料”中喷塑后烘干产污系数计算，挥发性有机废气产污系数为1.20千克/吨-原料。项目粉末涂料用量为8t/a，则固化时挥发性有机废气产生量为0.0096t/a，负压收集后通过干式过滤+二级活性炭吸附处理处理+1根15m高排气筒（DA003）排放。收集效率为98%，处理效率为80%，年工作时间2000h。 （6）天然气燃烧废气： 本项目喷塑固化工序使用天然气进行加热，年工作时间为2000h，天然气用量为2万立方/年，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册中天然气工业炉窑的产物系数，排污系数见下表： 表4-1 天然气工业炉窑产污系数 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 来源. 天然气; 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286; 排放源统计调查产排污核算方法和系数手册. 工业废气量; 标立方米/立方米-原料; 13.6. 二氧化硫; 千克/立方米-原料; 0.000002S①. 氮氧化物; 千克/立方米－原料; 0.00187. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200，根据《天然气质量标准》（GB17820-2018）中硫含量为100mg/m3，本次取100mg/m3。 - 天然气燃烧废气经15m高排气筒（DA003）排放，故颗粒物排放量为0.0057t/a，SO2排放量为0.0004t/a，NOx排放量为0.0374t/a。 风量核算： 拟建项目激光切割、焊接工序拟采取集气罩收集有机废气；根据《环境工程设计手册》中的经验公式： 风量核算具体如下： 单个集气罩集气风量计算公式：L=（5X2+F）×Vx×3600 式中： L——密闭罩及通风柜的计算风量，m3/h； X——集气罩至产污节点的距离，取0.2m； Vx——操作口平均风速，m/s，取0.3； F——集气罩操作口面积，m2； 表4-2风量核算统计表 序号; 污染源; 集气罩面积（F）; X（m）; Vx; 集气罩数量; 计算风量m3/h; 设计风量m3/h. 1; 激光切割烟尘; 1m×0.4m; 0.2; 0.3; 2; 1944; 8500. 2; 焊接烟尘; 0.6m×0.4m; 0.2; 0.3; 12; 6220.8. 表4-3喷塑间、固化炉风量核算统计表 序号; 污染源; 尺寸（m）; 容积（m3）; 换风次数（次/h）; 总风量（m3/h）; 设计总风量（m3/h）. 1; 喷塑间; 6×5×4.5m; 135; 25; 3375; 4000. 2; 固化间（固化炉); 6×4×4.5m; 108; 25; 2700; 3000. 表4-4项目有组织废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生速率kg/h; 污染物产生浓度mg/m3; 废气 治理 设施; 污染物排放量t/a; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放浓度mg/m3; 排放口. 激光切割、焊接烟尘; 颗粒物; 0.531; 0.266; 31.29; 集气罩收集+布袋除尘器处理后+15高排气筒排放; 0.0053; 0.00265; 0.312; DA001. 喷塑废气; 颗粒物; 2.352; 1.176; 294; 密闭负压收集+布袋除尘器处理后+15高排气筒排放; 0.024; 0.012; 3; DA002. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.0094; 0.0047; 1.57; 密闭负压收集经干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放; 0.0019; 0.00095; 0.32; DA003. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 0.0057; 0.00285; 0.95; 通过15m高排气筒排放; 0.0057; 0.00285; 0.95. SO2; 0.0004; 0.0002; 0.067; 0.0004; 0.0002; 0.067. NOx; 0.0374; 0.0187; 6.23; 0.0374; 0.0187; 6.23. 表4-5项目无组织废气产排情况一览表 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源参数. 面积（m2）; 高度（m）. 1#厂房; 激光切割、焊接、打磨、喷塑; 颗粒物; 0.1465; 车间封闭，提高废气收集效率; 0.1465; 0.073; 8000; 14. 固化; 非甲烷总烃; 0.00019; 0.00019; 0.000095; 8000; 14. 表4-6项目排放口基本情况一览表 排放源名称; 排放口编号; 排气筒底部中心坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 1#排放口; DA001; 117.388321; 33.095532; 15; 0.15; 25; 15; 一般排口. 2#排放口; DA002; 117.388412; 33.095640; 15; 0.3; 25; 15. 3#排放口; DA003; 117.388680; 33.095658; 15; 0.2; 40; 15. 表4-7废气治理设施一览表 产排污环节; 污染物; 排气筒编号; 治理措施; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放标准. 激光切割、焊接烟尘; 颗粒物; DA001; 集气罩收集+布袋除尘器处理后+15高排气筒排放; 90; 99; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 喷塑废气; 颗粒物; DA002; 密闭负压收集+布袋除尘器处理后+15高排气筒排放; 98; 99; 是. 固化废气; 非甲烷总烃; DA003; 负压收集经二级活性炭处理后通过15m高排气筒排放; 98; 80; 是; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 15m高排气筒排放; /; /; 是; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）. SO2; /; /; 是. NOx; /; /; 是. 非正常工况下废气源强 本项目非正常工况主要考虑因局部停电造成废气处理设备停止运行，但生产设备仍在运行废气处理效率为0；风机故障或环保设施检修过程中企业不停产，导致废气收集效率降低，而造成废气非正常排放，环评分析最坏情况，即收集效率为0；等污染防治设备设施损坏等导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，环评分析最坏情况，即处理效率为0。 非正常工况下废气排放源强见下表： 表4-8项目废气处理设施故障（无处理效率）废气排放参数汇总 非正常排放原因; 排放源; 污染物; 最大排放量kg/a; 最大排放速率kg/h; 持续时间（h）; 年发生频率/次; 措施. 废气处理设备故障，无处理效率; 激光切割、焊接烟尘; 颗粒物; 0.133; 0.266; 0.5; 1; 紧急停工，及时切断污染途径. 喷塑废气; 颗粒物; 0.882; 1.176; 0.5; 1. 固化废气; 非甲烷总烃; 0.00235; 0.0047; 0.5; 1. 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 污染防治措施及达标分析 （1）废气达标排放分析 本项目废气主要有激光切割烟尘、焊接烟尘、打磨粉尘、喷塑废气、固化废气、天然气燃烧废气。 激光切割、焊接烟尘集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，收集效率90%，处理效率99%、颗粒物有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级最高允许浓度排放限值120mg/m3。 喷塑粉尘设置一个密闭负压收集后经布袋除尘装置处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放，收集效率为98%，处理效率为99%，产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级最高允许浓度排放限值120mg/m3。 固化废气通过密闭负压收集经干式过滤+二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，产生的非甲烷总烃满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1排放限值。 天然气燃烧废气经集气罩收集后通过15m高排气筒（DA003）排放,产生的颗粒物、SO2、NOx满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相关限值标准。（颗粒物：30mg/m3、SO2:200mg/m3、NOx:300mg/m3） （2）废气治理措施可行性分析 - 本项目有机废气主要为固化废气，废气通过密闭固化间负压收集经干式过滤+二级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA003）排放。 ①布袋除尘器 - 含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用,粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外,经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗,经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。 - ②干式过滤+二级活性炭吸附 干式过滤器： 前置处理干式过滤‌是一种通过物理方法对废气进行过滤的技术，主要目的是去除废气中的颗粒物、烟尘和液滴等污染物，从而达到净化废气的目的。干式过滤器的核心原理是利用过滤材料的孔隙和纤维结构对废气中的颗粒物进行拦截和截留，当废气通过过滤器时，颗粒物会被过滤材料捕获在过滤器中‌。 干式过滤器主要由过滤器本体、进气口、出气口和清灰系统等部分组成。过滤器本体是干式过滤器的核心部件，主要由过滤材料和支撑结构组成。清灰系统用于清除过滤器表面的积尘，防止过滤器堵塞，确保过滤器的正常运行。‌ - ③活性炭吸附处理： - 为了加大对有机气体的吸附效率，按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013)，项目采用二级活性炭吸附装置，即在一级吸附的基础上再加一道活性炭吸附装置。其主要工作原理是：当一级活性炭吸附趋于饱和时，原二级吸附变更为一级吸附，并且更新的吸附装置重新添加新活性炭作为二级吸附，这样可确保废气最大量的吸收，同时也降低事故排放的风险。经过二级活性炭吸附装置后，项目有机废气的吸附效率可达80%以上，本项目有机废气去除效率以80%计合理。 本项目二级活性炭吸附装置参数如下： 表4-9 固化废气活性炭吸附装置主要设计参数 序号; 项目; 单位; 技术指标. 1; 箱体尺寸; mm; 800×500×400. 2; 粒度; 目; 12~40. 3; 活性炭类型; —; 颗粒. 4; 比表面积; m2/g; 900~1600. 5; 总孔容积; cm3/g; 0.81（碘值≥800mg/g）. 6; 水分; %; ≤5. 7; 单位面积重; g/m2; 200~250. 8; 着火点; ℃; ＞500. 9; 吸附阻力; Pa; 700. 10; 结构形式; —; 抽屉式. 11; 活性炭填充量; t/次; 0.03652. 13; 吸附效率; %; 80. 14; 更换周期; -; 一年. 二级活性炭吸附装置利用活性碳多微孔的吸附特性吸附有机废气是一种最有效的工业处理手段。活性炭是应用最早、用途最广的一种优良吸附剂，对各种有机气体等具有较大的吸附量和较快的吸附效率，吸附可使有机废气净化效率高达80%，活性碳吸附饱和后可进行更换或送回厂家进行再生后重新投入使用。气体由风机提供动力，正压或负压进入活性炭吸附床，由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。 ### （3）无组织废气防治措施 项目无组织废气主要采取以下措施： 建设项目无组织排放的废气主要是颗粒物、非甲烷总烃。建设单位拟采取如下措施，以减少无组织挥发量与排放浓度： ①加强对操作工的培训和管理，确保废气的捕捉率，以减少人为造成的废气无组织排放； ②在厂区外侧设置绿化带，种植对有机废气具有良好吸附效果的植被以降低无组织排放的影响。 ③在废气产生车间进出口设置软帘或门，废气产生车间在工作期间通过开启空调循环风系统，确保空气流通，封闭区除人员、车辆、设备、物料、依法设立排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。 通过以上措施，可以减少无组织废气的排放，无组织排放的废气能够满足相应的排放标准要求，对周围大气环境的影响。 4、废气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），监测计划如下： 表4-10废气监测方案 排放方式; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 有组织; DA002; 颗粒物; 1次/半年. 有组织; DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）. 颗粒物; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）. SO2; 1次/半年. NOx; 1次/半年. 无组织; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/季度. 二、废水 1、废水污染物源强分析 （1）职工生活用水： 项目劳动定员30人，参考《安徽省行业用水定额》（DB34/T679─2019），不提供食宿，职工生活用水按60L/d·人，生活污水排污系数以0.8计，一班制，每班8小时，年工作310天，则用水量为558t/a(1.8t/d)，排放量为446.4t/a（1.44t/d)，职工生活污水经化粪池处理后通过园区污水管网进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理。 （2）清洗废水 本项目清洗废水分为两部分，一部分是清洗剂配水产生的喷淋废水，另一部分为清水冲洗产生的冲洗废水。在清洗工序使用硅烷处理剂、无磷脱脂剂对机加工后的碳钢板进行清洗，需配水使用产生清洗废水，根据企业提供资料，硅烷处理剂、无磷脱脂剂各设置1个清洗槽(规格0.6×0.5×0.4m）作为储存容器且采用喷淋方式对工件进行清洗，喷淋废水产生量2t/d，工作时间310d，故年用水量为620t/a，之后需使用清水冲洗，根据企业提供资料，冲洗废水量为8t/d，年产生量为2480t/a，共计清洗废水排放量为3100t/a，排水系数按0.8计，则清洗废水排放量为2480t/a，根据废水处理设计单位及计算数据，废水初始COD为2000mg/L、BOD为800mg/L、SS为550mg/L、氨氮为50mg/L、石油类为250mg/L、氟化物为0.02mg/L、LAS为50mg/L。故本项目主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、石油类、氟化物、LAS。本项目清洗废水经污水处理设施处理后排向蚌铜现代产业园污水处理厂处理，综上所述本项目清洗工序年用水量为3100t/a，排放量为2480t/a。 （3）切削液配水 - 本项目在机加工、调试工序会使用切削液配水使用，切削液与水配比例为1:20，本项目切削液年使用量为1.25t/a，故切削液配水年使用量为25t/a。 本次项目给排水水量一览表见下表： 表4-11项目给排水水量一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 60L/d·人; 1.8; 558; 1.44; 446.4. 2; 清洗废水; 喷淋废水; /; 2; 620; 1.6; 496. 3; 冲洗废水; 8; 2480; 6.4; 1984. 4; 切削液配水; /; 0.081; 25; /; /. 5; 合计; /; 11.881; 3658; 9.44; 2926.4. 本项目水平衡见下图： 图4-1项目水量平衡图（单位：t/d） 生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排向蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂，清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理，经污水处理厂处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后尾水排入北淝河。 表4-12项目废水产排情况一览表 污染物; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 氟化物; LAS. 生活污水; 产生浓度(mg/L); /; 300; 180; 200; 30; /; /; /. 产生量（t/a）; 446.4; 0.134; 0.08; 0.089; 0.013; /; /; /. 经化粪池预处理后浓度(mg/L); /; 250; 150; 150; 20; /; /; /. 排放量（t/a）; 446.4; 0.112; 0.067; 0.067; 0.009; /; /; /. 清洗废水; 清洗废水产生浓度(mg/L); /; 2000; 800; 550; 50; 250; 0.02; 50. 产生量（t/a）; 2480; 4.96; 1.984; 1.364; 0.124; 0.62; 0.00005; 0.124. 经厂区自建污水处理设施处理后浓度(mg/L); /; 300; 130; 110; 20; 15; 0.01; 15. 排放量（t/a）; 2480; 0.744; 0.3224; 0.2728; 0.0496; 0.0372; 0.00003; 0.0372. 综合废水; 综合废水处理后浓度; /; 292.5; 133.1; 116.1; 20; 15; 0.01; 15. 综合废水处理后量; 2926.4; 0.856; 0.3894; 0.3398; 0.0586; 0.0372; 0.00003; 0.0372. 蚌铜现代产业园污水处理厂接管标准（mg/L）; /; 320; 160; 180; 30; /; 2.0; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准; /; 500; 300; 400; /; 20; 20; 20. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L); /; 50; 10; 10; 5; 1; /; 0.5. 经污水处理厂处理后排放量（t/a）; 2926.4; 0.146; 0.029; 0.029; 0.015; 0.0029; 0.0037; 0.0015. 表4-13废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物产生; 污染治理设施. 种类; 产生浓度 mg/l; 产生量 t/a; 名称; 处理能力; 工艺; 处理效率%; 是否为可行技术. 办公生活; 生活污水; COD; 300; 0.134; 化粪池; 10m3/d; /; /; 是. BOD5; 180; 0.08. SS; 200; 0.089. 氨氮; 30; 0.013. 生产废水; 清洗废水; COD; 2000; 300; 污水处理设施; 20m3/d; 收集池+调节池+气浮+吸附+清水池; 85; 是. BOD; 800; 130; 83.75. SS; 550; 110; 80. 氨氮; 50; 20; 60. 石油类; 258; 1.5; 99.4. 氟化物; 0.02; 0.01; 50. LAS; 50; 15; 70. 表4-14废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 废水排放量 t/a; 污染物排放. 经度; 纬度; 污染物种类; 排放浓度 mg/l; 排放量 t/a; 排放标准 mg/l. DW001; 企业总排口; 一般排放口; 117.388561; 33.095449; 蚌铜现代产业园污水处理厂; 间歇; 2926.4; COD; 292.5; 0.856; 320. BOD5; 133.1; 0.3894; 160. SS; 116.1; 0.3398; 180. 氨氮; 20; 0.0586; 30. 石油类; 15; 0.0372; /. 氟化物; 1.5; 0.0037; 2.0. LAS; 15; 0.0372; /. - 废水产生及治理可行性分析 （1）生产废水处理可行性分析 - 本项目清洗工序需要对工件进行清洗，废水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、石油类、氟化物及LAS，本项目清洗废水产生量约10t/d，污水处理设施最大处理能力为20t/d，可满足本项目废水处理需求。产生的清洗废水通过“收集池+调节池+气浮+吸附+清水池”处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理后达标排放，具体工艺流程如下图： 图4-2生产废水处理工艺流程图 厂区废水处理设施可行性分析： 收集池：进行水量、水质的调节均化，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，对污水中有机物起到一定的降解功效，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 调节池：生产废水经收集池收集后，通过泵提升到pH调节池，通过投加酸或碱液中和废水。 气浮装置：调节池的污水通过提升泵进入气浮装置。气浮装置为压力式溶气气浮装置，是利用在一定的压力下，将空气溶于水中,骤然降压,通过释放器,从而产生大量的微细气泡，粘附废水中的污染物，使其随气泡升至水面聚集而加以刮除的设备。气浮内设置加药系统，根据水质情况适量投加氯化钙、PAC、PAM药剂。每段加药反应时间约为30分钟，气浮处理时间约为1小时，其中气浮上部浮渣及底部排泥至吸附装置。 吸附装置：废水通过气浮装置进一步投加活性氧化铝，将废水中的有害物质吸附在活性氧化铝表面吸附法适合处理低浓度氟离子。处理后通过清水池达标排放。 污泥处置：污泥池是储存污泥的单元；生化工段将产生的剩余污泥排放至污泥池。污泥池污泥经污泥硝化减容后定期处理。 板框压滤：板框压滤机由交替排列的滤板和滤框构成一组滤室。滤板的表面有沟槽，其凸出部位用以支撑滤布。滤框和滤板的边角上有通孔，组装后构成完整的通道，能通入悬浮液、洗涤水和引出滤液。板框两侧各有把手支托在横梁上，由压紧装置压紧板、框。板、框之间的滤布起密封垫片的作用。滤液穿过滤布并沿滤板沟槽流至板框边角通道，循环至前端收集池处理。 处理后废水排向蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂满足蚌铜现代产业园污水处理厂接管标准（mg/L）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准。 表4-15各污染物处理效率预测表 项目 处理单元; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; 氟化物; LAS; 设计水量. 收集池+调节池+气浮+吸附+清水池; 进水; 2000; 800; 550; 50; 250; 0.02; 50; 20t/d. 出水; 300; 130; 110; 20; 15; 0.01; 15. 去除率（%）; 85; 83.75; 80; 60; 94; 50; 70. 排放标准; 蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂接管标准; 320; 160; 180; 30; /; 2.0; /. （2）蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂治理可行性分析 蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂日处理量约2万吨/天，具体处理工艺如下： 图4-3蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂污水处理工艺流程图 本项目位于固镇县经济开发区南区，工业路南、丰和路西，生活废水经处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入北淝河。 根据工程分析，本项目日排水9.44t/d，处理后水质满足进水要求，不会对蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂产生冲击。经处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，最终排入北淝河。对水环境影响较小。 综上所述，本项目废水接入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂从地理位置和管网铺设纳管管道、水质、水量等方面考虑都是可行的。本项目的废水接管进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂是可行的。 通过污水处理厂处理后废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要求后排入北淝河。综上所述，从接管可行性、工艺可行性和达标可行性等方面综合分析，本项目接管进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂进行处理是可行的。 表4-16建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DW001; 废水总排口; 117.388561; 33.095449; 蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂; 间接 排放; 连续排放，流量稳定; 一般排放口. 3、废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目环境监测计划及记录信息表如下： 表4-17水污染物排放环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）. 1; DW001; 流量; 手动; 混合采样4个; 1次/半年. 2; COD、氨氮、SS、石油类、pH值; 手动; 混合采样4个; 1次/半年. 3; 氟化物; 手动; 混合采样4个; 1次/季度. 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 本项目噪声设备主要为生产设备，在采取厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表： 表4-18项目噪声源的平均声压级 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声声压级（dB（A））; 噪声防治措施; 降噪后源强 dB（A）; 持续时间h/a. 1; 龙门加工中心; 台; 3; 90; 隔声、噪声衰减、合理布局; 70; 2480. 2; 卧式加工中心; 台; 3; 90; 隔声、噪声衰减、合理布局; 70; 2480. 3; 立加加工中心; 台; 5; 90; 隔声、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 70; 2480. 4; 激光切割机; 台; 2; 85; 隔声、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 65; 2000. 5; 数控折弯机; 台; 2; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局; 60; 2000. 6; 数控折弯机; 台; 2; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局; 60; 2000. 7; 数控折弯机; 台; 2; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备、设置空压机房; 60; 2000. 8; 激光焊机; 台; 3; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局; 60; 2000. 9; 气保焊; 台; 6; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 60; 2000. 10; 电焊机; 台; 6; 80; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 60; 2000. 11; 打磨机; 台; 5; 85; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 65; 2000. 12; 涂装线; 台; 1; 85; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 65; 2000. 13; 废气设备(风机); 台; 3; 90; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 70; 2000. 14; 废水设备（泵）; 台; 14; 90; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 70; 2480. 15; 废水设备（搅拌机）; 台; 10; 90; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 70; 2480. 16; 废水处理（曝气风机）; 台; 2; 90; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 70; 2480. 2、噪声防治措施 项目通过选择低噪声设备，加强厂房隔音建设，鼓风机风机入口安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。对电机采取消声治理，室外成排安装的泵类还要采用隔声屏障，以改善噪声敏感区的环境。具体措施如下： （1）控制噪声源 ①在满足工艺设计的前提下，尽量选用低噪声型号的设备。 ②鼓风机等设备安装消音器，机座设防震垫，鼓风机加防声罩。 （2）隔断传播途径 ①将各种高噪声设备如空压机，都置于室内隔声，同时在建筑设计中采用双层复合板及门窗密封装置。 ②高噪声设备单独设置设备间，通过设备间隔声减少噪声对外环境的影响。 （3）减振与隔振 机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中内外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，鼓风机等设置单独基础或减震垫措施；强振设备与管道间采取柔性连接方式；对有关管道设防喘振装置。 （4）阻隔屏蔽、吸纳作用 在厂内总平面设计中，充分考虑地形、声源方向性及泵房噪声强弱，利用建构筑物等对噪声的屏蔽、吸纳作用，进行合理布局，以起到降低噪声影响的作用。 3、厂界噪声达标预测 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2021），本项目已知各声源1m处的A声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下： 式中：LA（r）—各声源单独作用在预测点时产生的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； A—A声级衰减，本次评价中选用对A声级影响最大的倍频带（中心频率为500HZ的倍频带）进行计算，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 A、几何发散衰减量Adi 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv=20lg（r/r0） B、声屏障引起的衰减量Abar 本次预测未考虑声屏障的衰减，Abar取值为0 C、大气吸收衰减量Aatm Aatm=a（r-r0）/1000 本次预测未考虑空气吸收衰减量，取值为0。 D、其他多方面效应引起的衰减量Amisc 评价过程中取值为0。 ②计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct—某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ③计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ④计算室外靠近围护结构处的声压级： ⑤将室外声级Loct,1(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ⑦噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数 ⑧预测结果 环境影响预测评价的目的就是评价项目建成后对周围环境及厂界噪声影响的程度。根据噪声预测模式进行计算，边界噪声的预测结果见表： 表4-19项目厂界噪声预测结果单位：dB(A) 厂界名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 52.4; 53.4; 54.8; 52.7. 标准值; GB12348-2008中3类标准，即昼间：65. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65dB（A）。 综上所述，建设项目噪声排放对周外环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声、减震工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。项目在认真落实上述噪声治理措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区排放限值。 - 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，制定本项目噪声监测计划如下： 表4-20噪声监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括生活垃圾、一般工业废物、危险废物。 生活垃圾：本项目劳动定员30人，生活垃圾排放系数按0.5kg/人·d，年工作310d，则生活垃圾产量为4.65t/a，收集后交由环卫部门处理。 一般工业固体废物： （1）废包装袋：本项目外购原料和成品包装过程中会产生废包装材料，据企业提供资料，本项目废包装材料产生量约0.5t/a，收集后由物资回收单位回收利用。 （2）废边角料：本项目在激光切割过程中产生废边角料，根据企业提供资料，边角料产生量占原料用量的1%，钢板、不锈钢材料年用量为250t/a,故废边角料产生量约为2.5t/a，收集后由物资回收单位回收处置。 （3）废焊渣：本项目焊接过程使用焊丝及焊条，年用量共2t/a，废焊渣产生量约为0.01t/a，收集后外售处理。 （4）废塑粉：本项目涂装线喷塑会产生废塑粉，根据工程分析，其中布袋除尘器收集塑粉约2.328t/a，回用于生产，车间沉降的塑粉约0.048t/a，经收集暂存后统一外售处置。 （5）收集的粉尘：项目切割烟尘、焊接烟尘、打磨烟尘等经收集处理，沉降在地面，定期清扫收集。根据工程分析，收集布袋除尘器及地面清扫沉降量约0.58t/a。收集后外售综合利用。 （6）不合格品：本项目通过人工检验产生不合格品，根据企业提供资料，不合格品产生量约为3t/a，收集后由物资回收单位回收处置。 （5）PAM废包装袋：本项目废水处理工艺需使用PAM药剂，年使用量为1t/a，包装规格为25kg/袋，单个废包装袋按200g/个计，则PAM废包装袋年产生量约为0.008t/a。由物资回收单位回收利用。 （6）PAC废包装桶：本项目废水处理工艺需使用PAC药剂加速废水沉降速度，年使用量为6t/a，PAC规格为25kg/桶，故PAC废包装桶产生量为0.36t/a。收集后储存在一般固废间，由物资回收单位回收利用。 危险废物： （1）含切削液的金属碎屑：本项目在机加工过程中使用切削液对工件进行冷却润滑，会产生含切削液的金属碎屑，产生量约为2t/a，收集后定期交由危废处置单位处置。 （2）废清洗剂包装桶：本项目在表面处理过程中使用无磷脱脂剂、硅烷处理剂，包装规格均为20kg/桶，根据原辅料清单，年产生约550个桶，单桶按1.5kg计，年产生废清洗剂包装桶约为0.825t/a，收集后定期交由危废处置单位回收处置。 （3）废切削液：本项目机加工、调试工序使用切削液，过程中产生少量废切削液，年使用量为1.25t/a，约产生废切削液5t/a，收集后暂存于危废暂存间定期由有资质单位回收处置。 （4）废切削液桶：本项目机加工和调试过程中使用切削液，年用量为1.25t/a，单桶规格为25kg/桶，年产生空桶约50个，则废切削液桶产生量约为0.075t/a，收集后由有资质单位回收处置。 （5）片碱、硫酸废包装桶：本项目废水处理过程需要使用酸碱调节废水，片碱、硫酸分别年使用量为2t/a，片碱、硫酸均使用桶装，单桶规格为25kg/桶，单桶重量按0.5kg计，故片碱、硫酸废包装桶年产生量约为0.08t/a，暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 （6）废润滑油：本项目机加工过程中使用润滑油对车床等生产设备进行润滑维修等，年使用量为0.06t/a，废机油产生量约为0.04t/a，收集后暂存于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 （7）废润滑油桶：本项目机加工过程中使用润滑油对车床等生产设备进行润滑维修等，年使用量为0.06t/a，润滑油桶规格为20kg/桶，单废润滑油桶重量按0.5kg计，故年产生废润滑油桶0.0015t/a，收集于危废暂存间定期交由有资质单位处置。 （8）污水处理设施污泥：本项目废水处理过程中通过压滤等工序会产生污泥，年产生量约为19.12t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于危险废物，废物代码为336-064-17，HW17表面处理废物，包括的危险废物类型有“金属或者塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈（不包括喷砂除锈）、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥”等，暂存于危废暂存间，定期交由有危废处置资质的单位处置。 污泥产生量： 干泥量与原水悬浮物（或浊度）、加药量等因素有关，根据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）。干泥量估算采用如下公式： S=(K1C0+K2D)×Q×10-6 其中：C0--原水浊度设计取值(NTU)，本项目原水浊度取10NTU； K1--原水浊度单位NTU与悬浮物SS单位mg/L的换算系数，应经过实测确定(此处取1.2)； D--药剂投加量(mg/L)；本项目药剂取120mg/L； K2--药剂转化成泥量的系数，本项目取1.53； Q--原水流量(m3/d)，本项目取9.44m3/d； S-干泥量(t/d)。 S=(1.2×10+1.53×120)×9.44×10-6=0.0185t/d(约5.735t/a) 企业污泥含水率约为70%,则污泥产生量为5.735/a/30%=19.12t/a。 （9）废活性炭：本项目固化过程中产生的有机废气处理方式采用干式过滤+二级活性炭吸附处理，净化装置在使用过程中，每年会产生一定量的废活性炭。“活性炭对有机废气等各成分的吸附容量大约在10%~40%范围内，一般为25%左右”。即活性炭吸附容量按1t活性炭可有效吸附0.25t有机废气计算，废弃活性炭认为是被吸附的有机气体的量和活性炭本身的用量之和。 根据工程分析源强计算，进入活性炭中的有机废气量约为0.00913t/a，则需活性炭0.03652t/a。本项目活性炭每年更换一次，更换量为0.04565t/a（含吸附的有机废气量约为0.00913t/a）。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危废固废，废物类别为HW49（其他废物），代码900-039-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭），危险特性T。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 表4-21项目一般固废种类产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生环节; 物理性状; 贮存方式; 产生量t/a; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 废包装袋; 一般固废; 产品包装; 固态; 堆放; 0.5; 收集后由环卫部门回收处理; 0.5. 2; 废边角料; 切割; 固态; 袋装; 2.5; 收集后由物资回收单位回收利用; 2.5. 3; 废焊渣; 焊接; 固态; 袋装; 0.01; 0.01. 4; 废塑粉; 喷塑; 固态; 桶装; 0.048; 收集暂存后统一外售处置; 0.048. 5; 收集的粉尘; 废气处理; 固态; 桶装; 0.58; 收集后外售综合利用; 0.58. 6; 不合格品; 检验; 固态; 袋装; 3; 收集后由物资回收部门回收处置; 3. 7; PAM废包装袋; 废水处理; 固态; 袋装; 0.008; 收集后由物资回收单位回收利用; 0.008. 8; PAC废包装桶; 固态; 堆放; 0.36; 0.36. 表4-22项目危险固体废物种类及处置情况一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年度产生量（t/a）; 产生工序及装置; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 含切削液的金属碎屑; HW09; 900-006-09; 2; 机加工; 固体; 切削液; T; 收集后定期交由有资质单位处置; 2. 2; 废清洗剂包装桶; HW49; 900-039-49; 0.825; 表面处理; 固体; 各清洗剂; T; 0.825. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 5; 机加工、调试; 液体; 切削液; T; 5. 4; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 0.075; 机加工、调试; 固体; 切削液; T; 0.075. 5; 片碱、硫酸废包装材料; HW09; 900-006-09; 0.08; 废水处理; 固体; 硫酸、NaOH; T; 0.08. 6; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.04; 机加工; 液体; 润滑油; T、I; 0.04. 7; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 0.0015; 机加工; 固体; 润滑油; T、I; 0.0015. 8; 污水处理设施污泥; HW17; 336-064-17; 19.12; 废水处理; 固体; 污泥; T/C; 19.12. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.04565; 废气处理; 固体; 有机废气; T; 0.04565. 2、环境管理要求 （1）一般工业固废： 企业拟建一间10m2的一般固废间用于储存一般固废。 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位需定期对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）生活垃圾： 按照《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订）要求实施。 （3）危险废物 企业拟建危废暂存间30m3用于储存危险废物，厂区危险废物分区存放于危险废物暂存间内，委托有危险废物处置资质的单位处理。 危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求建设，结合本项目，危险废物暂存间建设及危险废物管理要求如下： ①危险暂存间按要求采取分区贮存设施，设置导流沟和积液池； ②暂存间内还应设安全照明设施，并设置干粉灭火器； ③贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ④贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ⑤危险废物贮存设施根据当前环保要求设置警示标志，危险废物定期交有相应危废处置资质的单位处置； ⑥根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）,企业应向生态环境主管部门申报危险废物种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，企业应于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并申报本年度的危险废物管理计划，完成备案，并于每年3月31日前完成上一年度申报工作。 ⑦危险废物的转移，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，在全国固体废物和化学品管理信息系统进行申报。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒滴漏。 ⑧厂区要建立危险废物管理台账，如实记载产生危险废物的种类、产生量、产生环节、流向、贮存、处置情况等事项，危险废物管理台账至少应保存5年。 ⑨危险废物的运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，杜绝运输途中危废的外撒和跑冒滴漏。 综上分析可知，项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 表4-23项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存能力. 1; 危废暂存间; 含切削液的金属碎屑; HW09; 900-006-09; 危废暂存库; 30m2; 桶装; 30t. 2; 废清洗剂包装桶; HW49; 900-039-49; 堆放. 3; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装. 4; 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 5; 片碱、硫酸废包装材料; HW09; 900-006-09; 堆放. 6; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 7; 废润滑油桶; HW49; 900-041-49; 堆放. 8; 污水处理设施污泥; HW17; 336-064-17; 袋装. 9; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、地下水、土壤污染途径分析 污染源：清洗区、污水处理装置区、化学品库、危废暂存间 污染物类型：切削液、清洗剂、清洗废水、生活污水、废切削液、废润滑油 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-24本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 序号; 防渗级别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗; 清洗区、污水处理装置区、化学品库、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行，其中危废暂存间应满足至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s. 2; 一般防渗; 重点防渗区域外一般生产区域; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行. 3; 简单防渗; 办公楼及其他区域; 一般地面硬化. 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 六、环境风险影响分析 - 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)计算Q值，当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 具体判定结果见下表。 表4-25建设项目Q值确定表 名称; 状态; 危险性 类别; 贮存物质量（t）; q/Q. 最大储存量; 临界量. 切削液; 液体; 泄漏; 1.25; 100; 0.0125. 润滑油; 液体; 泄漏、有毒; 0.06; 2500; 0.000024. 废润滑油; 液体; 泄漏; 0.04; 2500; 0.000016. 硫酸; 液体; 泄漏、腐蚀; 2; 10; 0.2. 片碱（NaOH）; 固体; 腐蚀; 2; 10; 0.2. 合计; /; /; /; /; 0.41254. - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年版）中环境风险评价章节中有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需做专项评价，本项目Q=0.41254，不设风险评价专题，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 - 2、风险物质危险性辨识 - 项目在生产过程中的主要风险物质见下表： 表4-26主要风险物质分布及影响途径一览表 序号; 风险物质; 风险源分布; 可能影响途径; 可能发生的事故类型. 1; 废切削液; 危废暂存间; 地表水、地下水、土壤; 泄漏. 2; 废润滑油; 危废暂存间; 地表水、地下水、土壤; 泄漏、有毒. 3; 片碱; 化学品库; 地表水、地下水、土壤; 腐蚀. 4; 硫酸; 化学品库; 地表水、地下水、土壤; 泄漏、腐蚀. 5; 清洗剂; 化学品库; 地表水、地下水、土壤; 泄漏. ### 3、风险防范措施及应急要求 （1）危险废物贮存过程的风险防范措施 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②危废库为封闭设计，基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ③危废库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。 ④危废库门口应设置挡水坡，防治暴雨时有雨水涌进。 ⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑥贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 （2）车间及管理风险防范措施 1）设立安全与环保专员，负责全厂的安全运营，建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节，禁止职工人员在车间内吸烟等。 2）合理进行厂区及车间平面布置，合理布置现有原料及产品的堆放位置。 3）厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急措施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 4）组织人员培训，工作人员要求能够熟练掌握正确的设备操作程序，指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 （3）废气处理装置维护措施 加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患。定期对布袋除尘器等废气处理设施进行检查，防患于未然；确保废气治理设施的有效运行。 （4）防火防爆措施 本项目工艺装置的设计严格按照相关规程进行。生产车间周围设置环形消防通道，并设有消防水冷却系统，按规定配备各种移动式小型灭火设备； 在厂区风险点等物料易泄漏的部位设置可燃检测报警仪；火灾报警系统采用电话报警系统，工艺装置区、值班房周围设置手动火灾报警按钮；生产过程中使易燃物料在操作条件下置于密闭的设备和管道系统中。 （5）液体物料泄漏应急措施 项目发生的泄漏风险主要在切削液、无磷脱脂剂、润滑油等，事故时应尽可能切断泄漏源，避免一切火源，通过釆用合理通风等措施，加速泄漏物质扩散，在确保不会发生爆炸的前提下，尽可能早地采取处置措施。在危废暂存间设置重点防渗，并做导流系统，确保泄露进入积液池，不外泄至外环境。同时加强巡视，在危废暂存间内设施可视监控，确保发生事故时第一时间发现，避免造成大量泄露。 ### 4、事故应急预案 （1）应急准备 厂区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 企业设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对厂区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-27突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区 （确定危险目标）; 生产装置区和危废暂存间存在着火灾、泄漏等风险. 2; 应急组织机构、人员; 成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。. 3; 预案分级响应条件; 如发生严重的化学品等泄漏，或诱发次生事故，应该立即报生态环境、安监、消防主管部门，主管部门指导现场应急工作。请求生态环境主管部门安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。应急救援指挥领导小组主要负责人应在30分钟内到达现场指挥应急处置工作。工厂指挥部应该立即启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保主管部门。. 4; 应急救援、防护措施与器械; （1）应对所使用的化学品挂贴化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。 （2）配置足够的消防器材。. 5; 信息报送; （1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。 （2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。 （3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 （4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; （1）现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。 （2）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。 （3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。. 7; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; （1）突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （2）撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。. （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现企业与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 七、排污许可管理类别 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中要求“（七）积极探索排污许可与环评制度的联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确‘建设项目环境影响评价与排污许可联动内容’和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核”的要求。 根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》判定本项目的国民经济行业类别为：C3421金属切削机床制造、C3422金属成形机床制造，按《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》进行判定，可知：本项目属于固定污染源排污许可分类管理名录表中的“二十九、通用设备制造业34——第83项：金属加工机械制造342”涉及通用工序简化管理的”，应为“简化管理”，待取得并落实环评批复后，建设单位应按照《排污许可管理条例》，办理排污许可申报工作。 八、环保投资 项目环保投资估算详见下表： 表4-28环保投资一览表 序号; 种类; 环保投资内容; 投资费用 （万元）. 1; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后经园区污水管网排入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂; 2. 清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后进入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂处理; 10. 2; 废气治理; 激光切割、焊接烟尘; 集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放; 3. 打磨粉尘; 通过集气罩收集滤筒除尘器处理后，无组织排放; 1. 1. 喷塑废气; 密闭负压收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放; 3. 固化废气; 负压收集后通过干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放; 5. 3; 噪声治理; 机械噪声; 设备基础减振、墙体隔声、加强管理; 3. 4; 固废治理; 固废; 设置垃圾桶、一般固废暂存区; 2. 5; 地下水、土壤治理; 重点防渗：机加工区、清洗区、污水处理装置区、化学品库、危废暂存间； 一般防渗：重点防渗区域外一般生产区域； 简单防渗：办公楼及其他区域。; 5. 6; 风险防护; 购置灭火器、防护服、吸附棉等消防器材，加强员工风险防范意识、规范生产操作编制应急预案。; 5. 7; 合计; 40. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 激光切割、焊接烟尘 | 颗粒物 | 集气罩收集后经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 打磨粉尘 |  | 通过集气罩收集滤筒除尘处理后，无组织排放 |  |
|  | 喷塑废气 |  | 密闭负压收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒(DA002)排放 |  |
|  | 固化废气、天然气燃烧废气 | 非甲烷总烃 | 密闭负压收集后通过干式过滤+二级活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024） |
|  |  | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）和《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池预处理后经园区污水管网排入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂 | 蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂接管标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准 |
|  | 清洗废水 | COD、BOD、SS、氨氮、石油类、氟化物、LAS | 清洗废水经厂区自建污水处理设施处理后排入蚌埠铜陵现代产业园污水处理厂 |  |
| 声环境 | / | 机械设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾委托环卫部门清运处置；废包装袋、废边角料、废焊渣、废塑粉、收集的粉尘、PAM废包装袋、PAC废包装桶收集后由物资回收部门回收后统一外售；不合格品收集后由厂家回收处置； 含切削液的金属碎屑、废清洗剂包装桶、废切削液、废切削液桶、废润滑油、废润滑油桶、污水处理设施污泥、废活性炭等定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗：清洗区、污水处理装置区、化学品库、危废暂存间；等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1*10-7cm/s，或参照GB18598执行，其中危废暂存间应满足至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 一般防渗区：重点防渗区域外一般生产区域；等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s，或参照GB16889执行。 简单防渗区：办公楼及其他区域，一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对厂区设置分区防渗； 加强安全教育培训和宣传；配备完善的消防措施； 设置应急预案、加强员工风险防范意识、规范生产操作 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 ②纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ③项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

安徽高柏智能装备科技有限公司“数控智能装备、表面处理设备项目”建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境影响角度来看，该项目建设是可行的。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a)

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.35 |  | 0.35 | +0.35 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0019 |  | 0.0019 | +0.0019 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 | +0.0004 |
|  | NOx |  |  |  | 0.0374 |  | 0.0374 | +0.0374 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.146 |  | 3 | +0.146 |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.029 |  | 0.6 | +0.029 |
|  | SS |  |  |  | 0.029 |  | 0.6 | +0.029 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.015 |  | 0.3 | +0.015 |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.0029 |  | 0.0029 | +0.0029 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.0037 |  | 0.0037 | +0.0037 |
|  | LAS |  |  |  | 0.0015 |  | 0.0015 | +0.0015 |
| / | 生活垃圾 |  |  |  | 4.65 |  | 4.65 | +4.65 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | +0.5 |
|  | 废边角料 |  |  |  | 2.5 |  | 2.5 | +2.5 |
|  | 废焊渣 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 | +0.01 |
|  | 废塑粉 |  |  |  | 0.048 |  | 0.048 | +0.048 |
|  | 收集的粉尘 |  |  |  | 0.58 |  | 0.58 | +0.58 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 3 |  | 3 | +3 |
|  | PAM废包装袋 |  |  |  | 0.008 |  | 0.008 | +0.008 |
|  | PAC废包装桶 |  |  |  | 0.36 |  | 0.36 | +0.36 |
| 危险废物 | 含切削液的金属碎屑 |  |  |  | 2 |  | 2 | +2 |
|  | 废清洗剂包装桶 |  |  |  | 0.825 |  | 0.825 | +0.825 |
|  | 废切削液 |  |  |  | 5 |  | 5 | +5 |
|  | 废切削液桶 |  |  |  | 0.075 |  | 0.075 | +0.075 |
|  | 片碱、硫酸废包装材料 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 | +0.08 |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |
|  | 废润滑油桶 |  |  |  | 0.0015 |  | 0.0015 | +0.0015 |
|  | 污水处理设施污泥 |  |  |  | 19.12 |  | 19.12 | +19.12 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.04565 |  | 0.04565 | +0.04565 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①