- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产350万套汽车零部件加工项目（一期）

建设单位（盖章）：安徽鸿涂汽车零部件有限公司

编制日期：2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产350万套汽车零部件加工项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2503-340323-04-01-297741 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘根远 | 联系方式 | 13548160595 |
| 建设地点 | 固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层 |  |  |
| 地理坐标 | （117度27分59.713秒，33度15分16.207秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36中71.汽车零部件及配件制造367中其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 固镇县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 固发改项字〔2025〕179号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 1.67 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3542 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置情况表 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放废气不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此无需设置大气专题. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目生活污水化粪池收集排至刘集南污水处理厂处理，不属于直排项目. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目Q值小于1. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及. |
| 规划情况 | 规划名称：《固镇县刘集镇产业集聚区控制性详细规划》 审批机关：固镇县人民政府 审批文件名称：《固镇县人民政府关于固镇县刘集镇产业集聚区控制性详细规划的批复》（附件6） 审批文号：无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 根据附图9固镇县刘集镇产业集聚区控制性详细规划土地利用规划图，项目用地为工业用地，用地性质符合要求。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目为C3670汽车零部件及配件制造，经查询项目不在《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类及限制类之列，为允许类项目。根据《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》，本项目不属于淘汰类及限制类之列，为允许类项目。 因此项目建设符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性 本项目位于固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层，根据附件3皖（2024）固镇县不动产权第0005361号文件，项目用地为工业用地，用地符合规划要求。根据附图9固镇县刘集镇产业集聚区控制性详细规划土地利用规划图，项目用地为工业用地，根据固镇县刘集镇刘集居村庄规划(2021—2035年)（附图4），项目不占用基本农田，区域内无生态保护红线，位于城镇开发边界内，符合“三区三线”要求，项目用地为工业用地，用地性质符合要求。 3、周边环境相容性分析 项目位于固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层，项目租赁刘集镇标准化厂房，北侧为固镇县坤星文具有限公司，项目西侧为标准化厂房3栋空置厂房，南侧为蚌埠泽昕包装材料有限公司，东侧为道路，隔路为农田。所在地环境质量现状良好，各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，项目周边最近敏感点为北侧刘集镇前丁村173m，项目建成后，各项污染经收集处理后，可做到达标排放，对周边环境保护目标影响在可接受范围内，故本项目与周边环境相容。 因此，本项目建设符合当地规划要求，选址合理可行，与周边环境相容。 4、与蚌埠市生态环境分区管控成果符合性分析 ①与生态红线区域保护规划的相符性 依据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。蚌埠市生态保护红线总面积为263.89km2，占全市国土总面积的4.43%。 项目位于固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层，所在地周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，故不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线相符性分析 a水环境质量底线 蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面共12个。2025年地表水质量底线目标值根据《安徽省生态环境厅关于下达“十四五”国控断面水质目标及达标年限的通知》（皖环发〔2022〕18号）进行更新，变化情况为国考断面蚌埠固镇2025年目标值由Ⅳ更改为Ⅲ。 本项目位于一般管控区。管控要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对一般管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控。 b大气环境质量底线 到2025年，在2020年目标的基础上，PM2.5平均浓度暂定为下降至43微克/立方米；到2035年，蚌埠市PM2.5平均浓度目标暂定为<35微克/立方米。2025年、2035年目标值均为暂定，最终以“十四五”“十六五”生态环境保护规划确定的目标为准。 本项目位于一般管控区。管控要求如下：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《深入打好污染防治攻坚战实施方案》等要求对一般管控区实施管控。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物排放量实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 c土壤环境风险防控底线 根据《安徽省土壤污染防治工作方案》《蚌埠市土壤污染防治工作方案》要求，到2030年，蚌埠市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 位于一般管控区，管控要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《农用地土壤环境管理办法（试行）》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》《“十四五”生态环境保护规划》《安徽省“十四五”环境保护规划》《安徽省重金属污染防控工作方案》《蚌埠市十四五生态环境保护规划》《蚌埠市土壤污染防治规划（2021—2025年）》《蚌埠市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》《蚌埠市医疗废物管理条例》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 ③资源利用上线符合性分析 a煤炭资源利用上线 根据《安徽省发展改革委、安徽省经济和信息化委、安徽省财政厅、安徽省环保厅、安徽省统计局、安徽省能源局，关于印发安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018—2020年）的通知》（皖发改环资〔2017〕807号），通过采取减量、替代措施，煤炭消费总量较2015年下降5%左右。本项目不涉及煤炭，符合煤炭资源利用上线要求。 b水资源利用上线 - 水资源管控区包括重点管控区和一般管控区，其中重点管控区主要涉及地下水开采重点管控区。本项目位于刘集镇不属于重点管控区，符合水资源利用上线。 c土地资源利用上线 本项目位于刘集镇，属于一般管控区，本项目使用已规划批复的工业用地，符合土地资源利用上线要求。 ④生态环境分区管控 根据安徽省"三线一单"公众服务平台，经与“三线一单”成果数据分析，与1个环境管控单元存在交叠，其中优先保护类0个，重点管控类0个，一般管控类1个。一般管控单元编号编码为ZH34032330002。 表1-2与管控单元的符合性分析 环境管控单元分类/区域管控要求; 管控类别; 管控要求; 本项目情况. 一般管控单元; 空间布局约束; 1.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。2.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。3.禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。农业投入品生产者、销售者和使用者应当及时回收农药、肥料等农业投入品的包装废弃物和农用薄膜，并将农药包装废弃物交由专门的机构或者组织进行无害化处理。4.在永久基本农田集中区域，不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。5.基本农田保护区内禁止下列行为:(一)擅自将耕地改为非耕地;(二)闲置、荒芜耕地;(三)建窑、建房、建坟;(四)擅自挖沙、采石、采矿、取土;(五)排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物；(六)向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药；(七)毁坏水利排灌设施;(八)擅自砍伐农田防护林和水土保持林;(九)破坏或擅自改变基本农田保护区标志；(十)其他破坏基本农田的行为。6.在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。7.加大优先保护类耕地保护力度，综合采取占补数量和质量平衡、高标准农田建设、周边污染企业搬迁整治等措施。8.提倡和鼓励农业生产者对其经营的基本农田施用有机肥料，合理施用化肥和农药。利用基本农田从事农业生产的单位和个人应当保持和培肥地力。9.严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。优先保护类耕地集中区域现有可能造成土壤污染的相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。10.在永久基本农田集中区域，已建成可能造成土壤污染的建设项目，应当限期关闭拆除。11.禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。; 本项目为工业用地，不属于基本农田保护区。. 污染物排放管控; /; /. 资源开发效率要求; /; /. 对照国家产业政策和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合国家产业政策和《长江经济带战略环境评价安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》要求。 5、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）相符性分析 表1-3项目与“环大气〔2021〕65号”相符性分析一览表 相关要求; 符合性分析; 相符性. 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满足设计规范、风压平衡的基础上，应适当分设多套收集系统或中继风机。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目注塑成型采用局部密闭集气罩收集，喷漆、烘干、清洗、固化均设置在密闭操作间内; 符合. 治理要求。新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。; 本项目有机废气收集后经二级活性炭吸附装置进行处理; 符合. 治理要求。工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品、电子等重点行业要加大低（无）VOCs含量原辅材料的源头替代力度，加强成熟技术替代品的应用。涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等生产企业在产品出厂时应配有产品标签，注明产品名称、使用领域、施工配比以及VOCs含量等信息，提供载有详细技术信息的产品技术说明书或者产品安全数据表。; 本项目底漆VOCs含量496g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车)底色漆中实色漆最大限量值520g/L要求。清漆VOCs含量463.84g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车)清漆中单组分最大限量值480g/L要求。水性漆VOCs含量112g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表1水性涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车)本色清漆最大限量值350g/L要求。对照《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020），文件要求有机溶剂清洗剂挥发性有机物含量应不高于900g/L，根据清洗剂成分报告核算，本项目使用清洗剂密度为880～900g/cm3，则挥发性有机物含量为880～900g/L，满足文件要求。; 符合. 企业开停工、检维修期间，退料、清洗、吹扫等作业应密闭操作，产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置、气柜、火炬等应在生产装置开车前完成检维修。; 本次评价要求企业在开停工、检维修期间，产生的VOCs废气应及时收集处理，确保满足标准要求。在停工检维修阶段，环保装置应在生产装置开车前完成检维修。; 符合. 6、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号）符合性分析 表1-4与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发〔2024〕1号）相符性分析 序号; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 1; 加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引（试行）》要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 项目主要产品为汽车零部件，主要原料为塑料、涂料等，项目使用油性漆进行了不可替代论证。且项目喷漆过程产生的有机废气收集率可达到95%，同时配套建设“二级活性炭吸附装置处理”，处理效率不低于90%，可实现达标排放。; 符合. 2; 严格项目准入。根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求，进一步完善VOCs排放管控地方标准建设，细化相关行业涂料种类及各项污染物指标限值，编制实施固定源挥发性有机物综合排放标准和制鞋、汽修、木材等行业大气污染物排放标准。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新（改、扩）建项目需满足低（无）VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型（或施涂方式）。; 本项目属于汽车零部件制造，项目生产工艺主要为注塑成型、喷漆等工序，工序中包含喷漆、喷塑工序等产品表面处理。原料挥发性成分占比计算见表格下方。; 符合. 3; 强化示范带动。结合产业特点，实施工业涂装、包装印刷重点行业低VOCs含量原辅材料源头替代企业豁免末端治理设施试点，完善建立含VOCs物料生产端和使用端清洁原辅材料替代正面清单。各地要将全部生产水性、粉末、无溶剂、辐射固化涂料以及水性和能量固化油墨、水基和半水基清洗剂、水基型和本体型胶粘剂的生产企业，以及已经完全实施低VOCs含量清洁原料替代，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的企业，纳入正面清单管理，在重污染天气应对、环境执法检查、政府绿色采购、绿色工厂及清洁生产评价、绿色产品认证、企业信贷融资等方面，给予政策倾斜。以工业涂装和包装印刷为行业试点，实施低VOCs原辅材料替代企业豁免挥发性有机物末端治理鼓励政策，规范引导企业积极开展源头替代工作。要充分发挥行业协会作用，邀请行业协会、专业检测机构等技术专家参与审核抽查工作，经各市审核确定的符合豁免条件的企业，相应生产工序可不要求建设末端治理设施或VOCs无组织排放收集处理设施。; 本项目属于汽车零部件制造，项目生产工艺主要为注塑成型、喷漆等工序，工序中包含喷漆、喷塑工序等产品表面处理。; 符合. 4; 溶剂型底色漆[载货汽车用、客车(机动车)用、汽车修补用、轨道交通车辆用]等涂料产品，目前暂无低 VOCs 含量的溶剂型涂料产品，但考虑到该产品在溶剂型涂层体系的配套性需求是必不可少的，VOCs 含量的限量值应符合相应产品的强制性国家标准中 VOCs 项目的技术要求。; 本项目属于汽车涂料产品，溶剂型涂层体系的配套性需求必不可少，根据表格下方计算VOCs 含量的限量值符合要求。; 符合. VOC含量分析： VOCs=（V油漆×ρ油漆×VOCs占比×103+V固化剂×ρ固化剂×VOCs占比×103+V稀释剂×ρ稀释剂×VOCs占比×103）/V 则底漆中VOCs=（10×1.2×0.18×103+1×1.2×0.6×103+4×1.14×1×103）/15=496g/L； 清漆中VOCs=（10×1.2×0.215×103+2×1.14×0.42×103+3×1.14×1×103）/15=463.84g/L； 水性漆中VOCs=1.4×0.08×103=112g/L； 塑粉中VOCs=1.6×0.006×103=9.6g/L； 表1-5 涂料VOCs含量分析表 名称; 本项目使用的涂料、清洗剂VOC含量g/L; 《车辆涂料中有害物质限量》中含量g/L; 《工业防护涂料中有害物质限量》中含量g/L; 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》中含量g/L; 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》中含量g/L; 是否符合. 底漆; 496; ≤750; ≤500; ≤520; /; 符合. 清漆; 463.84; ≤550; ≤550; ≤480; /; 符合. 水性漆; 112; ≤420; ≤300; ≤350; ≤250; 符合. 塑粉; 9.6; /; ≤100; ≤60; ≤60; 符合. 根据上式计算得底漆VOCs含量496g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车)底色漆中实色漆最大限量值520g/L要求。清漆VOCs含量463.84g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表2溶剂型涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车)面漆中单组分最大限量值480g/L要求。水性漆VOCs含量112g/L，该含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表1水性涂料中VOC含量的要求中汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车)本色面漆最大限量值350g/L要求。塑粉VOCs含量9.6g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表3中限量值60g/L要求。 对照《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020），文件要求有机溶剂清洗剂挥发性有机物含量不高于900g/L，根据清洗剂成分报告核算，本项目使用清洗剂密度为880～900g/cm3，则挥发性有机物含量为880～900g/L，满足文件要求。 ### 7、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》符合性分析 - 表1-6 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案的对照分析 序号; 相关要求; 符合性分析; 分析结果. 1; 重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于固镇县刘集镇产业集聚区，根据附件6 《固镇县人民政府关于固镇县刘集镇产业集聚区控制性详细规划的批复》，项目地园区规划已批复。; 符合. ### 8、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）符合性分析 表1-7与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相符性 文件内容; 本项目情况. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目位于重点区域，但本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业。项目位于固镇县刘集镇产业集聚区。. （二）加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目不使用煤、石油焦、渣油、重油等为燃料，使用电。. ### 9、与《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 - 表1-7 与“GB378822-2019”的对照分析 项目; 挥发性有机物无组织排放控制标准; 拟建项目情况; 相符性. VOCs物料储存无组织排放控制要求; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目涂料、固化剂、清洗剂、稀释剂等化学品都采用密封桶装，并储存于专用漆料库，漆料库满足密闭空间要求; 符合. 盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。. VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目涉及的液态VOCs物料密闭桶装进行输送。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐)、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目使用的液态VOCs物料采用密闭桶装方式; 符合. 含VOCs产品的使用过程; VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目注塑成型采用局部密闭集气罩收集，喷漆、烘干、清洗均设置在密闭操作间内，收集的废气进入二级活性炭吸附装置处理; 符合. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸附液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 企业根据要求建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 安徽鸿涂汽车零部件有限公司年产350万套汽车零部件加工项目位于固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层，项目分两期建设，其中一期建设年产150万套汽车内外饰件，二期建设年产200万套汽车内外饰件及注塑产品。本次仅针对一期建设内容进行评价，二期不再建设，后期若建设进行重新立项。 根据《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》判定本项目的国民经济行业类别为：C3670汽车零部件及配件制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“三十三、汽车制造业36→71.汽车零部件及配件制造367→其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”类别，本项目溶剂型低VOCs含量涂料使用量为4.528t/a，非溶剂型低VOCs含量涂料使用量为9.515t/a，应编制环境影响报告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“三十一、汽车制造业36→85汽车零部件及配件制造367→其他”，属于登记管理。 2、工程建设内容与规模 项目一期建设内容为：购置喷房、自动喷漆烘干廊道、烤炉等生产设备；配套建设供配电、给排水、消防、环保等设施，项目达产后可形成年产150万套汽车内外饰件的生产能力。建设项目主要工程内容见下表。 表2-1建设项目工程内容组成一览表 工程类别; 工程名称; 项目工程内容和规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 厂房长77m、宽46m、高10.5m，建筑面积3542平方米，车间西侧设置2条喷涂生产线，一条油性漆喷涂生产线（预热除湿、2座尺寸为2.8m×2m×2.8m供漆室、1座尺寸为2.5m×3m×2.4m手喷房、1座尺寸为3.2m×3.85m×3.1m底漆喷房、1座尺寸为3.2m×3.85m×3.1m清漆喷房、1条尺寸为50.2m×1.2m×2.8m自动喷漆烘干廊道、2座尺寸均为6m×1.2m×0.6m的烤炉），一条水性漆喷涂生产线（1座尺寸为3.2m×3.85m×3.1m的往复机喷房、1座尺寸为4.6m×2m×2.07m的固化炉）；东南侧布置3条注塑生产线；东侧布置一条喷塑生产线（1座尺寸为29m×3.04m×5m桥式烘干炉、1座尺寸为6.5m×2.24m×5m喷塑房），可年产150万套汽车内外饰件; 厂房已建成，依托已建空置厂房. 储存工程; 原料仓库; 位于车间东南角，建筑面积约50平方米，用于PP、ABS暂存. 漆料库; 位于喷涂线东侧，建筑面积约9平方米，用于底漆、清漆、水性漆、固化剂、稀释剂、清洗剂、A/B剂、塑粉暂存. 成品仓库; 位于车间北侧，建筑面积约200平方米，用于成品暂存. 公用工程; 给水; 市政给水管网供给; 依托. 排水; 生活污水经化粪池收集后，经管网排至刘集南污水处理厂处理；冷却水循环使用，不外排; 依托. 供电; 市政电网统一供电，新增消耗电量约100万度/年; 依托. 供热; 项目烘干、烤干、预热除湿均采用电烘干，喷塑固化采用天然气燃烧机（40W大卡）; 新建. 供气; 天然气依托市政供气管网; 依托. 环保工程; 废气处理; 注塑成型废气集气罩收集与危废库废气密闭收集后经两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）；喷漆、烘干、烤干、清洗、调漆、喷塑固化、天然气燃烧废气密闭收集+水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）；喷漆工位设置水帘柜（TA001）处理；喷塑废气经密闭收集后经脉冲反吹+靠壁式滤芯回收（TA003）处置+15米高排气筒（DA002）; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池收集后，经管网排至刘集南污水处理厂处理；冷却水循环使用，不外排; 依托. 噪声处理; 选用低噪声设备、设置减振基座，风机进行消声; 新建. 固废处理; 废包装材料收集后外售，暂存厂区东南角一般固废库（面积为10m2）；收集的塑粉回用于生产；漆渣、废液压油、废润滑油、废油桶、废导热油、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、清洗废液、含油抹布集中收集暂存至危废间（位于厂区东南角、面积10m2）后委托有资质单位处理；生活垃圾环卫部门清运; 新建. 土壤及地下水污染防治措施; 项目厂区地面已进行一般防渗，本次针对危废暂存间、漆料库、喷漆和喷塑生产区域进行重点防渗; 依托，重点防渗新建. 风险; 设备定期检修；环保设施正常运行，通风换气，危废间和漆料库保持干燥；严禁火源进入厂房或仓库；依托现有厂房外西北侧已建有效容积为350m3的事故水收集池。; 依托现有事故池. 3、产品方案 项目主要产品方案见下表。 表2-2项目产品方案一览表 产品名称; 材质; 产品尺寸; 喷漆面积（m2/套）; 产品规模; 生产工艺. 汽车扰流板; ABS; 1000×120×100mm; 0.12; 30万套/年; 注塑+喷塑. 汽车内饰件; ABS; 300×90×60mm; 0.03; 40万套/年; 注塑+喷水性漆. 汽车格栅; PP; 450×100×80mm; 0.045; 30万套/年; 注塑+喷底漆+喷清漆. 汽车电池盖板; ABS; 220×200×200mm; 0.044; 50万套/年; 注塑+喷底漆+喷清漆. 合计; 150万套/年; /. 4、主要原辅材料消耗 项目主要原辅材料一览表 表2-3项目主要原辅料消耗一览表 序号; 原料名称; 性状; 年生产用量(t); 最大存在量(t); 规格; 暂存位置; 用途. 1; 底漆; 液态; 1.417; 0.2; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 2; 底漆固化剂; 液态; 0.142; 0.1; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 3; 稀释剂; 液态; 1.007; 0.2; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 4; 清漆; 液态; 1.468; 0.2; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 5; 清漆固化剂; 液态; 0.294; 0.1; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 6; 油漆清洗剂; 液态; 0.2; 0.01; 25kg/桶; 漆料库; 喷枪清洗. 7; 水性漆; 液态; 0.654; 0.1; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷漆. 8; A/B剂; 液态; 2; 0.1; 25kg/桶; 漆料库; 水帘废水净化. 9; PP（聚丙烯）; 固态; 600; 8; 500kg/袋; 原料库; 注塑. 10; ABS; 固态; 800; 10; 500kg/袋; 原料库; 注塑. 11; 耐磨液压油; 液态; 0.2; 厂区不暂存; /; /; 注塑机系统用. 12; 润滑油; 液态; 0.08; 厂区不暂存; /; /; 注塑机润滑. 13; 导热油; 液态; 0.05; 厂区不暂存; /; /; 注塑机系统用. 14; 塑粉; 固态; 8.861; 0.4; 25kg/桶; 漆料库; 产品喷塑. 15; 天然气; 气态; 6.14万Nm3/a; 厂区不暂存; /; /; 产品喷塑固化. 注：本项目使用的PP、ABS均为新料，不使用再生塑料颗粒。 主要原辅材料理化性质： 底漆：外观：黑色流动体，爆炸上限 LEL：6%；气味：特殊的芳香族气味，爆炸下限VEL：1%；相对密度：1.0～1.2(水=1)；pH值6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点56℃～154℃；熔点 -130℃；溶解性 微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-4 KUM体系底漆主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 丙烯酸树脂; 60-80（取值77）; 25035-69-2; 18.5%. 炭黑; 2-3（取值3）; 1333-86-4. 乙酯; 3-12（取值12）; 123-86-4. 丙二醇甲醚醋酸酯; 3-5（取值5）; 108-65-6. 功能性助剂; 0.5-1.5（取值1.5）; 128192-17-6. 消光粉; 3-5（取值3.5）; 7631-86-9. PTFE蜡粉; 2-3（取值3）; 9002-84-0. 底漆固化剂：外观：透明流动体；爆炸上限：LEL6%；气味：特殊的芳香族气味；爆炸下限：VEL1%；相对密度：1.0～1.2(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点 ：56℃～154℃；熔点：-130℃；溶解性：微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-5底漆固化剂主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 脂肪族聚异氰酸酯（沸点269℃）; 40-50（取值40）; 25037-45-0; 60%. 醋酸丁酯; 50-60（取值58.5）; 123-86-4. 脱水剂; 1.5（取值1.5）; 538-75-0. 底漆、清漆稀释剂：外观：清澈透明液体；爆炸上限：LEL9%；气味：特殊的芳香族气味；爆炸下限：VEL2%；相对密度：0.98～1.14(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点 ：98℃～201℃；熔点：-67℃；溶解性：微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-6稀释剂主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 醋酸乙酯(EAC); 40; 141-78-6; 100%. 醋酸丁酯(BAC); 20; 123-86-4. 二异丁基酮(DIBK); 5; 108-83-8. 二丙酮醇(DAA); 10; 123-42-2. 叔丁醇; 25; 75-65-0. 清漆：外观：透明流动体；爆炸上限：LEL6%；气味：特殊的芳香族气味；爆炸下限：VEL1%；相对密度：1.0～1.2(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点 ：56℃～154℃；熔点：-130℃；溶解性：微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-7清漆主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 丙烯酸树脂; 70-80（取值70）; 25035-69-2; 21.5%. 聚酯树脂; 5-10（取值8.5）; 25135-73-3. 醋酸丁酯; 10-15（取值15）; 123-86-4. 丙二醇甲醚醋酸酯; 3-5（取值5）; 108-65-6. 功能性助剂; 0.5-1.5（取值1.5）; /. 清漆固化剂：外观：清澈透明液体；爆炸上限：LEL9%；气味：特殊的芳香族气味；爆炸下限：VEL2%；相对密度：0.98～1.14(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点 ：98℃～201℃；熔点：-67℃；溶解性：微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-8清漆固化剂主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 脂肪族聚异氰酸酯（沸点269℃）; 55~65（取值58）; 88357-62-4; 42%. 醋酸丁酯; 30~40（取值40）; 123-86-4. 功能性助剂; 1~2（取值2）; /. 水性漆：外观：黑色液体；爆炸上限：LEL6%；气味：无气味；爆炸下限：VEL1%；相对密度：1.3～1.4(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点：100℃；溶解性：溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-9水性漆主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 水性丙烯酸树脂; 60-70（取值62）; 25767-39-9; 8%. 颜填料; 5-30（取值15）; /. 去离子水; 10-20（取值15）; /. 成膜溶剂; 3-5（取值5）; /. 功能性助剂; 2-3（取值3）; /. 清洗剂：外观：清澈透明液体；爆炸上限：LEL9%；气味：特殊的芳香族气味；爆炸下限：VEL2%；相对密度：0.88～0.90(水=1)；pH值：6～8；饱和蒸气压：6～7mmHg；沸点：98~201℃；溶解性：微溶于水，可溶于醇类、醚、酯类等有机溶剂。 表2-10清洗剂主要成分 组分; 浓度或浓度范围; CASNo.; 挥发性有机物占比. 环己酮; 10-20; 108-94-1; 100%. 丁酯; 80-90; 123-86-4. A/B剂：A剂，硅藻土，聚乙烯共聚蜡乳液，丙烯酰胺-丙烯酸氨基乙酯聚合物，聚胺类阳离子聚合物，去离子水，聚丙烯酰胺混合物；物质状态：液体；形状：液体；颜色：土黄色液体；气味：无；pH值：6.1～7.3；沸点/沸点范围：212°F；密度：1.0～1.10g/cm3。B剂，聚丙烯阳离子化合物，透明液体，密度：0.90～1.00g/cm3，溶解度：全溶，蒸气密度：类似水，沸点/沸点范围：212°F。 废水中去除漆雾原理：漆雾颗粒通常带有一定的电荷，在水中呈稳定的悬浮状态。漆雾A剂中的丙烯酰胺-丙烯酸氨基乙酯聚合物，聚胺类阳离子聚合物具有相反电荷，能够与漆雾颗粒表面的电荷发生中和，使颗粒之间的静电斥力减小。B剂聚丙烯阳离子化合物可以吸附在漆雾颗粒表面，通过范德华力等作用拉近颗粒间的距离，促使它们相互靠近并开始凝聚。漆雾聚丙烯阳离子化合物具有长链结构。这些长链分子在水中可以同时吸附多个漆雾颗粒，将它们连接在一起，形成更大的絮状物。就像桥梁一样，把原本分散的小颗粒连接成较大的颗粒集合体，加速其沉淀或上浮，从而实现与水的分离。 先加入A剂，对漆雾进行捕捉、分解，使漆雾失黏，然后再加入B剂，通过凝聚、上浮等作用，将漆雾絮凝成较大的颗粒，后续通过人工打捞后用专门包装容器暂存，从而达到去除水中漆雾的目的，使废水得到净化，净化过程可能会有少量挥发性有机物产生，均在喷房内收集处置。 聚丙烯（PP）：聚丙烯是丙烯加聚反应而成的聚合物，一种有机物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。化学式为(C3H6)x，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点165℃，在155℃左右软化，分解温度370℃，使用温度范围为-30～140℃。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 ABS树脂：ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，丙烯腈、丁二烯和苯乙烯配比为26：24：50，熔融温度在217~237℃，热分解温度在250℃以上。外观：通常为浅黄色或乳白色的粒料或粉末，无毒、无味。密度：一般在 1.05 - 1.20g/cm³ 之间，与其他通用塑料相比，密度适中。溶解性：不溶于水、乙醇、丙酮等常见溶剂，但可溶于酮类、酯类、氯代烃等有机溶剂。热性能：具有较好的热稳定性，热变形温度在 80 - 105℃之间，不同的配方和加工条件会有所差异。其使用温度范围一般为 - 40℃ - 100℃，在低温下仍能保持一定的韧性。 液压油：外观性状：琥珀色液体，具有特有的气味；溶解性：水中溶解度可忽略；密度（g/mL，15.6℃）：0.881；熔点（℃）：沸点（ºC）：＞316；饱和蒸气压（kpa）：＜0.013。 润滑油：外观性状：琥珀色液体，具有特有的气味；溶解性：水中溶解度可忽略；矿物基础油，化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。 导热油：具有特有的气味；溶解性：水中溶解度可忽略；矿物型导热油是石油精制过程某一馏程产物，其主要成分随基础油的成分不同。一般为长链烷烃和环烷烃的混合物。沸点大于330ºC。 塑粉：细粉，无刺激性气味；密度1.2～1.9g/cm3，溶解性：水中溶解度可忽略；燃烧温度450~600ºC。 表2-11 塑粉主要成分 原料名称; 成分; 比例（%）; 挥发性有机物占比. 塑粉; 户外聚酯; 60; ≤0.6%. 聚乙烯; 0.5. 助剂; 3. 固化剂; 4.8. 硫酸钡; 16.48. 钛白粉; 15. 碳黑; 0.18. 铁红; 0.04. 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-12项目主要生产及环保设备一览表 序号; 名称; 规格; 数 量; 单 位; 使用工序. 一; 喷漆生产线主要设备清单. 1; 不锈钢钢丝网带线; L65000×W1200×H900; 2; 条; 产品输送. 2; 线上预热除湿炉; L2000×W1200×H600; 2; 套; 预热除湿. 3; 手喷房; W2500×D3000×H2400; 1; 台; 油性漆补漆. 4; 往复机喷房; W3200×D3850×H3100; 3; 台; 2台油性漆喷漆，1台水性漆喷漆. 5; 供漆室; 2.8m×2m×2.8m; 3; 套; 2台油性漆供漆，1台水性漆供漆. 6; 往复机; 八轴; 3; 台; 2台油性漆喷漆，1台水性漆喷漆. 7; 烤炉; L6000×W1200×H600; 2; 套; 油性漆烘干. 8; 自动喷漆烘干廊道; 50.2m×1.2m×2.8m; 1; 条; 油性漆产品烘干. 9; 水性漆固化炉加热室及平台; L4600×W2000×H2070; 1; 套; 水性漆烘干. 二; 注塑设备. 1; 注塑机; 海天; 3; 台; 注塑成型. 2; 直流输送设备; 3; 台; 注塑传送. 3; 换模台; 2; 台; 注塑机模具更换. 4; 取件机器人; 3; 台; 产品取出. 5; 集中供料系统; 1; 套; 注塑原料输送. 三; 喷塑设备. 1; 桥式烘干炉; W3040*L29000*H5000; 1; 套; 固化. 2; 燃烧机; 利雅路40W大卡; 1; 台; 固化. 3; 悬挂线; 155m; 1; 套; 喷塑. 4; 喷塑装置; W2240*L6500; 1; 台; 喷塑. 5; 脉冲反吹+靠壁式滤芯回收; TA003; 1; 台; 喷塑. 四; 辅助及环保设备. 1; 包装线; L8000×W1400×H900; 3; 条; 成品包装. 2; 空压机设备; 150P; 1; 台; 压缩空气生产. 3; 冷却水池; 6m×2.5m×2.2m; 1; 座; 注塑冷却. 4; 水帘柜; TA001; 4; 套; 除漆雾. 5; 水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置; TA002; 1; 套; 废气处理. 6、项目总平面布置 项目位于固镇县刘集镇产业集聚区标准化厂房4栋1层，项目租赁刘集镇标准化厂房，北侧为固镇县坤星文具有限公司，项目东侧为标准化厂房3栋空置厂房，南侧为泽昕包装，东侧为道路，隔路为农田。 项目车间西侧布置喷涂生产线，东侧布置喷塑生产线，原厂房之间留有足够的消防间距。仓库位于车间东侧，与生产车间均有较好的衔接，力求原料在厂内运输距离短而路径捷。项目生产与储运分开，生产线按照工艺流程布置，水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置位于楼顶，厂区有机废气收集后经一根总管接入废气处理装置。 综上，本项目总平面布局较合理。 7、劳动定员和生产班制 项目员工50人，不在厂区内食宿；全年工作日为300天，两班制，每班8小时。 8、项目水平衡 项目用水为生活用水、水帘和水喷淋用水、冷却用水、水性漆调漆用水。 （1）生活用水 本项目在营运过程定员50人，不在厂区食宿。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）不住宿员工办公生活用水按照50L/（人•d）计算，年生产天数按300天计算，年生活用水总量为2.5t/d，750t/a。排水系数按0.8计算，则污水产生量约2.0t/d（600t/a）。 - （2）水帘、水喷淋用水 - 项目喷漆工位设置水帘柜用于去除漆雾，项目废气采用水喷淋，均需要定期补水。根据建设单位提供的资料，水帘和水喷淋循环量为2t/h，补水系数为1%，则日补水量为0.16t/d，水帘柜中加入A/B剂使漆雾絮凝清，水帘柜与水喷淋按照每年更换一次，则年产生量为2t/a，均作为危废处置。 - （3）冷却用水 - 项目生产过程中需对注塑件进行冷却，采用间接冷却方式，冷却不接触物料，冷却水循环使用不外排。项目设置一个冷却水池，尺寸为6m×2.5m×2.2m，容积为33m3，循环量为30m3/h，日运行时间16h，根据企业提供资料，每星期补水一次，补水系数为0.1%，则日补充水量为0.48t。 - （4）水性漆调漆用水 - 项目使用水性漆年用量为0.654t/a，调漆比例为10：2，则需用水量为0.131t/a，则日用水量为0.0004t/d，最终挥发。 表2-13项目给排水量一览表 序号; 用水名称; 用水标准; 用水量 （m3/d）; 污水排水量 （m3/d）. 1; 生活用水; 50L/（人·d）; 2.5; 2. 2; 水帘、水喷淋用水; 补水系数为10%; 0.16; 0. 3; 冷却用水; 补水系数为0.1%; 0.48; 0. 4; 水性漆调漆用水; 调漆比例为10：2; 0.0004; 0. 总计; 3.1404; 2. 图2-1项目水平衡图（t/d） 9、项目漆料平衡 （1）喷涂面积核算 表2-14喷涂面积统计一览表 序号; 喷涂类型; 产品名称; 产品规模; 喷漆尺寸; 单套喷漆面积（m2/套）; 总喷涂面积（m2）. 1; 溶剂型底漆; 汽车格栅; 30万套/年; 450×100×80mm; 0.045; 13500. 2; 汽车电池盖板; 50万套/年; 220×200×200mm; 0.044; 22000. 3; 小计; /; /; /; /; 35500. 4; 溶剂型清漆; 汽车格栅; 30万套/年; 450×100×80mm; 0.045; 13500. 5; 汽车电池盖板; 50万套/年; 220×200×200mm; 0.044; 22000. 6; 小计; /; /; /; /; 35500. 7; 水性漆; 汽车内饰件; 40万套/年; 300×90×60mm; 0.03; 12000. 8; 小计; /; /; /; /; 12000. 9; 塑粉; 汽车扰流板; 30万套/年; 1000×120×100mm; 0.12; 36000. 10; 小计; /; /; /; /; 36000. 注：本项目产品均只喷表面一个面，则喷漆面积为长×宽。 （2）涂料使用量核算 表2-15喷涂参数一览表 涂料种类; 喷涂种类; 喷涂面积（m2）; 喷涂层数; 漆膜厚（μm）; 喷涂方式; 附着率. 溶剂型涂料; 底漆; 35500; 2; 15（两层）; 自动; 55%. 清漆; 35500; 2; 15（两层）; 自动; 55%. 水性涂料; 水性漆; 12000; 2; 15（两层）; 自动; 50%. 粉末涂料; 塑粉; 36000; 1; 100; 自动; 65%. 注：主要采取自动喷涂方式，部分补漆等采用手工喷涂，附着率根据《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ 1097—2020）中附录E推荐参数。 表2-16 涂料使用情况一览表 涂料种类; 名称; 用量（t/a）; 固体份占比; 密度(g/cm3); 配比; 漆膜密度(g/cm3). 溶剂型涂料; 底漆; 1.417; 82%; 1.2; 10：1：4; 1.2. 底漆固化剂; 0.142; 40%; 1.2. 稀释剂; 0.567; 0; 1.14. 清漆; 1.468; 78.5%; 1.2; 10：2：3; 1.19. 清漆固化剂; 0.294; 58%; 1.14. 稀释剂; 0.440; 0; 1.14. 合计; 4.328; /; /; /; /. 水性涂料; 水性漆; 0.654; 77%; 1.4; 10：2; 1.4. 水; 0.131; 0; 1. 合计; 0.7848; /; /; /; /. 粉末涂料; 塑粉; 8.861; 99.4; 1.6; /; 1.6. 合计; 8.861; /; /; /; /. 底漆核算： 根据企业提供的资料，本项目年底漆喷涂面积为35500m2，喷2层，2层漆膜厚度为15μm，底漆密度为1.2g/cm3，附着率为55%，则底漆量为35500m2×15μm×1.2g/cm3/0.82（固体份占比）/0.55（附着率）=1.417t； 清漆核算： 根据企业提供的资料，本项目年清漆喷涂面积为35500m2，喷2层，2层漆膜厚度为15μm，清漆密度为1.14g/cm3，附着率为55%，则清漆量为35500m2×15μm×1.19g/cm3/0.785（固体份占比）/0.55（附着率）=1.468t。 水性漆核算： 根据企业提供的资料，本项目年水性漆喷涂面积为12000m2，喷2层，2层漆膜厚度为15μm，水性漆密度为1.4g/cm3，附着率为50%，则水性漆量为12000m2×15μm×1.4g/cm3/0.77（固体份占比）/0.50（附着率）=0.654t。 塑粉核算： 本项目喷塑附着率为65%，36000m2×100μm×1.6g/cm3=5.76t，塑粉使用量为5.76t/0.65=8.861t/a。 表2-17 漆料投入产出平衡一览表 投入物料; 产出物料. 物料名称及用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 底漆1.417; 固体份3.045； 挥发份1.839； 水0.098; 固体份附着; 1.645. 清漆1.468; 有组织废气; 漆雾; 0.104. 底漆固化剂0.142; 非甲烷总烃; 0.174. 清漆固化剂0.294; 无组织废气; 漆雾; 0.055. 稀释剂1.007; 非甲烷总烃; 0.092. 水性漆0.654; 漆渣; 0.305. /; /; 去除的漆雾; 0.936. 去除的非甲烷总烃; 1.573. 挥发的水; 0.098. 合计; 4.982; 合计; 4.982. 图2-2漆料平衡图（单位t/a） 表2-18 粉末涂料投入产出平衡一览表 投入物料; 产出物料. 物料名称; 用量（t/a）; 物料名称; 数量（t/a）. 塑粉; 8.861; 进入产品（固体份附着）; 5.725. 有组织废气; 颗粒物; 0.029. 非甲烷总烃; 0.003. 无组织废气; 颗粒物; 0.155. 非甲烷总烃; 0.002. 回用于生产; 2.917. 去除的非甲烷总烃; 0.03. 合计; 8.861; 合计; 8.861. 图2-3 粉末涂料平衡图（单位t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、喷漆零部件生产工艺及产污节点 图2-4喷漆零部件生产工艺流程及产污节点图 2、喷漆件工艺流程及产污节点说明 - （1）投料、送料 - 将PP、ABS人工投入集中供料系统，PP和ABS不掺混，根据产品方案分别投料，由于所用原料为晶体颗粒状，且送料过程均为密闭，因此无粉尘逸出，此工序有机械噪声产生。 - （2）注塑成型、冷却 - 注塑成型设备温度在120-150℃，达到熔化状态，注塑机注射系统将融化状态的塑料注射进模具之中，后续进行填充保压，冷却成型后，开模，不需要使用脱模剂，取出半成品。此工序设置循环水池，进行冷却，有非甲烷总烃、冷却水、机械噪声产生，冷却水循环使用不外排； - （3）预热除湿 - 工件随自动喷漆烘干廊道运输，在塑料件喷漆前，需对工件进行除湿，保证喷漆附着率等，除湿采用线上预热除湿炉，供热方式为电加热，主要会有水蒸气产生，加热温度80℃，单批工件加热约2h，无废气产生，仅会产生机械噪声。 - （4）调漆 - 本项目喷漆前需进行调漆，调漆在供漆室内进行，喷漆采用自动化喷漆、供漆设备，调好的油性漆、水性漆经管道直接输送至喷房喷枪使用，有效避免运输过程中有机物挥发。其中部分部件自动化喷漆实现较困难，采用手工喷漆的方式进行补漆，补漆调漆在手喷房内进行，手喷房密闭（1座，尺寸为2.5m×3m×2.4m，采用上抽风式结构，下方设置水帘柜）。此过程有调漆废气产生，供漆室（3座，尺寸为2.8m×2m×2.8m）密闭设置，废气通过车间换气进行收集。 - （5）喷底漆 - 工件随自动喷漆烘干廊道运输，工件输送至往复机喷房内，廊道在喷房设置工件出入口，通过人工移动至喷漆工作台，采用自动化喷漆设备往复机来回往复喷2遍，底漆工序日运行8h，喷房密闭设置，尺寸为3.2m×3.85m×3.1m。采用上抽风式结构，下方设置水帘柜，此工序有漆雾、有机废气、漆渣、机械噪声产生。 - （6）烘干 - 喷完底漆的工件通过人工悬挂至自动喷漆烘干廊道运输至烘干段，烘干采用电烘干，烘干温度为60℃，烘干设备日运行时间为8h，单个工件烘干0.5h，烘干廊道整体密闭，尺寸为50.2m×1.2m×2.8m，在廊道烘干出口设置上抽风式集气。此工序会产生有机废气以及机械噪声。 - （7）喷清漆 - 底漆烘干后工件通过自动喷漆烘干廊道运输，工件输送至清漆喷房内，廊道在喷房设置工件出入口，通过人工移动至喷漆工作台，采用自动化喷漆设备往复机来回往复喷2遍，清漆喷涂工序日运行8h，喷房密闭设置，尺寸为3.2m×3.85m×3.1m，采用上抽风式结构，下方设置水帘柜，此工序有漆雾、有机废气、漆渣、机械噪声产生。 - （8）烘干 - 喷完清漆的工件通过人工悬挂至自动喷漆烘干廊道运输至烘干段，烘干采用电烘干，烘干温度为60℃，烘干设备日运行时间为8h，单个工件烘干0.5h，烘干廊道整体密闭，尺寸为50.2m×1.2m×2.8m，在廊道烘干出口设置上抽风式集气。此工序会产生有机废气以及机械噪声。 - （9）烤干 烘干后的工件处于表干状态，在自动喷漆烘干廊道内自然冷却，在廊道冷却段设置上抽风式集气。冷却后工件运至烤炉内，由于前端烘干时间较短，工件处于表干状态，为保证油性漆全部烘干，清漆烘干后进入烤干工序，该工序日运行8h，烤炉密闭设置，2座，尺寸均为6m×1.2m×0.6m，烤炉上方自带排气口，采用电加热，温度为80℃。此工序会产生有机废气以及机械噪声。 - （10）喷水性漆 - 项目汽车内饰件采用水性涂料，需喷涂两层，工件运输采用不锈钢钢丝网带线，工件输送至往复机喷房内，采用自动化喷漆设备，采用自动化喷漆设备往复机来回往复喷2遍，水性喷涂工序日运行8h，喷房密闭设置，尺寸为3.2m×3.85m×3.1m，采用上抽风式结构，下方设置水帘柜，此工序有漆雾、有机废气、漆渣、机械噪声产生。 - （11）烘干 - 汽车内饰件工件运输采用不锈钢钢丝网带线，工件输送至往固化炉加热室内，烘干采用电烘干，烘干温度为60℃，固化炉加热室日运行时间为8h，固化炉密闭设置，尺寸为4.6m×2m×2.07m，废气通过设备排气口排出。此工序会产生有机废气以及机械噪声。 - （12）清洗 - 项目供漆采用管道运输，为避免管道堵塞等问题，需对油性漆管道、设备进行清洗，水性漆不清洗，清洗后废液桶装后暂存于危废间，清洗过程中废气主要逸散在供漆室内，密闭收集后处置。 - （13）包装入库 - 加工后的产品通过包装线，自动打包。 3、喷塑零部件生产工艺及产污节点 图2-5喷塑零部件生产工艺流程及产污节点图 4、喷塑件工艺流程及产污节点说明 - （1）投料、送料 - 将ABS人工投入集中供料系统，由于所用原料为晶体颗粒状，且送料过程均为密闭，因此无粉尘逸出，此工序有机械噪声产生。 - （2）注塑成型、冷却 - 注塑成型设备温度在120-150℃，达到熔化状态，注塑机注射系统将融化状态的塑料注射进模具之中，后续进行填充保压，冷却成型后，开模，不需要使用脱模剂，取出半成品。此工序设置循环水池，进行冷却，有非甲烷总烃、冷却水、机械噪声产生，冷却水循环使用不外排； （3）喷塑： - 喷塑采用双工位静电喷塑工艺，喷塑房内自带脉冲反吹+靠壁式滤芯回收处理，喷塑房尺寸为6.5m×2.24m×5m，此工序有喷塑粉尘、机械噪声和收集的塑粉。 （4）固化 项目桥式烘干炉配套1台40万大卡热风炉燃烧器采取直接供热烘干方式，热源采用天然气，采用热风循环的方式使炉内的空气温度升到180~220℃，工作时，由循环风机把炉内的空气吸出，经过加热室时与燃烧加热换热器进行二次换热，使空气的温度升高，然后再送入通道内的送风管道，通过出风口均匀送入通道内，烘干后得到成品，桥式烘干炉尺寸为29m×3.04m×5m，此工序有有机废气、天然气燃烧废气。 - （5）包装入库 - 加工后的产品通过包装线，自动打包。 本项目注塑成型工序非甲烷总烃废气集气罩收集后直接进入两级活性炭装置处置；调漆、喷漆、烘干、烤干非甲烷总烃废气，清洗非甲烷总烃废气进入一套水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置处置；喷漆工位设置水帘柜。分别在注塑机上方设置集气罩，烘干位于廊道内，在烘干工序出口和冷却工序设置抽风口密闭收集，供漆室、手喷房、往复机喷房设置上抽风式集气，底漆烤炉、清漆烤炉、固化炉、桥式烘干炉加热室自带排气口，在烘干后，烤炉打开前通过排气口抽气。喷塑设备密闭，经自带脉冲反吹+靠壁式滤芯回收。 5、项目污染因子识别及筛选内容 本项目污染因子识别及筛选内容详见下表。 - 表2-16项目营运期产污情况一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子; 措施. 废水; 员工生活; 员工生活; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; /. 冷却; 冷却; SS; 不外排. 废气处理; 水帘柜、水喷淋; COD、SS、有机物; 作危废处置. 废气; 喷漆; 喷底漆、清漆、水性漆; 漆雾; 水帘柜/水喷淋+干式过滤器; 二级活性炭吸附装置TA002+排气筒DA001. 底漆、清漆、水性漆烘干、烤干; 非甲烷总烃. 调漆、清洗; 调漆、清洗; 非甲烷总烃. 喷塑; 喷塑固化; 非甲烷总烃. 燃烧机; 天然气燃烧; 烟尘、SO2、NOx; /. 危废暂存; 危废间; 非甲烷总烃; /. 注塑成型; 注塑成型; 非甲烷总烃; /. 喷塑; 喷塑; 粉尘; 脉冲反吹+靠壁式滤芯回收（TA003）处置+15米高排气筒（DA002）. 噪声; 生产设备; 生产设备; 机械噪声; 隔声、减振. 固废; 生产; 生产; 废包装材料; 外售. 喷塑; 脉冲反吹+靠壁式滤芯回收; 收集的塑粉; 回用于生产. 生产设备; 设备维护; 废液压油; 委托有资质单位处理. 废润滑油. 废油桶. 废导热油. 生产过程; 喷漆、清洗、废气处理; 废油漆（包含稀释剂、固化剂、水性漆、底漆、清漆、清洗剂、A/B剂）桶. 二级活性炭吸附装置; 废气处理; 废活性炭. 干式过滤器; 废气处理; 废过滤棉. 水喷淋、水帘柜; 废气处理; 水帘柜、水喷淋废液. 清洗; 清洗; 清洗废液. 生产设备; 设备维护; 含油抹布. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁刘集镇标准化空置厂房，项目为新建，项目地现状为空置厂房，因此无原有污染情况。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据固镇县大气自动监测站2023年数据统计如下： 表3-1固镇县2023年生态环境质量概况 污染物; 评价指标; 标准值 （μg/m³）; 现状浓度 （μg/m³）; 超标频率（%）; 达标 情况. SO₂; 年平均浓度; 60; 7; /; 达标. NO₂; 年平均浓度; 40; 20; /; 达标. PM10; 年平均浓度; 70; 73; 4.3; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 35; 39; 11.4; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 4000; 800; /; 达标. O₃; 日最大8h平均值第90百分位数; 160; 163; 1.9; 超标. 根据上表可知，固镇2023年环境空气基本污染物中SO₂、NO₂、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；PM10、PM2.5、O₃超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，固镇县属于不达标区。 （2）补充监测 本项目特征因子为TSP、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、乙苯。其中苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、乙苯没有国家和地方环境质量标准，因此本项目不进行监测。TSP、非甲烷总烃环境质量现状数据引用《蚌埠佳元新材料科技有限公司年产6000吨硅片清洗剂项目环境影响报告书》中现状监测数据，监测地点距本项目约120m，监测时间为2022年8月17日—8月23日，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此本次引用的数据可行。监测情况如下。 表3-2环境空气监测点位一览表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂房位置; 相对厂房距离/m. 经度; 纬度. G1; 117.463212; 33.255853; TSP; 日均值; 西北; 120. 非甲烷总烃; 一次值. 项目区 图例： 项目区 监测点 图3-1大气监测点位图 表3-3环境空气现状监测评价结果表单位：mg/m3 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准（μg/m3）; 监测浓度范围/（μg/m3）; 最小浓度占标率/%; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 经度; 纬度. G1; 117.463212; 33.255853; TSP; 24h; 300; 94-107; 31.3; 35.7; 0; 达标. 非甲烷总烃; 1h; 2000; 830-970; 41.5; 48.5; 0; 达标. 监测及评价结果表明，本项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准，非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中浓度限值。 2、地表水环境 评价区域内的地表水体为怀洪新河。根据蚌埠市生态环境局2024年6月3日发布的《2023年蚌埠市生态环境质量状况公报》，地表水环境质量良好，省控断面：怀洪新河固镇断面2023年能够满足Ⅲ类水质标准要求。 3、声环境 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，故不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展环境质量现状调查。本项目生产车间做好防渗措施，基本杜绝地下水和土壤污染突降，不涉及地下水和土壤污染途径，可不开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3-4主要大气环境保护目标 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大 气 环 境; 117.465602916; 33.257306912; 前丁; 居民，约300人; 二类区; 北; 173. 117.461193365; 33.258100846; 左马; 居民，约100人; 西北; 404. 117.470446986; 33.254018524; 刘集镇人民政府; 行政; 东; 460. 117.469290954; 33.253600100; 刘集消防站; 行政; 东; 368. 2、声环境 项目厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 运营期项目颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5中的大气污染物特别排放限值和表9中相关浓度限值；非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1汽车零部件制造的工业排放限值要求、表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值和表5企业边界VOCs排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值。天然气燃烧废气二氧化硫、氮氧化物参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中排放标准。 表3-5大气污染物排放要求 污染物名称; 最高允许 排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放率; 无组织排放监控浓度值. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）; 本项目取值; 烟囱高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 20; /; 20; ≥15; /; 周界外浓度最高点; 1.0. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 0.5; /; 0.5; /; /. 非甲烷总烃; 60; 60; 60; 2.0; 4.0. 苯乙烯; 20; 30（苯系物）; 20; 1.6; 0.20. 乙酸乙酯; /; 40; 40; /; /. 乙酸丁酯; /; 40; 40; /; /. 丙烯腈; 0.5; 5; 0.5; /; 0.20. 甲苯; 8; 15; 8; /; 0.8. 乙苯; 50; /; 50; /; /. 表3-6 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 表3-7 工业炉窑大气污染物排放限值 适用标准; 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度(mg/m3）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 本项目工业炉窑排放限值. 环大气〔2019〕56号; 颗粒物; /; 30; 20; 20. 二氧化硫; /; 200; /; 200. 氮氧化物; /; 300; /; 300. 2、废水排放标准 本项目废水排放需满足刘集南污水处理厂接管要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。具体见下表。 表3-8 废水污染物排放标准（pH无量纲） 项目; 标准限值（mg/L）; 标准名称. pH; 6～9; 刘集南污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; 350. BOD5; 200. SS; 200. NH3-H; 35. 3、噪声排放标准 项目运营期四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。具体见下表。 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间; 依据. 噪声限值[Leq：dB（A）]; 60; 50; （GB12348-2008）中2类标准. 4、固废标准及规范 项目固体废物污染环境的防治应执行安徽省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法（2024年11月22日安徽省第十四届人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改部分地方性法规的决定》第二次修正）。 一般工业固体废物贮存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的相关要求，进行建设和管理。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十四五”节能减排综合工作方案>的通知》（国发〔2021〕33号）。结合企业实际产生及排污情况，确定本项目总量控制因子为烟（粉）尘、挥发性有机物。 废气：项目外排主要污染物为：颗粒物：0.151t/a，非甲烷总烃：0.375t/a。 废水：项目生活污水经刘集南污水处理厂处理，总量指标纳入刘集南污水处理厂范围内。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期仅设备安装和环保设备安装，无土建工程，因此本次不进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 - 1.1废气源强汇总 表4-1项目有组织大气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 产生工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 排放情况; 年排放时间（h）; 排气筒参数. 废气产生量（m3/h）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 工艺; 收集效率（%）; 处理效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 高度（m）; 内径（m）. 注塑生产线; 注塑成型; 非甲烷总烃; 15000; 1.512; 0.63; 42; 集气罩; 两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）; 90; 90; 0.151; 0.06; 4.2; 4800; 15; 0.6. 其中; 苯乙烯; 0.00045; 0.00009; 0.006; 90; 90; 0.000045; 0.000009; 0.0006. 丙烯腈; 0.000034; 0.000007; 0.0005; 90; 90; 0.0000034; 0.0000007; 0.00005. 甲苯; 0.000023; 0.000005; 0.0003; 90; 90; 0.0000023; 0.0000005; 0.00003. 乙苯; 0.000097; 0.00002; 0.001; 90; 90; 0.0000097; 0.000002; 0.0001. 喷漆生产线; 调漆、喷漆、烘干、烤干; 漆雾; 1.040; 0.433; 29; 密闭收集，喷漆设置水帘柜（TA001）处理; 水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）; 95; 90; 0.104; 0.043; 2.9; 2400. 非甲烷总烃; 1.747; 0.730; 49; 95; 90; 0.174; 0.073; 4.9. 其中; 乙酸丁酯; 0.591; 0.246; 16; 95; 90; 0.059; 0.025; 1.6. 乙酸乙酯; 0.383; 0.160; 11; 95; 90; 0.038; 0.016; 1.1. 清洗; 非甲烷总烃; 0.19; 0.63; 42; 密闭收集; 90; 90; 0.019; 0.06; 4.2; 300. 固体暂存; 危废库; 非甲烷总烃; 0.276; 0.038; 3; 密闭收集; 两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）; 95; 90; 0.028; 0.004; 0.3; 7200. 喷塑生产线; 喷塑固化; 非甲烷总烃; 0.033; 0.028; 1.8; 密闭收集; 水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001）; 95; 90; 0.003; 0.002; 0.02; 1200. 天然气燃烧; 烟尘; 0.018; 0.015; 1.0; 100; 0; 0.018; 0.015; 1.0. SO2; 0.025; 0.021; 1.4; 100; 0; 0.025; 0.021; 1.4. NOx; 0.115; 0.096; 6.4; 100; 0; 0.115; 0.096; 6.4. 喷塑; 粉尘; 1000; 2.946; 1.228; 122.8; 密闭收集; 脉冲反吹+靠壁式滤芯回收（TA003）处置+15米高排气筒（DA002）; 95; 99; 0.029; 0.012; 1.2; 2400; 15; 0.2. 表4-2项目有组织废气汇总表 排气筒编号; 污染物产生; 排放情况; 标准限值. 风量（m3/h）; 污染物因子; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). DA001; 15000; 颗粒物（漆雾、烟尘）; 1.058; 0.448; 30; 0.122; 0.058; 3.9; /; 20. 非甲烷总烃; 3.758; 2.056; 137.8; 0.375; 0.199; 13.62; /; 60. 其中; 苯乙烯; 0.00045; 0.00009; 0.006; 0.000045; 0.000009; 0.0006; 1.6; 20. 丙烯腈; 0.000034; 0.000007; 0.0005; 0.0000034; 0.0000007; 0.00005; /; 0.5. 甲苯; 0.000023; 0.000005; 0.0003; 0.0000023; 0.0000005; 0.00003; /; 8. 乙苯; 0.000097; 0.00002; 0.001; 0.0000097; 0.000002; 0.0001; /; 50. 乙酸丁酯; 0.591; 0.246; 16; 0.059; 0.025; 1.6; /; 40. 乙酸乙酯; 0.383; 0.160; 11; 0.038; 0.016; 1.1; /; 40. SO2; 0.025; 0.021; 1.4; 0.025; 0.021; 1.4; /; 200. NOx; 0.115; 0.096; 6.4; 0.115; 0.096; 6.4; /; 300. DA002; 1000; 颗粒物; 2.946; 1.228; 122.8; 0.029; 0.012; 1.2; /; 20. 表4-3项目无组织排放大气污染物情况一览表 位置; 污染工序; 污染物名称; 采取的措施; 污染物 排放量（t/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度（m）. 生产车间; 喷漆、喷塑; 颗粒物; 车间封闭、加强收集; 0.210; 3542; 10.5. 喷漆、烘干、塑化成型、清洗、烤干、危废间、固化; 非甲烷总烃; 0.286; 10 10. 其中; 苯乙烯; 0.00005. 甲苯; 0.000003. 丙烯腈; 0.025. 表4-4有组织排放口参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况. 经度; 纬度. 1; 1#排气筒（DA001）; 117.465025173; 33.254592362; 15; 0.5; 12.7; 25; 2400; 正常排放. 2; 2#排气筒（DA001）; 117.465245985; 33.254481319; 15; 0.2; 13.5; 25; 2400; 正常排放. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2污染源强分析 项目废气主要来源于注塑成型工序产生的废气，调漆、喷漆、烘干、烤干、固化产生的废气，清洗产生的废气，危废库废气，喷塑产生的粉尘。 （1）注塑成型工序产生的非甲烷总烃 ①源强核算 项目注塑成型工序产生的非甲烷总烃废气，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中8树脂纤维加工系数表，产污系数1.2千克/吨－原料，项目PP使用量为600t/a，ABS使用量为800t/a，则注塑成型工序非甲烷总烃（含苯乙烯、丙烯腈）产生量为1.68t/a，项目在注塑设备上方设置集气罩，收集效率为90%，收集的废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置，经15m高DA001排气筒排放，处理效率90%，则非甲烷总烃有组织产生量1.512t/a，有组织产生速率为0.63kg/h；非甲烷总烃有组织排放量为0.151t/a，有组织排放速率为0.06kg/h；无组织排放量为0.168t/a。 ABS熔融温度在217-237℃，ABS粒子为苯乙烯、丙烯腈、丁二烯的共聚体，加热分解可能会产生苯乙烯、丙烯腈、丁二烯等，苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯参照《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）塑料中残留单体的溶解沉淀-气相色谱法测定》论著结论，使用废ABS挤出造粒时，苯乙烯的产污系数为637.8mg/t•原料；丙烯腈的产污系数为47.2mg/t•原料，甲苯的产污系数为32.9mg/t•原料，乙苯的产污系数为135.2mg/t•原料； 则苯乙烯产生量为0.0005t/a，丙烯腈产生量为0.038kg/a，甲苯产生量为0.026kg/a，乙苯产生量为0.108kg/a，则苯乙烯有组织产生量为0.45kg/a，有组织产生速率为0.09g/h，有组织排放量为0.045kg/a，排放速率为0.009g/h，无组织排放量为0.05kg/a。丙烯腈有组织产生量为0.034kg/a，有组织产生速率为0.007g/h，有组织排放量为0.003kg/a，排放速率为0.001g/h，无组织排放量为0.004kg/a。甲苯有组织产生量为0.023kg/a，有组织产生速率为0.005g/h，有组织排放量为0.002kg/a，排放速率为0.001g/h，无组织排放量为0.003kg/a。乙苯有组织产生量为0.097kg/a，有组织产生速率为0.02g/h，有组织排放量为0.010kg/a，排放速率为0.002g/h，无组织排放量为0.011kg/a。 - ②风量核算 本项目分别在注塑机上方设置集气罩，共设置3台注塑机，最不利情况下3个同时使用，因此设置3个集气罩，集气罩投影尺寸为0.4m×1m，面积约为0.4m2，则废气处理设备总集气面积为1.2m2。根据《废气处理工程技术手册》（2013年版），排风量计算公式： Q=V×F×3600 其中：Q－集气罩排放量，m3/h； V－罩口中吸气平均速度，m/s，根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》AQ/T4274-2016中，本项目集气罩属于表1局部排风设施控制风速限值标准中的上吸式集气罩，本项目集气罩罩口中吸气平均速度V取1.0m/s。 F－集气罩面积，m2 经计算采用的风机风量Q=4320m3/h。 （2）调漆、喷漆、烘干、烤干产生的漆雾及非甲烷总烃废气 ①污染物源强核算 供漆室、手喷房、往复机喷房采用上抽风式密闭收集，底漆烤炉、清漆烤炉、固化炉加热室自带排气口；烘干位于廊道内，在烘干工序出口和冷却工序设置抽风口密闭收集。本项目手喷房、往复机喷房设置水帘柜（TA001）处理，上方设置抽风式集气，收集废气采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置。供漆室、底漆烤炉、清漆烤炉、固化炉加热室、烘干廊道密闭收集，采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置，经15m排气筒（DA001）排出，收集效率为95%，处理效率为90%。 根据漆料平衡，则漆雾产生量为1.095t/a，有组织产生量为1.040t/a，产生速率为0.433kg/h，有组织排放量为0.104t/a，排放速率为0.043kg/h；非甲烷总烃产生量为1.839t/a，有组织产生量为1.747t/a，产生速率为0.730kg/h，有组织排放量为0.174t/a，有组织排放速率为0.073kg/h，无组织漆雾排放量为0.055t/a，无组织非甲烷总烃排放量为0.092t/a。 其中根据涂料、稀释剂、固化剂成分报告，会有乙酸乙酯、乙酸丁酯产生，根据成分比例核算乙酸丁酯产生量为0.142×0.585+1.007×0.2+1.468×0.15+0.294×0.4=0.622t/a，乙酸乙酯产生量为1.007×0.4=0.403t/a，则乙酸丁酯有组织产生量为0.591t/a，产生速率为0.246kg/h，有组织排放量为0.059t/a，有组织排放速率为0.025kg/h；乙酸乙酯有组织产生量为0.383t/a，产生速率为0.160kg/h，有组织排放量为0.038t/a，有组织排放速率为0.016kg/h；无组织乙酸丁酯排放量为0.031t/a，乙酸乙酯排放量为0.020t/a。 - ②风量核算 调漆工序： 调漆工序设置在密闭操作间内，供漆室尺寸为2.8m×2m×2.8m，共设置3个，供漆室设置上抽风式，风量根据《废气处理工程技术手册》（2013年版）核算，换气次数不得小于6次，本次按照12次进行核算，需风量为565m3/h。 喷漆工序： 项目设置1个手喷房、1个底漆喷房、1个清漆喷房、1个水性漆喷房，尺寸分别为2.5m×3m×2.4m（3个）、3.2m×3.85m×3.1m（1个），设置上抽风式，风量根据《废气处理工程技术手册》（2013年版）核算，换气次数不得小于6次，本次按照12次进行核算，需风量为1591m3/h。 烘干、烤干工序： 项目烘干采用电烘干，手喷烘干、底漆烘干、清漆烘干设置烘干密闭廊道，烘干后保证烘干完全，再采用烤炉烘干，设置2台油漆烤炉，尺寸为6m×1.2m×0.6m，1台水性漆烤炉，尺寸为4.6m×2m×2.07m，烤炉自带出气口，项目采取自动化密闭生产廊道，因此本次整个烘干密闭廊道一起收集处置，在廊道烘干工序出口和冷却工序设置抽风口，廊道尺寸为50.2m×1.2m×2.8m，风量根据《废气处理工程技术手册》（2013年版）核算，换气次数不得小于6次，本次按照12次进行核算，需风量为2357m3/h。 （3）清洗产生的非甲烷总烃废气 ①污染物源强核算 - 项目供漆采用管道运输，为避免管道堵塞等问题，需对管道、设备进行清洗，清洗过程中废气主要逸散在供漆室内，密闭收集后处置。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-机械行业系数手册》中14涂装系数表，产污系数1000千克/吨－原料，项目使用清洗剂用量为0.2t/a，则非甲烷总烃产生量为0.2t/a，供漆室密闭设置，收集效率为95%，处理效率为90%，收集后经水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置，经一根15m高排气筒（DA001）排出。则有组织非甲烷总烃产生量为0.19t/a，清洗工序日运行1h，则产生速率为0.63kg/h，有组织排放量为0.019t/a，有组织排放速率为0.06kg/h，无组织排放量为0.01t/a。 - ②风量核算 调漆工序已核算，不再单独核算。 - 危废库废气 - ①源强核算 - 项目危废库暂存有漆渣、废液压油、废润滑油、废导热油、废油漆桶、废油桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、清洗废液、含油抹布，主要为漆渣、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、清洗废液中有机物挥发，挥发系数按照1%计，则非甲烷总烃产生量为0.29t/a，危废库密闭收集后经两级活性炭装置（TA002）处理，经一根15m高排气筒（DA001）排出，收集效率为95%，处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织产生量为0.276t/a，有组织产生速率为0.038kg/h，有组织排放量为0.028t/a，有组织排放速率为0.004kg/h，无组织产生量为0.014t/a。 - ②风量核算 - 危废间尺寸为2.5m×4m×2.8m，风量根据《废气处理工程技术手册》（2013年版）核算，换气次数不得小于6次，本次按照12次进行核算，需风量为336m3/h。 - （5）固化废气 ①源强核算 静电喷涂生产线塑料粉末进行烘烤固化，烘烤固化温度180~220℃。根据有关研究资料，聚酯粉末的热分解温度在300℃以上，在此固化温度下，树脂不会分解，固化过程产生的废气中不会含有树脂的挥发物或分解物。根据《环氧-聚酯粉末涂料》（HG/T2597-94）和《熔融结合环氧粉末涂料的防腐蚀涂装》（GB/T18593-2001）可知，聚酯环氧粉末涂料监测指标要求中挥发分含量应≤0.6%。本评价按不利条件进行计算，聚酯环氧粉末涂料中挥发分（含量取0.6%）在固化工段完全挥发时，项目塑粉附着量为5.76t，则喷塑固化过程中非甲烷总烃产生量约为0.035t/a。喷塑工序日工作4h，年运行300天。桥式烘干炉密闭收集，采用水喷淋+干式过滤器+两级活性炭装置（TA002）处置，经15m排气筒（DA001）排出，收集效率为95%，处理效率为90%。 根据物料平衡，则非甲烷总烃产生量为0.035t/a，有组织产生量为0.033t/a，产生速率为0.028kg/h，有组织排放量为0.003t/a，有组织排放速率为0.002kg/h，无组织非甲烷总烃排放量为0.002t/a。 - ②风量核算 与天然气燃烧工序一起核算，不再单独核算。 （6）天然气燃烧废气 ①源强核算 本项目采用热风直接加热方式，热风炉型号为40万大卡，运行时间为1200h/a，则天然气年用量为0.46MW（40万大卡）×3600s/35.8MJ/m3/88%（燃烧效率）×1200h=6.14万Nm3/a。产排污系数类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册 机械行业系数手册》。 表4-5 天然气燃烧环节废气排放情况计算参数一览表 核算环节; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 产污系数; 系数单位. 涂装; 天然气; 工业炉窑; 工业废气量; 13.6; 立方米/立方米-原料. 颗粒物; 0.000286; 千克/立方米-原料. SO2; 0.000002S; 千克/立方米-原料. NOx; 0.00187; 千克/立方米-原料. - 根据表《天然气》（GB17820-2018）要求，S取200，则颗粒物产生量为0.018t/a，SO2产生量为0.025t/a，NOx产生量为0.115t/a，工业废气量为835040m3/a（695.9m3/h）。本项目天然气燃烧废气与固化废气一起排出。 ②固化废气和燃烧废气工序风量核算： - 固化过程均在封闭的空间内进行，桥式烘干炉尺寸为29m×3.04m×5m，换风次数按照12次/h，预计风量约为5289.6m3/h，天然气燃烧工业废气量为835040m3/a（695.9m3/h），需风量为5625.6m3/h。 - 因此，本项目废气处理装置TA002风机风量设置为15000m3/h。 - 喷塑粉尘 - ①源强核算 - 喷塑采用双工位静电喷塑工艺，塑粉附着率以65%计，未附着的35%通过自带的1套“自带脉冲反吹+靠壁式滤芯回收处理”回用于生产，处理后尾气经15m高的DA002排气筒排放，收集效率为95%，除尘效率99%。喷塑房内自带脉冲反吹+靠壁式滤芯回收处理，喷塑日工作时长8h，年工作300天，根据物料平衡，颗粒物产生量为3.101t/a。则粉尘有组织产生量为2.946t/a，有组织产生速率为1.228kg/h，有组织排放量为0.029t/a，有组织排放速率为0.012kg/h，无组织产生量为0.155t/a。 - ②风量核算 - 喷塑房尺寸为6.5m×2.24m×5m，风量根据《废气处理工程技术手册》（2013年版）核算，换气次数不得小于6次，本次按照12次进行核算，需风量为873.6m3/h，则废气处理装置TA003风机风量设置为1000m3/h。 - 1.3非正常工况 - 本项目非正常工况采用生产过程中废气处理装置运行不正常，颗粒物、非甲烷总烃处理效率下降至50%的非正常情况下排放。 表4-6 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放速率/（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 措施. DA001; 废气处理设施不正常运行; 颗粒物; 0.529; 0.224; 2; 1; 及时停止生产，对废气设备进行维修. 非甲烷总烃; 1.879; 1.028; 2; 1. - 非正常工况下，项目废气对环境有一定影响，对于废气处理系统，一般情况下是开设备时先运行废气处理系统，停设备时废气处理系统最后停止运行，因此，在开停废气处理系统时一般情况下不存在工艺尾气事故排放。对于上述极端情况，如果突然断电，要立即关掉设备废气排放阀门，尽量减少废气直接进入大气环境。日常加强管理并定期维护，若发生故障，车间立即停产进行维修，确保维修完毕后才能恢复生产。 - 1.4废气处理设施可行技术分析 本次环评结合产品方案，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)判定废气处理措施可行性。 表4-7 废气治理可行技术分析表 废气产污环节; 污染物; 可行性技术; 过程控制技术; 依据来源; 本项目采取的措施; 是否可行. 涂装; 颗粒物; 文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸 附、纸盒过滤、化学纤维过滤; 溶剂替代 密闭过程 密闭场所 局部收集; 《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018); 水帘; 是. 苯、甲苯、二甲苯、挥发性有 机物; 吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化 等、热力焚烧/催化焚烧; 吸附; 是. 表4-8 TA002活性炭吸附废气净化装置技术参数表 名称; 活性炭吸附箱A; 活性炭吸附箱B. 风量; 15000m3/h; 15000m3/h. 吸附剂; 颗粒状活性炭; 颗粒状活性炭. 规格尺寸; 2.5m×2m×1.2m; 2.5m×2m×1.2m. 活性炭含量; 2.1t; 2.1t. 材质; 碳钢; 碳钢. 气体流速; 0.54m/s; 0.54m/s. 处理效率; 不小于90%; 不小于90%. 活性炭装置满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中“吸附装置的净化效率不得低于90%”，“采用颗粒状吸附剂时，气体流速宜低于0.60m/s”，“进入吸附装置的有机废气浓度应低于其爆炸下限的25%---进入吸附装置的有机废气宜低于40°C”和《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》中“新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%”的要求。 综上，项目采取的废气处理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)中推荐的废气防治可行技术，因此本项目废气处理设施技术可行。 - 1.5监测要求 根据《排污单位自监测技术指南 涂装（HJ1086—2020）》《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》(HJ 971-2018)，本项目废气监测计划见下表。 表4-9有组织废气监测要求 废气来源; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 注塑成型、喷漆、烘干、清洗、烤干、固化、天然气燃烧; DA001; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、乙苯、二氧化硫、氮氧化物; 1次/年. 喷塑; DA002; 颗粒物; 1次/年. 表4-10 无组织废气监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯; 1次/半年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. 2、废水 2.1废水源强 本项目产生的废水主要为生活污水。项目废水污染源源强核算结果和处理设施汇总于下表所示。 表4-11本项目废水污染源源强核算结果汇总表 污染源; 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理设施; 污染物排放. 废水 产生量m3/a; 产生 浓度mg/L; 产生量 t/a; 治理 工艺; 处理能力m3/d; 治理效率%; 是否为可行技 术; 废水 排放量 m3/a; 排放 浓度mg/L; 排放量 t/a. 员工 生活; 生活 污水; pH; 600; 6-9; /; /; /; /; 是; 600; 6-9; /. COD; 250; 0.15; /; 250; 0.15. BOD5; 100; 0.06; /; 100; 0.06. SS; 150; 0.09; /; 150; 0.09. NH3-N; 20; 0.012; /; 20; 0.012. 表4-12本项目废水排放信息汇总表 工序; 类别; 污染物种类; 排放方 式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 员工 生活; 员工生活 污水; pH; 间接排 放; 刘集南污水处理厂; 废水间断排放，排放期间流量稳定; DW001; 厂区废水总排口; 一般排放口; 117.451491323,33.103017981; 刘集南污水处理厂接管标准. COD. BOD5. SS. NH3-N. 2.2自行监测 参照《排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ1086—2020）》，本项目可不进行自行监测。 2.3废水纳管可行性分析 （1）污水处理厂工艺可行性 刘集南污水处理厂建成于2019年，日处理能力650m3/d，污水处理工艺为：格栅+调节池+A3/O+MBBR，排放标准为《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水进入通浍沟，进入张家湖，最终进入怀洪新河。 （2）接管可行性分析 建设项目污水主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5等。项目污水排放限值要求与项目排水水质对比详见下表： 表4-13 水质对照一览表 废水类别; 指标; 排放浓度mg/L; 标准限值浓度mg/L; 满足性. 生活污水; COD; 250; 350; 满足. BOD5; 100; 200; 满足. SS; 150; 200; 满足. NH3-H; 20; 35; 满足. 从上表可知，废水经预处理达标后接入区域污水管网，接管水质可以满足刘集南污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂处理工艺造成影响，接管水质是可行的进出水水质。 （3）接管范围可行性 刘集南污水处理厂收水范围为刘集镇镇区，根据附件5接管说明，目前可经市政管网排至刘集南污水处理厂。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3、噪声 3.1项目噪声源强 表4-14 工业污染源噪声调查清单（室内） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声级功率dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 持续时间h/a. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 不锈钢钢丝网带线; L65000×W1200×H900; 70; 选购低噪声设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声，设置隔声罩; 17; 55-78; 1; 8; 61.9; 8h; 15; 46.9; 1; 2400. 2; 线上预热除湿炉; L2000×W1200×H600; 80; 17; 12; 1; 2; 64.0; 8h; 49; 1; 2400. 3; 手喷房; W2500×D3000×H2400; 80; 17; 15; 1; 5; 56.0; 41; 1. 4; 往复机喷房; W3200×D3850×H3100; 80; 15; 25; 1; 15; 66.5; 8h; 51.5; 1; 2400. 5; 供漆室; 2.8m×2m×2.8m; 80; 15; 16; 1; 26; 51.7; 36.7; 1. 6; 往复机; 八轴; 75; 15; 25; 1; 30; 45.5; 30.5; 1. 7; 烤炉; L6000×W1200×H600; 70; 15; 27; 1; 8; 51.9; 36.9; 1. 8; 自动喷漆烘干廊道; 50.2m×1.2m×2.8m; 75; 19; 0-46; 1; 12; 53.4; 38.4; 1. 9; 注塑机; /; 80; 10; 20; 1; 25; 52.0; 37; 1; 4800. 10; 集中供料系统; 80; 10; 22; 1; 12; 53.4; 38.4; 1. 11; 水性漆固化炉加热室及平台; L4600×W2000×H2070; 80; 15; 67; 1; 12; 52.0; 8h; 37; 1; 2400. 12; 桥式烘干炉; W3040*L29000*H5000; 80; 40; 30; 1; 12; 52.0; 8h; 37; 1; 2400. 13; 燃烧机; 利雅路40W大卡; 80; 40; 30; 1; 12; 52.0; 8h; 37; 1; 2400. 14; 喷塑装置; W2240*L6500; 80; 49; 20; 1; 12; 52.0; 4h; 37; 1; 1200. 表4-15 工业污染源噪声调查清单（室外） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声级功率dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 运行时段; 排放源强 dB(A); 持续时间h/a. X; Y; Z. 1; /; 风机; /; 90; 风机隔声设计：出风管道消声设计：出风管道消声后；管道振动噪声控制设计：对进风管道做隔声包扎；机壳、基础减振设计：风机机壳与基础之间增加弹簧减振器来减弱噪声的传播。降噪量可达30dB; 5; 9; 1; 8h; 60; 2400. 以厂界西南侧为坐标原点。 3.2项目自行监测 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023），本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。 表4-16 本项目噪声例行监测信息汇总表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界四周; Leq; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.3项目噪声排放达标分析 本项目采用按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，分别预测项目声源对外环境的影响。 （1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： x0,y0,z0 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 （2）户外声传播衰减计算 A、户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级Lp（r0）和计算出参考点（r0）和预测点（r）处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： σx、σy、σz 式中： Lw—倍频带声功率级，dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； AdIII—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 根据本项目噪声排放特性，本项目噪声预测仅考虑几何发散引起的倍频带衰减（AdIII），大气吸收引起的倍频带衰减（Aatm），地面效应引起的倍频带衰减（Agr）。 式中：r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； 式中：a—温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； （3）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2＝Lp1－（TL+6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 图4-1室内声源等效为室外声源图例 也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数，取0.15； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6） 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2(T)+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。 。 以各主要噪声设备区域作为噪声源，以厂界为预测点，预测在采取相应的噪声防治措施后，主要噪声设备对厂界的噪声影响值。根据噪声预测模式进行计算，厂界环境噪声的预测结果见下表： 表4-17 噪声预测结果一览表单位：dB(A） 预测点位; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 44.5; 34.5; 60; 50; 达标. 南厂界; 48.8; 33.8; 60; 50; 达标. 西厂界; 45.1; 35.4; 60; 50; 达标. 北厂界; 48.0; 33.0; 60; 50; 达标. 经预测分析，项目厂界四周昼间噪声排放值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 3.4噪声治理措施 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023）要求，噪声治理应优先从声源上进行控制，选址低噪声的工艺和设备，仍达不到要求的，应采用隔声、消声、吸声、隔振、柔性连接、绿化以及综合控制等噪声污染防治措施。本评价建议建设单位采取以下措施进行噪声控制。 （1）尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备地基与地面之间安装减振基座，减少机械振动产生的噪声污染。 （2）合理布局，合理布置厂内各功能区的位置及车间内部设备的位置，减少对周围环境的影响。 （3）本项目要求选用低噪声风机。风机隔声设计：设置散热进、出风消声器；出风管道消声设计：出风管道消声后，可以有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声；管道振动噪声控制设计：对进风管道做隔声包扎，其结构为阻尼层，低频隔声层，吸音层和钢板护面层，以此控制管道噪声；机壳、基础减振设计：风机机壳与基础之间增加弹簧减振器、橡胶减振器、软木、沥青毛毡等减振方法来减弱噪声的传播。采取上述措施后，风机隔声、消声量约30dB（A）。 建设单位严格地执行上述的环保措施，本项目可做到厂界噪声达标排放，不会对周围声环境质量产生明显的不利影响 4、固体废物 4.1固体废物产生源及产生量 固体废物主要为废包装材料、漆渣、废液压油、废润滑油、废导热油、废油漆桶、废油桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、清洗废液、含油抹布、收集的塑粉、生活垃圾等。具体产生情况如下： 1、一般固体废物 （1）废包装材料 项目塑料颗粒和塑粉等拆包时会产生废包装材料，废包装材料产生量约为0.5t/a。属于一般固体废物，集中收集后外售。 - 收集的塑粉 - 根据物料平衡分析，脉冲反吹+靠壁式滤芯回收量为2.917t/a，回用于喷塑工序。 2、危险废物 （1）废液压油、润滑油、导热油 项目设备维修需更换液压油、润滑油、导热油，根据建设单位提供的资料，本项目年产生废液压油、润滑油、导热油约0.33t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），代码为900-218-08（液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油），危险特性为T，I。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 - （2）废油漆桶 - 项目在喷漆、清洗、水帘柜处理过程中会产生废油漆（包含稀释剂、固化剂、水性漆、底漆、清漆、清洗剂、A/B剂）桶（以下简称废油漆桶），产生废油漆桶约490个，每个桶单重按照1kg计，则年产生废油漆桶约0.49t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为T，In。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 - （3）废油桶 - 项目更换液压油、润滑油、导热油，会有废油桶产生，产生量为0.01t/a。 - （4）漆渣 - 根据物料平衡，项目散乱工件外的漆渣为0.305t/a，水帘柜去除80%漆雾，20%随有机废气进入水喷淋和干式过滤器，水帘柜中定期加入A/B剂使漆雾絮凝形成漆渣，定期清捞，合计漆渣产生量为1.137t/a，对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW12，代码为900-252-12，危险特性为T，I。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 - （5）水帘柜、水喷淋废液 - 项目废气处理采用水帘和水喷淋，均会沾染漆雾、有机物，根据水平衡分析，年产生量为2t/a，水帘和水喷淋中携带10%漆雾，则废液产生量为2.104t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为T，In。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 - （6）废过滤棉 - 项目采用干式过滤器，过滤介质为过滤棉，根据分析吸附的漆雾约10%，废过滤棉与漆雾比例为1：0.25，则产生的废过滤棉为0.52t/a。对照《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物，废物类别为HW49（其他废物），代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），危险特性为T，In。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 - （7）废活性炭 本项目生产过程对产生的有机废气处理方式采用两级活性炭吸附处理，净化装置在使用过程中，每年会产生一定量的废活性炭。活性炭吸附装置因吸附有机废气会产生废活性炭，参考《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。 根据工程分析源强计算，进入活性炭中的有机废气量约为3.383t/a，则需活性炭11.3t/a（TA002活性炭初装量约为4.2t）。项目每年更换四次，废活性炭产生量为4.2×4+3.383=20.183t/a。经查《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危废固废，废物类别为HW49（其他废物），代码900-039-49（烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色、除杂、净化过程产生的废活性炭），危险特性T。集中定点收集至厂区内危废暂存间进行暂存，定期交由有资质单位进行处理。 （8）含油抹布 本项目对设备进行维护时会产生含油废抹布，根据业主提供的资料，年产含油废抹布0.01t/a，委托资质单位处置。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废弃含油抹布的废物类别为HW49、废物代码为900-041-49。 3、生活垃圾 本项目营运期产生的生活垃圾主要是职工办公生活垃圾，按每人每天0.5kg计，共10人，则生活垃圾产生量约为5kg/d，1.5t/a，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-18本项目固体废物产生情况汇总表 编号; 产生源; 固体废物名称; 属性; 废物编码; 物理性状; 环境危险特性; 产生量t/a; 贮存方式; 有毒有害物质; 利用处置方式; 去向; 利用 量t/a; 处置 量t/a. 1; 拆包; 废包装材料; 一般 工业 固废; 900-003-S17; 固态; /; 0.5; 暂存于一般固废库，分类暂存; /; 综合利用; 外售; 0; 0.5. 2; 喷塑; 收集的塑粉; 900-003-S17; 固态; /; 2.917; 直接回用，不暂存; /; 综合利用; 回用于喷塑; 2.917; 0. 3; 喷漆、清洗、废气处理; 废油漆桶; 危险废物; HW49900-041-49; 固态; T; 0.49; 暂存于危废库，危废间做防渗处理，固体危废贮存在包装袋内，液体废物暂存于桶内; 油漆、有机物; 委托处置; 委托有资质单位外运处置; 0; 0.49. 4; 喷漆、废气处理; 漆渣; HW12 900-252-12; 固态; T，I; 1.137; 油漆、有机物; 0; 1.137. 5; 废气处理; 水帘除尘、水喷淋废液; HW49900-041-49; 液态; T; 2.104; 油漆、有机物; 0; 2.104. 6; 废气处理; 废过滤棉; HW49900-041-49; 固态; T; 0.52; 油漆; 0; 0.52. 7; 废活性炭; HW49900-039-49; 固态; T; 20.183; 有机废气; 0; 20.183. 8; 设备维护; 废液压油、润滑油、导热油; HW08 900-218-08; 液态; T，I; 0.33; 油类物质; 0; 0.33. 9; 废油桶; HW49900-041-49; 固态; T; 0.01; 油类物质; 0; 0.01. 10; 设备维护; 含油抹布; HW49 900-041-49; 固态; T; 0.01; 油类物质; 0; 0.01. 11; 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固态; /; 1.5; 暂存厂区生活垃圾桶; /; 委托 处置; 交由环卫部门清运处置; 0; 1.5. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2项目固体废物贮存场所分析 4.2.1一般工业固废环境影响分析 （1）一般工业固废贮存及处置影响分析 本项目废包装材料收集后外售，收集的塑粉回用于生产。 一般固废间采取防风防雨防晒措施、各类固废应分类收集、张贴环保图形标志；设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中提出的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；本项目一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 （2）环境管理 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 4.2.2危险废物环境影响分析 （1）危险废物贮存场所环境影响分析 ①本项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物，危险废物均采取密封桶装或袋装，并采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标志牌。 ②本项目产生的各类危险废物以液体和固体形式存在，液体危废均贮存于密闭容器内，容器顶部和液体废物表面之间保留100mm以上的空间，置于防渗托盘上，固体危废贮存在包装袋内，贮存场所地面铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化地面，表面无裂隙；因此，贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 表4-19本项目危险废物贮存场所基本情况 贮存场所; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存周期. 危废库; 废液压油、润滑油、导热油; HW08; 900-218-08; 厂房东南角; 10m2; 专用密闭容器盛装; 1年. 废油桶; HW49; 900-041-49; 利用托盘进行盛装. 漆渣; HW12; 900-252-12; 专用密闭容器盛装. 废油漆桶; HW49; 900-041-49; 利用托盘进行盛装. 水帘除尘、水喷淋废液; HW49; 900-041-49; 专用密闭容器盛装. 废过滤棉; HW49; 900-039-49; 袋装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 含油抹布; HW49; 900-041-49; 袋装. （2）环境管理 本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。项目周边最近危废处置单位为安徽珍昊环保科技有限公司，该公司经营危险废物类别代码为HW02—HW09、HW11—HW13、HW16—HW19、HW22—HW24、HW31、HW34、HW35、HW37—HW39、HW45、HW46、HW48—HW50共计29大类，280小类，能够满足本项目处置需求。 5、地下水、土壤 根据区域环境质量现状分析，本项目无需开展地下水环境影响评价和土壤环境影响评价。但考虑到本项目运营过程产生危险废物、储存液态化学品，评价要求建设项目采取分区防渗措施。 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区。 重点防渗区是指危害性大、毒性较大的生产区域和构筑物，应采取严格的防渗措施； 一般防渗区是指毒性较小的生产区域；对于公用工程区、生活区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，可不设专门的防渗层。必要时可根据不同分区要求设计简单的防渗方案。 一般防渗区域按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，当天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10～5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层。当天然基础层不能满足上述防渗要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗衬层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10～5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 因此一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10～5cm/s。 重点防渗区域按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中对防渗层的要求： 地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10～7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10～10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 项目厂区分区防渗具体措施要求如下： 表4-20厂区分区防渗措施一览表 序号; 工程设施名称; 现有防渗措施; 新建工程防渗措施; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废间; 地面铺10～15cm的防渗水泥进行硬化; 地面上2mm厚涂覆环氧树脂漆，渗透系数不大于10～10cm/s; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10～7cm/s；或参照GB18598执行. 2; 漆料库. 3; 喷漆、喷塑生产区. 4; 一般防渗区（其他生产区、办公区、一般固废房等）; /; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10～7cm/s；或参照GB16889执行. 项目在采取严格的防泄漏、防渗措施，基本排除土壤及地下水污染途径。建议企业优先选用无污染或者低污染的原辅用料、清洁能源等；严格做好分区防渗措施。 6、环境风险 6.1风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，项目涉及的主要环境风险物质项目包含油性漆、稀释剂、固化剂、清洗剂、各类危险废物等。 （1）P的分级确定 1）危险物质数量与临界量的比值（Q值） 根据企业环境风险物质最大存在总量与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下： 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质相对应的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中所列环境风险物质名单，确定环境风险物质临界量。 表4-21厂界内危险物质Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 废液压油、润滑油、导热油; /; 0.33; 50; 0.0066. 2; 水帘除尘、水喷淋废液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）; /; 2.104; 10; 0.2104. 3; 底漆; /; 0.2; 50; 0.004. 4; 底漆固化剂; /; 0.1; 50; 0.002. 5; 清漆; /; 0.2; 50; 0.004. 6; 清漆固化剂; /; 0.1; 50; 0.002. 7; 稀释剂中其他成分; /; 0.118; 50; 0.00236. 8; 清洗剂中其他成分; /; 0.01; 50; 0.0002. 9; A/B剂; /; 0.1; 50; 0.002. 10; 稀释剂中乙酸乙酯; /; 0.08; 10; 0.008. 11; 清洗剂中环己酮; /; 0.002; 10; 0.0002. 12; 燃烧机; 天然气; 0.001; 10; 0.0001. 合计; 0.02486. 计算出Q值为＜1，故判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 2）评价工作等级 表4-22评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ，Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 项目评价等级为简单分析。 6.2环境影响途径 项目可能产生影响环境的途径如下： - 盛装危险物质的容器在运输、使用过程中因操作不当，造成液态风险物质泄漏，污染土壤及地下水环境。 - 废气治理设施失效或油漆、稀释剂泄漏，造成有毒挥发性物质扩散至空气。 - 油漆、稀释剂、固化剂等中含有的易燃物质遇明火可能会引发火灾及伴生事件。 本项目环境风险源识别分布及环境影响途径见下表。 表4-23本项目环境风险源分布及影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响环境敏感目标. 1; 漆料库、车间; 油漆、稀释剂、固化剂、清洗剂; 乙酸乙酯、环己酮; 泄漏、火灾、爆炸; 地下水、地表径流、大气; 周边土壤、地下水、地表水、大气环境. 2; 危废暂存间、车间; 废液压油、润滑油、导热油、水帘除尘、水喷淋废液; 油类物质、乙酸乙酯、环己酮; 泄漏、火灾、爆炸; 地下水、地表径流; 周边土壤、地下水、地表水. 3; 燃烧机; 天然气; 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 地下水、地表径流; 周边土壤、地下水、地表水. 6.3环境风险防控措施 （1）防泄漏防渗措施 本次评价要求危废暂存间、喷漆生产区域及漆料库进行重点防渗，并在漆料库液体物料设置托盘。项目油漆、稀释剂、固化剂厂内贮存量很少，不使用状态下密封保存，发生泄漏的可能性很小。 （2）安全贮存措施 a.油漆等物料不得露天堆放，储存于阴凉通风房间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入生产装置区。 c.在涂料贮存仓库地面防渗；发生泄漏时应用活性炭或其他惰性材料吸收。 d.厂房布置必须满足消防的具体要求，配置完善的消防设施。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。配备干粉灭火器、消防砂、消防铲等。消防器材有专人管理、负责、检查、修理、保养、更换和添置，保证完好存放。制定完善的管理制度，消防措施动火现场要配备足够的消防措施，并设专人监护。 e.一旦发现现场着火，或危及安全动火的异常情况时，应立即制止动火，并及时用灭火器扑救，须由专人保管。 f.废气处理设施关键部件配备备用件，密切注意废气产生状况的波动。保持净化设备的密闭、安全、可靠性能，特别要注意设备的耐磨性和废气系统防火防爆保证。 （3）废气事故排放防范措施 a.加强废气处理设施的维护保养，发现处理设备的隐患应及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部进入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下可采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 员工安全意识培训：企业应对所有员工进行安全培训，员工需掌握物料理化性质及其禁忌事项、安全防护、应急措施等，并通过考核后方可上岗。还应定期开展集体性安全培训，不断提高员工安全意识。 （4）火灾事故风险防范措施 ①一旦发生火灾事故，应立即开启报警系统，并报119火警。由当时现场最高领导人（负责人）负责现场应急指挥，组织指挥采取各项应急措施、救火救灾，包括重大设备设施的紧急关闭。 ②立即实施现场灭火应急行动，建设单位人员立即隔离或清除火灾现场附近的设备、杂物，疏散现场人员，为灭火救援工作创造必要的条件。利用消防水进行灭火，当公司力量达不到扑灭全部火灾时，要做到冷却设备，扑灭流散火灾，控制火灾蔓延扩大，坚持待援。 同时，在应急处置过程中要注意以下事项： a.使用的堵漏器材不得产生静电、火花，以免发生新的危险。 b.有发生火灾危险的事态下，应将无关人员撤离到安全地点，并向周边单位发出撤离疏散信息。 c.泄漏救援时一定要注意空气中烟气浓度，做好防护措施，以免中毒。 d.根据事态的发展，火灾在短时间内得不到控制，应立即扩大应急范围，向社会请求增援。 e.应急救援结束后，应及时清点救灾人员；清点应急物资的使用情况，并及时更新和维护。 （5）事故废水风险应急防范措施 由于事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对车间地面进行硬化，并对其设置导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故应急池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。 事故储存设施总有效容积 其中：是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。 —收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计），本项目厂区涂料最大容积为25m3，按全厂最大的容积计取25m3； —发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2018)中的相关要求，占地面积小于1000000m2，厂房和库区内同一时间内的火灾为1处；参照《建筑防火通用规范》（GB55037-2022），项目厂房为丙类，消防历时按2小时计，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），建筑面积大于5000m2小于20000m2的丙类厂房设计消防用水量按25L/s计，则厂区一次消防用水总量约为180m3。 —发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，取0； —发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，取0； 事故时可能进入收集系统的降雨量V5 V5=10qF 式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 q=qa/n 式中：qa—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数。 固镇县年平均降水量971mm，历年平均降雨天数100.9天。q=9.623mm；发生事故时可能进入该收集系统的收水面积F=1.5ha，计算得V5=144.3m3。（本项目收水面积按照1.5ha） V总=（V1+V2-V3）+V4+V5=（25+180-0）+0+144.3=349.3m3。 本项目依托现有厂房外西北侧已建有效容积为350m3的事故水收集池，作为事故应急池。项目生产车间、仓库事故消防废水通过厂区环形沟、导流沟、各区域排水出口阀门切换自流进入厂区事故应急池。该事故池应设排水设施，及时排除池内雨水，保持事故池始终处于空置状态。 （6）环境管理措施 加强危险废物暂存间管理，严格按照危险废物暂存要求落实；定期进行检查，一旦发现漆料库等泄漏，及时处理，对泄漏的物料应使用消防沙尽快收集，减少蒸发量；漆料库、车间设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 综上，项目通过采取以上风险防治措施，可有效降低事故发生概率，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，事故风险可以控制在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（注塑成型、喷漆、烘干、烤干、清洗、调漆、危废库、喷塑固化、天然气燃烧） | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、乙苯、二氧化硫、氮氧化物 | 注塑成型废气集气罩收集 |  | 两级活性炭装置（TA002）处置+15米高排气筒（DA001） | 颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5中的大气污染物特别排放限值和表9中相关浓度限值；非甲烷总烃、乙酸丁酯、乙酸乙酯参照执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表1汽车零部件制造的工业排放限值要求、表2挥发性有机物特征污染物项目排放限值和表5企业边界VOCs排放限值；厂区内非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准-第6部分：其他行业》（DB34/4812.6-2024）中表4厂区内VOCs无组织排放限值；天然气燃烧废气二氧化硫、氮氧化物参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中排放标准。 |
|  |  |  | 喷漆、烘干、烤干、清洗、调漆、喷塑固化废气密闭收集，喷漆工位设置水帘柜（TA001）处理 | 经水喷淋+干式过滤器 |  |  |
|  |  |  | 危废库废气密闭收集 |  |  |  |
|  | DA002（喷塑） | 颗粒物 | 密闭收集 | 脉冲反吹+靠壁式滤芯回收（TA003）处置+15米高排气筒（DA002） |  |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物、苯乙烯、丙烯腈、甲苯 | 加强车间密闭效果，提高收集效率 |  |  |  |
|  | 厂区内 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | DW001 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 经管网排至刘集南污水处理厂处理 |  |  | 刘集南污水处理厂接管标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  | 冷却水 | COD、SS | / |  |  | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备、环保处理装置 | 等效连续A声级，Leq | 选购低噪声、低振动型设备；车间内合理布局；基础减振；建筑隔声等。风机隔声设计：出风管道消声设计：出风管道消声后；管道振动噪声控制设计：对进风管道做隔声包扎；机壳、基础减振设计：风机机壳与基础之间增加弹簧减振器来减弱噪声的传播。 |  |  | 《工业企业厂界 环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / |  |  | / |
| 固体废物 | 废包装材料收集后外售，暂存厂区东南角一般固废库（面积为10m2）；收集的塑粉回用于生产；漆渣、废液压油、废润滑油、废导热油、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、喷淋废液、清洗废液、废油桶、含油抹布集中收集暂存至危废间（位于厂区东南角、面积10m2）后委托有资质单位处理；生活垃圾环卫部门清运 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目厂区地面已进行一般防渗，本次针对危废暂存间、漆料库、喷漆、喷塑生产区域进行重点防渗 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）贮存过程风险防范 ①液态原料密闭桶装，液态原料置于防渗托盘上，按照要求进行设计；②加强物料输送、卸料过程的监管，在物料装卸料过程中，必须由专人负责监控，防止发生风险事故。 （2）危险废物事故风险防范措施 ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存，液态危险废物应密闭桶装置于托盘上。 ②厂内应设置专门的废物贮存室，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存室、贮存桶，并贴上标签。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 （3）火灾的防范措施 设备定期检修；环保设施正常运行，通风换气，危废间和漆料库保持干燥；严禁火源进入厂房或仓库。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （5）生产前填报排污许可证。 （6）严格落实“三同时”制度及竣工环保验收。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合产业政策及规划要求，符合“三线一单”及其他环保政策要求；项目污染治理措施能够满足环保管理的要求，废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水环境的影响较小。因此，从环境影响角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ②（t/a） | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③（t/a） | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤（t/a） | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.151 | / | 0.151 | +0.151 |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.375 | / | 0.375 | +0.375 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.15 | / | 0.15 | +0.15 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.012 | / | 0.012 | +0.012 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | 废油漆桶 | / | / | / | 0.49 | / | 0.49 | +0.49 |
|  | 漆渣 | / | / | / | 1.137 | / | 1.137 | +1.137 |
|  | 水帘除尘、水喷淋废液 | / | / | / | 2.104 | / | 2.104 | +2.104 |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.52 | / | 0.52 | +0.52 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 20.183 | / | 20.183 | +20.183 |
|  | 废液压油、润滑油、导热油 | / | / | / | 0.33 | / | 0.33 | +0.33 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①