# 1  规划提要

怀洪新河地跨安徽、江苏两省，是一项以分泄淮河干流洪水、扩大漴潼河水系排水出路等综合利用效益的大型水利骨干工程。怀洪新河途经怀远、固镇、五河三县，工程状况与全市发展密切相关。在巩固分洪、排涝效益的同时，依托当地水土资源和相关水利设施，从国家粮食安全战略角度，挖掘怀洪新河供水潜力、研究灌区发展规划是十分必要的。受蚌埠市人民政府委托，安徽省水利水电勘测设计院与蚌埠市水利部门共同进行了怀洪新河灌区的规划研究。

## 1.1  灌区概况

怀洪新河工程是为分泄淮河干流洪水（设计分洪流量2000m3/s）和扩大漴潼河水系约1.2万km2排水出路提出的，该工程与茨淮新河、淮北大堤、临淮岗洪水控制工程共同构成淮河干流中游骨干防洪体系，使淮河中游正阳关以下地区的防洪标准由目前的不足50年一遇提高到100年一遇，对确保淮北大堤、两淮煤矿、京沪（津浦）铁路、蚌埠、淮南等城市和淮北平原600万人民的生命财产及1000万亩土地的防洪安全等具有十分重大的意义。

根据1971年治淮规划，怀洪新河于1972年动工，完成了出口段双沟切岭及老淮河疏浚、窑河切滩等部分工程。河南省“75.8”大水后，由于要研究增大分洪规模和对中段河线作进一步比较等原因，工程处于停顿状态，到1979年列为停缓建项目。1991年淮河流域遭遇大洪水，当年11月怀洪新河复工建设，2004年全部竣工。工程自建成以来，多次分泄淮干洪水，有效减轻了淮河防汛压力，同时内部排水条件也得到了明显改善，工程分洪、排涝效益十分显著。

怀洪新河的主要作用是分泄淮河干流洪水，提高淮河干流防洪标准和漴潼河水系的排涝标准，同时兼顾灌溉、通航等综合效益。怀洪新河沿线历来就有引水灌溉条件，经过河道浚深拓宽、西坝口闸和新开沱河闸拦蓄，怀洪新河已初步发挥了蓄引水灌溉效益，尤其2001年出现50年来罕见旱情时，香涧湖、沱湖深槽存水为沿河抗旱提供了宝贵水源，大大地减轻了旱灾损失。

但由于种种原因，在兴建怀洪新河时，灌区没有纳入工程同步建设。怀洪新河所在的漴潼河下游水系，历史上是洪泽湖的传统灌区，也是正在建设中的南水北调东线的规划供水范围，主要涉及蚌埠市的怀远、固镇、五河3县和宿州市的埇桥、灵璧、泗县3县区及淮北市的濉溪县，耕地分布于怀洪新河干流及北淝河、澥河、浍河、南沱河、北沱河两岸，南北约40km，东西约100km，流域内现有初步实现地表水灌溉的面积约在100万亩左右，其中蚌埠市约80％。

本次规划怀洪新河灌区涉及蚌埠市境内怀远县、固镇县、五河县及淮上区，土地面积5583km2，其中怀洪新河灌区内面积4233km2。截止2008年末在册耕地总面积413.7万亩，其中怀洪新河灌区内耕地总面积约为296.1万亩，灌区内现状河灌面积约90万亩，灌区内现状井灌面积约55万亩，灌区内初步实现灌溉的总面积为145万亩。灌区内现状河灌面积90万亩中包含70万亩相对高耗水的水稻。灌区内现状井灌面积55万亩中包含约7万亩井河混灌面积。

2008 年底灌区总人口为191 万人，其中城镇人口 30.1 万人，农村人口160.9 万人。

现状灌区面上分布广，但相对零散，灌排系统不配套，灌溉保证率只有52%左右，有很多散落区块处于望天收状态。

根据三县一区有关农田水利规划和调查资料，本次灌区规划范围内耕地情况见表1.1-1。

表1.1-1   灌区规划范围内现状耕地情况表      单位：（万亩）

| 县别 | 行政区内 总耕地 | 行政区内 总初灌面积 | 规划灌区 内总耕地 | 规划灌区 内总初灌 | 其中 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 井灌区 | 河灌区 | 河灌区内 水稻 |
| 怀远 | 185.6 | 133 | 85 | 35 | 12 | 23 | 12 |
| 五河 | 107 | 75.4 | 90 | 50 | 2 | 48 | 45 |
| 固镇 | 105.3 | 58 | 105.3 | 48 | 40 | 8 | 5 |
| 淮上 | 15.8 | 12.8 | 15.8 | 12 | 1 | 11 | 8 |
| 合计 | 413.7 | 279.2 | 296.1 | 145 | 55 | 90 | 70 |

## 1.5  工程总体布置

蓄水工程：主要包括具有一定调节作用的湖泊、有闸控制的河道、大沟和蓄水坝。怀洪新河河道分符怀新河段、澥香河段、浍沱段、漴潼河段，建有何巷闸、新胡洼闸、西坝口闸、新开沱河闸等4座拦河节制闸和山西庄闸串沱湖控制工程。何巷闸位于怀远县符怀新河入口，新胡洼闸位于固镇县境内，控制符怀新河段，西坝口闸位于五河县城西郊，控制香涧湖段。新开沱河闸位于五河县城北新开沱河上，控制沱湖，山西庄闸位于五河县境内的怀洪新河香沱引河段上，用于沟通香涧湖和沱湖。

根据灌区范围及来水情况，怀河新河灌区水源工程主要有：四方湖、湖洼闸、固镇闸、香涧湖、沱湖及各湖区周边区域。另位于灌区边缘的淮河在干旱期间可作为灌区的补给水源，进行蚌埠闸上引水、闸下提水灌溉。

提水工程：主要是指从河道、湖泊等地表水体提水的抽水泵站工程。本灌区泵站工程主要分布在沿四方湖、怀洪新河、香涧湖、沱湖及周边沿河地区。蚌埠闸下提取外水的泵站主要有已建新集站20m3/s，规划五河站50 m3/s。

地下水源工程：指抽取地下水用于农业灌溉的机井工程。规划灌区内拟新建或改造机井近8000眼。根据附近同类条件的机井资料，采用管井型式，内径40cm左右，井深40m，单井出水量为40～60 m3/h。初步测算，单井控制灌溉面积为60亩。井距约为200m，井位密度约15眼/km2。每口机井配出水量约为60m3/h的潜水水泵一台，配功率为7～10kW 电机一台。井口建有井房。

灌排系统：怀洪新河灌区为低洼平原或平原低地灌区，结合灌区内现有灌排系统的总体布置，因地制宜地发展自排、提灌、提排，排灌蓄相结合的深沟河网系统，并适当发展井灌沟排的灌排系统。

## 工程占地

本灌区现状排水系统相对完善，面上广泛分布的排水沟大多具有引水再通过泵站提水灌溉的功能，本次规划中临近河湖周边的引水渠考虑利用现有排水沟，排水沟断面一般较大（排涝模大于灌溉引水模），满足灌溉引水要求，对于断面淤塞的需要进行清理。对于现有泵站出水口以下的渠道，通过整修后，充分加以利用，新增占地少。

新开挖渠道主要位于远离河湖周边的引水渠末端，结合新建提水站，开挖布置新建输配水渠道，据规划需新开挖输水渠工程占地6500亩。

## 投资与效益

经初步估算，规划灌区工程总投资27.42亿元，其中环境保护及水土保持投资0.2亿元，工程占地补偿费1.62亿元，基本预备费2.27亿元。

## 分期实施意见

本次灌区规划水平年为2020年，规划范围为怀洪新河流域蚌埠市境内部分，相对于整个怀洪新河流域和水资源规划而言，本次规划的灌区规模和建设内容均属于近期情况。远期结合引江济淮项目的实施，怀洪新河灌区范围有向蚌埠市以北的淮北市和宿州市发展的可能。

在本次规划的近期建设内容中，应该优先在临近河湖的现有灌溉区域内，进行续建配套和节水改造，对现有泵站进行改造增容，对现有沟渠进行整治，对老化失修的渠系建筑物进行配套完善，成立统一的灌区管理机构，进行水资源统一优化调度，通过工程措施促进节水灌溉制度的推广，提高灌溉水利用系数，通过挖潜使区域水资源能够支撑灌区进一步发展，并满足社会各部门协调发展中对水资源的需求。

灌区综合特性表

怀洪新河灌区综合特性表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灌区社会经济情况 |  |  |  |
|  | 建设地点 |  | 蚌埠市 |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |
|  | 灌溉内耕地面积 | 万亩 | 296.1 |  |
|  | 总人口 | 万人 | 191 | 2008年 |
|  | 规划水平年总人口 | 万人 | 213 | 2020年 |
|  | 农民人均纯收入 | 元 | 4300 | 2008年 |
| 2 | 水文气象资料 |  |  |  |
|  | 多年平均降雨量 | mm | 920 |  |
|  | 多年平均径流深 | mm | 177 |  |
|  | 多年平均蒸发量 | mm | 1100 |  |
|  | 当地地表水资源量 | 亿m3 | 20 |  |
|  | 当地地下水资源量 | 亿m3 | 6.12 |  |
|  | 过境水资源量 | 亿m3 | 163 | 淮河 |
| 3 | 工程规模与效益 |  |  |  |
|  | 设计灌溉面积 | 万亩 | 215 | 其中井灌区48万亩 |
|  | 综合灌溉定额 | m3/亩 | 224 |  |
|  | 年均农业总用水量 | 亿m3 | 5.36 |  |
|  | 灌溉水利用系数 |  | 0.7 | 2020年 |
| 4 | 主要工程内容 |  |  |  |
|  | 干、支渠条数 | 条 | 561 |  |
|  | 渠道总长度 | km | 1005 |  |
|  | 排水沟条数 | 条 | 247 |  |
|  | 排水沟长度 | km | 1485 |  |
|  | 灌溉泵站座数 | 座 | 390 |  |
|  | 灌溉泵站装机容量 | kW | 38442 |  |
|  | 灌溉泵站流量 | m3/s | 315 |  |
|  | 机井数 | 眼 | 7934 |  |
|  | 排涝泵站座数 | 座 | 110 |  |
|  | 排涝泵站装机容量 | kW | 69194 |  |
|  | 排涝泵站流量 | m3/s | 676 |  |
| 5 | 投资估算 |  |  |  |
|  | 工程静态总投资 | 亿元 | 27.42 |  |
|  | 其中： 骨干工程 | 亿元 | 21.93 |  |
|  | 田间工程 | 亿元 | 5.49 |  |

固镇县境内共有沱河、浍河、澥河、怀洪新河等4条河流，河道总长153.42km， 4条河道上现有河道节制闸5座。其中沱河2座，青龙闸建于1959年，濠城闸建于1978年；浍河1座，固镇闸扩建于1994年；怀洪新河1座，湖洼闸建于1996年；澥河1座，老湖洼闸始建1952年，扩建于1996年。现有穿堤涵闸81座，其中沱河9座，浍河40座，怀洪新河25座，澥河7座。

# 水土资源平衡分析及水资源配置

## 灌溉分区

本次规划的怀洪新河灌区，从上游的何巷闸到下游的沱湖出口，总体上属于一个大的水系，其间支流和湖泊的水量多可以通过工程控制运用进行区域内调配，但根据水量调配的难易程度和经济可行性，沱湖水资源和香涧湖水资源调配相对独立，下游的沱湖控制水位低于香涧湖相应水位1m，所以按水资源可分为沱湖片灌区、香涧湖片灌区共2片。沱湖灌区片包括五河县沱湖周边及以上的沱河，来水面积2983km2；香涧湖灌区片包括怀远县四方湖周边及以上的北淝河，香涧湖周边、澥河周边、浍河周边及北淝河下游地区，来水面积8498km2。

五河县天井湖西部灌区片虽属于怀洪新河流域，由于天井湖是跨省湖泊，在五河境内的灌区面积仅约6万亩，且天井湖不和上游怀洪新河进行水量调配，所以该片灌区未纳入本次规划范围中。

## 灌区可供水量

灌区规划水平年供水量是在现有水利供水设施的基础上，综合考虑灌区内水资源开发利用条件，现有工程更新改造、续建配套及新建供水工程后可能增加的供水能力，经调节计算求得。可供水量包括当地地表水供水量、当地地下水供水量、淮河过境水供水量和南水北调东线工程配给安徽省的3.51亿m3供水量。

a）当地地表水供水量

河道、湖泊可供水量参照水库可供水量的计算方法，采用兴利库容和防洪限制水位进行调节计算，即根据来水量通过逐时段（旬）进行调节计算确定。按照兴利库容得到充分利用，尽量少弃水的原则，最后得到逐旬的可供水量。多年平均供水量为5.59亿m3，75%年份为6.4亿m3。

大沟、塘坝可供水量的计算采用复蓄系数法，即从分析有代表性的蓄水工程资料入手，定出可供水量与蓄水工程兴利库容之间的关系，以此估算面上同类小型蓄水工程的可供水量。复蓄系数取值参考地区已有成果，大体上遵循南部大于北部，上游大于下游的规律，50%年份为1.5～1.6，75%年份为1.2～1.3。大沟、塘坝多年平均年份供水量为1876万m3，75%年份为1501万m3。

灌区多年平均、75%保证率年份地表水可供水量分别为5.78亿m3、6.55亿m3。

b）浅层地下水供水量

灌区范围内浅层地下水较为丰富，水质良好，且埋藏较浅，适宜于农业灌溉和农村生活用水。浅层地下水可开采量，是指在一定的科学技术与经济水平条件下，以多年地下水资源采补动态均衡为约束，不发生因开采而造成地下水位持续下降、水质恶化、地面沉降等生态环境问题，有保证可供开采的地下水量，它与降水、河灌区引提地表水灌溉、地表水体入渗等补给、开采过程及地下水调节库容有关。目前浅层地下水主要用于农业灌溉、农村生活供水以及部分生产用水。

采用可开采系数法计算浅层地下水资源的可开采量，见下式。

Q可开 = ρ·Q总补

式中：Q可开为浅层地下水可开采量；ρ为可开采系数；Q总补为浅层地下水总补给量。

浅层地下水有一定的调节功能，在偏枯年份可借用地下库容储存水量，到丰水年份，降水入渗可以补给浅层地下水，达到以丰补缺的目的，从多年看可基本保持动态平衡，因此可以认为其在规划期内的水资源量不变，灌区浅层地下水多年平均可开采系数ρ取0.565，多年降水入渗补给量为6.12亿m3，由此计算得浅层地下水可开采量3.46亿m3/a，可开采模数为11.5万m3/km2。

灌区水资源供需平衡与配置

本灌区水资源供需平衡计算分两部分内容，其一是地表水资源供需平衡计算，其二是地下水资源供需平衡计算，本灌区以河灌为主，重点在于地表水资源部分的供需平衡调节计算。供需水平衡计算中未考虑规划条件下的来水衰减量，也未考虑工农业用水的回归水量，两因素有相互抵消作用。

### 地表水资源供需平衡调节计算

规划水平年灌区的供水对象包括淮水北调工程用水、周边乡镇工业、农业及生活用水，淮水北调工程用水采用淮水北调调节计算有关成果。用水顺序是先用当地地表径流，再用蚌埠闸弃水，最后用新集、五河站抽水，供水顺序是先供保证率高的周边乡镇工业及生活用水、淮水北调工程用水，然后满足农业用水。调节计算中主要考虑怀洪新河、沱湖和四方湖的调节库容。

a） 需水量

地表水用水户包括部分工业生活用水和农业河灌用水。

（1） 工业生活地表需水量

工业生活地表用水包括两部分，一部分是淮水北调工业生活用水量，第二部分是当地工业生活用水量。淮水北调工业生活用水量采用淮水北调相关成果，多年平均从怀洪新河调水量为4.5亿m3，75%年份为5.05亿m3。

当地工业生活用水主要为自来水厂取水，包括五河县自来水厂取水，取水量为5万m3/d，年取水量为1825万m3，沫河口自来水厂取水，取水量为3万m3/d，年取水量1095万m3，其他自备水源在怀洪新河取水20万m3/d，年取水量7300万m3，当地工业生活取地表水合计10220万m3/a。

（2） 农业河灌用水

河灌用水量为灌区河灌面积乘以综合灌溉定额，灌区河灌面积及作物种植比例见表4.7-2。经计算，灌区规划水平年2020年平均灌溉需水量为4.53亿m3，75%年份为5.69亿m3。

表4.7-2  灌区河灌面积及作物种植比例表

| 作物类型 | 沱湖片 |  | 香涧湖片 |  | 代表作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 种植比例 | 面积（万亩） | 种植比例 | 面积（万亩） |  |
|  |  | 15.6 |  | 151.4 |  |
| 麦、油 | 98% | 15.3 | 97% | 146.8 | 麦 |
| 中稻 | 56% | 8.7 | 40% | 61.3 | 中稻 |
| 秋旱及其他 | 41% | 6.4 | 55% | 83.6 | 玉米 |
| 蔬菜 | 5% | 0.8 | 7% | 10.9 | 蔬菜，全年 |
| 复种指数 | 200% | 31.2 | 200% | 302.6 |  |

b） 调节计算

根据水量平衡原理进行长系列调节计算，系列年为1971~2003年共33年，来水量除考虑当地径流量和蚌埠闸弃水外，下游五河和新集站抽水总规模按70m3/s考虑，其中五河站50m3/s，新集站20m3/s，灌溉水利用系数采用0.7。

灌区现状规模分析

根据三县一区农田水利规划，灌区现状初步实现灌溉面积为145万亩，其中河灌区90万亩（含中稻面积70万亩），井灌区55万亩（含7万亩河井混灌区），河灌区主要位于怀远县、五河县、淮上区，井灌区主要位于固镇县。

现状灌区来水包括当地径流和上游河道汇入的过境水，外调水量包括新集站抽水（抽水流量20m3/s）。

灌区用水包括农业灌溉需水和当地生活工业用水，农业需水采用现状作物组成、非节水灌溉制度进行计算；当地生活工业用水包括五河县水厂取水（2.5万m3/d）和临涣工业园取水（6.85万m3/d）。

根据前述水资源平衡结果，在优先保证生活和工业用水情况下，工业和生活用水可以得到完全保证，现状农业灌溉保证率仅为52.2%，达不到设计保证率75%，说明灌区水资源总体上偏紧张，需要大力通过工程节水和技术节水，使当地水资源能够支撑未来经济可持续发展。

2）灌区规划规模分析

灌区2020年水平发展规模论证中，主要考虑和可供利用的水资源匹配，按照以供定需，不因发展农业灌溉而挤压工业和生活用水。本灌区内的香涧湖具有较好的调蓄能力，即是淮河分洪的通道，又是淮水北调的通道，淮水北调预计先于本工程实施，所以灌区发展规模的水土资源平衡中，水资源调配要和淮水北调规划成果相结合。

根据水资源供需平衡与配置分析，在完善灌排工程、改进灌溉制度、提高灌溉水利用系数到0.7后，2020年可以实现灌溉面积为215万亩，其中河灌区167万亩（含中稻面积70万亩），井灌区48万亩，河灌区主要位于怀远县、五河县、淮上区，井灌区主要位于固镇县，新发展面积主要体现在提高灌溉覆盖度，同时使灌区向北部和南部分水岭扩展。

规划水平年，灌区来水包括当地径流和上游河道汇入的过境水，外调水量包括从蚌埠闸上引水、新集站抽水（抽水流量20m3/s）和五河站抽水（抽水流量50m3/s）。当地径流和蚌埠闸上弃水优先利用，在四方湖、香涧湖有调蓄库容时，该部分水量有计划地引入水库进行充蓄，充分利用水库的反调节作用。调节计算中，不考虑用提水站预先充库，防止造成浪费。

灌区用水包括农业灌溉需水、当地生活工业用水和规划淮水北调水量，农业需水根据规划作物组成、节水灌溉制度进行计算；当地生活工业用水包括县城、集镇、其他自备水源在怀洪新河取水共28万m3/d，此外还包括规划淮水北调水量。

根据前述水资源平衡结果，在优先保证生活和工业用水情况下，工业和生活用水可以得到完全保证，规划农业灌溉保证率为75%。说明在灌区水资源总体上偏紧张的情况下，通过工程节水和技术节水，结合淮水北调项目实施后，怀洪新河灌区面积比现状还是有一定提升空间的。

3）灌区发展效益

参考灌区农田水利规划，并结合灌区水土资源平衡结果，2020年怀洪新河灌区面积可以由现状的145万亩发展到215万亩，灌溉设计保证率可以由现状的52.2%提高到75%，可以新增河灌面积70万亩，改善灌溉面积145万亩。改善灌溉面积中有90万亩河灌区，48万亩井灌区，7万亩井灌转河灌区。

本次规划中，未增加农业需水量，控制了高耗水作物水稻种植面积的扩大，不会因发展农业灌溉而挤压生活和工业用水。未来，在引江济淮工程实施后，可以考虑灌区进一步向宿州市、淮北市境内发展。

灌区现状和规划灌溉面积对比见表

| 县别 | 行政区内 总耕地 （万亩） | 行政区内 总初灌面积 （万亩） | 灌区内 总耕地 （万亩） | 现状，2008年 |  |  |  | 规划，2020年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 灌区内 总初灌 （万亩） | 其中 井灌 （万亩） | 其中 河灌 （万亩） | 河灌区内 水稻 （万亩） | 规划灌区 总灌面积 （万亩） | 其中 井灌 （万亩） | 其中 河灌 （万亩） | 河灌区内 水稻 （万亩） |
| 怀远 | 185.6 | 133 | 85 | 35 | 12 | 23 | 12 | 55 | 10 | 45 | 12 |
| 五河 | 107 | 75.4 | 90 | 50 | 2 | 48 | 45 | 75 | 2 | 73 | 45 |
| 固镇 | 105.3 | 58 | 105.3 | 48 | 40 | 8 | 5 | 70 | 35 | 35 | 5 |
| 淮上 | 15.8 | 12.8 | 15.8 | 12 | 1 | 11 | 8 | 15 | 1 | 14 | 8 |
| 合计 | 413.7 | 279.2 | 296.1 | 145 | 55 | 90 | 70 | 215 | 48 | 167 | 70 |

### 灌溉工程系统

1）怀远县

怀洪新河灌区分布在怀远县的主要有北淝河灌区及位于县境北部的河井结合灌区，其中北淝河灌区沿北淝河两岸分布，主要利用四方湖水进行提水灌溉，干旱期间可通过四方湖引河闸和龙亢翻水站分别引提淮河、涡河水实施补充灌溉；北部河井结合灌区位于北淝河灌区以北，灌区现状除沿青沟河、新澥河和澥河两岸农田采用流动机械进行灌溉外，其它地区主要采用机井实施灌溉。

2）固镇县

固镇县全县范围均为怀洪新河灌区范围，现灌溉体系是以机井和大沟蓄水工程、灌溉站相结合的灌溉体系，河灌区主要是利用怀洪新河、浍河水进行提水灌溉，西北部灌区主要是利用浅层地下水进行灌溉。

3）五河县

全县灌区可分为河灌区和井灌区，除了沿淮灌区和东部水库山塘灌区，其余均属怀洪新河灌区。主要是利用香涧湖、沱湖为水源提水进行农田灌溉。井灌区是指远离湖泊相对高地，取用浅层地下水进行灌溉。

4）淮上区

淮上区属北淝河下游灌区，中部沿北淝河两岸，地势低洼，采用的主要是河灌模式，面积约12万亩。南部沿淮和北部淝浍分水岭地势相对较高，采取的是井灌模式或河井结合灌溉模式。

### 排水工程系统

1）怀远县

怀洪新河灌区分布在怀远县的排水体系主要为北淝河流域下游受洪水顶托致涝区及河间平原自排区。

北淝河下游洪水顶托致涝区主要分布在河流沿岸的岗、湾和部分淤积洼地，该区地势低洼，自排机遇小，排水系统建设主要是完成北淝河骨干排水河道的治理，保证汛期排水通道畅通。

河间平原自排区：主要分布在北淝河、澥河之间，该区距承泄区较远，地面坡降平缓，地面高程一般高于内河中小洪水洪水位，有自流排水条件，但因多年运行，面上大中沟及配套工程损毁严重，同时缺乏桥涵工程配套及大中沟控制蓄水。根据地形条件结合现有工程布局，合理调整高低排水区域，利用现有排水大沟兴建控制性工程拦蓄当地降雨径流，在满足汛期排涝要求的前提下，使雨季涝水蓄泄自如，旱季灌水调配灵活。

2）固镇县

固镇县排水体系主要是以大沟、高截沟、中小沟为主的沟网与排涝站相结合的排涝体系。主要采用适宜当地砂礓土的“三一沟网化”排水模式，即万亩一条大沟，千亩一条中沟、百亩一条小沟，合理安排大中小沟整治和大沟蓄水坝建设。

3）五河县

遵循“蓄泄兼筹、以泄为主”的方针，科学合理地安排大中小沟整治工程建设。对于沿河岗坡地和湾地，按高水高排，低水低排的原则，开挖高排截水沟，防止高水进入洼地；同时做好堤后排水沟开挖疏浚，提高洼地涝水的抢排能力。沿河洼地做好大沟两侧圈圩和排涝涵建设，防止汛期高地涝水涌入洼地；同时增加对一些主要排水大沟的疏浚工程，开挖疏浚中小沟洫，提高其排涝能力。

4）淮上区

按照规划的排涝标准，增建排涝站点，更新改造现有排涝泵站，疏浚排涝沟系，完善沟系建筑物配套。

## 其它工程

为了节约用水，提高水分产出率，服务于高效农业，节水灌溉工程应以渠道衬砌及配套工程为主，适当发展喷灌、微灌及其它形式的高效节水灌溉，如固定式低压管道灌溉、移动式软管灌溉等。

# 工程规划

固镇县

固镇县灌区内骨干取水工程主要有新湖沟站、大芦沟站、城郊站、周家站、邱刘站等五座灌溉站，其装机容量分别为960、220、650、330、330kW，其灌溉设计流量分别为8、5.0、8.3、1.5、1.5m3/s，灌排结合站主要有团结沟、双李、河东及双庆排灌站，其灌溉设计流量均为2.5m3/s。新建重建灌溉站10座，其装机容量为1086kW，技术改造43座，装机容量为1966kW，规划泵站总数为53处，装机容量为3052kW，设计流量为13.85m3/s。

固镇县井灌区规划新建机井2121座，修复2650座。

固镇县水资源相对溃泛，主要为井灌区与河灌区，其中河灌区主要分布在大的沟河两侧，主要有如下3片。

- 汾洪江片

汾洪江片位于西部杨庙乡境内，在浍河以南、澥河以北，地面高程在19.5～21.5m间，区内地势由北向南逐渐降低，灌区范围主要分布在新湖沟与分洪江两侧，通过抽取浍河水，需建新湖沟抽水站，装机容量为960kW，抽水流量8 m3/s，通过新湖沟与汾洪江两主干渠道输水，通过两侧渠道自流灌溉8万亩的灌区，为了保证大沟能正常输水，需疏浚新湖沟与汾洪江。

- 大芦沟片

大芦沟片位于南部新马桥镇境内，在怀洪新河以东，地面高程在19.0m 左右，区内地势较为平缓，灌区范围主要分布在大芦沟与淝北截水沟两侧，抽引怀洪新河水，通过大芦沟与淝北截水沟灌溉河道两侧5万亩的灌区，为了保证大沟能正常输水，需扩建大芦沟抽水站，装机容量扩容到600kW，抽水流量5m3/s，同时需疏浚大芦沟与淝北截水沟的连接沟。

- 三八运河片

该片分布于县境中北部石湖乡境内，位于沱河与浍河间，主要包括三八运河片、马拉沟片与五固河片，地面高程在19.0m 左右，区内地势较为平缓，总体自西北向东南缓倾，灌区范围主要分布在三八运河、马拉沟与五固河两侧，通过城郊站抽引固镇闸上浍河水，通过三八运河、马拉沟及五固河灌溉河道两侧8万亩的灌区，为了保证大沟能正常输水，需扩建城郊抽水站，规划其装机容量为960kW，抽水流量8.0m3/s，并对五固河进行疏浚。

其它沿河沿湖小型灌溉泵站主要有：浍河流域的城南站、怀洪新河上仁和集站、河东、双李、邱刘及周家站。

分水闸和节制闸工程

固镇县：灌区重建沱河青龙节制闸、澥河上建高姚节制闸拦蓄来水。

放水涵

固镇县规划放水涵共有200座，其中新建重建180座、更新改造20座。

五河县规划放水涵规划新建56座，其中新建重建40座、更新改造16座。.

淮上区干支渠以上规划放水涵135座，其中新建重建120座、更新改造15座。

桥梁工程

灌区内各级渠道建成后，为了方便两岸群众的生产和生活，兴建了部分桥梁，但分布不尽合理、数量不足且损坏严重是，很多桥梁的设计标准已不能满足交通要求。

本次规划根据渠道两侧道路、人流进行合理布局，确定规划机耕桥483座，其中新建重建392座，加固维修91座。

怀远县干支渠以上规划机耕桥263座，其中新建230座、加固维修33座。

五河县干支渠以上规划机耕桥25座，其中新建20座、加固维修5座。

淮上区干支渠以上规划机耕桥195座，其中新建142座、加固维修53座。

5）其它工程

其它渠系建筑物主要有渡槽、倒虹吸、跌水等。本次规划主要是对现有工程具体存在的实际问题进行维修加固，并根据需要重建或新建部分工程。共需新建与加固维修渡槽91座，倒虹吸6座；重建、新建渡槽99座，倒虹吸4座。

怀远县干支渠以上规划新建与改造渡槽53座，其中新建45座、更新改造8座；规划新建与改造倒虹吸6座，其中新建4座、更新改造2座。

五河县干支渠以上规划新建与改造渡槽20座，其中新建18座、更新改造2座。

淮上区干支渠以上规划新建与改造渡槽18座，其中新建16座、更新改造2座。

## 灌溉渠系工程

灌溉渠系工程主要包括渠道土方工程、渠道护砌及沿渠道路工程。

①渠道土方工程

对各级渠道中未达到设计标准的渠段要按设计标准完成剩余的土方工程，包括少量新开挖的渠道，部分渠段的拓宽挖深，渠堤的加高培厚。

②渠道护砌工程

为保证渠道安全运行，加快渠道输水速度，并考虑节水灌溉的要求，对渠道现有护坡被损坏的部分进行整治和维修，对护砌高度不足或需护砌但未护的渠段，需增加护砌工程。

③沿渠道路工程

固镇县

本次灌区规划开挖与疏浚干渠80条长124.2km，开挖土方量124.2万m3；支渠159条292.12km，疏浚土方量为264.58万m3，疏浚与开挖土方工程量388.78万m3。沿渠道路105km，为砂石路面。

怀洪新河灌区渠系与渠系建筑物规划表

怀洪新河灌区渠系与渠系建筑物规划表

怀洪新河灌区渠系与渠系建筑物规划表

## 排涝泵站工程

固镇县

① 泵站

本规划新建与技术改造35座排涝站，其中新建34座，装机容量为24020kW，其中新建五河站其装机容量为6250kW，扩建三铺湖站和北店站装机容量计6900kW；技术改造1座，装机容量250kW；另有26座排灌相结合泵站，其中新建18座，装机容量为5664kW，技术改造8座，装机容量2390kW。

② 涵闸工程

新建沟口涵闸72座，新建穿堤涵闸35座。

## 排水沟系工程

固镇县：开挖疏浚大沟107条，总长度759.8km，本次规划疏浚102条，新开挖5条、长度为6.8km，总的开挖土方量为1444.1万m3；新建交通与机耕桥373座。县境东部疏浚马拉沟、华石沟、五固河与贝沟，西部疏浚新湖沟与汾洪江，南部疏浚大芦沟。马拉沟与新湖沟沿分水岭布置，也可作为灌溉输水渠道。

对大沟与其中沟交汇处进行护砌工程建设，需建设护砌工程826处，土方量为76.5万m3，砌石方量为6.09万m3，为砂石路面。

怀洪新河灌区排水工程规划表

# 投资估算

## 工程数量

根据规划布置，灌区主要工程数量为：

开挖疏浚干、支渠共561条，长1004km，其中衬砌渠道长约295km，需开挖土方1188万m3；开挖疏浚排水大沟247条，长1485km，需开挖土方2695万m3；

新建分水闸164座、改造31座；新建节制闸126座、改造21座；新建泄洪闸4座、改造3座；新建渠下涵124座、改造9座；新建放水涵等651座、改造82座；

新建渡槽79座、改造12座；新建倒虹吸4座、改造2座；新建蓄水坝48座；跌水997座；

新建、扩建灌溉泵站390座，总装机38442kW，其中新建24967 kW，扩建13475 kW；新建、扩建排水泵站110座，总装机69194kW，其中新建58685 kW，扩建10509 kW；

新建机井4004座，改造机井3930座；

新建交通桥、机耕桥1345座，改造交通桥、机耕桥178座；

修建沿渠道路195km；

工程建设占地6500亩；

田间面上配套面积215万亩，其中河灌区167万亩，井灌区48万亩。

## 投资估算

根据分类工程的建设规模和综合投资指标，经初步估算，规划灌区工程总投资27.42亿元，其中环境保护及水土保持投资0.2亿元，工程占地补偿费1.62亿元，基本预备费2.27亿元。

灌区规划工程投资估算表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程数量 | 工程投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程部分投资 |  |  | 227473.38 |
| 1 | 渠道及排水沟工程 |  |  |  |
|  | 土方开挖 | 万m3 | 3882.7 | 31061.44 |
|  | 渠道衬砌 | km | 295 | 7375 |
| 2 | 配套灌、排涵闸工程 |  |  |  |
|  | 分水闸 | 座 | 164/31 | 2770 |
|  | 节制闸 | 座 | 126/21 | 4200 |
|  | 泄洪闸 | 座 | 4/3 | 160 |
|  | 渠下涵 | 座 | 124/9 | 3900 |
|  | 放水涵 | 座 | 651/82 | 6920 |
|  | 渡槽 | 座 | 79/12 | 1305 |
|  | 倒虹吸 | 座 | 4/2 | 100 |
|  | 蓄水坝 | 座 | 48 | 960 |
|  | 跌水 | 座 | 997 | 4985 |
| 3 | 灌、排泵站工程 |  |  |  |
|  | 新建灌溉泵站 | kW | 24967 | 24967 |
|  | 扩建灌溉泵站 | kW | 13475 | 10780 |
|  | 新建排水泵站 | kW | 58685 | 46948 |
|  | 扩建排水泵站 | kW | 10509 | 7356.3 |
| 4 | 机井工程 |  |  |  |
|  | 新建机井 | 眼 | 4004 | 3643.64 |
|  | 改造机井 | 眼 | 3930 | 1572 |
| 5 | 桥梁工程 |  |  |  |
|  | 新建桥梁 | 座 | 1345 | 10760 |
|  | 改造桥梁 | 座 | 178 | 890 |
| 6 | 道路工程 | km | 195 | 1560 |
| 7 | 田间面上配套工程 |  |  |  |
|  | 河灌区 | 万亩 | 167 | 50100 |
|  | 井灌区 | 万亩 | 48 | 4800 |
| 8 | 管理房屋 | m2 | 3600 | 360 |
| 二 | 环境保护及水土保持工程投资 |  |  | 2000 |
| 三 | 工程占地补偿费 | 亩 | 6500 | 16250 |
| 四 | 独立费用 |  |  | 5686.8345 |
| 1 | 前期工作费 | 0.50% |  | 1137.3669 |
| 2 | 勘测设计费 | 1.50% |  | 3412.1007 |
| 3 | 建设管理费 | 0.50% |  | 1137.3669 |
| 五 | 基本预备费 | 10% |  | 22747.338 |
| 六 | 工程总投资 |  |  | 274157.6 |